## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 285-014

Název mostu: Rokol

Místní název: Rokol

Předmět přemostění: Nezadaný / řeka Olšanka

Převáděná komunikace: 2. třída / 285

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 36.908 km Staničení na úseku: ..... km

Rok postavení: ....

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: Rokol

Správce mostu: Náchod 2

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: ....

Vn = ... t Vr = ... t Ve = ... t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezadaný Rok: 2018-08-03

Vn = 25.0 t Vr = 59.0 t Ve = 190.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 4.50 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 11.25 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 47.25 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Kamenná polokruhová klenba vpravo rozšířená

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 4,5; 4,5; 0,5; ....; Klenba.

Stavební výška : 1.50 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 10.50 m Plocha vozovky: 47.25 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: železobetonové sloupky s vodorovnou výplní RT-tyče

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 5.20 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: IV - Uspokojivý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2018-08-03

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 149 875,00 Kč ke dni: 07.04.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -27 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -3 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 119 670,83 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 22.02.2019 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 03.08.2018            285-014

Datum prohlídky: 03.08.2018
Provedl: Ing. Aleš Kozelka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 177/2015
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Rokol      Rokol
Okres: Náchod
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 36.908   Číslo úseku: 1411B006 -1411A038   Úsekové staničení [km]: 0.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy nepřístupné. Pravděpododbně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Most opatřen torkretem, dle mostního listu opěry klenby kamenné, opěry desky plné betonové.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Na klenbě pravděpodobně jílová mazanina a na desce plošná izolace.

Nosná konstrukce
Původní most kamenná klenba
Pravostranné rozšíření železobetonovou deskou

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka živičná do zvýšených říms.
Železobetonové monolitické římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Železobetonové sloupky zábradlí s třímadlovou výplní z RT-tyčí
Tabule s vyznačením hranic okresů
Tabulky s evidenčním číslem mostu

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěra 1 - trhliny v torkretu klenby s výluhy
- trhliny v torkretu křídla vpravo s vápennými výluhy
- křídla pokryta mechem


Opěra 2 - v úrovni ustálené hladiny odpadlý torkret.
- trhliny v torkretu křídla vpravo
- silný výron vody v horní části křídla vpravo - výluhy, rozpad betonu, odpadávající torkret.
- křídla pokryta mechem
- křídlo vlevo - zbořená a odtržená horní část křídla, provedena oprava (křídlo nebylo dozděno do původní úrovně)
- zemina na horní ploše křídel

- čelní zeď vlevo poteklá vodou z trhliny úpod římsou a vodou z původního vyústění odvodnění - místy s povlakovou vegetací

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- zhoršení stavu torkretu křídla na konci mostu vpravo v místech výronu vody

Izolační systém
- voda prosakuje kolem říms na nosnou konstrukci
- dle závad na klenbě dochází k průsakům vody na spodní líc klenby

Nosná konstrukce
deska - bez zjevných závad
klenba - trhliny v torkretu, místy vyplněné výluhy, okolí trhlin mokré

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- velké množství trhlin krytu komunikace v celém prostoru mostu
- podél římsy vlevo provedena plošná výsprava
- povrchová degradace betonu říms do hloubky cca 10-15 mm
- mírně propadlá vozovka před a za mostem

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mimo most dochází k mírné erozi svahů

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- beton sloupků zábradlí je potrhaný, nejvýraznější poškození je patrno v okolí vetknutí madel
- poškozené RT tyče zábradlí nahrazeny ocelovými trubkami
- ukončení svodidla není v souladu s ČSN
- za mostem vlevo osazeno nové svodidlo

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístupné z koryta vodoteče
- svahy v okolí porostlé vegetací
- částečná eroze svahů

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba v rámci možností správce prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést opravu krytu vozovky.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zhotovit skluzy podél křídel.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci křídla na konci vpravo - v horní části.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Výhledově naplánovat nový most z důvodu složitosti rekonstrukce dvou různých nosných kcí

Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Uvedená opatření byla projednána s mostmistrem panem Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 59.0   Ve: 190.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2022

### Fotodokumentace

| -Pohled na most a převáděnou komunikaci po směru staničení | -Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| -Pohled na most zleva | -Pohled na most zprava |
| -Křídlo u OP2 vlevo | -Pohled na NK, trhliny s výluhy |

### Fotodokumentace

| -Spodní stavba rozšíření mostu - OP2 | -OP1 |
| --- | --- |
| -Zatékání na OP2, odpadlá vrstva torkretu | -Pohled pod most |
| -Degradace římsy | -Trhliny v madlech, rozpad betonu |

### Fotodokumentace

| -Vozovka na mostě |  |
| --- | --- |