Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři

Fotografie objektů

Předmět projektu jsou objekty – SO02 1 Keramická dílna, 2 Tesařská dílna, 3 Ruční dílna, 2 Keramická dílna

Popis současného stavu

TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY A KERAMICKÁ DÍLNA

Stávající zájmový objekt se nachází v areálu truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři, který je slouží pro výuku v oborech tesař, truhlář a umělecký keramik.

Členění areálu na objekty:

- Keramická dílna

- Tesařská dílna

- Ruční dílna I.

- Strojní dílna

- Ruční dílna II.

- Sklad řeziva

Popis stávajícího stavu jednotlivých objektů:

- Keramická dílna

Dílna o rozměrech - 9,80 x 14,60 m je zděná (tl. 300mm) s nefunkčními zdvojenými okny. Strop je obložen palubkami bez tepelné izolace. Místnost je vytápěna teplovzdušným agregátem na plyn - ROBUR.

- Tesařská dílna

Dílna o rozměrech - 18,50 x 15,40 m je zděná (tl. 500mm) se zdvojenými okny. Strop z ŽB monolitický. Nad tesařskou dílnou v 1. patře se nachází jídelna a šatny pro žáky.  Objekt je vytápěn plynovým kotlem – stáří cca 18 let (v dílně jsou pouze tři radiátory). Zhruba polovinu plochy zabírají sušárna řeziva a sklad dřevomateriálů.

- Ruční dílna I.

Dílna o rozměrech - 18,50 x 14,70 m. V rohu dílny je umístěna kancelář učitelů OV o rozměrech 6 x 4 m. Dílna je zděná, dostatečně vytápěná dvěma teplovzdušnými plynovými jednotkami - ROBUR. V zimních měsících jsou úniky tepla hlavně přes stropní konstrukci, která není dostatečně odizolovaná a okenními a dveřními výplněmi.

- Strojní dílna

Strojní dílna o rozměrech - 14,50 x 17,60 m nesplňuje parametry na výuku tesařů a truhlářů. Obvodové stěny jsou montované, téměř bez jakékoli tepelné izolace. Strop je z hliníkových plechů také bez izolace. Vytápěná je třemi teplovzdušnými plynovými jednotkami – ROBUR.  Díky odsávání hoblovaček a prachu od strojů centrálním odsáváním, dochází k enormnímu úniku teplého vzduchu z místnosti (nasává studený venkovní vzduch) a tím k velkým tepelným ztrátám. V zimních měsících se teplota ve strojovně jen málokdy dostane nad 150C.

- Ruční dílna II.

Dílna o rozměrech - 14,50 x 13,20 m navazuje na strojovnu a je stejné konstrukce. Obvodové stěny jsou montované, téměř bez jakékoli tepelné izolace. Strop stejný jako ve strojní dílně. Vytápěná je dvěma teplovzdušnými plynovými jednotkami – ROBUR.

Navrhované stavební úpravy jednotlivých objektů:

- Keramická dílna

- Dodatečné zateplení obvodových stěn

- Zateplení stropní konstrukce

- Výměna okenních a dveřních výplní

- Tesařská dílna

- Dodatečné zateplení obvodových stěn

- Zateplení stropní konstrukce

- Výměna okenních a dveřních výplní

- Ruční dílna I.

- Dodatečné zateplení obvodových stěn

- Zateplení stropní konstrukce

- Výměna okenních a dveřních výplní

- Strojní dílna

- Zateplení obvodových stěn

- Zateplení stropní konstrukce

- Výměna okenních a dveřních výplní

- Ruční dílna II.

- Dodatečné zateplení obvodových stěn

- Zateplení stropní konstrukce

- Výměna okenních a dveřních výplní

Součástí předmětu díla je řešení zajištění výměny vzduchu ve všech předmětných objektech v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí.

Seznam příloh:

  - Situační výkres areálu truhlářské dílny