Obsah technické zprávy

1. Předmět projektové dokumentace	2

1.1. projektové podklady	2

2. Aktivní prvky	2

3. Závěr	6

# Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je dodávka aktivních prvků pro posílení rozvodů počítačové sítě v rozsahu:

- Aktivní prvky

pro akci: „rozšíření SK v Pavilonu operačních oborů A a v Pavilonu operačních oborů B“ – aktivní prvky.

Projekt zahrnuje provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechna předepsaná měření, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

## projektové podklady

- jednání se zástupcem investora

- doporučující normy ČSN

# Aktivní prvky

V objektech Oblastní nemocnice Jičín jsou pro nové instalace jako standard používány prvky od výrobce HPE a oddělení IT již disponuje pracovníky průběžně školenými  pro technickou obsluhu zařízení dodávaných tímto výrobcem.

Všechny aktivní prvky jsou z důvodu snadné údržby a servisu projektovány od stejného výrobce. Musí být instalovány nové, nepoužité, licencované na koncového uživatele a musí na ně být poskytnuta minimálně 5-letá záruka výrobce v režimu 8x5xNBD. Součástí této záruky výrobce musí být:

- Dostupnost 8x5xNBD

- výměna hardwaru

- Nárok na nový software

- Přístup na support portálu výrobce

Dodavatel se zavazuje, že dodané síťové zařízení:

- pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce

- má záruku výrobce

- splňuje podmínky servisní podpory výrobce

- obsahuje software výrobce s platnou licencí

- splňuje podmínky předpisů EU ohledně paralelního importu

- je reportováno zpět výrobci jako prodáno kupujícímu.

Dodavatel poskytne písemné potvrzení od zastoupení výrobce pro Českou republiku, že zařízení je z pohledu výrobce autorizované ve jménu kupujícího.

2.1. Řešení

Stávající IRF stoh (virtuální přepínač) dvou páteřních přepínačů "HP 5800 24G SFP" (2x P/N: JC103B), který je umístěn v objektu POOA (RD01), bude rozšířen o 2 ks rozšiřujících modulů kdy každý modul bude mít 4x 10GbE SFP+ porty tak, aby byl každý páteřní přepínač vybaven 8 ks 10GbE SFP+ porty.

V objektu POOA (RD01) budou nainstalovány čtyři nové 48 portové přepínače. Dva z nich budou s podporou PoE+ dle standardu 802.3at a s PoE výkonem min. 370W. Přepínače budou mezi sebou propojeny metalickými desetigigabitovými kabely pro vytvoření stohu. Celý stoh se pak chová jako jedno logické zařízení, které sdílí konfiguraci a management.  Nově vytvořený stoh přepínačů bude připojen k páteřnímu stohu přepínačů HP 5800 dvěma desetigigabitovými metalickými propoji v linkové agregaci.

V objektu POOB (RD03) bude stávající stoh dvou přepínačů řady HP 5130 rozšířen o nový 48-mi portový přepínač s podporou PoE+ dle standardu 802.3at a s PoE výkonem min. 370W. Pro připojení do stohu bude použit metalický desetigigabitový kabel.

Z důvodu jednotného managementu budou dodány aktivní prvky od jednoho výrobce a budou plně kompatibilní se stávajícími prvky.

Minimální požadavky na přepínače jsou uvedeny v tabulce.

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |
| Formát zařízení | kompaktní do racku |
| Velikost 1U | ano |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 48x10/100/1000 RJ45 |
| Počet portů 1/10 Gbit/s SFP+ | 4xSFP+ nezávislé |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |
| Výkonnostní parametry |  |
| Propustnost přepínacího systému | 176 Gbps |
| Paketový výkon přepínače | 130 mpps |
| Wirespeed (neblokující) na všech portech | ano |
| Vlastnosti stohování |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10km | ano |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |
| Možnost stohovat PoE/Non-PoE verze přepínačů | ano |
| Plná kompatibilita stohování se stávajícími prvky HP 5130 | ano |
| Protokoly 2. vrstvy |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |
| Počet aktivních VLAN | 4 000 |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |
| Protokol-based VLAN | ano |
| MAC-based VLAN | ano |
| Private VLAN | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení | CDP nebo LLDP |
| Podpora LLDP-MED | ano |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |
| Servisní protokoly |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |
| DNS klient | ano |
| NTP | ano |
| Směrování unicast a jeho podpora |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |
| RIPv2 a RIPng | ano |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Multicast a jeho podpora |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |
| MLD snooping | ano |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |
| Bezpečnost a QoS |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |
| BPDU guard | ano |
| Root guard | ano |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |
| DHCP paket rate limit | ano |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |
| Podpora ověřování 802.1X | 2048 ověřených uživatelů na systém |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres na systém |
| Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |
| Management |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Syslog | ano |
| Podpora RBAC | ano |
| Podpora Radius | ano |
| Podpora TACACS | ano |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |
| Podpora Netconf | ano |
| Technologie monitoringu provozu | sFlow |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |
| Záruka výrobce, včetně aktualizace firmware min. 5 let | ano |

# Závěr

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat dle návodu k údržbě a obsluze vydaných výrobcem.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Veškerý materiál k realizaci musí být určen k použití do staveb, musí být schválen (certifikován) a musí se použít stanoveným způsobem a k uvažovanému účelu.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, které vyplynou z montáže zařízení nebo kabelových rozvodů.

Autorská práva:

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím firmy AG COM, s.r.o. Smiřice. Bez předchozího písemného souhlasu firmy AG COM, s.r.o. nebo bez řádného smluvního vztahu s firmou AG COM, s.r.o., jehož předmětem plnění je vytvoření nebo využití této dokumentace, nesmí být tato projektová dokumentace (ani její část) rozmnožována a postoupena jakoukoliv formou jiné osobě nebo firmě.