| INVESTOR | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 |
| --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Statika - Dynamika, s.r.o. IČ: 277 148 70 DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: info@statika-dynamika.cz |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | 18- 143 – 17 – 5 |
| PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI | Statika - Dynamika, s.r.o. Ing. Marek Jirásek Ing. Miroslav Poláček, aut. ing., hlavní inženýr projektu |

DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DPS)

| PROJEKČNÍ ČÁST | D.1.2 | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### DOKUMENT |  |  | ##### TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| ##### OZNAČENÍ |  |  | ##### D.1.2.1-TZ |

| Vypracoval: | Ing. Marek Jirásek, Ing. Miroslav Poláček |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. Miroslav Poláček, aut Ing., HIP |
|  | Brno, červen 2019 |

Obsah

1.	Použité normy a literatura	2

2.	Úvod	2

3.	Základové poměry	3

3.1	Geologické poměry	3

3.2	Hydrogeologické poměry	4

3.3	Založení objektu SO-02	4

3.4	Horní stavba	4

3.4.1	Svislé konstrukce	4

3.4.2	Vodorovné konstrukce	5

3.4.1	DK konstrukce- střešní vazníky	5

3.4.2	OK konstrukce- venkovní schodiště	5

4.	Materiál	5

5.	Výpočtové údaje	6

6.	Požadavky na provádění nosných konstrukcí	6

6.1	BK	6

6.2	OK	6

6.2.1	Ochrana OK konstrukce	7

6.2.2	Použitémateriály	7

7.	Zemnění	7

8.	Závěr	7

# Použité normy a literatura

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1		Zatížení konstrukcí – obecná zatížení

ČSN EN 1991-1-3		Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4		Zatížení konstrukcí – zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1		Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1		Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1-1		Navrhování geotechnických konstrukcí

# Úvod

Oplocený areál stávajícího domova důchodců v Tmavém Dole se nachází na severovýchodním okraji k.ú. Rtyně v Podkrkonoší. Byl vybudován v 50. letech 20. století jako pracovní kolonie Dolu Zdeněk Nejedlý II a koncem 60. let byl adaptován na domov důchodců.

Objekt novostavby je obdélníkového tvaru o rozměrech 80,8 x 21,2 m. Navržen je ze tří částí navzájem dilatačně oddělených, včetně základů. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Objekt není podsklepen. Centrální část spojuje jednotlivá křídla a tvoří hlavní provozní uzel v každém podlaží. V centrální části se nachází schodiště a dva výtahy. Vybrané nosné prvky v centrální části jsou navrženy jako železobetonové, zbylé nosné stěny jsou zděné. Obvodové zdivo bude z cihelných keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo bude z cihelných keramických bloků AKU tl. 250 mm a keramických tvárnic tl. 240 mm. Střecha všech částí je sedlová z vazníků, výška hřebene střechy nad centrální částí je 12,814 m a výška hřebene střechy nad bočními křídly je 9,535m

Obrázek 1 Vizualizace objektu

# Základové poměry

## Geologické poměry

V okolí stavby bylo provedeno několik sondážních vrtů, které odhalily skladbu terénu. Z širšího geologického pohledu se lokalita nachází ve vnitrosudetské pánvi. Z hlediska inženýrsko-geologického lze na lokalitě vymezit následující základní typ zemin: Heterogenní navážky.

Širší okolí domova důchodců v Tmavém dole se nachází v místě, kde byla v minulosti rozsáhlá těžba surovin typu Cu-rud, černého uhlí nebo radioaktivních surovin. Pro těžbu těchto surovin vznikaly horizontální a subhorizontální díla v podzemí. Je tedy patrné, že širší okolí je značně poddolováno.

Při návrhu byl využit přilehlý vrt z databáze geologicky dokumentovaných objektů (tab.1)

Tabulka 1 Vrt z databáze

Obrázek 2 Lokalizace vrtu v mapě

Obrázek 3 Důlní díla a poddolování

## Hydrogeologické poměry

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena.

## Založení objektu SO-02

Založení objektu je řešeno jako prostorová komorová železobetonová základová konstrukce, složená z desek, prostorových trámů – roštů, situovaných pod svislými nosnými konstrukcemi. Jsou navrženy z betonu třídy C20/25 prostředí XC2 a z betonářské výztuže B500B.Tímto řešením bylo docíleno efektivně zvýšení tuhosti základové konstrukce, tak aby byl zabezpečen přenos zatížení v případě, že dojde k lokálnímu poklesu zeminy z důvodu různorodého složení základové půdy a možného poddolovaného území. Zároveň je komorami umožněno volně oddilatované vedení instalací. Trámy jsou tl. 300 mm a vnitřní světlé výšky 750 mm, jež jsou dole napojeny na dolní desku ZD3 , ZD4 , tl 350mm a horní desku ZD1 , ZD2 tl. 200 mm.

Komory budou vybedněny ze dřevěného bednění. V případě možnosti zlevnění by bylo možno alternativně použít plastové formy jako bednění.

Obrázek 4 Příčný řez základovou kcí

## Horní stavba

### Svislé konstrukce

Nadzemní svislé zdivo bude z cihelných tvárnic tl. 300 mm na pero a drážku, zděných na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo bude pevnosti min. P10. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků typu AKU na pero a drážku zděných na maltu pro tenké spáry o pevnosti P15 a keramických tvárnic tl. 240 mm o pevnosti P15. Svislé nosné konstrukce prostředního traktu jsou navrženy jako železobetonové z betonu třídy C25/30 a z betonářské výztuže B500B. Jedná se o obvodové stěny prostředního traktu, o stěny výtahové šachty a sloupy uvnitř dispozice doplněny výplňovým zdivem z keramických tvárnic (viz. výkres č. D1.2.2-02až D1.2.2-04).

### Vodorovné konstrukce

Stropy budou v krajních dilatačních sekcích tl. 250 mm tvořeny keramickými vložkami výšky 190 mm a keramicko-betonovými stropní POT nosníky se 60 mm nadbetonávkou - (viz. výkresy skladby stropů– stavební část).  V místech vyložených konzolových balkonů jsou vložky nahrazeny nižšími jen 80 mm, aby se mohla výztuž konzol zakotvit do vyšší masy armovaného betonu tl. 170 mm.

V centrální části jsou v 1.NP a 2.NP železobetonové stropní desky tl. 270mm a (viz. výkres č. D1.2.2-02 až D1.2.2-04).Ve 3.NP je opět strop tvořený keramickými vložkami a keramicko-betonovými stropní nosníky, a to z požárních důvodů.

### DK konstrukce- střešní vazníky

Střecha je provedena jako nezávisle samonosná tvořena dřevěnými příhradovými vazníky se styčníkovými deskami. Umístěných v osových vzdálenostech převážně 2,25m.Uloženými na nosných stěnách se železobetonovými věnci, případně na železobetonových průvlacích. Viz. výkresy č. D.1.2.2-07, D.1.2.2-08).

### OK konstrukce- venkovní schodiště

#### popis

U krajních štítů jsou navržena úniková dvojramenná OK schodiště SChV1, platí pro modulovou osu 20,a,b a SChV2v ose 1,a,b – viz   výkres č. D.1.2.2-09. Konstrukce může být svařovaná případně řešena se šroubovými spoji. Upřesní se v dílenské dokumentaci.

Jedná se o dvě identická dvouramenná OK schodiště do úrovně podlahy 2.NP s jednou mezipodestou. SChV2 je pouze otočené půdorysně o 180°. Každé rameno sestává ze dvou 1x lomených schodnic U 160. Stupně jsou z odporově svařovaných podlahových roštů dimenze 40x3, vyráběných v šířce 1,0m. Sklon stupňů je dán rozměry jsou 142x 300 mm.

Stejně tak i podesty a mezipodesty jsou z odporově svařovaných podlahových roštů.

Schodnice ramen vynáší nosníky rámů  U 160 se sloupky z uzavřeného profilu[ ]120, jež jsou kotvené přes roznášecí OK patky rozměrů 200 x 200 mm, tl. 12 mm ( kotveníK1 ) do betonových patek kloubově 2x OK hmoždinkami  M16-100. OK patky budou opatřeny podlitím v tl. 8 mm.

OK schodnice nástupních ramen obou schodišť budou opět ukotveny do betonového stupně základu přes kotevní patku rozměrů 250x 90 mm, tl. 8 mm - kotvení K2.

# Materiál

- Základové konstrukce: beton C20/25 XC2

- Betonové konstrukce (desky, sloupy, průvlaky, dobetonávky): beton C25/30 XC1

Betonářská vyztuž: B500B (R).

- Dřevěné konstrukce: C22

- Konstrukční ocel S235

# Výpočtové údaje

- Zatížení sněhem:			VI. Sněhová oblast, sk= 3,0 kN/m2

- Zatížení větrem:			II. Větrová oblast, vb= 25 m/s

- Užitná zatížení:			kat H = 1,0 kN/m2 pro nepochozí střechu

kat. A = 2,5 kN/m2(nemocnice)

kat. B = 2,5 kN/m2(kancelářské plochy)

  - Závěsný systém

    - standartní režim	3,0 kN/m2

    - testovací režim	6,0 kN/m2

# Požadavky na provádění nosných konstrukcí

## BK

- Při provádění betonových konstrukcí je nutné naplňovat všechna ustanovení ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 206-1 Beton.

- Při výstavbě bude nutné plnit podmínky ČSN 73 0202 – březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě, Základní ustanovení, ČSN 730210-2 – září 1993 Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, Odchylky rozměření a osazení a ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.

- Při provádění prací na stavbě je třeba dodržovat vyhlášku o bezpečnosti práce při stavebních pracích č. 324/1990 Sb. ze dne 31.07.1990.

## OK

Při výrobě ocelové konstrukce je nutno vycházet z těchto základních norem:

- ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí

- ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN EN ISO 12944-1 až 12944- 8  - Nátěrové hmoty

Ocelová konstrukce je zařazena do výrobní skupiny B.

Základním podkladem pro výrobu ocelové konstrukce bude výrobní či dílenská  dokumentace.

Po ukončení výroby konstrukce dojde k její dílenské přejímce a to před natřením. Zde bude překontrolována shoda konstrukce s výrobní dokumentací i kvalita výroby především z hlediska provedení svarových spojů. Nepřipouští se vady ve svarech s ohledem na kvalitu protikorozní ochrany OK. Jedná se zejména o zápaly, póry, nedokončení svarů, ponechání zbytků svařovacího drátu, strusky apod. Všechny svary exponované pohledově nebo z hlediska údržby je nutno zabrousit (především svary tupé). Vady svarů musí být odstraněny již pro dílenskou přejímku. Vnější hrany ocelové konstrukce musí být opracovány na R2. Bude provedena kontrola otryskání a kontrola způsobilosti povrchu pro provedení nátěru.

Po ukončení výše popsané dílenské přejímky bez stanovení vad a nedodělků bude konstrukce opatřena předepsaným ochranným nátěrem dle VD. Poté bude překontrolováno provedení nátěrového systému včetně tlouštěk provedených vrstev.

Následovně je možno konstrukci uvolnit k expedici.

### Ochrana OK konstrukce

Ochranná dílenskáúprava

Nosná konstrukce bude očištěna otryskáním povrchu. Dále bude proveden systém žárového pozinkování.

### Použité materiály

- konstrukční  ocel -  S 275 podle ČSN EN 10025+A1, J0

- pro pateční kotevní plechy – odolnost Z 25 - podle ČSN 05 1314

- montážní svary – provedeny obloukovým svařováním, v souladu s ČSN  73 2601, stupeň jakosti D - podle ČSN  EN 25817

- dílenské svary podle možností

- šroubové spoje přesné kategorie A, pevnostní třídy 8.8, dle ČSN EN 24014

- podložky hrubé, dle ČSN 02 1702

- matice přesné, dle ČSN EN 24 032

# Zemnění

Konstrukce musí být vodivě propojena a napojena na zemnicí systém. Tato propojení nejsou v detailech ani technickém popisu dále uváděna. Propojení a zakončení k zemním vodičům musí být provedeno odbornou firmou a musí odpovídat požadavkům ČSN EN.

# Závěr

Konstrukce je navržena tak, aby za předpokladu dodržení vstupních předpokladů spolehlivě plnila svoji funkci, a to s ohledem na Mezní stav únosnosti i Mezní stav použitelnosti dle aktuálně platných norem.

Podle této dokumentace není možno konstrukci vyrobit. Je nutno následně v rámci výroby nechat zpracovat dílenskou dokumentaci.

Brno, červen 2019

| Vypracoval: | Ing. Marek Jirásek |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |