A – Průvodní zpráva

(Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618)

Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101,

Školní 101

541 01 Trutnov

Místo stavby:	SPŠ Trutnov

Horská 618,

541 01 Trutnov

Obsah:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Datum:	01/2019

Obsah:

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Seznam vstupních údajů	4

3.	Údaje o území	4

A.	Rozsah řešeného území	4

B.	Údaje o ochraně území	4

C.	Údaje o odtokových poměrech	5

D.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

E.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	5

F.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6

G.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

H.	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

I.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	6

J.	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

4.	Údaje o stavbě	7

A.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

B.	Účel užívání stavby	7

C.	Trvalá nebo dočasná stavba	7

D.	Údaje o ochraně stavby	7

E.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb	7

F.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

G.	Seznam výjimek a úlevových řešení	7

H.	Navrhované kapacity stavby	8

I.	Základní předpoklady výstavby	8

J.	Orientační náklady stavby	8

5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

- Identifikační údaje stavby

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Zateplení objektu DPŠ Trutnov, ulice Horská 618

Místo stavby:	SPŠ Trutnov,

Horská 618,

541 01 Trutnov

Pozemek parc. st. 3650 v k.ú. Trutnov (769029)

Charakter stavby:	Zateplení obálky budovy, výměna oken, zhotovení nového krovu, instalace VZT

Předmět projektové dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy: 	Zateplení venkovních stěn objektu, zhotovení nové střechy, zateplení posledního stropu objektu, výměna oken a dveří.

1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	SPŠ Trutnov,

Školní 101,

Vnitřní náměstí, 541 01 Trutnov

1.3 Údaje o projektantovi

Hlavní projektant:		Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210

Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Fiedler

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT	 0601590

Projektant stavební části: Ing. Světlana Trejtnarová

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT	 0602565

Projektant požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Michal Netušil, Ph.D. , autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb

ČKAIT 0012242

Projektant části VZT:	Ing. Martin Fejk

Autorizovaný technik pro středí staveb, vytápění a vzduchotechniku, zdravotní technika

ČKAIT 0601745

Projektant části elektro a hromosvod:

Roman Hladík

- Seznam vstupních údajů

Předprojektová příprava:

- původní projektová dokumentace „Objekt pro teoretickou výuku SOU Trutnov č.p. 618 Trutnov“ – zpracoval PROJEKTSERVIS spol. s.r.o (1991) a projekt „ Trutnov – SPŠ Trutnov, příjezdová komunikace a zpevněné plochy“ – zpracoval ATIP( září 2010)

- zaměření na místě

- vyjádření o existenci sítí od správců

- mapový podklad ČÚZK

- Monitoring výskytu chráněných obratlovců zpracovaný Lubošem Vaňkem a Ing. Martou Bryndovou, Ph.D.

Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického hodnocení Energy Benefit Centre a.s. Energetický specialista: Ing. Arch. Ivonou Černou, Oprávnění č. 1773 , na danou stavbu.

Závazné vyjádření dotčených orgánů státní správy byly v rámci inženýrské činnosti přiloženy k této dokumentaci.

- Údaje o území

  - Rozsah řešeného území

Navrhované úpravy se týkají budov SPŠ Trutnov. Stávající objekt je využíván pro výuku žáků a realizací zateplení objektu se jejich způsob využití nezmění.

  - Údaje o ochraně území

| Ochranné pásmo památkové rezervace | Ne |
| --- | --- |
| Ochranné pásmo památkové zóna | Ne |
| Ochranné pásmo národní kulturní památky | Ne |
| Záplavové území | Spadá do záplavového území 100leté vody |

obr. Výřez z Uzemí plánu města Trutnov

Stavba „Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská“ neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů a léčivých pramenů (v blízkosti se nachází vodní zdroj Trutnov TEXLEN Horská štola Struha), není ani v oblasti ohrožené sesuvy půdy, nebo v poddolovaném území. Nenachází se ani v seizmické oblasti.

Stavba nebude znečišťovat ovzduší a jejím následným provozem nebudou překročeny limitní hladiny hluku.

Stavbou nedojde k záboru pozemku zemědělského půdního fondu.

Stavbou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Pro přístup na pozemek se využívá stávající komunikace bez nutnosti její úpravy.

  - Údaje o odtokových poměrech

Navrženými změnami dojde k drobnému navýšení množství zadržených srážkových vod v dané lokalitě. Stávající dešťové vody jsou svedeny ze střechy objektu vnitřními svody, nově budou svedeny ze střechy venkovními svody. Část zachycených dešťových vod bude i nadále odvedena do kanalizace, větší část dešťové vody bude odvedena do vsakovací nádrže bez přepadu.

  - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaný záměr je v souladu s ÚPD – způsob využití území se projektem nemění.

Pozemek s číslem st. 3650 je v Uzemní plánu města Trutnov je vyhrazen pro Občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura.

obr. Výřez z Uzemí plánu města Trutnov

  - Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy školy v ulic Horská 618 v Trutnově nebylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo zažádáno o sloučené stavení a uzemní povolení.

  - Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené stavební úpravy objektu nemají vliv na původní charakter a účel objektu.

Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhl.501/2006 Sb. v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro zpracování proj. dokumentace nebyly požadavky dotčených orgánů vyžádány. Podmínky všech dotčených orgánů, které vznikly během projednání projektové dokumentace byly zapracovány.

V rámci stavby bude zajištěno:

- Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, je povinen zařadit je podle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 MZP, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady.

- Podle zákona o odpadech musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. odpady přednostně nabídnout k využití a recyklaci, které mají přednost před konečnou likvidací na skládce. Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti popř. terénních úpravách vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.

- Doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

- Po realizaci stavby doklady o způsobu nakládání s odpady je původce povinen archivovat minimálně 5 let (§ 39 zákona o odpadech) a v případě, že bude správním orgánem vyzván, předloží je správnímu orgánu k nahlédnutí.

- V případě, že původce odpadů vyprodukuje jejich limitní množství, je povinen k 15.2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů. (§ 39 zákona o odpadech).

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Doposud nejsou známi žádné výjimky ani úlevová řešení.

Dle odborného posudku nebyl výskyt netopýru ani rorýsů obecných zjištěn. Není tedy nutné žádat o výjimku ze zákazu do zásahu biotopu zvláště chráněného druhu živočichů.

  - Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známi související ani podmiňující investice.

  - Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Údaje z katastru:

SPŠ Trutnov, Horská 618, Trutnov

Parcelní číslo:	st. 3650

Stavební objekt: 	č.p. 618

Výměra pozemku: 	1127 m2

Katastrální území: 	Trutnov [769029]

Obec:	Trutnov [579025]

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří

Číslo LV: 	1356

Ochrana: 	nejdou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastnické právo:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Právo hospodařit se svěřeným majetkem:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, Školní 101, Vnitřní Město, 54101 Trutnov

Sousední pozemky:

Parcelní číslo:	st. 3650

Vlastnické právo:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, Školní 101, Vnitřní Město, 54101 Trutnov

- Údaje o stavbě

  - Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektového řešení je změna dokončené stavby.

  - Účel užívání stavby

Stavba je využívána jako Střední škola. Stavebními úpravami se účel využití stavby nemění.

  - Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá.

  - Údaje o ochraně stavby

Viz odstavec 3.B. této zprávy

  - Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace splňuje dotčené technické požadavky na stavby dle vyhl.č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby nejsou v projektu dodrženy, nejsou předmětem projektované změny.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt zohlednil podmínky všech dotčených orgánů, které vznikly během projednání projektové dokumentace a které byly známy.

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Doposud nejsou známi žádné výjimky ani úlevová řešení.

  - Navrhované kapacity stavby

- Zastavěná plocha objektu (plocha parcel dle KN):

zastavěná plocha:	pavilón A:	425,2m2

pavilón B:	271m2

pavilón C:	271m2

pavilón D:	169m2

počet tříd:			12

  - Základní předpoklady výstavby

- Etapy výstavby - výstavba proběhne v jedné etapě.

- Časové údaje 	– zahájení výstavby – duben 2019

– předpokládaná lhůta výstavby: cca 6 měsíce

Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem.

  - Orientační náklady stavby

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění.

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné stavební ani inženýrské objekty, bude provedena v rámci jednoho stavebního objektu:

Jednotlivé stavební objekty:

SO 1 Budova č.1

V Hradci Králové

leden 2019

zpracoval: Ing. Trejtnarová