A – Průvodní zpráva

(Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka)

Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Nová Paka,

Kumburská 740

509 01 Nová Paka

Místo stavby:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Nová Paka,

Kumburská 740

509 01 Nová Paka

Obsah:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Datum:	12/2018

Obsah:

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Seznam vstupních údajů	3

3.	Údaje o území	4

A.	Rozsah řešeného území	4

B.	Údaje o ochraně území	4

C.	Údaje o odtokových poměrech	4

D.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

E.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	5

F.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

G.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

H.	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

I.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	6

J.	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

4.	Údaje o stavbě	6

A.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

B.	Účel užívání stavby	7

C.	Trvalá nebo dočasná stavba	7

D.	Údaje o ochraně stavby	7

E.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb	7

F.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

G.	Seznam výjimek a úlevových řešení	7

H.	Navrhované kapacity stavby	7

I.	Základní předpoklady výstavby	7

J.	Orientační náklady stavby	7

5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

- Identifikační údaje stavby

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Místo stavby:		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Nová Paka,

Kumburská 740

509 01 Nová Paka

Charakter stavby:	Zateplení obálky budovy

Předmět projektové dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení

Stavební úpravy: 	Zateplení venkovních stěn objektu, zateplení střechy, výměna zábradlí.

1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Nová Paka,

Kumburská 740

509 01 Nová Paka

1.3 Údaje o projektantovi

Hlavní projektant:		Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210

Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Fiedler

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT	 0601590

Projektant stavební části: Ing. Martina Kocianová

Projektant  požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Michal Netušil, Ph.D. , autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb

ČKAIT 0012242

Projektant části elektro a hromosvod:

Roman Hladík

- Seznam vstupních údajů

Předprojektová příprava:

- původní projektová dokumentace, Stavoprojekt Hradec Králové středisko

- vyjádření o existenci sítí od správců

- mapový podklad ČÚZK

- Monitoring výskytu chráněných obratlovců zpracovaný Lubošem Vaňkem a Ing. Martou Bryndovou, Ph.D.

Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického hodnocení Energy Benefit Centre a.s. Energetický specialista: Ing. Daniela Kreisingerová, Oprávnění č. 1660 , na danou stavbu.

Závazné vyjádření dotčených orgánů státní správy budou zajištěna až na základě předložení této dokumentace.

- Údaje o území

  - Rozsah řešeného území

Navrhované úpravy se týkají budovy Domova mládeže v ulici Kumburská v Nové Pace. Stávající objekt je využíván jako internát Gymnázia a SOŠ v Nové Pace a realizací zateplení objektu se jejich způsob využití nezmění.

  - Údaje o ochraně území

- památková rezervace – nenachází se

- památková zóna – nenachází se

- zvláště chráněné území - nenachází se

- záplavové území - nenachází se

Území neleží v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště chráněném území ani v záplavovém území. Stavba „DPS Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka“  neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů a léčivých pramenů, není ani v oblasti ohrožené sesuvy půdy, nebo v poddolovaném území. Nenachází se ani v seizmické oblasti.

Stavba nebude znečišťovat ovzduší a jejím následným provozem nebudou překročeny limitní hladiny hluku.

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy.

Stavbou nedojde k záboru pozemku zemědělského půdního fondu.

Stavbou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Pro přístup na pozemek se využívá stávající komunikace bez nutnosti její úpravy.

  - Údaje o odtokových poměrech

Navrženými změnami nedojde ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě. Ke změně množství dešťových vod nedochází. Dešťové vody jsou svedeny ze střechy objektu a budou odvedeny stávajícím způsobem.

  - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaný záměr je v souladu s ÚPD – způsob využití území se projektem nemění.

Pozemek s číslem st. 2228/2 je v Uzemní plánu města Nová Paka vyhrazen pro Veřejnou infrastrukturu. Objekt se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy.

  - Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici Kumburská v Nové Pace nebylo vydáno územní rozhodnutí, není třeba.

  - Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené stavební úpravy objektu nemají vliv na původní charakter a účel objektu.

Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhl.501/2006 Sb. v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro zpracování proj. dokumentace nebyly požadavky dotčených orgánů vyžádány, případné podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace a které nejsou doposud známy budou zapracovány.

V rámci stavby bude zajištěno:

- Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, je povinen zařadit je podle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 MZP, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady.

- Podle zákona o odpadech musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. odpady přednostně nabídnout k využití a recyklaci, které mají přednost před konečnou likvidací na skládce. Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti popř. terénních úpravách vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.

- Doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

- Po realizaci stavby doklady o způsobu nakládání s odpady je původce povinen archivovat minimálně 5 let (§ 39 zákona o odpadech) a v případě, že bude správním orgánem vyzván, předloží je správnímu orgánu k nahlédnutí.

- V případě, že původce odpadů vyprodukuje jejich limitní množství, je povinen k 15.2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů. (§ 39 zákona o odpadech).

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Doposud nejsou známi žádné výjimky a ni úlevová řešení.

Dle odborného posudku nebyl výskyt netopýru ani rorýsů obecných zjištěn. V případě nálezu živočicha při stavebních pracích je dotyčný povinen požádat o stanovisko orgán ochrany přírody, který může uložit náhradní ochranné opatření. Doporučuje se provést monitoring ještě těsně před zahájením vlastní stavby.

  - Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známi související ani podmiňující investice.

  - Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Údaje z katastru:

DPS Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Parcelní číslo:	st. 2228/2

Stavební objekt: 	č.p. 1028

Výměra pozemku: 	996 m2

Katastrální území: 	Nová Paka [705128]

Obec:	Nová Paka [573248]

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří

Číslo LV: 	1441

Ochrana: 	nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastnické právo:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Sousední pozemky:

Parcelní číslo:	2228/1

Výměra pozemku: 	12052 m2

Katastrální území: 	Nová Paka [705128]

Obec:	Nová Paka [573248]

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Číslo LV: 	1441

Ochrana: 	nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastnické právo:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Údaje o stavbě

  - Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektového řešení je změna dokončené stavby.

  - Účel užívání stavby

Stavba je využívána jako internát. Stavebními úpravami se účel využití stavby nemění.

  - Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá.

  - Údaje o ochraně stavby

Stavba není nijak chráněná.

  - Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace splňuje dotčené technické požadavky na stavby dle vyhl.č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby nejsou v projektu dodrženy, nejsou předmětem projektované změny.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace a které nejsou doposud známy.

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Doposud nejsou známi žádné výjimky a ni úlevová řešení.

  - Navrhované kapacity stavby

- Zastavěná plocha objektu (plocha parcel dle KN):

zastavěná plocha:		996m2

počet pater:			7

  - Základní předpoklady výstavby

- Etapy výstavby - výstavba proběhne v jedné etapě.

- Časové údaje 	– zahájení výstavby – duben 2019

– předpokládaná lhůta výstavby: cca 6 měsíce (říjen 2019)

Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem.

  - Orientační náklady stavby

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné stavební ani inženýrské objekty, bude provedena v rámci jednoho stavebního objektu:

Jednotlivé stavební objekty:

SO 1 Domov mládeže

V Hradci Králové

prosinec 2018

zpracoval: Ing. Kocianová