| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: ### STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S. ### BOURACÍ PRÁCE |  |  |  | STUPEŇ |  | DBP |  |
|  |  |  |  | DATUM |  | 02/2016 |  |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/6 |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 | ČÍSLO SOUPR. |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DBP-A |  |  |  |

OBSAH

A.1	Identifikační údaje	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3 Údaje o území	4

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází	4

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)	4

c)	splnění požadavků dotčených orgánů	4

d) seznam pozemků nezbytných k provedení bouracích prací	4

A.4 Údaje o stavbě	5

a) druh a účel užívání odstraňované stavby	5

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů	5

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

d) stávající kapacity odstraňované stavby	5

e) základní předpoklady pro odstranění stavby-časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění	6

A.5 Členění odstraňované stavby	6

# Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: 	Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a. s.

Místo stavby:	město Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín,

parcely č. viz níže

Kraj:	Královéhradecký

Katastrální území: 	Jičín (659541)

Charakter stavby:	Demolice objektů v uzavřeném areálu nemocnice.

Demolicí stávajících objektů bude provedena příprava území pro vybudování nového pavilonu A.

Stupeň dokumentace: 	Dokumentace bouracích prací dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Jméno (Název):	Královéhradecký kraj,

Adresa (Sídlo):	Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno (Název)	Kania a.s.

Adresa (Sídlo)	Špálova 80/9,

702 00  Ostrava

IČO	268 17 853

DIČ	CZ 268 17 853

Statutární zástupce	Ing. David Kania, předseda představenstva

tel : 596 243 487

e-mail : info@kania-ostrava.cz

Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Fabián, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1103620 v oboru pozemní stavby

Vedoucí projektu:	Ing. Ondřej Fabián

Projektant:	Ing. Arch. Hana Gibasová

# Seznam vstupních podkladů

V rámci vstupních podkladů vycházel projektant ze zaměření stávajícího stavu objektů, z archivních materiálů dodaných investorem a z terénní prohlídky.

# A.3 Údaje o území

# a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází

Řešené území se nachází severovýchodním směrem od centra města. Vlastní objekt bouracích prací se nachází v uzavřeném areálu oblastní nemocnice Jičín. V blízkém okolí se nacházejí rodinné domy tak i další stavby občanské vybavenosti. Kolem celého areálu nemocnice probíhají městské asfaltové komunikace. Místo bouracích prací leží dle UP Jičín v zastavěném území.

V rámci technické infrastruktury nebude zasahováno mimo areál nemocnice.

# b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Předmětné území není v ochraně dle jiných právních předpisů. Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu a zvláště chráněné území.

Předmětné území není ohroženo záplavami.

Územně plánovací dokumentace vymezuje předmětný pozemek v ploše „O-občanského vybavení“ v zastavěné části města v ochranném pásmu městské památkové rezervace I. stupně.

Projektová dokumentace je s tímto v souladu.

# c)	splnění požadavků dotčených orgánů

K dokumentaci bouracích prací byly vydány stanoviska dotčených institucí.

Veškeré podmínky a připomínky jsou zapracovány v samostatné příloze projektové dokumentace

“Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků k řízení o odstranění stavby“.

Stanoviska dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury budou součástí dokladové části.

# d) seznam pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Dotčené pozemky:

Parc. číslo	Druh pozemku			Výměra	Vlastnické právo

1204	zastavěná plocha, nádvoří		1107 m² 	Královéhradecký kraj,

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,			Pivovarské náměstí 1245/2,

rezervace,nem.nár.kult.pam				500 03 Hradec Králové

3325	zastavěná plocha, nádvoří		66 m²		Královéhradecký kraj,

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,			Pivovarské náměstí 1245/2,

rezervace,nem.nár.kult.pam				500 03 Hradec Králové

309/2	ostatní plocha				20577 m²	Královéhradecký kraj,

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,			Pivovarské náměstí 1245/2,

rezervace,nem.nár.kult.pam				500 03 Hradec Králové

Katastrální území Jičín (659541)

# A.4 Údaje o stavbě

# a) druh a účel užívání odstraňované stavby

V rámci bouracích prací dojde v areálu nemocnice k odstranění objektů, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou.

1) SO 01 Budova A

Jedná se o pavilon interny. Konstrukčně je objekt řešen jako zděný dvojtrakt, v koncových částech a ve střední části rozšířen na trojtrakt. Na původní přístavbu rozšiřující objekt z východní strany byla později provedena architektonicky nesourodá nástavba. Objekt má původní valbovou střechu, přístavba střechu sedlovou.

Objekt tvoří 1 podzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a 3. nadzemní podlaží, tvořící krov včetně půdní vestavby. Vstup do obejktu a hlavní schodiště je umístěm na JZ fasádě. Druhé schodiště je umístěno na jižním rohu u vjezdu do areálu nemocnice.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvoří dřevěné trámové stropy a železobetonové trámové stropy a desky. Konstrukce krovu je dřevěná. Na valbové střeše je jako krytina použita pálená taška + oplechování.

Konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, objekt ovšem již neplní svou funkci a případná rekonstrukce není ekonomicky výhodná a nesplňuje nároky moderního zdravotnického provozu.

Půdorysné rozměry objektu 67,50 x 16,39 m, ve střední části je šířka objektu 22,52 m. Konstrukční výška 1.PP je 3,3 m, 1. a 2.NP 4,2 m.

2)SO 02 Objekt ČOV

- Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s pultovou střechou, v níž jsou umístěné nádrže tvořící snížené podlaží.

Půdorysné rozměry objektu jsou 17,69 x 4,69 m, výška 3,6 m. Objekt již není využíván, je určen k demolici.

3) SO 03 Zpevněné plochy

Jedná se o demolice stávajících zpevněných a nezpevněných ploch uvnitř areálu. Plochy jsou složeny z několika materiálů. Převládající materiál je asfaltový povrch, povrch z betonové dlažby a betonové povrchy. Zpevněné plochy se budou demolovat v celém rozsahu. Tam kde bude provedena demolice, se odstraní svrchní pojížděná vrstva a dále podkladní vrstvy v tloušťce 400mm. V rámci bourání nezpevněného povrchu bude provedena skrývka drnu v tl. 200mm.

# b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Bourané stavby nejsou kulturní památkou a ani se na ně nevztahují jiné ochrany.

# c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

K dokumentaci bouracích prací byly vydány stanoviska dotčených institucí.

Veškeré podmínky a připomínky jsou zapracovány v samostatné příloze projektové dokumentace

“Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků k řízení o odstranění stavby“.

Stanoviska dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury budou součástí dokladové části.

# d) stávající kapacity odstraňované stavby

SO 01 Budova A:

Zastavěná plocha: 	   1094,0 m2

Obestavěný prostor:	   16847,0 m3

SO 02 Objekt ČOV:

Zastavěná plocha: 	84,5 m2

Obestavěný prostor:	445,0 m3

SO 03 Zpevněné plochy

Odstraňovaná plocha asfalt: 3046 m2

Odstraňovaná plocha betonová dlažba: 112  m2

Odstraňovaná plocha beton: 230 m2

Skrývka drnu (demolované nezpevněné plochy): 440 m2

Odstraňované stavby neobsahují byty.

# e) základní předpoklady pro odstranění stavby-časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění

termín zahájení:	2Q/2016

doba trvání:		max 30 dnů

Demolice objektů nebudou členěny na etapy.

Orientační náklady demolic: cca 10 400 000 Kč

Viz část D -Dokumentace

# A.5 Členění odstraňované stavby

SO 01 Budova A

SO 02 Objekt ČOV