| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. PETR HORKÝ |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. PETR HORKÝ |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4 / 70 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU: SO 01 PAVILON A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: Statický výpočet a technická zpráva STŘECHA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-01 |  |  |

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	POUŽITÉ PODKLADY, NORMY, LITERATURA ATD.	3

3.	POPIS NOVÉ KONSTRUKCE	4

4.	MATERIÁLY	6

5.	PROTIKOROZNÍ OCHRANA	6

6.	VÝROBA	6

7.	DOPRAVA	6

8.	MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	6

9.	BEZPEČNOST PRÁCE	6

10.	KONTROLA A ÚDRŽBA OCELOVÉ KONSTRUKCE	6

11.	ZATÍŽENÍ	7

11.1.	Vlastní tíha ocelových konstrukcí	7

11.2.	Sníh	7

11.3.	Vítr	8

11.4.	Zatížení stálé	10

11.5.	Zatěžovací stavy	11

11.6.	Kombinace	24

11.7.	Klíč kombinací	24

12.	PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU	26

12.1.	Materiály	26

12.2.	Průřezy	26

12.3.	Uzly	30

12.4.	Pruty	30

12.5.	Náběhy	30

12.6.	Klouby na prutech	30

12.7.	Křížení	30

12.8.	Podpory v uzlu	30

12.9.	Liniové síly na prutu	30

12.10.	Rámy IPE 270 S355 s náběhy	31

12.11.	Průvlaky IPE 240 se sloupy HEA140	37

12.12.	Vazničky mezi rámy	41

12.13.	Svislé stěny výklenku	45

13.	KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE	49

13.1.	Popis kotvení	49

13.2.	Posudek kotvení na svislý tah	50

13.3.	Posudek kotvení na boční tah	52

14.	ZÁKLOP STŘECHY	54

14.1.	Zatížení	56

14.2.	Protokol o statickém výpočtu	56

15.	VÝKAZ MATERIÁLU	61

16.	ZÁVĚR	63

# ÚVOD

Statický výpočet se zabývá návrhem a posouzením nových nosných konstrukcí zastřešení a opláštění střechy nového ŽB objektu. Nosná ocelová konstrukce bude tvořit konstrukci valbové střechy. Jedná se o ocelovou konstrukci z válcovaných profilů především IPE a RHS, která je svým statickým modelem provedena jako klasický krov s krokvemi, se dvěma středními vaznicemi, sloupky, nárožními krokvemi atd. Konstrukce bud kotvena do ŽB monolitické stropní desky přes dodatečně osazené závitové tyče na chemické kotvy.  Zastřešení a opláštění konstrukce Bude provedeno jako záklop z OSB desek na dřevěném laťování. ŽB konstrukce objektu pod navrhovanou konstrukcí je navržena jako ŽB skelet tvořený lokálně podepřenými deskami, sloupy a ztužujícím jádrem, objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových monolitických ŽB pilotách.

Posouzení bude provedeno podle současně platných norem a předpisů.

Rozsah dokumentace je v souladu se zadáním objednatele a v souladu s příslušným ustanovením vyhl. 62/2013 Sb. v rozsahu pro realizaci stavby.

Dodavatel konstrukce nechá před výrobou zhotovit podrobnou dílenskou dokumentaci včetně montážního plánu.

Tento dokument neobsahuje popis stavebních prací, za který je zodpovědný dodavatel stavby.

# POUŽITÉ PODKLADY, NORMY, LITERATURA ATD.

- ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Zatížení sněhem

- ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí - Část1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí - Část1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 206-1		Beton – část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 1090-1		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na

posouzení shody konstrukčních dílců

- ČSN EN 1090-2		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

- ČSN EN 10025-1	Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické

dodací podmínky

- ČSN EN 10025-2	Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací

podmínky pro nelegované konstrukční oceli

- Výkresová dokumentace stavební části

Další platné související normy, zákony a předpisy

# POPIS NOVÉ KONSTRUKCE

Jedná se o ocelovou konstrukci z válcovaných profilů především IPE, HEA a RHS, která je svým statickým modelem provedena jako klasický krov s krokvemi, se dvěma středními vaznicemi, sloupky, nárožními krokvemi atd. Konstrukce bud kotvena do ŽB monolitické stropní desky přes dodatečně osazené závitové tyče na chemické kotvy.  Zastřešení a opláštění konstrukce Bude provedeno jako záklop z OSB desek na dřevěném záklopu. ŽB konstrukce objektu pod navrhovanou konstrukcí je navržena jako ŽB skelet tvořený lokálně podepřenými deskami, sloupy a ztužujícím jádrem, objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových monolitických ŽB pilotách.

U ocelové konstrukce je prokázána požární odolnost R=15 minut, nad rámec této požární odolnosti bude muset být konstrukce protipožárně chráněna.

Konstrukce tvoří klasický tvar valbové střechy s odlišnými spády na dlouhých a krátkých valbách.

Základem ocelové konstrukce jsou šikmé rámy s náběhy z profilu IPE270 z oceli S355J2. Rámy jsou navrženy po osové vzdálenosti 3,750m. Tyto rámy jsou uloženy na stropní monolitické konstrukci, do které jsou kotveny prostřednictvím dodatečně vlepovaných závitových tyčí na chemické kotvy. Dále jsou tyto rámy uloženy prostřednictvím kloubového přípoje na horní pásnici ocelových vaznic IPE240. V místě uložení rámů na vaznice budou provedeny konstrukční výztuhy. Konstrukční výztuhy budou provedeny také v místě uložení vaznic na sloupky HEA140. Vaznice jsou navrženy jako spojité nosníky po celé délce. Takto budou dimenzovány montážní přípoje, které budou povedeny na plnou únosnost vaznice a budou umístěny do oblasti nulových momentů. Vaznice jsou vzájemně propojeny v místech příčné vazby nosníkem HEA140, který plní funkci kleštiny a stabilizuje vaznici proti klopení. Na koncích vaznic je proveden mezi oběma vaznicemi nosník HEA200, na kterém jsou uloženy polorámy kratší valby. V místě uložení polorámů na nosníky HEA200 budou provedeny konstrukční výztuhy. Mezi krátkými a dlouhými vazbami (nároží) budou provedeny nárožní polotmy, které budou provedeny jako svařovaný profil „I“ se zalomenou horní pásnicí. Toto opatření je navrženo, aby šlo kotvit záklop přímo do horních pásnic rámů. Sloupky HEA140 jsou navrženy po osové vzdálenosti 7,500m a jsou uloženy na stropní monolitické konstrukci nad 5NP, do které jsou kotveny prostřednictvím dodatečně vlepovaných závitových tyčí na chemické kotvy. Sloupky jsou kotveny na monolitické stropní konstrukci nad 5NP v místě nosných sloupů. Čtyři z těchto sloupků jsou kotveny na ŽB vyvýšenou výtahovou šachtu obdobným způsobem jako ostatní sloupky. Mezi jednotlivými rámy jsou navrženy vazničky z uzavřených profilů RHS 120x120x4mm na rozpětí do 3,750m. V krátkých valbách pak jsou navrženy na rozpětí 5,250m vazničky z uzavřených profilů RHS 160x160x4mm. Tyto vazničky jsou navrženy jako prosté nosníky. V místě uložení vazniček na příčné rámy budou na těchto rámech konstrukčně provedeny výztuhy. Ve spodních dvou řadách vazniček dlouhých valeb jsou navrženy nosníky IPE200 na rozpětí 3,750m, které plní funkci stabilizace proti klopení rámů s náběhy IPE270 S355J2. Tyto vazničky IPE200 musí být k rámům připojeny na čelní desku – momentový přípoj. Příčná tuhost rámů je zajištěna vlastní tuhostí těchto rámů. Podélná tuhost konstrukce je zjištěna dvěma ztužujícími pásy v rovině střešní konstrukce. Tyto ztužující pásy jsou navrženy z uzavřených profilů RHS 80x80x3mm, které tvoří diagonály mezi styčníky rámů a vazniček. Mezi pěti rámy (4 pole) je na polovině střechy proveden otevřený prostor na způsob lodžie, který je ohraničen svislými stěnami. Tyto stěny jsou navrženy z uzavřených profilů RHS 150x100x3mm a 150x150x4mm na výšku do 6,800m. Stěny jsou provedeny jako sloupky a výměny RHS 150x150x4mm v místě rámů a svislých paždíků RHS 150x100x3mm po 0,625m. Sloupy RHS 150x150x4mm budou podepírat vazníky ve vrcholu rámů a budou provedeny spojité – nesmí být předěleny kleštinou HEA140. Sloupy RHS 150x150x4mm a svislé paždíky RHS 150x100x3mm budou kotveny na monolitické stropní konstrukci nad 5NP, do které jsou kotveny prostřednictvím dodatečně vlepovaných závitových tyčí na chemické kotvy. V těchto stěnách z výše popsaných sloupků a paždíků jsou pomocí výměn vytvořeny prostupy pro vyústění VZT jednotek a světlovodu. Tato stěna bude oboustranně opláštěna záklopem z desky OSB4 tl min 20mm. Na střešní konstrukci budou provedeny tři vikýře z ocelových profilů RHS 120x120x3mm – podrobně jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci ocelové konstrukce. Celá střešní konstrukce bude opláštěna záklopem z dřevěných desek z řeziva C24 tl 32mm + deska OSB4 tl min 12mm. Na tento záklop bude provedena krytina – pozinkovaný plech. Desky záklopu (32mm) budou vhodným způsobem kotveny do OK – navrhne dodavatel střešní krytiny a následně toto řešení bude v rámci autorského dozoru posouzeno a odsouhlaseno statikem.

# MATERIÁLY

Ocel					S 235 JR, S 355 J2

Chemické kotvení			Hilti hit HY 200 + závitová tyč pevnosti 8.8, pozink

# PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Povrchová úprava ocelové konstrukce je navržena jako žárové pozinkování dle normy ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713.

# VÝROBA

Výroba ocelové konstrukce výrobcem certifikovaným dle ČSN EN 1090-1.  Konstrukce je zařazena dle ČSN EN 1090-2, příloha B do výrobní skupiny EXC 2.

# DOPRAVA

Doprava ocelové konstrukce z výrobny na staveniště se předpokládá nákladními vozidly bez speciálních přeprav.

# MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Montážní postup bude navržen dodavatelem stavby a schválen projektantem. Pro návrh montážního postupu je třeba respektovat statické schéma nosných konstrukcí a důsledně dbát o zajištění stability v každém montážním kroku.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stavebního povolení vydaného na základě Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (včetně novelizací) a dle platných technologických a bezpečnostních předpisů a na základě ustanovení platných norem ČSN, resp. EN.

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny osobami pro jednotlivé činnosti řádně kvalifikovanými a proškolenými a pod dozorem osob oprávněných dle platného právního řádu.

Při všech pracích v průběhu realizace stavby musí být dodržen právní rámec platný na území České republiky, zejména pak ustanovení závazných předpisů a nařízení:

- Vyhlášky č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. 6.1 990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. 10. 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# KONTROLA A ÚDRŽBA OCELOVÉ KONSTRUKCE

Vlastník stavby je povinen dle stavebního zákona 183/2006 Sb. § 154 ve znění pozdějších předpisů udržovat stavbu po celou dobu její existence. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

# ZATÍŽENÍ

## Vlastní tíha ocelových konstrukcí

Vlastní tíha ocelových konstrukcí je generována výpočtovým softwarem.

## Sníh

| ZATIŽENÍ SNĚHEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-3 |  |  |  |  |  |
| Sněhová oblast |  |  |  | 3,00 |  |
| Základní tíha sněhu na zemi (www.snehovamapa.cz) |  |  | sk | 1,11 | kN/m2 |
| Typ krajiny |  |  |  | normální |  |
| sklon střechy |  |  | α1 | 30,00 | ° |
| sklon střechy |  |  | α2 | 38,00 | ° |
| Součinitel expozice |  |  | Ce | 1,00 |  |
| Tepelný součinitel |  |  | Ct | 1,00 |  |
| Tvarový součinitel zatížení sněhem |  |  | µ1 | 0,80 |  |
| Tvarový součinitel zatížení sněhem |  |  | µ2 | 0,59 |  |
| Zatížení sněhem na střeše (charakteristická hodnota) |  |  | s1 | 0,89 | kN/m2 |
| Zatížení sněhem na střeše (charakteristická hodnota) |  |  | s2 | 0,65 | kN/m2 |
| PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ |  |  | Pl. zatížení | Součinitel | Pl. Zatížení |
|  |  |  | charakteristické | zatížení | návrhové |
|  |  |  | (kN/m2) | ( - ) | (kN/m2) |
| Zatížení na sklonu 1 |  |  | 0,89 | 1,50 | 1,33 |
| Zatížení na sklonu 2 |  |  | 0,65 | 1,50 | 0,98 |
| LINIOVÉ ZATÍŽENÍ | Zat. šířka |  | Lin. Zatížení |  | Lin. Zatížení |
|  |  |  | charakteristické |  | návrhové |
|  | (m) |  | (kN/m) |  | (kN/m) |
| Zatížení na sklonu 1 | 1,73 |  | 1,54 | 1,50 | 2,31 |
| Zatížení na sklonu 2 | 1,24 |  | 0,81 | 1,50 | 1,21 |

## Vítr

| MAXIMÁLNÍ DYNAMICKÝ TLAK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |
| Větrná oblast |  |  |  | II. |  |
| Rychlost větru |  |  | vb,0 | 25,000 | m/s |
| Kategorie terénu |  |  |  | III. |  |
| Výpočtová výška (referenční výška budovy) |  |  | z | 22,500 | m |
| Součinitel směru větru |  |  | cdir | 1,000 |  |
| Součinitel ročního období |  |  | cseason | 1,000 |  |
| Součinitel orografie |  |  | co | 1,000 |  |
| Parametr drsnosti terénu |  |  | z0 | 0,300 | m |
| Součinitel terénu |  |  | kr | 0,215 |  |
| Součinitel drsnosti terénu |  |  | cr | 0,930 |  |
| Střední rychlost větru |  |  | vm | 23,249 | m/s |
| Součinitel turbulence |  |  | kl | 1,000 |  |
| Intenzita turbulence |  |  | lv | 0,232 |  |
| Měrná hmotnost vzduchu |  |  | γ | 1,250 | kg/m3 |
| Maximální dynamický tlak |  |  | qp | 0,886 | kN/m2 |
| Součinitel zatížení |  | ; | γf | 1,500 |  |
| Plocha pro stanovení cpe |  |  | A | >10 | m2 |

| SOUČINITELE VNĚJŠÍHO TLAKU PRO SVISLÉ STĚNY POZEMNÍCH STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblast h/d | Oblasti obvodového pláště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  |
|  | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 |
| 5 | -1,2 | -1,4 | -0,8 | -1,1 | -0,5 |  | 0,8 | 1,0 | -0,7 |  |
| 1 | -1,2 | -1,4 | -0,8 | -1,1 | -0,5 |  | 0,8 | 1,0 | -0,5 |  |
| <0,25 | -1,2 | -1,4 | -0,8 | -1,1 | -0,5 |  | 0,8 | 1,0 | -0,3 |  |

| SOUČINITELE VNĚJŠÍHO TLAKU PRO VALBOVÉ STŘECHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel sklonu (deg) | Oblast pro směr větru θ = 0°a θ = 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L |  | M |  | N |  |
|  | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 |
| 5 | -1,7 | -2,5 | -1,2 | -2,0 | -0,6 | -1,2 | -0,3 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -1,2 | -2,0 | -0,6 | -1,2 | -0,4 |  |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | -0,9 | -2,0 | -0,8 | -1,5 | -0,3 |  | -0,5 |  | -1,0 | -1,5 | -1,2 | -2,0 | -1,4 | -2,0 | -0,6 | -1,2 | -0,3 |  |
|  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | -0,5 | -1,5 | -0,5 | -1,5 | -0,2 |  | -0,4 |  | -0,7 | -1,2 | -0,5 |  | -1,4 | -2,0 | -0,8 | -1,2 | -0,2 |  |
|  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -0,3 |  | -0,6 |  | -0,3 |  | -1,3 | -2,0 | -0,8 | -1,2 | -0,2 |  |
|  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | -0,3 |  | -0,6 |  | -0,3 |  | -1,2 | -2,0 | -0,4 |  | -0,2 |  |
| 75 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | -0,3 |  | -0,6 |  | -0,3 |  | -1,2 | -2,0 | -0,4 |  | -0,2 |  |

| ZATÍŽENÍ VĚTREM (SKLON 30°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |
| Θ = 0° | cpe | qp | we | Zat. šířka | qk |
| Oblast | [ - ] | [ kN/m2 ] | [ kN/m2 ] | [ m ] | [ kN/m ] |
| Vítr X1 |  |  |  |  |  |
| F | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| G | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| H | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 2,00 | -0,35 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 2,00 | -0,71 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 2,00 | -1,24 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 2,00 | -2,48 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 2,00 | -1,42 |
| Vítr X2 |  |  |  |  |  |
| F | 0,50 | 0,89 | 0,44 | 2,00 | 0,89 |
| G | 0,70 | 0,89 | 0,62 | 2,00 | 1,24 |
| H | 0,40 | 0,89 | 0,35 | 2,00 | 0,71 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 2,00 | -0,71 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 2,00 | -1,24 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 2,00 | -2,48 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 2,00 | -1,42 |
| Θ = 90° | cpe | qp | we | Zat. šířka | qk |
| Oblast | [ - ] | [ kN/m2 ] | [ kN/m2 ] | [ m ] | [ kN/m ] |
| Vítr Y1 |  |  |  |  |  |
| F | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| G | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| H | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 2,00 | -0,35 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 2,00 | -0,71 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 2,00 | -1,24 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 2,00 | -2,48 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 2,00 | -1,42 |
| N | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 2,00 | -0,35 |
| Vítr Y2 |  |  |  |  |  |
| F | 0,50 | 0,89 | 0,44 | 2,00 | 0,89 |
| G | 0,70 | 0,89 | 0,62 | 2,00 | 1,24 |
| H | 0,40 | 0,89 | 0,35 | 2,00 | 0,71 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 2,00 | -0,71 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 2,00 | -1,24 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 2,00 | -0,89 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 2,00 | -2,48 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 2,00 | -1,42 |
| N | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 2,00 | -0,35 |

| ZATÍŽENÍ VĚTREM (SKLON 38°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |
| Θ = 0° | cpe | qp | we | Zat. šířka | qk |
| Oblast | [ - ] | [ kN/m2 ] | [ kN/m2 ] | [ m ] | [ kN/m ] |
| Vítr X1 |  |  |  |  |  |
| F | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| G | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| H | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 1,60 | -0,28 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 1,60 | -0,57 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 1,60 | -0,99 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 1,60 | -1,98 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 1,60 | -1,13 |
| Vítr X2 |  |  |  |  |  |
| F | 0,50 | 0,89 | 0,44 | 1,60 | 0,71 |
| G | 0,70 | 0,89 | 0,62 | 1,60 | 0,99 |
| H | 0,40 | 0,89 | 0,35 | 1,60 | 0,57 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 1,60 | -0,57 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 1,60 | -0,99 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 1,60 | -1,98 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 1,60 | -1,13 |
| Θ = 90° | cpe | qp | we | Zat. šířka | qk |
| Oblast | [ - ] | [ kN/m2 ] | [ kN/m2 ] | [ m ] | [ kN/m ] |
| Vítr Y1 |  |  |  |  |  |
| F | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| G | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| H | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 1,60 | -0,28 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 1,60 | -0,57 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 1,60 | -0,99 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 1,60 | -1,98 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 1,60 | -1,13 |
| N | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 1,60 | -0,28 |
| Vítr Y2 |  |  |  |  |  |
| F | 0,50 | 0,89 | 0,44 | 1,60 | 0,71 |
| G | 0,70 | 0,89 | 0,62 | 1,60 | 0,99 |
| H | 0,40 | 0,89 | 0,35 | 1,60 | 0,57 |
| I | -0,40 | 0,89 | -0,35 | 1,60 | -0,57 |
| J | -0,70 | 0,89 | -0,62 | 1,60 | -0,99 |
| K | -0,50 | 0,89 | -0,44 | 1,60 | -0,71 |
| L | -1,40 | 0,89 | -1,24 | 1,60 | -1,98 |
| M | -0,80 | 0,89 | -0,71 | 1,60 | -1,13 |
| N | -0,20 | 0,89 | -0,18 | 1,60 | -0,28 |

| ZATÍŽENÍ VĚTREM (SVISLÉ STĚNY) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  |
| Θ = 0° | cpe | qp | we | Zat. šířka | qk |
| Oblast | [ - ] | [ kN/m2 ] | [ kN/m2 ] | [ m ] | [ kN/m ] |
| Vítr X1 |  |  |  |  |  |
| D | 0,80 | 0,89 | 0,71 | 0,63 | 0,44 |
| E | 0,70 | 0,89 | 0,62 | 0,63 | 0,39 |

## Zatížení stálé

| ZATÍŽENÍ STŘECHY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle ČSN EN 1991-1-1 |  |  |  |  |  |
| PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ | Tloušťka | Objem. tíha | Pl. zatížení | Součinitel | Pl. Zatížení |
|  |  |  | charakteristické | zatížení | návrhové |
|  | (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ( - ) | (kN/m2) |
| STÁLÉ |  |  |  |  |  |
| Střešní krytina - Plech |  |  | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| Záklop OSB | 30,00 | 5,00 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| Vaznice |  |  | 0,00 | 1,35 | 0,00 |
|  |  |  | 0,30 |  | 0,41 |
| LINIOVÉ ZATÍŽENÍ | Zat. šířka |  | Lin. Zatížení |  | Lin. Zatížení |
|  |  |  | charakteristické |  | návrhové |
|  | (m) |  | (kN/m) |  | (kN/m) |
| STÁLÉ |  |  |  |  |  |
|  | 2,00 |  | 0,60 |  | 0,81 |
| LINIOVÉ ZATÍŽENÍ | Zat. šířka |  | Lin. Zatížení |  | Lin. Zatížení |
|  |  |  | charakteristické |  | návrhové |
|  | (m) |  | (kN/m) |  | (kN/m) |
| STÁLÉ |  |  |  |  |  |
|  | 1,60 |  | 0,48 |  | 0,65 |

## Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 |  | Stálé | LG1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| LC2 | Vl tíha | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC3 | Sníh 1 | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC4 | Sníh 2 | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC5 | Sníh 3 | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC6 | Vítr X1 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC7 | Vítr X2 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC8 | Vítr X3 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC9 | Vítr X4 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC10 | Vítr Y1 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC11 | Vítr Y2 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC12 | Vítr Y3 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC13 | Vítr Y4 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

SKUPINY ZATÍŽENÍ

| Jméno | Zatížení | Vztah | Součinitel 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | Stálé |  |  |
| LG2 | Nahodilé | Výběrová | Zatížení sněhem do 1000 m.n.m. |
| LG3 | Nahodilé | Výběrová | Vítr |

LC2

LC3

LC4

LC5

LC6

LC7

LC8

LC9

LC10

LC11

LC12

LC13

## Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| CO1 | EN - MSÚ (STR) | LC1. LC2 - Vl tíha. LC3 - Sníh 1. LC4 - Sníh 2. LC5 - Sníh 3. LC6 - Vítr X1. LC7 - Vítr X2. LC8 - Vítr X3. LC9 - Vítr X4. LC10 - Vítr Y1. LC11 - Vítr Y2. LC12 - Vítr Y3. LC13 - Vítr Y4. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO2 | EN-MSP char. | LC1. LC2 - Vl tíha. LC3 - Sníh 1. LC4 - Sníh 2. LC5 - Sníh 3. LC6 - Vítr X1. LC7 - Vítr X2. LC8 - Vítr X3. LC9 - Vítr X4. LC10 - Vítr Y1. LC11 - Vítr Y2. LC12 - Vítr Y3. LC13 - Vítr Y4. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO3 | EN-mimořádné 1 | LC1. LC2 - Vl tíha. LC3 - Sníh 1. LC4 - Sníh 2. LC5 - Sníh 3. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

## Klíč kombinací

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.75 +LC11*1.50 |
| 2 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.75 +LC13*1.50 |
| 3 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC13*0.90 |
| 4 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC11*0.90 |
| 5 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC11*1.50 |
| 6 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC9*1.50 |
| 7 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC6*1.50 |
| 8 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 |
| 9 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC7*0.90 |
| 10 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.75 +LC7*1.50 |
| 11 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC9*0.90 |
| 12 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC11*0.90 |
| 13 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*1.50 +LC9*0.90 |
| 14 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC7*1.50 |
| 15 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC10*1.50 |
| 16 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC7*0.90 |
| 17 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*0.75 +LC9*1.50 |
| 18 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*0.75 +LC13*1.50 |
| 19 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC6*1.50 +LC3*0.75 |
| 20 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.75 +LC9*1.50 |
| 21 | LC1*1.35 +LC2*1.35 |
| 22 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC6*1.50 +LC4*0.75 |
| 23 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC8*1.50 |
| 24 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.50 |
| 25 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC7*1.50 |
| 26 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC12*1.50 |
| 27 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.75 +LC11*1.50 |
| 28 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC11*1.50 |
| 29 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC13*1.50 |
| 30 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*1.50 +LC13*0.90 |
| 31 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC10*0.90 |
| 32 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC6*0.90 |
| 33 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC9*1.50 |
| 34 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC10*1.50 |
| 35 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC10*0.90 |
| 36 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC12*1.50 |
| 37 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*0.75 +LC10*1.50 |
| 38 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.75 +LC12*1.50 |
| 39 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*0.75 +LC8*1.50 |
| 40 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.75 +LC10*1.50 |
| 41 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC13*1.50 |
| 42 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.50 +LC3*0.75 |
| 43 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*0.75 +LC7*1.50 |
| 44 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC12*1.50 |
| 45 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC11*1.00 |
| 46 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC13*1.00 |
| 47 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC13*0.60 |
| 48 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC11*0.60 |
| 49 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC11*1.00 |
| 50 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC9*1.00 |
| 51 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC6*1.00 |
| 52 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 |
| 53 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC7*0.60 |
| 54 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC7*1.00 |
| 55 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC9*0.60 |
| 56 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC11*0.60 |
| 57 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*1.00 +LC9*0.60 |
| 58 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC7*1.00 |
| 59 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC10*1.00 |
| 60 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC7*0.60 |
| 61 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*1.00 +LC7*0.60 |
| 62 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC9*1.00 |
| 63 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.00 +LC3*0.50 |
| 64 | LC1*1.00 +LC2*1.00 |
| 65 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.00 +LC4*0.50 |
| 66 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC8*1.00 |
| 67 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.00 |
| 68 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC7*1.00 |
| 69 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC12*1.00 |
| 70 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC11*1.00 |
| 71 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*1.00 +LC13*0.60 |
| 72 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC10*0.60 |
| 73 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC6*0.60 |
| 74 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC9*1.00 |
| 75 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC13*1.00 |
| 76 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC10*0.60 |
| 77 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC12*1.00 |
| 78 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC10*1.00 |
| 79 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC12*1.00 |
| 80 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC8*1.00 |
| 81 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC10*1.00 |
| 82 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC13*1.00 |
| 83 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC7*1.00 |
| 84 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.20 |
| 85 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.20 |
| 86 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.20 |
| 87 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC8*1.50 |
| 88 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*1.50 |
| 89 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.75 +LC7*1.50 |
| 90 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 |
| 91 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.50 +LC4*0.75 |
| 92 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.75 +LC7*1.50 |
| 93 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.75 +LC9*1.50 |
| 94 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.50 +LC13*0.90 |
| 95 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC11*1.50 |
| 96 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.50 +LC12*0.90 |
| 97 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC10*1.50 |
| 98 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC12*0.90 |
| 99 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.50 +LC12*0.90 |
| 100 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.75 +LC12*1.50 |
| 101 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.75 +LC11*1.50 |
| 102 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC9*1.50 |
| 103 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.50 +LC10*0.90 |
| 104 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.50 +LC7*0.90 |
| 105 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.75 +LC8*1.50 |
| 106 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC6*1.50 |
| 107 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC8*1.50 |
| 108 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC13*1.50 |
| 109 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC8*1.00 |
| 110 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*1.00 |
| 111 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 |
| 112 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC9*1.00 |
| 113 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.00 +LC12*0.60 |
| 114 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC10*1.00 |
| 115 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC12*0.60 |
| 116 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.50 +LC11*1.00 |
| 117 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00 |
| 118 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC4*1.50 +LC7*0.90 |
| 119 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*1.50 +LC12*0.90 |
| 120 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.75 +LC9*1.50 |

# PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU

## Materiály

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | Ocel | 7850,00 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 |
| S 355 | Ocel | 7850,00 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 |

## Průřezy

Jméno; CS1 IPE270. Typ; IPE270. Zdroj hodnot; Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004. Materiál; S 355. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; a; b.

Obrázek.

Jméno; CS2 IPE 270 + Náběh. Typ; I + I prom. Detailní; IPE270; 240. Materiál; S 355. Výroba; svařovaný. Vzpěr y-y, z-z; b; b.

Obrázek.

Jméno; CS3 IPE240. Typ; IPE240. Zdroj hodnot; Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004. Materiál; S 235. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; a; b.

Obrázek.

Jméno; CS4 HEA140. Typ; HEA140. Zdroj hodnot; Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995. Materiál; S 235. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; b; c.

Obrázek.

Jméno; CS5 HEA200. Typ; HEA200. Zdroj hodnot; Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995. Materiál; S 235. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; b; c.

Obrázek.

Jméno; CS6 IPE200. Typ; IPE200. Zdroj hodnot; Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004. Materiál; S 235. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; a; b.

Obrázek.

Jméno; CS7 SHS160x4. Typ; SHSCF160/160/4.0. Zdroj hodnot; British Standard / BS EN 10219-2:1997 / Part 2. Materiál; S 235. Výroba; tvářený za studena. Vzpěr y-y, z-z; c; c.

Obrázek.

Jméno; CS8 SHS120x4. Typ; SHSCF120/120/4.0. Zdroj hodnot; British Standard / BS EN 10219-2:1997 / Part 2. Materiál; S 235. Výroba; tvářený za studena. Vzpěr y-y, z-z; c; c.

Obrázek.

Jméno; CS9 SHS80x4. Typ; SHS80/80/3.6. Zdroj hodnot; British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN 10210-2. Materiál; S 235. Výroba; válcovaný. Vzpěr y-y, z-z; a; a.

Obrázek.

Jméno; CS10 SHS150x4. Typ; SHSCF150/150/4.0. Zdroj hodnot; Corus Advance Sections. Materiál; S 235. Výroba; tvářený za studena. Vzpěr y-y, z-z; c; c.

Obrázek.

Jméno; CS14 SHS150x4. Typ; SHSCF150/150/4.0. Zdroj hodnot; Corus Advance Sections. Materiál; S 235. Výroba; tvářený za studena. Vzpěr y-y, z-z; c; c.

Obrázek.

Jméno; CS15 RHS150x100x3. Typ; RHSCF150/100/3.0. Zdroj hodnot; Corus Advance Sections. Materiál; S 235. Výroba; tvářený za studena. Vzpěr y-y, z-z; c; c.

Obrázek.

## Uzly

Podrobná tabulka s jednotlivými uzly a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Pruty

Podrobná tabulka s jednotlivými pruty a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Náběhy

Podrobná tabulka s jednotlivými náběhy a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Klouby na prutech

Podrobná tabulka s jednotlivými klouby na prutech a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Křížení

Podrobná tabulka s jednotlivými kříženími prutů a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Podpory v uzlu

Podrobná tabulka s jednotlivými podporami v uzlech a jejich souřadnicemi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Liniové síly na prutu

Podrobná tabulka s jednotlivými liniovými silami na prutu a jejich velikostmi je uvedena v podrobném statickém výpočtu, který je expedován pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento dokument je archivován u zpracovatele statického výpočtu (Ing. Petr Horký) a u generálního projektanta stavby (KANIA a.s.) a bude přiložen k dokumentaci na CD.

## Rámy IPE 270 S355 s náběhy

Rámy s náběhy – (krokve + nárožní krokve)

GEOMETRIE

Pruty

Geometrie

Průřezy

VNITŘNÍ SÍLY CO1

N CO1

Vz CO1

My CO1

DEFORMACE

Uz CO2

Uz, relativní CO2

Uz lim = L/300 > Uz = L/754 – VYHOVUJE

REAKCE CO1

Reakce CO1

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Posudek únosnosti CO1 – VYHOVUJE

Posudek požární odolnosti 15 minut CO3 – VYHOVUJE

## Průvlaky IPE 240 se sloupy HEA140

GEOMETRIE

Pruty

Geometrie

Průřezy

VNITŘNÍ SÍLY CO1

N CO1

Vz CO1

My CO1

DEFORMACE

Uz CO2

Uz, relativní CO2

Uz lim = L/400 > Uz = L/1297 – VYHOVUJE

REAKCE CO1

Reakce CO1

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Posudek únosnosti CO1 – VYHOVUJE

Posudek požární odolnosti 15 minut CO3 – VYUŽITÍ 104% - PŘIJATELNÉ - VYHOVUJE

## Vazničky mezi rámy

GEOMETRIE

Pruty

Geometrie

Průřezy

VNITŘNÍ SÍLY CO1

N CO1

Vz CO1

My CO1

DEFORMACE

Uz CO2

Uz, relativní CO2

Uz lim = L/250 > Uz = L/510 – VYHOVUJE

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Posudek únosnosti CO1 – VYHOVUJE

Posudek požární odolnosti 15 minut CO3 – VYUŽITÍ 102% - PŘIJATELNÉ - VYHOVUJE

## Svislé stěny výklenku

GEOMETRIE

Pruty

Geometrie

Průřezy

VNITŘNÍ SÍLY CO1

N CO1

Vz CO1

My CO1

DEFORMACE

Uz CO2

Uz, relativní CO2

Uz lim = L/250 > Uz = L/430 – VYHOVUJE

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Posudek únosnosti CO1 – VYHOVUJE

Posudek požární odolnosti 15 minut CO3 – VYUŽITÍ 88% - VYHOVUJE

# KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

## Popis kotvení

Bude provedeno chemickými kotvami. Pro hlavní rámy 4x M20 8.8 zespod do podlahy a 2x M20 8.8 z boku k atice na každý sloupek. Obdobným způsobem bude provedeno kotvení nárožních krokví. Geometrie kotevní desky a osové rozteče kotev jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci OK. Kotevní prvky – závitová tyč M20 – 8.8, pozink. Hloubka kotevního otvoru je navržena 180mm.

Sloupky pod vaznicemi budou kotveny 2x M20 8.8. Hloubka kotevního otvoru je navržena 180mm.

Paždíky vnitřních stěn budou kotveny do podlahy kotvami 2x M16 8.8, podrobně nebudou staticky posuzovány.

## Posudek kotvení na svislý tah

## Posudek kotvení na boční tah

# ZÁKLOP STŘECHY

Záklop bude proveden z desek tl 32mm, které budou uloženy svisle na ocelové vazničky, do kterých budou kotveny. Desky budou uloženy jako prosté nosníky na rozpětí 1x 2,0m (1x 1,6m) nebo nejlépe jako spojité nosníky na rozpětí 2x 2,0m (2x 1,6m) nebo 3x 2,0m (3x 1,6m) atd. Záklop bude vhodným způsobem kotven do OK – navrhne dodavatel střešní krytiny a následně toto řešení bude v rámci autorského dozoru posouzeno a odsouhlaseno statikem.

## Zatížení

Zatížení od vl. tíhy skladby a oplechování, od větru a sněhu a je převzato z hodnot uvedených výše v textu, které jsou použity pro posudek celé ocelové konstrukce.

## Protokol o statickém výpočtu

GEOMETRIE A DIMENZE

ZATĚŽOVACÍ STAVY

LC2 - Tíha skladby mimo vl tíhu záklopu

LC3 - Sníh

LC4 – Vítr tlak

LC5 – Vítr sání

VNITŘNÍ SÍLY CO1

N CO1

Vz CO1

My CO1

REAKCE CO1 – MSÚ

Reakce MSÚ na 1bm délky

POSUDEK ÚNOSNOSTI – MSÚ

Posudek únosnosti MSÚ – využití 60% - VYHOVUJE

DEFORMACE

Uz MSP

Uz, relativní MSP

Uz lim = L/200 > Uz = L/231 – VYHOVUJE

# VÝKAZ MATERIÁLU

| Výkaz materiálu ocelové konstrukce - Střecha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil | Norma | Material | Počet | 1ks délka(mm) | Celk. délka(mm) | Celk. nátěr. plocha(m2) | Celk. hmotnost(Kg) | Poznámka |
| HEA140 |  | S235JR | 18 | 138 | 2491 | 1,98 | 61,4 |  |
| HEA140 |  | S235JR | 10 | 2658 | 26580 | 21,10 | 655,2 |  |
| HEA140 |  | S235JR | 8 | 4900 | 39200 | 31,12 | 966,2 |  |
| HEA140 |  | S235JR | 4 | 5683 | 22732 | 18,05 | 560,3 |  |
| HEA140 |  | S235JR | 4 | 640 | 2560 | 2,03 | 63,1 |  |
| HEA140 |  | S235JR | 10 | 92 | 915 | 0,73 | 22,6 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 94478 | 75,02 | 2328,8 |  |
| HEA200 |  | S235JR | 2 | 6000 | 12000 | 13,68 | 506,8 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 12000 | 13,68 | 506,8 |  |
| IPE200 |  | S235JR | 40 | 3750 | 150000 | 115,20 | 3355,9 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 150000 | 115,20 | 3355,9 |  |
| IPE240 |  | S235JR | 2 | 34663 | 69326 | 63,92 | 2127,3 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 69326 | 63,92 | 2127,3 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 28 | 2511 | 70322 | 73,21 | 2533,8 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 18 | 12187 | 219362 | 228,36 | 7903,9 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 6 | 1211 | 7266 | 7,56 | 261,8 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 4 | 6497 | 25990 | 27,06 | 936,4 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 4 | 5367 | 21466 | 22,35 | 773,5 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 4 | 2560 | 10241 | 10,66 | 369,0 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 3 | 1253 | 3760 | 3,91 | 135,5 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 2 | 9957 | 19913 | 20,73 | 717,5 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 1 | 1203 | 1203 | 1,25 | 43,4 |  |
| IPE270 |  | S355J2 | 22 | 1094 | 24059 | 25,05 | 866,9 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 403581 | 420,13 | 14541,6 |  |
| PL6*50 |  | S235JR | 36 | 285 | 10249 | 1,14 | 23,5 |  |
| PL6*50 |  | S235JR | 36 | 56 | 2001 | 0,22 | 4,1 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 12250 | 1,36 | 27,7 |  |
| PL6*260 |  | S355J2 | 4 | 14387 | 57548 | 30,17 | 694,4 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 57548 | 30,17 | 694,4 |  |
| PL8*123 |  | S235JR | 56 | 140 | 7840 | 2,16 | 60,6 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 7840 | 2,16 | 60,6 |  |
| PL10*50 |  | S235JR | 18 | 220 | 3967 | 0,48 | 15,1 |  |
| PL10*50 |  | S235JR | 18 | 97 | 1750 | 0,21 | 6,4 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 5716 | 0,69 | 21,5 |  |
| PL10*55 |  | S235JR | 4 | 61 | 245 | 0,03 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 244 | 0,03 | 0,9 |  |
| PL10*61 |  | S235JR | 4 | 78 | 311 | 0,04 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 311 | 0,04 | 1,3 |  |
| PL10*80 |  | S355J2 | 4 | 14510 | 58040 | 10,17 | 350,2 |  |
| PL10*80 |  | S355J2 | 4 | 14392 | 57570 | 10,16 | 352,3 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 115609 | 20,33 | 702,4 |  |
| PL10*92 |  | S235JR | 18 | 120 | 2160 | 0,31 | 9,7 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 2160 | 0,31 | 9,7 |  |
| PL10*93 |  | S235JR | 4 | 142 | 569 | 0,09 | 2,7 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 569 | 0,09 | 2,7 |  |
| PL10*120 |  | S235JR | 4 | 180 | 719 | 0,20 | 6,8 |  |
| PL10*120 |  | S235JR | 18 | 120 | 2160 | 0,60 | 20,3 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 2879 | 0,80 | 27,1 |  |
| PL10*120 |  | S355J2 | 4 | 14169 | 56676 | 14,65 | 530,1 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 56675 | 14,65 | 530,1 |  |
| PL20*100 |  | S235JR | 4 | 298 | 1194 | 0,30 | 18,7 |  |
| PL20*100 |  | S235JR | 4 | 230 | 920 | 0,24 | 14,4 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 2113 | 0,54 | 33,2 |  |
| PL20*115 |  | S235JR | 32 | 280 | 8960 | 2,57 | 161,8 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 8960 | 2,57 | 161,8 |  |
| PL20*160 |  | S235JR | 13 | 260 | 3380 | 1,30 | 84,9 |  |
| PL20*160 |  | S235JR | 60 | 220 | 13200 | 5,14 | 331,6 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 16580 | 6,44 | 416,5 |  |
| PL20*173 |  | S235JR | 10 | 200 | 2000 | 0,84 | 54,3 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 2000 | 0,84 | 54,3 |  |
| PL20*200 |  | S235JR | 2 | 328 | 657 | 0,31 | 20,6 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 656 | 0,31 | 20,6 |  |
| PL20*220 |  | S235JR | 4 | 424 | 1697 | 0,85 | 58,6 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 1696 | 0,85 | 58,6 |  |
| PL20*280 |  | S235JR | 32 | 310 | 9920 | 6,31 | 436,1 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 9920 | 6,31 | 436,1 |  |
| PL20*362 |  | S235JR | 4 | 574 | 2297 | 1,24 | 87,4 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 2296 | 1,24 | 87,4 |  |
| RHS80*3.6 |  | S235JR | 20 | 4250 | 85000 | 26,52 | 727,3 |  |
| RHS80*3.6 |  | S235JR | 4 | 4190 | 16762 | 5,23 | 143,4 |  |
| RHS80*3.6 |  | S235JR | 8 | 2071 | 16564 | 5,17 | 141,7 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 118325 | 36,92 | 1012,5 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 24 | 2100 | 50401 | 20,19 | 460,5 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 9 | 2828 | 25451 | 10,16 | 231,8 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 3 | 4500 | 13500 | 5,40 | 123,4 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 3 | 2960 | 8881 | 3,39 | 77,4 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 3 | 2903 | 8708 | 3,29 | 75,0 |  |
| RHS100*3 |  | S235JR | 9 | 1020 | 9180 | 3,68 | 83,9 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 116119 | 46,12 | 1052,0 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 74 | 3750 | 277500 | 133,34 | 4043,1 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 4137 | 16547 | 7,83 | 237,5 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 3858 | 15433 | 7,20 | 218,3 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 3681 | 14725 | 6,86 | 208,0 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 2842 | 11369 | 5,35 | 162,1 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 2708 | 10834 | 5,09 | 154,3 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 2129 | 8515 | 3,88 | 117,5 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 1548 | 6190 | 2,86 | 86,6 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 3 | 1952 | 5855 | 2,66 | 80,4 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 1 | 1842 | 1842 | 0,83 | 25,2 |  |
| RHS120*4 |  | S235JR | 4 | 1414 | 5655 | 2,61 | 78,8 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 374465 | 178,52 | 5411,7 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 1 | 15000 | 15000 | 9,00 | 275,1 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 3 | 6927 | 20780 | 12,48 | 381,1 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 2 | 6898 | 13796 | 8,28 | 253,0 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 3 | 6748 | 20243 | 12,15 | 371,2 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 4 | 3600 | 14400 | 8,65 | 264,1 |  |
| RHS150*4 |  | S235JR | 5 | 1461 | 7306 | 4,24 | 129,1 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 91525 | 54,80 | 1673,5 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 20 | 1166 | 23324 | 11,64 | 268,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 9 | 5060 | 45540 | 22,69 | 523,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 9 | 588 | 5290 | 2,65 | 60,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 7 | 498 | 3485 | 1,75 | 40,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 4 | 5007 | 20028 | 9,98 | 230,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 4 | 4097 | 16388 | 8,17 | 188,3 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 4 | 1725 | 6900 | 3,44 | 79,3 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 3 | 1370 | 4110 | 2,05 | 47,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 3 | 900 | 2700 | 1,35 | 31,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 3 | 620 | 1860 | 0,93 | 21,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 5214 | 10428 | 5,17 | 119,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 3890 | 7780 | 3,88 | 89,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 3600 | 7200 | 3,59 | 82,7 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2975 | 5950 | 2,97 | 68,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2690 | 5380 | 2,68 | 61,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2640 | 5280 | 2,60 | 60,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2375 | 4750 | 2,37 | 54,6 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2350 | 4700 | 2,34 | 54,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2281 | 4561 | 2,24 | 51,6 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 2210 | 4419 | 2,20 | 50,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 1835 | 3671 | 1,80 | 41,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 1466 | 2933 | 1,43 | 33,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 1106 | 2212 | 1,08 | 24,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 745 | 1490 | 0,72 | 16,5 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 500 | 1000 | 0,50 | 11,5 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 2 | 385 | 769 | 0,36 | 8,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 6748 | 6748 | 3,36 | 77,5 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 4919 | 4919 | 2,44 | 56,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 4803 | 4803 | 2,38 | 54,9 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 4443 | 4443 | 2,20 | 50,7 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 4082 | 4082 | 2,02 | 46,6 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 3361 | 3361 | 1,66 | 38,3 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 3000 | 3000 | 1,48 | 34,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 2858 | 2858 | 1,42 | 32,9 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 2600 | 2600 | 1,30 | 29,9 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 2159 | 2159 | 1,08 | 24,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1980 | 1980 | 0,99 | 22,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1775 | 1775 | 0,89 | 20,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1583 | 1583 | 0,78 | 17,9 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1499 | 1499 | 0,71 | 16,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1222 | 1222 | 0,60 | 13,7 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1150 | 1150 | 0,57 | 13,2 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 1080 | 1080 | 0,50 | 11,4 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 810 | 810 | 0,40 | 9,3 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 850 | 850 | 0,42 | 9,8 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 858 | 858 | 0,41 | 9,5 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 462 | 462 | 0,22 | 5,0 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 862 | 862 | 0,42 | 9,6 |  |
| RHS150*100*3 |  | S235JR | 1 | 220 | 220 | 0,10 | 2,2 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 255474 | 126,90 | 2924,4 |  |
| RHS160*4 |  | S235JR | 16 | 5020 | 80320 | 51,45 | 1573,8 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 80320 | 51,45 | 1573,8 |  |
| RHS160*120*5 |  | S235JR | 4 | 5536 | 22143 | 10,16 | 756,1 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 22143 | 10,16 | 756,1 |  |
| ZÁV_TYČ_M16 |  | 8.8 | 146 | 250 | 36500 | 1,87 | 55,0 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 36499 | 1,87 | 55,0 |  |
| ZÁV_TYČ_M20 |  | 8.8 | 48 | 280 | 13440 | 0,86 | 31,7 |  |
| ZÁV_TYČ_M20 |  | 8.8 | 220 | 270 | 59400 | 3,82 | 139,9 |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet: | 72839 | 4,69 | 171,5 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1289.09 m2 | 40837.7 kg |  |
|  |  |  |  |  |  | Nátěr (žárový pozink) m2] | Hmotnost [kg] |  |
|  |  |  |  |  | S235JR |  | 24369,2 |  |
|  |  |  |  |  | S355J2 |  | 16468,5 |  |
|  |  |  |  |  | Celkem | 1289,09 | 40837,7 |  |
|  |  |  |  |  | Rezerva | 10% | 10% |  |
|  |  |  |  |  | S rezervou | 1420,48 | 45000,00 |  |

# ZÁVĚR

Konstrukce byly navrženy podle současně platných předpisů a norem na oba mezní stavy, tedy mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti. Při návrhu byly dodržovány obecné konstrukční zásady a bylo vycházeno z požadavků investora.

Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je stavba vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě nemohly způsobit:

-       náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby.

-       větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit  stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby.