| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. ZDENĚK KUBÁNEK |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4 / 6 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: Statické posouzení kotvení zateplovacího systému |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301 |  |  |

- úvod

Předmětem statického posouzení je kotvení zateplovacího systému obvodového pláště budovy.

Zateplovaný objekt je pětipodlažní podsklepená budova obdélníkového tvaru s šikmou střechou. Obvodové stěny jsou zděné z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm..

Obvodové stěny budou zatepleny KZS. Jako izolant budou použity tepelně izolační minerální bezvláknité desky z kalciumsilikáthydrátu s objemovou hmotností max. 115 kg/m3 tl. 180 mm lepené systémovým lepidlem k obvodovému plášti. Pro mechanické kotvení izolantu budou použity plastové talířové šroubové hmoždinky. Hmoždinkami budou kotveny rovněž ozdobné římsy z tepelně izolačních desek.

- použité podklady

normy

- ČSN EN 1991-1-4 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná   zatížení – Zatížení větrem

- ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

projekční podklady:

- KANIA a.s. – Dokumentace, stav. arch. řešení, 03/2017

- statické schéma konstrukce, zatížení

větrová oblast II

Jičín

kategorie terénu III

okraj města

parametry objektu:

- kotvení ETICS

příklady typů hmoždinek

orientační únosnost typů hmoždinek v kN)

typ a tloušťka izolantu:	minerální desky tl. 180 mm

druh podkladu:	pórobeton P4-500

minimální délka kotvy:	180 + 20 + 65 = 265 mm

hmotnost ETICS:	115 . 0,18 = 20,7 kg/m2

minimální únosnost kotvy na vytažení:	U1,min = 0,25 kN

Pro únosnost hmoždinky rozhoduje její únosnost v kotvení do zdiva. Únosnost při protažení kotvy izolantem je vždy vyšší - podle zkoušek cca 0,7 kN

min. počet kotev: 	n = w / U1,min

stěna v nárožích - oblast A	n = 1,69 / 0,25 = 6,76 → 8 ks/m2

stěna vedle nároží - oblast B	n = 1,33 / 0,25 = 5,32 → 6 ks/m2

střed stěny - oblast C, E	n = 0,60 / 0,25 = 2,4 → 4 ks/m2 (minimální počet)

Je nutno provést odtahovou zkoušku podkladu dle ETAG OO4 a výtažnou zkoušku hmoždinek dle ETAG O14.

posouzení přitížení nosných konstrukcí

Stavebně technický stav objektu umožňuje provedení navrhovaných stavebních úprav.

Dodatečným zateplením dojde k nevýznamnému přitížení stavby bez snížení spolehlivosti nosných konstrukcí.