| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. RADIM LAZECKÝ |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4 / 11 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU : IO 02 – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY : TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.2-IO 02-01 |  |  |

# OBSAH

- a)	popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

- b)	požadavky na vybavení

- c)	napojení na stávající technickou infrastrukturu

- d)	vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

- e)	údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

- f)	požadavky na postup stavebních a montážních prací

- g)	požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

- h)	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- i)	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

- popis inženýrského objektu, jeho funkčního  a technického řešení

- označení stavby:

Stavba:           	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.

Místo stavby:		město Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Čísla parcel:		309/2, 1204, 3325, 1042, 3325, 309/75, 3693, 300, 299/3, 1620, 3694

Katastrální území:		Jičín (659541)

Charakter stavby: 	Novostavba pavilonu v areálu nemocnice

Objednatel:		KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Stupeň:                 	dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektant:		KANIA a.s.

Špálova 80/9

702 00  Ostrava-Přívoz

Zastoupena Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

IČ 	 	: 26817853

DIČ 		: CZ26817853

tel  		: 596 243 487

e-mail 		: info@kania-ostrava.cz

Zpracovatelé projektu:

Vedoucí projektu:				Ing. Ondřej Fabián (Kania a.s.)

Zodpovědný projektant:	Ing. Ondřej Fabián (Kania a.s.), autorizovaná osoba ČKAIT v oboru IP00 – pozemní stavby č. 1103620 (Kania a.s.)

Stavební část:				Ing. Monika Svobodová (Kania a.s.)

Ing. Radim Lazecký (Kania a.s.)

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více kvádrů, které jsou materiálově odlišené. Objekt se nachází na místě bývalého interního pavilonu. Prostorově se nový objekt drží původních os objektu, včetně kopírování hranice jihozápadní fasády. Tato fasáda je pohledově exponovaná vně areálu a je pro zachování integrity areálu pojata osově souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro materiálově odlišné a částečně ustoupené.

- požadavky na vybavení

Podklady:

- výpisy z katastru nemovitostí dotčených parcel

- polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti

- prohlídka místa stavby, fotodokumentace

Průzkumy:

Polohopis a výškopis

Na řešených pozemcích bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření v říjnu 2015 (vztaženo k síti JTSK, výšky BPV).

Související objekty:

Stavební objekty

SO 01 – Budova A

SO 02 – Přesun sochy

SO 03 – Spojovací krček

SO 04 	– Objekt čistícího zařízení

Inženýrské objekty

IO 01 – Přeložky inženýrských sítí

IO 02 – Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

IO 03 – Sadové úpravy

IO 04 – Kanalizace dešťová, splašková, jednotná

IO 04.1 – Čistící zařízení

IO 05 – Vodovody

IO 06 – Přípojka tepla

IO 07 – Hlavní rozvody NN

IO 08 – Venkovní osvětlení

IO 09 – Slaboproudé rozvody areálové

IO 10 – Plynovod

IO 11 – Areálové rozvody mediplynů

Provozní soubory

PS 01.1 – MaR

PS 01.2 – Náhradní zdroje

PS 01.3 – Předávací stanice tepla

PS 01.4 – Výtahy

PS 01.5 – Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum

PS 01.6 – Mediciální technologie

PS 01.7 – Vybavení interiéru

PS 01.8 – Informační systém

PS 01.9 – EPS

PS 01.10 – EZS

PS 01.11 – Kamerový systém

- napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nové zpevněné plochy budou navazovat ke stupům do nového objektu SO 01 – Budova A, jak pro pěší, tak pro automobily. Napojení na stávající zpevněné plochy v areálu se provede odkopáním hrany stávající zpevněné plochy na hloubku konstrukční vrstvy a jejím očištěním, přičemž bude respektován stávající spád těchto vozovek. Je nutno dbát na plynulé směrové i výškové napojení na stávající komunikaci.

Veškeré stávající i nově navržené sítě, které budou procházet pod zpevněnými plochami je nutno uložit do chrániček. Řešení chrániček je součásti objektů jednotlivých sítí a jejich položení se provede před prováděním zpevněných ploch.

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

- vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do nově navržených liniových odvodňovače (LO) a uličních vpustí (UV). Odvodnění pláně budou zajišťovat podpláňové trativody z flexibilní drenážní trubky PE DN 100mm s uložením do štěropísku tl. 100mm ve sklonu min. 0,5%, s výplní z štěrkodrti frakce 8-16. Pláň zpevněných ploch je navržena ve sklonu min. 3%.

Trativody budou zaústěny do nových uličních vpustí. Trativody budou hloubeny z úrovně pláně a hloubka trativodů je navržena 500mm pod pláň.

- údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Výpočet počtu stání dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

N	celkový počet stání

OO	základní počet odstavných stání

PO	základní počet parkovacích stání

ka	součinitel vlivu stupně automobilizace (uvažovaný stupeň automobilizace 1:3,0 => ka=0,84)

kp	součinitel redukce počtu stání (uvažovaná redukce počtu stání 1)

druh objektu: 		Zdravotnictví – nemocnice, léčebný ústav, klinika

účelová jednotka: 	zdravotnický personál (78 zaměstnanců)

počet účelových jednotek na 1 stání: 3

Základní počet parkovacích stání:

PO = 78 : 4 = 19,5

Celkový počet stání:

N = OO * ka + PO * ka * kp

N = 0 * 1,0 + 19,5 * 0,84 * 1 = 16,38

N = 17 stání pro osobní automobily

Bude zbudováno 21 stání pro osobní automobily (z toho 2 vyhrazené stání pro vozidla převažující osoby těžce pohybově postižené a 1 vyhrazené stání pro vozidlo dopravující dítě v kočárku).

Před vstupem do budovy bude zbudován záliv pro parkování či zastavení sanitních vozu.

- požadavky na postup stavebních a montážních prací

Příprava území:

Do prací přípravy území se zahrnují práce jako demolice zpevněných ploch v obvodu staveniště popř. demontáž, demolice ostatních konstrukcí, sejmutí humózní vrstvy (skrývka drnu na ostatních pozemcích) v tl. 150 mm apod.

Sejmutá humózní vrstva bude použita zpět pro ohumusování. Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

Hrubé terénní úpravy:

Hrubé terénní úpravy budou spočívat ve stanovení výšky pláně pro nové zpevněné plochy. Zemní práce budou spočívat v provedení odkopávek a prokopávek a v provedení potřebných násypů pod zpevněné plochy, kterými se stanoví potřebná úroveň pláně. Výkop pro novou konstrukci zpevněné plochy bude proveden v nutném rozsahu,

Zemní práce se budou provádět dle platných předpisů a norem, je nutno dodržet předepsané míry zhutnění dle ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Těžbu zeminy a dorovnání pláně nelze provádět během trvalých dešťů, které by způsobily nadměrnou vlhkost zeminy a tím její znehodnocení.

Na zemní pláni pod pochozími plochami musí být dosaženo min. hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 30MPa (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, TP 170). Pod pojízdnými plochami musí být dosaženo min. hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45MPa (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, TP 170).

Před zahájením stavby budou provedeny zkoušky, prokazující únosnost podloží. V případě, že tyto zkoušky nebudou splňovat požadované parametry, bude nutná výměna podloží (vybudování aktivní zóny) nebo jiná úprava např. vápněním.

Při nesplnění požadovaných parametrů únosnosti, předpokládá se vybudování aktivní zóny v tl. 500mm z velmi vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 s mírou zhutnění dle ČSN 72 1006. Z důvodu zamezení mísení se stávající zeminou bude použita separační geotextilie. Do podloží násypu smí být použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace ČSN 72 1002.

Násypy budou ze zeminy nenamrzavé, vhodné do násypu. Založení zemního tělesa bude provedeno v souladu s ustanovením norem ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 3050 Zemní práce. Násyp bude řádně zhutněn dle ČSN 72 1006. Předpokládá se výkop v zemině I.tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050.

Pláň zpevněných ploch je navržena v  příčném sklonu min. 3%. Před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch musí být, kromě míry zhutnění provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky. Minimální hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně pod zpevněnou plochou musí být  Edef,2 = 30MPa resp. Edef,2 = 45MPa   (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin), viz. odstavec 3.3 b).

Vyhloubená zemina bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita pro zpětné zásypy. Přebytečné množství bude odvezeno.

Zpevněné plochy:

Nové zpevněné plochy budou sloužit jako komunikační trasa pro pěší a automobily a také jako parkovací plochy v areálu nemocnice. Hodnoty návrhových prvků byly zvoleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky na řešených plochách. Návrh podélných a příčných sklonů jsou v souladu s platnými normami. Při návrhu bylo dbáno na plynulý prostorový vzhled a vzájemný soulad směrových a výškových složek.

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

- požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. V rámci stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch:

Konstrukce zpevněné plochy – živičná konstrukce – (D1-N-2-PIII-V):

Asfaltový beton				ACO 11	40 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik 0,2kg/m2			PS-E				ČSN 73 6129

Obalové kamenivo střednězrnné		ACP 16+	70mm		ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik				PI-E				ČSN 73 6129

Štěrkorť (třída A)				ŠDA		150mm	ČSN 73 6126

Štěrkorť (třída B)				ŠDB		min. 150mm	ČSN 73 6126

Konstrukce celkem						min. 410mm

Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63	ŠD		500mm	ČSN 73 6126

Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2

Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Konstrukce zpevněné plochy – pojízdná dlažba – (D2-D-1-PII-V):

Betonová dlažba				DL		80mm		ČSN 73 6131-1

Ložní vrstva					L		40mm		ČSN 73 6131-1

Štěrkorť (třída A)				ŠDA		150mm	ČSN 73 6126

Štěrkorť (třída B)				ŠDB		min. 150mm	ČSN 73 6126

Konstrukce celkem						min. 420mm

Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63	ŠD		500mm	ČSN 73 6126

Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2

Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Konstrukce zpevněné plochy – pochozí dlažba – (D2-D-1-PII-CH):

Betonová dlažba				DL		60mm		ČSN 73 6131-1

Ložní vrstva					L		30mm		ČSN 73 6131-1

Štěrkorť (třída B)				ŠDB		min. 150mm	ČSN 73 6126

Konstrukce celkem						min. 240mm

Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63	ŠD		500mm	ČSN 73 6126

Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2

Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy.

Obrubníky:

Pojízdné plochy budou lemovány betonovými obrubníky ABO 1000/150/250 do betonového lože tl. min. 100mm z betonu C25/30 XF2. Zpevněné plochy z živice budou navíc lemovány jednořádkem z kostek 10x10cm do betonového lože tl. min. 100mm z betonu C25/30 XF2. Výška obrubníku je u parkovacích stání navržena 100mm nad zpevněnou plochou, u živičných ploch je výška 120mm nad zpevněnou plochou. Snížené obruby budou 20mm nad zpevněnými plochami.

Pochozí zpevněné plochy (vstupy do budovy) budou lemovány chodníkovým obrubníkem ABO 500/80/250 do betonového lože tl. min. 100mm z betonu C25/30 XF2. Chodníkové obruby budou jednostranně vyvýšené, 70mm nad dlážděnou plochou.

V místech, kde nová budova přímo sousedí s asfaltovou plochou, bude toto místo odděleno betonovou předlažbou 500/250/80 do betonového lože tl. min. 100mm z betonu C25/30 XF2.

Uliční vpusti a liniové odvodňovače:

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a liniového odvodňovače. Ve vpustích budou osazeny kovové koše pro zachycení hrubých nečistot. Liniový odvodňovač z polymerbetonu šířky 130mm bude uložen do betonového lože z betonu C25/30 XF2, tl. min. 100mm s litinovým roštěm a budou lemován betonovou přídlažbou 500/250/80 do betonového lože z betonu C25/30 XF2 tl. min. 100mm. Liniový odvodňovač bude kryt mřížkou (třída zatížení D400).

Dopravní značení:

Plochy pro parkování budou osazeny svislými značkami IP11b „Parkoviště s kolmým stáním“ doplněna dodatkovou tabulkou E7b „směrová šipka“. 
Vyhrazené parkovací stání pro invalidy bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněnou o symbol 225 „osoba na invalidním vozíku“ doplněna dodatkovou tabulkou E8e „úsek platnosti“. Toto stání bude doplněno vodorovným vyznačením symbolu vozíčku (V10f – nástřik bílou barvou).

Vyhrazené stání pro vozidlo dopravující dítě v kočárku bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněnou o symbol 226 „osoba doprovázející dítě v kočárku“ doplněna dodatkovou tabulkou E8e „úsek platnosti“. Toto stání bude doplněno vodorovným vyznačením symbolu vozíčku (V10f – nástřik bílou barvou).

Vyhrazené stání pro sanitní vozy bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněna dodatkovou tabulkou E8d „úsek platnosti“ a E13 „Text“.

Severovýchodní zpevněná plocha bude zjednosměrněna pomocí dopravního značení IP4b „Jednosměrný provoz“ a B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“.

Veškeré svislé dopravní značení bude ukotveno na čtyřbodových hliníkových patkách a bude provedeno v reflexní úpravě. Parkovací stání budou odděleny bílými pruhy V10f nastříkané bílou barvou.

Další případná dopravní omezení uvnitř areálu a přechodné dopravní značení během výstavby si stanoví investor a zhotovitel dle svých požadavků a platných norem.

Vše je patrné z výkresu 05 – Výkres dopravního značení.

Stojan pro kola:

Parkovací stání budou doplněna o zpevněnou plochu pro umístění stojanu na jízdní kola + stojan na kola (žárový zinek) kotvený do zpevněné plochy.

Okapový chodník:

Okolo budovy bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50mm do pískového lože. Sklon chodníku bude min 0,5% směrem od budovy.

Zatravnění:

Po dokončené stavebních bude okolí ohumusováno a zatravněno (tl. 100mm). Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 0,03kg/m2. Nejvhodnější termín pro založení trávníků je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny června a od konce srpna do konce září, aby trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim případné vymrzání.

Travní osivo musí být zapraveno max. 0,5cm hluboko a po výsevu musí být plochy zaválcovány. Při výsevu musí být osivo udržováno v promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělena. První kosení, je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, a je nutné kosit na výšku 4-5 cm. Veškeré zbytky pokosené trávy musí být při prvním kosení řádně odstraněny, aby se předešlo případnému vyležení (vyhnití) nově založených travnatých ploch.

Navrhované kapacity:

Zpevněné plochy – živičná konstrukce: 1534 m2

Zpevněné plochy – pochozí dlažba:  76 m2 (z toho 3m2 kontrastní reliéfní dlažba)

Zpevněné plochy – pojízdná dlažba:  278 m2

Okapový chodník:  63 m2

Ohumusování a zatravnění:  1360 m2

- řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Varovné pásy pro nevidomé a slabozraké budou v chodnících vydlážděny ze speciální červené kontrastní dlažby s výstupky. Obruba bude snížena na 20 mm nad vozovkou.

Nově zřizované přístupové chodníky ke stavbě budou řešeny tak, aby byla dodržena vodící linie pro zrakově postižené.

Součástí parkovací plochy budou 2 stání pro osobní vozy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a 1 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Parkovací stání pro tyto vozidla budou označeny dopravním značením. Vše je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

- důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Požadavky na zahájení výstavby:

Veškeré stávající i nově navržené sítě, které budou procházet pod zpevněnými plochami je nutno uložit do chrániček. Řešení chrániček je součásti objektů jednotlivých sítí a jejich položení se provede před prováděním zpevněných ploch.

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

Bezpečnost práce:

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na novelu zákona č. 309/2006 Sb. s účinností od 1.1.2012, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány aktuální právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož i vnitřní organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů se jedná zejména o:

- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP, a to především ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště (podrobněji – viz příloha č.1 k NV), jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2)

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat práce ve výškách, práce s použitím technických konstrukcí a různých typů dočasných stavebních konstrukcí (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti propadu, zřízení apod.), nebo bude-li používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při výstavbě, bourání apod. resp. musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní plošinu.

- Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis č. 309/2006 Sb.

Odpady:

Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 Sb., na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických 
a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů.

Jedná se o:

- povinnosti při nakládání s odpady

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů"

- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů

- evidence a ohlašování odpadů

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní  správy v oblasti nakládání s odpady

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství:

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným 
v zákoně a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č.383/2001 Sb.

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci

- odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění

- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace

| Odpady vznikající během stavby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód odpadu | název odpadu | kategorie odpadu |  |  |  |
| 030105 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo | O |  |  |  |
| 120101 | Piliny a třísky železných kovů | O |  |  |  |
| 120113 | Odpady ze svařování | O |  |  |  |
| 150102 | Plastové obaly | O |  |  |  |
| 150106 | Směsné obaly | O |  |  |  |
| 170101 | Beton | O |  |  |  |
| 170102 | Cihly | O |  |  |  |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků | O |  |  |  |
| 170201 | Dřevo | O |  |  |  |
| 170302 | Asfaltové směsi | O |  |  |  |
| 170405 | Železo a ocel | O |  |  |  |
| 170504 | Zemina a kamení | O |  |  |  |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |  |  |  |
| 200306 | Odpad z čištění kanalizace | O |  |  |  |
| Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především takto: - demolice stávajících konstrukcí - pokládání jednotlivých vrstev zpevněných ploch - ohumusování - dokončovací práce - případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků) |  |  |  |  |  |

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy:

- odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů

- odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na skládku.

- odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.

- směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím pověřené osoby

- materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou 
dle možností recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí). V opačném případě budou odvezeny na skládku.

Ostrava, 04/2017

Vypracoval: Ing. Radim Lazecký