Přírodní památka Vražba

Rozsah a umístění záměru

| Vražba | souřadnice | plocha | zásah | výměra zásahu z celkové plochy (%) | doba realizace v roce 2020 | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita 1 | 50°20'5.58"N 15°49'19.80"E | 400 m2 | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (mimo oplocenky, ručně v oplocenkách) 2) pokosení bylinného patra za účelem odstranění biomasy 3) oprava oplocenek podle potřeby | 1) 50% 2) 50% | březen/duben; září/ říjen | datalogger v největší oplocence |
| lokalita 2 | 50°20'5.96"N 15°49'22.31"E | 260 m2 | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence (ruční vytrhávání ostružiníku) 2) oprava oplocenky podle potřeby | 1) 95% (z toho ostružiník 70 %) 2) ukotvení pletiva k dřevěným kůlům a lištám | březen/duben; září/ říjen | ukotvení pletiva je důležité, aby zvěř pletivo nepodhrabala nebo naopak nepřeskočila |
| lokalita 3 | 50°20'6.88"N 15°49'21.15"E | 300 m2 (+60 m2 mimo oplocenku) | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence (ruční vytrhávání ostružiníku) 2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality 3) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) vně stávající velké oplocenky (u vymístěného krmného zařízení) | 1) 60% (z toho ostružiník 40%) 2) plocha 150 m2 3) plocha 60 m2 | březen/duben; září/ říjen | datalogger u pařezu u vchodu do oplocenky |
| lokalita 4 | 50°20'6.99"N 15°49'21.11"E | 800 m2 | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence (ruční vytrhávání ostružiníku) 2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality | 1) 50% (z toho ostružiník 40%) 2) plocha 100 m2 | březen/duben; září/ říjen |  |
| lemy podél cesty naproti lokalitám 3 a 4 | 50°20'6,75"N, 15°49'22.19"E – 50°20'7.71"N, 15°49'19.00"E | 60 m2 | 1) pokosení lemu cesty na opačné straně, než jsou oplocenky, likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku), odklizení biomasy mimo lokalitu – pruh 2x30 m | 1) 100% (z toho ostružiník 40%) | březen/duben; září/ říjen | v jarním termínu pokosit části s dominantním ostružiníkem, na podzim pokosit celou plochu |