##### B. Souhrnná technická zpráva

Obsah:

B      Souhrnná technická zpráva

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

b) energetická náročnost stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) požité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě, jejich likvidace

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v areálu nemocnice Nový Bydžov v objektu lůžkové chirurgické části

Objekt je již napojen na inženýrské sítě (kabelová síť NN, veřejná kanalizace, veřejný vodovod a plynovodní řad).

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Navržená stavba nevyžaduje žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

netýkají se dané stavby

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Dotčené území neleží v záplavovém území a nenachází se na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nemá vliv okolní pozemky a stavby.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Netýkají se dané stavby

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa

Netýkají se dané stavby

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu

Stavba je již napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem užívání stavby jsou stavební úpravy v části objektu lůžkové části s chirurgickou ambulancí se změnou užívání na plicní ambulanci a na dvě ordinace praktického lékaře se zázemím.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba  se nachází uvnitř stávajícího objektu a tedy není řešeno.

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba  se nachází uvnitř stávajícího objektu a nezasahuje se obálky budovy. Jedná se jen o drobné stavební úpravy jako provedení dveří, úprava stávajícího hygienického zařízení pro bezbariérové užívání, úpravy povrchů podlah a stěn a úpravy vnitřních instalací podle umístění technologického zařízení a nového vybavení interiéru z důvodu změny účelu využívání jednotlivých místností na plicní ambulanci a na dvě ordinace praktických lékařů.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Plicní ambulance a ordinace praktických lékařů jsou umístěny v krajním traktu (na východní straně) stávajícího objektu lůžkové části. Prostory v této části objektu, které se již dlouhodobě neužívají, sloužily jako chirurgická ambulance a rentgen se zázemím. Plicní ambulance a ordinace praktických lékařů jsou umístěny v přízemí a mají samostatný vchod z boční strany přes venkovní schody z areálu nemocnice. Bezbariérový přístup je zajištěn stávajícím výtahem.  Provoz je oddělen od provozu lůžkové části, který má také samostatný vhod přes vstupní halu se schodištěm. Propojovací dvéře budou sloužit jen jako únikový východ při požáru pro pacienty z lůžkové části objektu. Pro ordinace praktických lékařů a plicní ambulanci bude sloužit společné hygienické zařízení a chodba, která bude využita jako čekárna. Hygienické zařízení zůstává dispozičně stejné a tvoří ho WC pro personál a WC pro pacienty muži s předsíňkou. Jen ze stávající koupelny je navržena WC kabina pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. Tato místnost pro imobilní bude zároveň sloužit jako WC pro ženy pacienty. Do prostor hygienického zařízení je začleněna stávající úklidová komora. V úklidové komoře je instalována výlevka s výtokem studené a teplé vody. Odvětrání je zajištěno přirozené otvíravými okny ze všech prostorů hygienického zařízení volným prostorem mezi příčkou a podhledem. Osvětlení je sdružené umělé stávajícími a nově navrženými svítidly a denním osvětlením okny.

Plicní ambulance

Plicní ambulance zajišťuje vyšetření a ošetření pacientů v rozsahu diagnostiky a léčby plícních nemocí. Plicní ambulance bude provozována od úterý do čtvrtka od 8 hod do 20 hodin. Provoz je zajištěn jedním lékařem a jednou zdravotní sestrou. Ambulance  a přináležející místnosti jsou vybaveny omyvatelným nátěrem a nábytkem s omyvatelnými povrchy. Za zařizovacími předměty je navržen keramický obklad výšky 1600 mm.

Provozní a vedlejší místnosti plicní ambulance jsou:

m.č.1.13 – čekárna

m.č.1.14 – denní místnost

m.č.1.15 – spirometrie

m.č.1.16 – kartotéka

m.č.1.17 – sklad špinavého prádla

m.č.1.18 – sklad čistého prádla

m.č.1.19 – ambulance plicní

m.č.1.20 – spisovna

Popis místností a jejich vybavení nábytkem a zdravotní technikou a činnost v nich probíhající v rámci diagnostiky a léčby plícních nemocí:

M.č.1.13 – Čekárna

Čekárna je vybavena lavicemi a židlemi. Větrání je přirozené oknem a prosklenými dveřmi přes zádveří z venkovního prostoru. Osvětlení je zajištěno prosklenými dveřmi z venkovního prostoru přes zádveří a oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.14 – Denní místnost

Denní místnost je vybavena třemi skříněmi pro úložný prostor, stolem a židlí, kartotékou, kuchyňskou linkou s umyvadlem a dřezem s odkládací plochou a chladničkou. Kuchyňská linka bude vybavena varnou konvicí. Místnost bude sloužit pro personální zázemí, úložný prostor a pro kartotéku. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.15 – Spirometrie

Místnost spirometrie je vybavena vyšetřovacím lehátkem, koncentrátory a spirometrem. Spirometrie bude sloužit k spirometrickému vyšetření včetně Bronchodilatačních testů. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.16 – Kartotéka

Místnost kartotéky bude vybavena skříněmi pro ukládání osobních karet a spisů pacientů. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.17 – Sklad špinavého prádla

Sklad bude vybaven skříní s úložným prostorem pro ukládání špinavého prádla. Větrání je přirozené zajištěné propojením s místností č. 1.18 volným prostorem mezi příčkou a stropem.  Osvětlení je umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.18 – Sklad čistého prádla

Sklad bude vybaven skříněmi s úložným prostorem pro ukládání čistého prádla. Větrání je přirozené ventilačními mřížkami o velikosti 200x100 mm při podlaze a nad dveřmi z prostoru čekárny. Osvětlení je umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.19 – Ambulance plicní

Ambulance je vybavena dvěma pracovními stoly s PC a otočnými křesly pro lékaře a zdravotní sestru, stolkem se židlí, vyšetřovacím lehátkem, dvěma kartotékami, skříní na léky, linkou s umyvadlem a dřezem s odkládací plochou a negatoskopem na stěnu k prohlížení starší rtg dokumentace. Ambulance bude sloužit k vyšetření a ošetření nemocných a vedení zdravotnické dokumentace. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.20 – Spisovna

Místnost spisovny  je vybavena regály pro rtg dokumentaci. Spisovna slouží pro ukládání dokumentace rtg hrudníku. Větrání je přirozené ventilačními mřížkami o velikosti 200x100 mm při podlaze a pod stropem z prostoru čekárny. Osvětlení je zajištěno stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

Ordinace praktických lékařů

Zdravotní péči poskytuje v každé ordinaci jeden lékař a jedna pracovní sestra. Jedná se o péči léčebnou, preventivní, aplikaci injekcí, očkování, převazy ran, odběry krve a jiného biologického materiálu. Ordinační doba praktických lékařů bude od pondělí do pátku od 7 hod do 13 hodin a úterý ještě od 16-18 hodin. V ordinaci je nábytek se snadno ošetřovatelnými, hladkými, omyvatelnými a dezinfikovatelnými povrchy.

Provozní a vedlejší místnosti ordinace praktických lékařů jsou:

m.č.1.13 – čekárna

m.č.1.01 – denní místnost

m.č.1.02 – ambulance praktik I

m.č.1.03 – kartotéka

m.č.1.04 – ambulance praktik II

M.č.1.13 – Čekárna

Čekárna je vybavena lavicemi a židlemi. Větrání je přirozené oknem a prosklenými dveřmi přes zádveří z venkovního prostoru. Osvětlení je zajištěno prosklenými dveřmi z venkovního prostoru přes zádveří a oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.01 – Denní místnost

Denní místnost je vybavena třemi skříněmi pro úložný prostor, stolem a židlí, kartotékou, kuchyňskou linkou s umyvadlem a dřezem s odkládací plochou a chladničkou. Kuchyňská linka bude vybavena varnou konvicí. Místnost bude sloužit pro personální zázemí, úložný prostor a pro kartotéku. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.02 a 1.04 – Ambulance praktik I a II

Ambulance jsou vybaveny dvěma pracovními stoly s PC a otočnými křesly pro lékaře a zdravotní sestru, vyšetřovacím lehátkem, kartotékou, skříní na léky, šatní skříní, linkou s umyvadlem a dřezem s odkládací plochou, chladničkou a instrumentálním stolkem. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé stávajícími a nově navrženými stropními svítidly.

M.č.1.03 – Kartotéka

Místnost kartotéky bude vybavena skříněmi pro ukládání osobních karet a spisů pacientů a stolkem se židlí. V místnosti je instalováno umyvadlo. Větrání je přirozené oknem. Osvětlení je zajištěno denní oknem a umělé a nově navrženými stávajícími stropními svítidly.

Popis provozu v ordinacích praktických lékařů

Příprava a aplikace injekcí, infuzí a odběrů biologického materiálu je prováděna na zvláštním stolku v ordinaci. K odběrům krve a biologického materiálu je používán výhradně jednorázový odběrový materiál dodávaný příslušnými laboratořemi, balený od výrobce dle šarží a dat exspirace. K vyšetření krve na sedimentaci jsou používány jednorázové válce. Potřebný zdravotnický materiál a dezinfekční prostředky jsou skladovány v originálních obalech. Odebraný biologický materiál je transportován ve vakuovém systému, případně výtěry v originálních obalech výrobce, biologický materiál se ukládá do standardizovaných a do dekontaminovatelných přepravek s vyloučením rizika kontaminace žádanek. Dezinfekce rukou je prováděna mytím pod tekoucí vodou za použití baktericidního mýdla s následně desinfekcí alkoholickými prostředky s virucídním účinkem (Sterillium apod.). K utírání rukou slouží jednorázový materiál uložený v krytých zásobnících. Tonometr, manžeta a fonendoskop jsou dezinfikovány dezinfekčními prostředky typu Desam wipes, dezinfekce rukou a pokožky prostředky typu Septoderm sprsy, Sterillium apod. Dezinfekční prostředky se používají dle návodu a doporučení výrobce, dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami se v pravidelných intervalech střídají dle dezinfekčního řádu. K ošetření pacientů je používán sterilní i nesterilní materiál a jednorázové sterilní nástroje. Vyšetřovací lůžko je kryto jednorázovým materiálem, který je měněn po každém pacientovi. Komunální odpad je likvidován využíváním popelnic. Nebezpečný odpad je skladován k tomu určených originálních kontejnerech, které jsou skladovány až do odvozu ve vyčleněné lednici umístěné ve zvláštní vyčleněné místnosti. Sterilizace není na pracovišti prováděna, vše je zabezpečeno používáním jednorázového materiálu dle expiračních dob. Lékař i sestra v případě potřeby používají jednorázové sterilní i nesterilní gumové rukavice a jednorázový ochranný plášť. Použité ochranné prostředky jsou likvidovány jako nebezpečný odpad. Prádlo je skladováno odděleně v igelitových pytlích ve vyhrazeném prostoru. Čisté prádlo je uloženo ve skříni v denní místnosti oddělené od civilního. Úklid všech prostorů se bude provádět denně  úklidovou firmou, dle „Dezinfekčního plánu nemocnice“.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace splňuje příslušnou vyhlášku 398/2009 Sb. Bezbariérový přístup na oddělení plicní a do ordinací praktických lékařů umožňuje stávající výtah. Stejně tak velikost dveří a prostorové řešení hygienického zařízení splňují požadavky dané vyhlášky. Vstup do objektu bezbariérově navazuje na stávající zpevněné plochy a veřejně přístupné plochy a komunikace.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Bezporuchový provoz a předpokládanou životnost stavby je nutno zajistit řádnou a

pravidelnou údržbou. Při využívání technických zařízení objektu (vytápění a elektrické spotřebiče apod.) je nutné dbát pokynů výrobců jednotlivých zařízení a jejich návodů a pravidelně provádět kontrolu a jejich revize (elektro, hromosvod).

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavební úpravy spočívají v provedení drobných úprav v 1.NP pro plicní ambulanci a dvě ordinace praktických lékařů. Úpravy spočívají v úpravě stávajícího hygienické zařízení na WC pro bezbariérové užívání, v demontáži zařizovacích předmětů, instalací, ve vybourání dveří a zazdění otvoru pro dveře, vybourání otvoru pro dveře, osazení nových dveří, provedení sádrokartonové příčky s dveřmi mezi čekárnou a stávající lůžkovou částí objektu  v souladu s požárně bezpečnostním řešením, provedení nové prosklené stěny s dveřmi mezi vstupní chodbou a čekárnou včetně provedení všech souvisejících povrchových úprav (keramických obkladů, dlažeb, omítek, maleb, nátěrů apod.). Keramické obklady jsou stávající nebo nově navrženy v hygienickém zařízení a za samostatnými zařizovacími předměty výšky 1600 mm. Stavebními úpravami budou dotčeny související instalace (ZTI a elektro), které se částečně demontují a nově provedou.

b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukčně je stávající objekt proveden jako železobetonový montovaný skelet s obezdívkou. Stropy jsou železobetonové. V projektu pro změnu užívání se jedná o stavební úpravy uvnitř objektu, kdy se nezasuje do nosných konstrukcí. Bude použito běžných materiálů ve standardním provedení, které souvisí s rozsahem stavebních úprav (povrchové úpravy-opravy omítek, obklady, dlažby, svislé konstrukce-příčky a zazdívky a instalační materiály).

c) mechanická odolnost a stabilita

Navržené stavební úpravy uvnitř objektu nezasahují do nosných stavebních konstrukcí.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Plicní ambulance a ordinace praktických lékařů budou vybaveny stávajícími a částečně novými zařizovacími předměty zdravotně technických instalací, zdravotními zařízeními a přístroji a nábytkem v rozsahu stavebních úprav a dle účelu místností. Zdravotně technické instalace a elektroinstalace budou napojena na stávající rozvody v objektu. Ústřední vytápění zůstává stávající.

b) výčet technických a technologických zařízení

viz legenda ve výkresové části

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řeší samostatná požární zpráva, která jsou součástí požárně bezpečnostního řešení části

D. Dokumentace objektů.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se dané stavby

b) energetická náročnost stavby

Netýká se dané stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie

Není posuzováno

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Denní osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno stávajícími okenními otvory do všech místností plicní ambulance a ordinací praktických lékařů  a zázemí oddělení.

Větrání

Všechny pobytové a hygienické místnosti mají zajištěno přímé větrání otvíratelnými okny.

Jen místnosti spisovny m.č. 1.20 a sklady čistého a špinavého prádla m.č. 1.17 a 1.18  mají zajištěno větrání přirozené ventilačními mřížkami o velikosti 200x100 mm při podlaze a pod stropem z prostoru čekárny.

Topení

Stávající systém je teplovodní s ocelovými deskovými tělesy typu „Radik“. Všechny  místnosti jsou dostatečně vytápěny s možnosti regulace tepla tak, aby byla splněny požadavky na tepelnou pohodu ve vnitřním prostředí při minimalizaci energetické náročnosti budovy.

Zdravotně technické zařízení

Plicní ambulance a ordinace praktických lékařů jsou napojeny na stávající vnitřní rozvody a vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řád s pitnou vodou. Splaškové vody jsou odvedeny kanalizační přípojkou do veřejné splaškové kanalizace. Mytí nádobí v dřezu a po osušení na odkládací ploše se dává do skříněk v kuchyňské lince. Uskladňování potravin je navrženo v chladničce. Stěny všech prostorů pro osobní hygienu (WC, kolem umyvadel apod.) jsou opatřeny keramickým obkladem výšky 1600 mm a v souladu s projektem stavby.

Odstraňování odpadu

Běžný drobný komunální odpad bude umísťován do kontejneru a po naplnění bude následně pravidelně odvážen na městskou skládku v rámci svozu v areálu nemocnice. Nebezpečný odpad je skladován k tomu určených originálních kontejnerech, které jsou skladovány až do odvozu ve vyčleněné lednici umístěné ve zvláštní vyčleněné místnosti v nemocnici. Četnost odvozu je závislá na četnosti odvozu nebezpečného odpadu nejdéle 1x za měsíc.

Vliv na životní prostředí

Provozem v objektu po dokončených stavebních úpravách nebude negativně ovlivněno životní prostředí v okolí objektu (viz bod 1.6. Vliv stavby na životní prostředí v této souhrnné technické zprávě).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se dané stavby

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se dané stavby

c) ochrana před technickou seizmicitou

Pozemek pro stavbu se nenachází na poddolovaném území a dané území nevykazuje zvýšenou seizmicitu, a proto není třeba žádných opatření proti těmto účinkům.

d) ochrana před hlukem

Jedná se o stavební úpravy na plicní ambulanci a ordinace praktických lékařů, jejíž provozem se nezvýší hluk oproti stávajícímu stavu. Ochrana proti hluku se netýká dané stavby.

e) protipovodňová opatření

Pro stavební úpravy nejsou nutná žádná protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Kolem objektu a v areálu nemocnice jsou stávající zpevněné plochy a účelové komunikace, které jsou napojeny veřejnou silniční síť. Do objektu jsou již provedeny přípojky (voda, kanalizace, plyn, elektro).

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavebními úpravy nejsou dotčeny.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nemění se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Nemění se

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nemění se

c) doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena odstavováním a parkováním aut na stávajících parkovištích a uvnitř areálu.

d) pěší a cyklistické stezky

nejsou předmětem stavby

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Netýká se dané stavby

b) požité vegetační prvky

Netýká se dané stavby

c) biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou.

B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Provozem objektu po dokončených stavebních úpravách nebude negativně ovlivněno životní prostředí v okolí objektu. Vytápění v objektu je stávající  ekologické - ústřední teplovodní z centrálního zdroje v kotelně budovy interny. Stavební materiály použité na stavbu budou ekologicky nezávadné, jejich provedení bude doloženo atesty. Odpadní vody z objektu nejsou hygienicky závadné a nevyžadují zvláštní způsob likvidace. Splaškové vody jsou odvedeny stávající kanalizací a přípojkou do veřejné kanalizace, která je napojena městskou čistírnu odpadních vod. Běžný drobný komunální odpad bude umísťován do kontejneru a po naplnění bude následně pravidelně odvážen na městskou skládku. Výstavba nebude zatěžovat okolí zvýšenou prašností a hlukem. Provoz domu nebude negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Netýká se dané stavby

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není nutné pro danou stavbu.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Netýkají se dané stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navržená stavební úpravy ve stávajícím objektu svým stavebně technickým provedením neřeší civilní ochranu obyvatelstva. V případě ohrožení obyvatelstva bude civilní ochrana obyvatelstva řešena v rámci vnitřních předpisů celého objektu vlastníka stavby. Organizaci a evakuaci obyvatel při ohrožení budou zajišťovat speciálně vyškolení pracovníci nebo zdravotnický personál. Další činností a postupy, zabezpečení evakuace, zajištění věcnými prostředky a ochrannými pomůckami (masky, ochranný oděv apod.) a zásobování potravinami bude řešeno v souladu s vyhláškou 380/2002 Sb. k provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro potřebu stavby se získá hadicí připojenou na rozvod stávajícího potrubí v objektu. Elektřina pro stavbu bude získána ze staveništního rozvaděče, který bude napojen ze stávajících rozvodů v objektu.

b) odvodnění staveniště

Nebudou prováděný úpravy pro odvodnění staveniště. Jedná se jen o stavební úpravy uvnitř objektu. Venkovní zpevněné plochy s příjezdní komunikací jsou již odvodněny do stávající dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vjezd na staveniště bude stávajících účelových komunikacích v areálu nemocnice. Elektřina pro stavbu bude získána ze staveništního rozvaděče, který bude napojen ze stávajících rozvodů v objektu. Voda pro potřebu stavby se získá hadicí připojenou na rozvod stávajícího potrubí v objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební úpravy se budou provádět jen uvnitř objektu a nebudou mít tedy vliv okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se dané stavby.

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude zřízeno jen na vlastním pozemku stavebníka v areálu nemocnice. Neuvažuje se záborem ploch na sousedních pozemcích. Stavební úpravy budou realizovány v prostorách přízemí objektu léčebného ústavu, kde budou skladovány všechny potřebné pracovní prostředky a stavební materiály. Předpokládá se, že  materiál (zdící materiál, obklady, dlažby, sádrokarton, instalační materiál apod.) se bude postupně dovážet na stavbu dle potřeby stavby a technologických postupů a bude přímo ukládán a zabudováván do stavby na místo určení. V prostoru staveniště je možné využít některou místnost jako šatnu. Jako hygienického zařízení bude využít stávající WC s umyvadlem. Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení zákoníkem stanovené 40 hod. týdenní pracovní době bude cca 5 pracovníků.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě, jejich

likvidace

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými

předpisy dle charakteru materiálu. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace

následujících druhů odpadu:

- odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyrén, průmyslový

odpad, obaly, apod.) bude  na staveništi tříděn, ukládán do kontejnerů v prostoru staveniště

a po naplnění odvážen na vhodnou skládku. Materiály vhodné k recyklaci budou odváženy

do recyklačních středisek.

- kovový odpad bude odvážen do sběrny kovového šrotu.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se dané stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými

předpisy dle charakteru materiálu viz bod g).

Ochrana proti hluku a vibracím

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období. Stavební práce se budou provádět jen v denní pracovní době. Používání pracovních prostředků  jako jsou bourací kladiva a vrtačky, od kterých vzniká zvýšený hluk a vibrace, se

omezí na nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování pacientů a zdravotního personálu v objektu lůžkové části chirurgie.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Při dopravě materiálu nebude docházet ke znečišťování přilehlé komunikace a zpevněných ploch u objektu, neboť se budou používat na stavbě jen pytlované suché směsi a materiály v chráněných obalech. Při bouracích pracích je nutné uzavřít prostor staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu do objektu lůžkové části chirurgie.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Netýká se dané stavby.

Omezení provozu na veřejných komunikacích

Při stavbě nedojde k omezení provozu na veřejných komunikacích.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních pracích se musí dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práce na stavbách s max.využitím všech dostupných ochranných pomůcek, zařízení a zabezpečení dle charakteru stavebních prací. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné vyhlášky o bezpečnosti práce, požární i hygienické předpisy a související ČSN. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné se zejména řídit zákonem 309/2006 Sb, který je podrobně rozpracován v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je nutno respektovat příslušná ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. Při stavbě musí být dodrženy technologické postupy a kvalita práce dle požadavku norem a dodavatelů materiálů a systémů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se dané stavby

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nejsou dopravně inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

S ohledem na druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena demontáží stávajících instalací a zařízení a bouracími pracemi. Po vybourání se provedou nové příčky včetně osazení zárubní, které rozčlení přízemí objektu podle navržené dispozice. Provedou se úpravy instalací (elektro, ZTI), které budou napojeny na stávající rozvody. Po dokončení hrubých rozvodů se provedou povrchové úpravy stěn, podlah a stropu. Na závěr se provede kompletace zařizovacích předmětů zdravotní techniky, a elektroinstalace.

Navržená lhůta výstavby    : 2 měsíce

Zahájení stavby                  : 05/2018

Ukončení stavby                 : 06/2018

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

V Jičíně dne: 20.9.2017