Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Medicínský účel: peroperační detekce a lokalizace sentinelových lymfatických uzlin

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Magnetický detekční systém pro navigované chirurgické výkony – detekce a lokalizace sentinelových mízních uzlin. |  |
| Základní parametry |  |
| Detekční systém sestávající z magnetické stopovací látky a přístroje snímajícího přítomnost magnetické látky. |  |
| Přístroj a magnetická látka jsou registrovanými zdravotnickými prostředky. |  |
| Magnetickou látku lze detekovat pomocí přístroje a vizuálně za běžného denního světla zbarvením uzliny. |  |
| Magnetická látka je skladovatelná za běžně dostupných (pokojových) podmínek. |  |
| Magnetická látka je stabilní a aktivní min. 24 hodin. |  |
| Magnetická látka nemá žádné škodlivé účinky pro personál a pacienta. |  |
| Konstrukce přístroje umožňuje snadný přenos. |  |
| Ukazatel míry přítomnosti magnetické látky vizuální na LCD displeji přístroje a zvukový. |  |
| Nastavitelná citlivost detekce – min. 3 úrovně. |  |
| Možnost kalibrace. Pokud je ke kalibraci vyžadováno specifické příslušenství (např. fantom), bude součástí dodávky. |  |
| Metoda je plně hrazeným výkonem z prostředků veřejného zdravotního pojištění. |  |
| Příslušenství: - ruční sonda – odpojitelná, délka kabelu min. 2 m - nožní spínač – odpojitelný, délka kabelu min. 2 m - držák sondy |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| Instalace a instruktáž obsluhy ZP (personálu ONN) součástí dodávky |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |