DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM v HRADCI KRÁLOVÉ

Příloha č.3	   Specifikace předmětu plnění

B	Plošné panely s monitory, výpočetní technika.

Umístění položek B1 až B4 (plošné panely s monitory v 1. a 2. NP) je zobrazeno na přiložených půdorysech 1. a 2. NP.

B   1	Výstavní panely prosvětlené

B   2	Výstavní panely nasvícené

B   3	Interaktivní LCD monitory

B   4	PC k interaktivním monitorům

B   5	PC s monitorem a laserovou tiskárnou

B   6	PC pokladna s monitorem a tiskárnou

Ostatní

1	Projektová technologická dokumentace

2	Ostatní náklady dle členění výkazu výměr (stavební úpravy, montáž, instalace)

Všeobecné požadavky

B 1	Výstavní panely prosvětlené

11 ks - 	Vysoký prosvětlený panel s neprůsvitným bočním rámem bude připevněn na svislé, většinou horizontálně zakřivené sádrokartonové zdi. Přední matná průsvitná plocha musí umožnit kontaktní připevnění translucentní fólie s natištěnými motivy. Ve třech z jedenácti panelů budou uprostřed jejich výšky vsazeny interaktivní LCD monitory o úhlopříčce 42".

2 ks - 	Nižší prosvětlený panel stejného provedení, šířky a hloubky jako vysoký, výška jednoho bude pouze 1,2 m, výška druhého 1,8 m, oba pro umístění u stoupajícího schodiště.

Minimální požadavky:

- Rozměry panelů: 2,4 – 2,5 m výška x 1,0 m šířka x 0,15 m maximální hloubka.

- Intenzita rovnoměrného podsvětlení u každého panelu musí být jednoduše regulovatelná v rozsahu 20 – 100%. Ovladač intenzity podsvětlení musí digitálně komunikovat se systémem řízení osvětlení v objektu.

- Rozptýlení světla musí být řešeno tak, aby nebylo patrné umístění světelných zdrojů (optimálně LED).

- Zdroje světla vyměnitelné.

- Vsazení interaktivních monitorů musí být provedeno s ohledem na jejich dostatečné chlazení. Nutné vertikální odvětrávání (chlazení) LCD monitorů, nejlépe celých prosvětlených panelů.

- Rádius zdi, na kterou bude většina panelů připevněna: r = 8 – 10 m.

- Vzhledem k zakřivení zdi nutno počítat s upevněním nahoře i dole ve svislé ose panelu a vymezením a zakrytím odstupu ode zdi po stranách panelu.

- Součástí dodávky je napojení na připravený rozvod 230 V.

Návrh panelu viz projektová dokumentace pro provedení stavby, číslo výkresu: INT.22 (Lightbox).

B 2	Výstavní panely nasvícené

14 ks - 	Lehká tenká deska k připevnění na zakřivenou zeď přes podkladní desku a umožňující kontaktní připevnění (nalepení) potištěné fólie. Na jednom ze čtrnácti výstavních panelů bude upevněn exponát „Geometrická optika“.

Minimální požadavky:

- Tloušťka desky maximálně 18 mm.

- Rádius zdi, na kterou bude většina desek připevněna: r = 8m.

- Rozměry panelů: 2,4 m výška x 1,0 m šířka.

Návrh panelu viz projektová dokumentace pro provedení stavby, číslo výkresu: INT.34 (Výstavní panel ve 2. NP).

B 3	Interaktivní LCD monitory

6 ks - 	LCD dotykový monitor s rámečkem (optimálně matným) včetně držáku pro upevnění na zeď, resp. do světelného panelu.

1 ks - 	LCD monitor s rámečkem (optimálně matným) a vyšším kontrastním poměrem, možnost umístění na zeď i na podstavec.

Minimální požadavky na 6 ks LCD dotykových monitorů:

- Úhlopříčný rozměr obrazovky 42".

- Maximální šířka monitoru včetně rámečku 1 m.

- Rozlišení 1920 x 1080 bodů, doba odezvy maximálně 5 ms, kontrast statický minimálně 1500:1, pozorovací úhel horizontální i vertikální minimálně 160°.

- Jas 440 cd/m2, dotyková technologie multitouch (2 kompatibilní dotykové body), aktivace prstem (nevyžaduje dotykové pero), podpora PIP.

- Konektivita HDMI, senzor okolního světla, audio.

- Barva rámečku černá. Optimální provedení obrazovky i rámečku je matné.

- Vestavba do panelu provedena tak, aby displej byl rámečkem v rovině panelu a po stranách případně překrytý rámečkem panelu, či jiným sjednocujícím prvkem, bude-li jej na světelném panelu použito. Vestavba musí být provedena tak, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení monitoru.

- Všech 6 monitorů musí být vizuálně stejných.

- Monitory nesmí být vybaveny zařízením umožňujícím příjem televizního či rozhlasového vysílání.

Minimální požadavky na 1 ks LCD monitoru:

- Úhlopříčný rozměr obrazovky 24".

- Rozlišení 1920 x 1080 bodů, podsvícení LED, doba odezvy maximálně 5 ms, kontrast statický 3000 : 1, jas 250 cd/m2, pozorovací úhel horizontální i vertikální 160°.

- Konektivita VGA, DVI, senzor okolního světla, audio.

- Barva rámečku černá. Optimální provedení obrazovky i rámečku je matné.

- Monitor nesmí být vybaven zařízením umožňujícím příjem televizního či rozhlasového vysílání.

B 4	PC k interaktivním monitorům

6 ks - 	Standardní PC kategorie pracovní stanice se zaměřením na multimedia v rozlišení 1920x1080

(Full-HD) ve věžové skříni pro spolupráci s velkými (úhlopříčka 42") interaktivními barevnými dotykovými monitory u výstavních panelů a exponátů, připojené TP kabelem k LAN. Součástí dodávky jsou jednoduché stabilní podstavce pod PC.

Minimální požadavky:

- Plynulé přehrávání FullHD animací 25 FPS.

- Základní deska ve standardu ATX, maximální rozměry case (pozice „věž“) - výška 400 mm, šířka 200 mm, hloubka 400 mm.

-	Procesor minimálně dvě fyzická jádra.

- Operační paměť velikost minimálně 4 GB.

- Rozhraní 4xUSB 2.0 a 2xUSB 3.0.

- Kapacita HDD 500GB, 7200 ot./min, min.16 MB cache.

- Optická mechanika DVD±RW/RAM.

- Grafická karta s minimálně 2GB vlastní paměti, rozhraní HDMI, DVI-D, VGA.

- Síťová karta Ethernet LAN 10/100/1000.

- Klávesnice, myš.

- PC vybaveny aktuálním všeobecně rozšířeným komerčním operačním systémem s časově neomezenou licencí a všeobecně rozšířeným komerčním antivirovým systémem s licencí nejméně na 5 let.

- PC dále vybaveny softwarem grafického uživatelského interface (GUI), umožňujícím výběr položek z menu zobrazeného na displeji – spouštění jednotlivých programů (např. tematických videosouborů, sady snímků apod.) vztahujících se k exponátu nebo panelu.

B   5	PC s monitorem a laserovou tiskárnou

1 ks - 	Standardní PC typu pracovní stanice s barevným LCD monitorem o úhlopříčce nejméně 20" a barevným laserovým multifunkčním zařízením (tiskárna s možností oboustranného tisku, skener, kopírka), připojené TP kabelem k LAN. PC s příslušenstvím bude umístěno na kancelářském stole v pracovně.

Minimální parametry:

- Základní deska v provedení ATX, maximální rozměry case (pozice „věž“) - výška 400 mm, šířka 200 mm, hloubka 400 mm.

- Procesor minimálně dvě fyzická jádra.

- Operační paměť typ DDR3, velikost minimálně 4 GB.

- 4xUSB 2.0 a 2xUSB 3.0.

- HDD 500GB, 7200 ot./min, min.16MB cache.

- Optická mechanika DVD±RW/RAM.

- Grafická karta s minimálně 2GB vlastní paměti, rozhraní HDMI, DVI-D, VGA.

- Síťová karta Ethernet LAN 10/100/1000.

- Klávesnice, myš.

- PC vybaven aktuálním všeobecně rozšířeným komerčním operačním a antivirovým systémem a sadou programů umožňujících nejen běžné kancelářské využití, ale především bezproblémové zpracování, tvorbu a projekci prezentací obvyklých formátů přednášek a editaci videosouborů, a to s časově neomezenou licencí (u antivirového systému licencí nejméně na 5 roků).

- Monitor nesmí být vybaven zařízením umožňujícím příjem televizního či rozhlasového vysílání.

B   6	PC pokladna s monitorem a tiskárnou

2 ks - 	PC pokladna připojená na LAN, s dotykovým 17" LCD monitorem, klávesnicí a myší, základním operačním a pokladním dotykovým software. Dále vybavena zákaznickým displejem, ručním laserovým scannerem pro čtení čárového kódu, dvěma pokladními zásuvkami a tiskárnou vstupenek a účtenek.

Obě pokladny s uvedeným příslušenstvím budou umístěny (zabudovány) v recepčním pultu v hale 1. NP.

Minimální požadavky:

- PC pokladna (HDD 250GB 7200, DVDRW, RAM DDR 2GB, VGA, LAN, CASE ATX 350W P4), klávesnice, myš.

- Monitor LCD 17”, dotykový.

-	PC vybaven aktuálním všeobecně rozšířeným komerčním operačním systémem s časově neomezenou licencí a komerčním antivirovým systémem s licencí nejméně na 5 roků.

- Snímač čárového kódu (scanner) USB ruční, laserový.

- Pokladní zásuvka 5/8 velká.

- Zákaznický displej 2 x 20 znaků.

- Tiskárna vstupenek a účtenek.

- Pokladní dotykový software s časově neomezenou licencí.

- Činnost pokladny není ovlivněna dočasnou nedostupností připojení k LAN.

- Možnost doplnění skladového software a napojení na účetní software v budoucnu.

- Monitor nesmí být vybaven zařízením umožňujícím příjem televizního či rozhlasového vysílání.

Ostatní

1	Projektová technologická dokumentace včetně technické, grafické a textové části. Součástí projektové dokumentace musí být 2 koordinační schůzky se zpracovatelem stavební části objektu a jednotlivými profesemi. Projektová technologická dokumentace se týká vybavení, které má vazbu na provedení stavebních prací.

2	Ostatní náklady dle členění výkazu výměr (stavební úpravy, montáž, instalace). V rámci této položky budou oceněny veškeré stavební práce spojené s dodávkou.

Všeobecné požadavky

Veškerá zařízení musejí splňovat české / evropské technické normy a předpisy platné v době montáže a vztahující se na dodávané předměty plnění.

Veškeré dodávané přístroje, zařízení a interiérové vybavení musí být nové, plně funkční, řádně nainstalovány, nastaveny, konstrukčně upevněny, připojeny a propojeny kabeláží, nebo bezdrátově tak, aby zaručovaly provozní funkčnost a vzájemnou kompatibilitu.

Kabeláž bude vedena v technologických lištách nebo šachtách k tomu účelu určených. Součástí dodávky jsou veškeré kabeláže nutné pro plně funkční provoz a rovněž všechny konstrukční upevňovací prvky.

Veškeré softwarové vybavení musí být dodáno v nejnovější aktuální verzi, řádně nainstalováno, odladěno a odzkoušena jeho kompatibilita s hardwarovým vybavením a systémovým prostředím.

Z důvodu kompatibility s všeobecně rozšířenými a používanými formáty prezentací a stávajícím softwarovým vybavením uživatele, je nutná předchozí konzultace vítězného dodavatele s pověřeným pracovníkem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové pro upřesnění dodávaných verzí softwareového vybavení počítačů.

Součástí dodávky jsou i případné stavební práce (úpravy) nezbytné k instalaci, připojení a zprovoznění veškerého dodávaného vybavení a přístrojů. Za tím účelem se dodavatel zavazuje seznámit se před podáním nabídky s projektovou dokumentací stavby objektu planetária a prověřit si realizovatelnost jeho dodávky. Následně před podepsáním „Smlouvy o dílo“ vejít v kontakt se zhotovitelem a projektantem stavby a budoucím uživatelem, seznámit se stavem rozestavěnosti a upozornit je na případné stavební úpravy nutné k instalaci veškerého vybavení a přístrojů.

Pro výstavní panely a zařizovací předměty v interiéru je nutné, aby jejich nefunkční povrchy (podstavce, rámečky apod.), pokud mají vliv na celkovou podobu interiéru, byly barevně, případně i materiálově vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem interiéru a objednatelem (viz. Technická zpráva INT.01 projektové dokumentace pro provedení stavby).

Součástí dodávky je nastavení a optimalizace parametrů u těch částí dodávky, které to vyžadují a řádné uvedení všech jejích částí do provozu.

Nedílnou součástí plnění dodávky je předání všech dokladů souvisejících s funkčností a bezpečností, jako jsou revizní zprávy, atesty, technická a provozní dokumentace, návody, prohlášení o shodě, a to v českém jazyce.

Záruční doba na veškeré dodané zařízení musí být nejméně 24 měsíců.

Součástí dodávky musí být i seznam doporučených náhradních dílů s uvedením jejich průměrné doby životnosti.

Dodavatel se zavazuje zaškolit v rámci dodávky také obsluhu veškerého dodávaného zařízení, a to i  z hlediska čistění, údržby a výměny spotřebních součástí.