ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

      - Identifikace stavby:

      - Název stavby:		Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v						Třebechovicích pod Orebem

      - Místo akce:			parc. č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349

      - k.ú.: Třebechovice pod Orebem [769452]

      - Předmět dokumentace:	Dokumentace v úrovni pro provádění stavby řeší novostavbu dvou objektů určených pro užívání jako skupinová domácnost pro šest uživatelů v každé domácnosti. Domácnost je navržena jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje, společné prostory a sociální zázemí jsou navrženy na základě požadavků provozovatele a s ohledem na potřeby uživatelů se zdravotním postižením (DOZP). Jedná se o stavbu trvalou. Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., resp. vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 13 (DPS)

- Jedná se o stavbu trvalou.

            - Objednatel:			Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 						Hradec Králové

Stavebník:			Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 						Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupen: Ing. Tomáš Padrián

      - Zpracovatel dílčí části dokumentace:

      - - část  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- ERPLAN s.r.o.

- U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

- tel.: +420 777 676 020, email: info@roneli.cz

- IČ: 080 82 308

- Hlavní inženýr projektu (HIP) – Ing. Milan Oplíštil.

- tel.: +420 721 145 439, email: martin.soula@roneli.cz

- ČKAIT op. č.: 0601626 - obor pozemní stavby

1.  Úvod

      - Předmětem této části projektové dokumentace je návrh zásad organizace výstavby pro účely stavebního řízení a výběru zhotovitele stavby.

      - Podrobnou prováděcí dokumentaci zařízení staveniště si zpracuje vybraný zhotovitel stavby dle svých technických a technologických možností a možností staveniště před zahájením stavebních prací.

2.  Informace o rozsahu a uspořádání staveniště

      - Dokumentace řeší novostavbu dvou objektů určených pro užívání jako skupinová domácnost pro šest uživatelů v každé domácnosti. Domácnost je navržena jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje a společné prostory a sociální zázemí jsou navrženy na základě požadavků provozovatele a s ohledem na potřeby uživatelů se zdravotním postižením (DOZP) a  plošně  odpovídají  parametrům  stanovených  v „Doporučeném postupu č. 2/2016 – Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“.

          - Díky tomu budou moci uživatelé se zdravotním postižením žít svůj život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. Stávající sociální služby Ústavu sociální péče se dále rozšíří a především transformují do alternativní podoby sociálních služeb, které zajistí uživatelům za podpory kvalifikovaného personál, případně pomoci rodinných příslušníků a opatrovníků, srovnatelný životní standard s vrstevníky bez zdravotního postižení.

          - Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349 v k.ú. Třebechovice pod Orebem.

          - Pozemek leží na SZ straně navrženého a v současné době budovaného „Obytného souboru Třebechovice pod Orebem“, který je umístěn západně od ulice Boženy Němcové, mezi stávající zástavbou a v současné chvíli nevyužívanou průmyslovou zónou. Pozemky jsou téměř pravidelného tvaru obdélníku a jsou napojeny na novou místní komunikaci ze zámkové dlažby. Pozemky mají mírný spád směrem na JZ.

            - Staveniště je omezeno ochrannými pásmy sítí technické infrastruktury. Na východní straně parcel je uloženo podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě města a NN ve správě ČEZ. Tyto sítě budou chráněny proti poškození – leží mimo staveniště, není dovoleno zde provádět stavební činnost. Na západní straně pozemků se dle platného územního plánu nachází ochranné pásmo ochranné zeleně, kde se nepřipouští zastavění řešeného území nad rámec přípustného využití.

            - Přípojky vody, kanalizace a el. Energie jsou zavedeny na řešené území.

            - Přeložky žádných inženýrských sítí se nepředpokládají. Dle závazného stanoviska však budou nevyužité přípojky vody a kanalizace zaslepeny už na odbočkách hlavního řadu.

            - Dopravní prostředky budou na staveniště sjíždět po stávajícím napojení na místní komunikaci. Stejnou cestou budou ze stavby vyjíždět. Je nutné využívat místní komunikaci, která se napojuje na ulici Ambrožova. Komunikace ze strany ulice Boženy Němcové nebude pro zásobování stavby využívána. Příjezdovou komunikaci a zpevněnou plochu je nutno užívat úměrně k jejich stavu. Zejména se jedná o provoz těžkých vozidel.

      - Objekty DOZP

      - Urbanistické řešení vychází z charakteru okolí, dispozičního, funkčního a technického řešení objektu a je upraveno dle podmínek regulativů daného území. Pozemky určené k výstavbě jsou dle platného územního plánu města Třebechovice pod Orebem umístěny v ploše pro bydlení.

Objekty jsou navrženy jako jednoduchá kubická hmota protáhlého tvaru L s valbovou střechou. V uliční frontě se jedná o mělký nárožní rizalit vytvářející spolu přesahem valbové střechy krytý vstup do objektů. Z dvorního průčelí vystupuje boční rizalit obytných pokojů se vstupem na zpevněnou plochu okolo obou objektů. Důraz je kladen na funkčnost objektu, kdy hlavní společenskou i komunikační plochu tvoří obývací pokoj s kuchyní, ze které je možný vstup na zastřešenou terasu.

Objekt je navržen jako přízemní bez podsklepení.

Plochy fasád budou opatřeny strukturálními omítkami. Výplně otvorů se předpokládají z plastových profilů ve tmavém odstínu.

V navrženém objektu je umístěna jedna domácnost pro šest uživatelů.

      - Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení je nejlépe patrné z výkresové části tohoto stavebního záměru.

      - Provozně sociální zařízení staveniště bude řešeno pomocí mobilních buněk a bude obsahovat buňku pro kanceláře, buňku pro šatny s umývárnou a WC (s napojením na stávající přípojky vody a splaškové kanalizace resp. Budou použity chemické WC) a skladové buňky.

      - Počet pracovníků nepřesáhne 20 osob. Základní pracovní cyklus bude pětidenní v jednosměnném provozu, popřípadě s prodlouženými směnami max. do 22 h (popř. dle potřeb zhotovitele s prací v sobotu a neděli. Ubytování nebude v rámci zařízení staveniště řešeno. Doprava pracovníků na staveniště bude individuální, popř. dopravou organizovanou zhotovitelem stavby. Stravování je možné ve veřejných stravovacích podnicích v okolí, popřípadě zajištěno zhotovitelem stavby.

            - Oplocení – Staveniště bude oploceno v kombinaci stávajícího a nového mobilního oplocení. U vstupu na staveniště musí být umístěna informační a výstražná tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob.

3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Stavba je členěna na tyto samostatné objekty.

      - SO01a 	OBJEKT DOZP A

            - SO01b		OBJEKT DOZP B

      - SO02		VENKOVNÍ VEDENÍ VODOVODU

      - SO03		VENKOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

      - SO04		DEŠŤOVÁ KANALIZACE

      - SO05		VENKOVNÍ VEDENÍ NN

      - SO06		ZPEVNĚNÉ PLOCHY

      - SO07		SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY

      - SO08		OPLOCENÍ

4	Napojení staveniště na technickou infrastrukturu

            - Elektrická energie:

            - Elektrická energie pro potřeby staveniště bude napojena na staveništní rozvaděč s elektroměrem. Ten bude napojen na stávající hlavní rozvaděč na hranici pozemku. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. V případě potřeby bude řešena dodávka elektrické energie pomocí mobilní elektrocentrály a dostatečném výkonu.

            - Vodovod pro zařízení staveniště:

            - Pitná a užitková voda pro realizaci stavby bude zajištěna ze vodovodní přípojky. Ve vodoměrné šachtě bude umístěn vodoměr, výtokový ventil a hlavní uzávěr vody staveniště. Budou respektovány požadavku dotčených orgánů správců sítí.

      - Kanalizace pro zařízení staveniště:

      - Pro zařízení staveniště se nepočítá na kanalizační rozvod. Hygienické zázemí bude formou mobilních hygienických buněk.

      - Potřeba hmot:

            - Materiál na stavbu bude dovážen kontinuálně dle potřeby stavby. K jeho uskladnění bude na řešených pozemcích vyhrazeno příslušné místo. Jiné další zásobování bude zajištěno v průběhu stavby s uskladněním venku na pozemku investora či uvnitř v již zbudovaných částech stavby.

            - Důležité upozornění:

            - V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové

            - soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány

            - zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez

            - závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže musí být

            - veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u

            - technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

5	 Použitá mechanizace pro provádění stavby

            - Zemní práce a zpevněné plochy, zakládání:

            - - kolový bagr se lžící (např. JCB)

            - - vibrační válec

- - odvoz zeminy středními nákladními automobily

            - - dodávka betonu – transportbeton (mixy s čerpadlem)

            - - ponorné vibrátory

            - - dodávka naohýbané ocele

            - - svářečka

            - - automobilový jeřáb

            - - vysokozdvižný vozík

            - Betonářské práce:

            - - dodávka betonu – transportbeton (mixy s čerpadlem)

            - - ponorné vibrátory

            - - deskové vibrátory

            - - dodávka naohýbané ocele

            - - svářečka

            - Zednické práce:

            - - dodávka cihel na paletách – nákladní automobily s návěsy a s hydraulickou rukou pro skládání

            - - malta, cement – uložení v zásobníku (staveništní silo) resp. pytle na paletách

            - - míchačka betonu 100l

            - - autojeřáb dle potřeby stavby

            - Vnitrostaveništní doprava

            - - autojeřáb dle potřeby stavby

            - - vysokozdvižný vozík

6	 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

            - Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (popř. koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP.

            - Jedná se především o dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je také nezbytné dodržet ustanovení zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

            - Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů a technologií.

            - Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.

            - Při přítomnosti více dodavatelů na stavbě je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden dodavatel neohrožoval svojí činností ostatní dodavatele. Předání a převzetí staveniště jednotlivými dodavateli je nutno prov

            - ést vždy písemnou formou

            - do stavebního deníku.

            - Na staveništi budou viditelně k dispozici telefonní čísla na policii, hasiče, zdravotní službu, cedule stavebního povolení a koordinátora BOZP včetně dostupného stavebního deníku.

            - Podrobné požadavky na BOZP řeší Plán BOZP na staveništi, který tvoří samostatnou přílohu tohoto projektu.

7	Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a ochrana veřejných zájmů

            - Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky dočasně negativní. Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné prostředí okolí.

            - Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních hodinách, mimo dny pracovního klidu.

            - Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče apod. (vše dle Nařízení vlády č. 272/2011). Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

            - Při dodržení zásad popsaných v této kapitole nemá provádění stavby negativní vliv na sousední pozemky a stavby.

            - Při realizaci dojde k umístění staveniště pouze na pozemku investora.

      - Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací bude stavba vykazovat minimální negativní vlivy na životní prostředí.

      - Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. TDO bude produkován minimálně a bude zajištěna odbornou firmou na základě smluvního vztahu.

      - Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti. V období sucha budou kontejnery skrápěny. Po dobu výstavby bude zakázáno spalování odpadů z důvodu zamezení znečištění ovzduší.

      - Musí být dodrženo neřízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denní době od 07 - 19 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.

      - S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno dle zásad uvedených v části B.6, odst. a)

      - Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a televize.

        - V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumaticky očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění.

      - Stavbou nesmí být způsobeny škody na zemědělských kulturách a nemovitostech.

      - Provedení stavby nemá negativní vliv na životní prostředí.

8	Kontrolní systém stavby

      - Přehled konstrukcí a prací, které budou přebrány investorem se zápisem do stavebního deníku:

      - Kontrolní prohlídka stavby č. 1 – bude provedena po provedení

      - - příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště

          - - vytýčení navrhovaných objektů

      - - provedení přípojek inženýrských sítí (venkovních rozvodů inženýrských sítí)

      - - výkopové práce pro provedení základů s převzetím základové spáry

        - Kontrolní prohlídka stavby č. 2 – bude provedena po provedení

      - - provedení základových konstrukcí nově navrženého objektu včetně

      - - nezbytných rozvodů elektro (zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace

      - - provedení  betonů, hydroizolační a protiradonové izolace včetně prostupů pro vnitřní instalace

      - - provedení zděných konstrukcí 1.NP a provedení žb. Věnce

- - osazení střešních dřevěných příhradových vazníků nad 1. NP

        - - provedení doplňkových dřevěných částí střechy (přesah štítu, laťování atd.) včetně pojistné hydroizolace a pokládky střešní krytiny včetně nezbytných klempířských prvků)

        - Kontrolní prohlídka stavby č. 3 – bude provedena po provedení (lze nahradit místním šetřením pro vydání kolaudačního souhlasu)

      - - provedení vnitřních nenosných příček

        - - osazení výplní otvorů

      - - provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací

      - - provedení SDK podhledů

      - - provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů, a konstrukčních vrstev podlah

      - - provedení nášlapných vrstev podlah

      - - kompletace vnitřních instalací

      - - provedení povrchových úprav fasády, dokončovací práce v interiérech

      - - venkovní objekty včetně zpevněných ploch a sadových úprav a nové inženýrské sítě budou dokončeny v průběžné době v období dokončení „hrubé stavby“

      - Pozn. Aktuální stav stavby odpovídající provedení jednotlivých kontrolních

      - prohlídek oznámí Stavebnímu úřadu stavebník.

- Vypracoval:     Martin Šoula