Stavba:		Žacléř

Domov pro seniory Lampertice,

objekt Žacléř

Stupeň

dokumentace:		DSP – Dokumentace pro provedení stavby

Díl dokumentace:	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Stavební objekt:	SO-1

Místo:		 	centrum města Žacléř,

podél ulice Mladých horníků

Investor:	 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:	 	ATIP a.s.

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Pražská 169, 541 31 Trutnov

Stavebně 		Hynek Stiehl

konstrukční řešení:	Slepá 308, 541 01 Trutnov

Ing. Hynek Stiehl

autorizace č. 0600810 (pro statiku a dynamiku staveb)

Úvod:

Dokumentace řeší změnu dokončené stavby stávajícího objektu č.p.576 a č.p. 136. Stávající objekt sloužil pro ubytování studentů hornického učiliště, s potřebným zázemím (jídelna, technické místnosti, WC, sprchy a jednotlivé pokoje). Po rekonstrukci bude objekt využíván jako Domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod..

Stávající objekt je stavebně a provozně rozdělen na dvě části. Severní část bude kompletně rekonstruována s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. Jižní část objektu bude kvůli špatnému stavebnímu stavebně technickému stavu zdemolována. Objekt se nachází v centru města Žacléř, podél ulice Mladých horníků, ze které je situován i hlavní vstup do objektu.

Kompoziční uspořádání je fixováno částečným využitím stávajícího objektu, který bude rekonstruován a z části novou výstavbou v jižní části. Na pozemcích stávajícího areálu budou upraveny přilehlé plochy a zřízen parking pro návštěvníky Domova pro seniory.

Projekt řeší rekonstrukci severní části stávajícího objektu, která objemově zůstává stejná s výjimkou nástavby jednoho podlaží. Jižní část stávajícího objektu bude zdemolována a provedena nová výstavba s návazností a propojení se stávající severní částí. Po provedení stavebních úprav bude mít objekt jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Přistavovaná část v jižní části je řešena jako ustupující s využitím ustupujících podlaží jako teras. Stávající objekt, který bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Hlavní plochy na nově vybodovaném objektu budou opatřeny cihelným obkladem. Nástavba na stávajícím objektu, ustupujících plochy a poslední podlaží na novém objektu bude opatřeno fasádním obkladem z kompaktního laminátu v imitaci dřevěných palubek. Střešní krytina bude provedena jako plechová z titanzinku. Na jednotlivých terasách bude provedeno trubkové ocelové zábradlí.

V suterénních prostorech 1. podzemního podlaží jsou situovány veškeré technické místnosti a skladové prostory pro potřeby domova pro seniory. Dále se v tomto podlaží nachází skladové prostory, mrazící a chladící boxy a jednotlivé přípravny pro provoz kuchyně včetně zásobování a šaten pro zaměstnance se sociálním zařízením. Další částí je provoz prádelny s čistou a špinavou částí a jednotlivými sklady. Komunikační propojení celého objektu je zajištěno pomocí tří dvouramenných schodišť a dvou výtahů.

V 1.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy jednolůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory a recepce. V nově zbudované části se nacházejí jednotlivé přípravny pro kuchyňský provoz, kancelář, mytí pro potřeby kuchyně a varna. Dále se zde nachází jídelna pro klienty domova pro seniory s výdejem jídla a mytím stolního nádobí a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

V 2. nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory a recepce. V nové části objektu se nacházejí šatny pro zaměstnance včetně hygienického zázemí, denní místnost, sesterna, kancelář sociální pracovnice a aktivizační místnost. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Ve 3. nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází kancelář vedení domova pro seniory, kancelář vrchní sestry, ordinace praktického lékaře a sociální zařízení pro zaměstnance. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, sklady a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

V 3.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

V rámci venkovních úprav budou zřízeny nové železobetonové opěrné zdi.

Podklady:

- Architektonicko-stavební část projektové dokumentace (ATIP a.s., 2019)

- Dokumentace stávajícího stavu

- Prohlídky na místě

- Geologický průzkum Žacléř Domov pro seniory Lampertice, (Ing. Jan Chaloupský, 2019)

Použitá literatura:

ČSN EN 1990 - Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 					zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 					účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1- Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro 						pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné 						konstrukce

ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 206-1 – Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN EN 771-1 – Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky

ČSN EN 771-6 – Specifikace zdících prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 998-2 – Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí

ČSN 42 0139 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel

- Všeobecně

ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při  přestavbách

http://www.snehovamapa.cz/ - Mapa zatížení sněhem na zemi (ČHMÚ)

Klimatická a užitná zatížení:

Objekt se podle “ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem“ nachází v VII. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem uvažovanou 4,0 kN/m2 a podle „ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem“ ve III. větrové oblasti s výchozí základní rychlostí větru 27,5 m/s. Pro návrh a posouzení konstrukcí byla v souladu s výše uvedenou normou použita interaktivní sněhová mapa ČHMÚ “Mapa zatížení sněhem na zemi”, na základě které byla upřesněna charakteristická hodnota zatížení sněhem na 4,2 kN/m2.

Na plochách uvnitř budovy je podle normy „ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ uvažováno užitné rovnoměrné zatížení hodnotami 3,0 kN/m2 pro „plochy kde může docházet ke shromažďování lidí“ (kategorie C1 - „plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích“), 2,5 kN/m2 pro „kancelářské plochy“ a dílny (kategorie B) a 1,5 kN/m2 (3,0  kN/m2 na schodištích a balkónech) pro „obytné plochy“ (kategorie A). Obslužné prostory jako sklady a technické místnosti mají zatížení shodná jako pro provoz prostor souvisejících.

Mechanická odolnost a stabilita -  cíl statického výpočtu:

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)  zřícení stavby nebo její části

b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření

c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v     			důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině

Použité výpočetní programy:

Scia Engineer 2015		(SCIA CZ, s.r.o.)

FIN EC – Beton		(Fine s.r.o.)

GEO 4.0, 5.0			(Fine s.r.o.)

Popis geologických podmínek:

Pro areál byl zpracován geologický průzkum Ing. Janem Chaloupským, jehož závěry byly při návrhu a posouzení základových konstrukcí zohledněny.

Základové poměry jsou hodnoceny na větší části území podle ČSN 73 1001 jako jednoduché.

Geologický průzkum je nedílnou součástí dokumentace. Obsahuje dokumentaci provedených sond a na jejich základě zpracované geologické profily. Obsahuje i přesné zatřídění zemin a hornin včetně uvedení jejich geomechanických vlastností. Tyto vstupy jsou použity a uvedeny ve statickém výpočtu základových konstukcí.

Základová spára nových základů je situována do vrstev sklaního podloží „GT4“. Jedná se o vrstvu zvětralých písčitých prachovců a pískovců s velkou četností ploch diskontinuity a to v jejich pevnějších polohách se zatříděním „R4“.

# Statický výpočet:

# Zatížení:

# Střecha:

# Strop:

# Stěny:

Betonové konstrukce:

Betonové konstrukce jsou kompletně spočítány programem „Scia Engineer 2015” na  celkovém modelu konstrukce a na vybraných konstrukčních výsečích.

Pro detailní výpočet jednotlivých konstrukčních prvků byl celkový model rozdělen na jednotlivá patra, která byla samostatně podepřena a zatížena reakcemi pater horních. Programem je zároveň provedeno dimenzování a posouzení všech železobetonových prvků konstrukce. V případech, kdy bylo nutno dořešit některé části konstrukcí odděleně, bylo toto provedeno na vyjmutých částech. Tyto výpočty programem „Scia Engineer 2015” byly doplněny dílčími výpočty pomocí programu “FIN EC – Beton”.

Protokoly výpočtu „Scia Engineer 2015” a “FIN EC – Beton” jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

Zděné konstrukce:

Zděné konstrukce jsou kompletně spočítány programem „Scia Engineer 2015” na  celkovém modelu konstrukce a na vybraných konstrukčních výsečích.

Pro detailní výpočet jednotlivých konstrukčních prvků byl celkový model rozdělen na jednotlivá patra, která byla samostatně podepřena a zatížena reakcemi pater horních. Zděné konstrukce jsou posouzeny výpočetním programem potencionálního dodavatele zdiva.

Protokoly těchto výpočtů jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

Stávajíc strop:

Základy:

Základové konstrukce jsou kompletně spočítány programem „GEO 5.0”.

Protokoly výpočtů „GEO 5.0” jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

Opěrné zdi:

Opěrné zdi jsou kompletně spočítány programem „GEO 5.0”.

Protokoly výpočtů „GEO 5.0” jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

# Závěr:

Dokumentace je provedena podle stávajících platných norem. Následující stupně dokumentace musí být zpracovány a provádění stavby musí probíhat v souladu se všemi souvisejícími normami, vyhláškami a ostatními příslušnými předpisy, zejména upozorňuji na vyhlášky týkající se bezpečnosti práce.

Výpočtem byla prokázána reálnost navržených konstrukcí a jejich dimenzí a byl tím splněn cíl části dokumentace pod názvem „Mechanická odolnost a stabilita“ tak, jak bylo vytyčeno na začátku výpočtu.

Všechny práce je nutné provádět s nejvyšší péčí a opatrností, všechny nově odhalené skutečnosti je nutné odborně posuzovat, v případě nejasností je nutné přizvat statika.

Všechny práce je nutné provádět přesně podle příslušných technologických postupů. Všechny použité materiály musí být řádně certifikovány.

V rámci provádění zemních prací bude nutné provést přejímku základové spáry za účelem potvrzení předpokladů dokumentace podle skutečnosti.

V průběhu stavby je nezbytné kontrolovat stabilitu dočasných výkopů (odřezů). Snahou při provádění bude minimalizace rozsahu zemních prací a odtěžování hornin.

V průběhu stavby je nezbytné provádět průběžně doplňkové průzkumy tak jak je uvedeno v předcházejícím textu.

Vlivem nového rozložení zatížení dojde ke změně vnitřních sil ve stávajících konstrukcí, což se může projevit vznikem vlasových trhlin v omítkách stávajících konstrukcí. Případný vznik větších trhlin nebo jejich postupné zvětšování je nutno konzultovat se statikem.

Pro potřeby provedení stavby je nutné zpracovat všechny následující stupně dokumentace jako je dokumentace výrobní a montážní.

Trutnov

listopad 2019									 	   Hynek Stiehl