Podkladová dokumentace pro tržní konzultaci

Požadavky na depozitáře a jednotlivé regály

Regály obecně:

- kolejnice jednotlivých regálů musí být dimenzované tak, aby unesly zátěž na jednotlivé regály, kolejnice musí mít vhodné ukončovací prvky

- rámy jednotlivých regálů musí být stabilní (důležitá je síla plechu)

- povrchová úprava regálů – prášková barva nebo žárové pozinkování

- celé obvody regálů by měly být opatřeny protiprachovými chrániči

- jednotlivé regály musí být opatřeny gumovými dorazy, nebo dobržďovacím mechanismem

- regály by měly být uzamykatelné

- obsluha jednotlivých regálů by měla být umožněna jednou rukou

- nutná je garance světlosti polic, tak jak je v jednotlivých nákresech (daná výškami používaných normovaných krabic)

- při změně rozměrů jednotlivých regálů musí být zachována především požadovaná kapacita (m³)

- v každém depozitáři mít schůdky (musí být ve shodě s bezpečností práce)

- ve všech otevřených depozitářích musí být čelní strana regálů prosklená (bezpečnostní tvrzené sklo), skleněné dveře musí být zamykatelné. V případě Depozitáře militaria (č. 1.16, 3.04) dbát zákona o uložení zbraní (R30, R30a, R31, R32, R33)

- všude neperforované (plné) police (došlo k chybě v zadávací dokumentaci)

Přírodovědecké oddělení

Depozitář entomologie (půdorys 2. NP,  č. 2.28), regály R1, R1a

- posuvné regály s policovým uspořádáním jsou požadovány s variabilním nastavením výšky polic

- z důvodů plynování je nutné bočnice regálů opatřit perforováním

- u jednotlivých regálů bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Depozitář zoologie (půdorys  2. NP, č. 2.04), regály R2

- Regál R2 – variabilní nastavení výšky jednotlivých polic

- Jaké lze vytvořit rozestoupení mezi jednotlivými regály pro potřeby plynování?

- Neperforované bočnice regálů

Depozitář malakologie (půdorys 2. NP, č. 2.02), regály R4, R5

- U regálu R4 bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Lihový depozitář (půdorys 1. PP, č. 01.13, 01.14), regály R6, R6a, R6b

- Regál R6, R6a, R6b – variabilní nastavení výšky polic

- materiál regálů musí být odolný proti používaným chemikáliím

Depozitář botaniky a mykologie (půdorys 2.NP, č. 2.01), regály R7, R8

- z důvodů plynování je nutné bočnice regálů opatřit perforováním

- u regálů R7 a R8 bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Depozitář paleontologie a geologie (půdorys 1.PP, č. 01.19, 01.22), regály R9, R10, R11, R11a, R11b, R11c, R11d, R12

- U regálů R9, R11, R11a, R11b, R11c, R11d je požadavek na možnost variabilního přesouvání zásuvek, které mají tři typy výšek.

Z tohoto důvodu požadujeme pro geologickou část (regál R11, R11a, R11b, R11c, R11d) 3 typy zásuvek s následující výškou:

4,5 - 5 cm  (25 % zásuvek z celkového počtu)

7,5 –  8 cm  (50 % zásuvek z celkového počtu)

15 cm ( 25 % zásuvek z celkového počtu)

Pro paleontologickou část (regál R9) 3 typy zásuvek s následující výškou:

4,5 - 5 cm  (50 % zásuvek z celkového počtu)

7,5 –  8 cm  (30 % zásuvek z celkového počtu)

15 cm (20 % zásuvek z celkového počtu)

- u regálů R10 a R12 bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci s uloženým materiálem (pozor na nosnost)

Depozitář knihovny (půdorys 1. NP přístavba, č. P.1.01), regály R13, R14

- variabilní nastavení výšky polic

V depozitářích botaniky, entomologie, zoologie a v knihovně zohlednit sílu řetězového systému pro společný posun několika posuvných segmentů (regálů).

Historické oddělení

Depozitář textil (půdorys 2.NP, č. 2.11), regály R15, R16

- R16 10-12 válcových profilů za sebou v každé z 13 polic

Depozitář textil (půdorys 2.NP, č. 2.12), regály R17

- R17 prachotěsné šuplíky

Depozitář textil (půdorys 2.NP, č. 2.14), regály R28, R29

- R28 5-6 válcových profilů v každé polici, šuplíky prachotěsné

- R29 prachotěsné šuplíky

Depozitář umělecký průmysl (půdorys 3.NP, č. 3.25), regály R25, R26, R26b

- Regál 25 může být pochozí?

- u regálů R26, R26b bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Depozitář nábytek (půdorys 3. NP, č. 311), regály R27

- R27 nastavitelná výška polic, vyjmutí polic

Depozitář nábytek (půdorys 3. NP, č. 312), regály R27

- R27 nastavitelná výška polic, 2 regály prosklené (první dva regály od dveří)

Depozitář numismatika (půdorys 3.NP, č. 3.02), regály R35

- u regálu 35 bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Depozitář foto (půdorys 3.NP, č. 3.03), regály R40, R41, R41a

- u regálů R40, R41, R41a bude k dispozici vysunovací odkládací police ve výšce pracovní plochy s rozměry umožňující odložení či drobnou práci

Depozitář velký papír (půdorys 3.NP, č. 3.24), regály R44

- Regál 44 může být pochozí?

Pro historické oddělení jsou nutné neperforované bočnice regálů, regály musí být prachotěsné.

Archeologické oddělení

Neperforované bočnice všech regálů. Vyložit zásuvky vhodným inertním materiálem.

Regál 18

- variabilní nastavení výšky polic

- řetězový převod dimenzovaný alespoň na 130-150% celkové nosnosti sestavy

Regál 18a

- variabilní nastavení výšky polic

- možnost variabilního členění zásuvky příčkami (min. 20 přihrádek)

- zásuvky opatřit bezpečnostním cylindrickým zámkem (možno řešit jedním zámkem pro celý blok zásuvek), jednotlivé zásuvky přiklopené bezpečnostním sklem

Regál 18b

- variabilní nastavení výšky polic

- možnost variabilního členění zásuvky příčkami (min. 20 přihrádek)

- zásuvky opatřit bezpečnostním cylindrickým zámkem (možno řešit jedním zámkem pro celý blok zásuvek), jednotlivé zásuvky přiklopené bezpečnostním sklem

Regál 18c

- variabilní nastavení výšky polic

- řetězový převod dimenzovaný alespoň na 130-150% celkové nosnosti sestavy

Regál 19

- variabilní nastavení výšky polic

- řetězový převod dimenzovaný alespoň na 130-150% celkové nosnosti sestavy

Regál 45

- prachotěsné zásuvky

- možnost variabilního členění zásuvky příčkami (optimálně alespoň 20 přihrádek)

- řetězový převod dimenzovaný alespoň na 130-150% celkové nosnosti sestavy

REGÁL 45a

- lze řešit bez zpevňujících diagonál? (potřebujeme využít regál variabilně jednostranně v plné šíři 600 mm i oboustranně)

- řetězový převod dimenzovaný alespoň na 130-150% celkové nosnosti sestavy