Realizace a obnova značení v lokalitě PP Čertovy hrady

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v provedení obnovy značení hranice zvláště chráněného území, přírodní památky Čertovy hrady v terénu, a to dle ust. § 16 odst. 5 a odst. 6 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že v území přírodní památky Čertovy hrady provede instalaci 1 ks tabule s malým státním znakem a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a dále provede obnovu pruhového značení na přítomných dřevinách a na 2 ks nově umístěných dřevěných kůlech.

Tabule s malým státním znakem bude z materiálu PVC o tloušťce (síle) 4 mm a bude umístěna na dřevěném sloupci o velikosti 8 x 8 x 200 cm, na podkladové desce 40 x 60 cm se stříškou upevněnou vruty. Sloupky s malým státním znakem i pruhovým značením budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky min. 0,5 m do terénu.

Pruhové značení hranice bude provedeno na přítomných dřevinách dle ust. § 17 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.

Staré pruhové značení na severovýchodní části přírodní památky Čertovy hrady bude odstraněno. Vlastní vymezení hranice přírodní památky Čertovy hrady v terénu se doporučuje předem konzultovat s krajským úřadem odborem životního prostředí a zemědělství.

Součástí díla bude předání mapového podkladu se zakreslením skutečného umístění sloupků.

Délka označované hranice je 0,668 km.

Termín provedení prací je stanoven do 30.09.2020.

Obr. Schematické umístění 1 ks tabule s malým státním znakem na dřevěném sloupci (červeně) 
a umístění 2 ks dřevěných sloupků s pruhovým značením (žlutě)