Přírodní památka Farářova louka

Práce budou spočívat v provedení označení přírodní památky Farářova louka v terénu, a to dle ust. § 16 odst. 5 a odst. 6 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že v území přírodní památky provede instalaci 5 ks tabulí textem s malým státním znakem České republiky a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a provede obnovu pruhového značení na přítomných dřevinách

Tabule s malým státním znakem budou z materiálu PVC o tloušťce (síle) 4 mm budou umístěny na dřevěných sloupcích o velikosti 8 x 8 x 200 cm, na podkladové desce 40 x 60 cm se stříškou upevněnou vruty. Sloupky a podkladová deska budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky min. 0,5 m do terénu.

Pruhové značení hranice bude provedeno na přítomných dřevinách dle ust. § 17 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.

Staré, původní tabule budou i se sloupky z území přírodní památky odstraněny.

Součástí díla bude předání mapového podkladu se zakreslením skutečného umístění sloupků.

Délka označované hranice je 3,1 km.

Termín provedení prací je stanoven do 30. 09. 2020.

Obr. Schematické umístění 5 ks tabulí dřevěných sloupcích