Přírodní památka Vejsplachy

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v provedení značení hranice zvláště chráněného území, přírodní památky Vejsplachy v terénu, a to dle ust. § 16 odst. 5 
a odst. 6 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že v území přírodní památky Vejsplachy provede instalaci 
5 ks tabulí s malým státním znakem a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a dále provede pruhové značení na přítomných dřevinách a na 7 ks nově umístěných dřevěných kůlech.

Tabule s malým státním znakem budou z materiálu PVC o tloušťce (síle) 4 mm a budou umístěny na dřevěných sloupcích o velikosti 8 x 8 x 200 cm, na podkladové desce 40 x 60 cm se stříškou upevněnou vruty. Sloupky s malým státním znakem i pruhovým značením budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky min. 0,5 m do terénu.

Součástí díla bude předání mapového podkladu se zakreslením skutečného umístění sloupků.

Délka označované hranice je 1 km.

Termín provedení prací je stanoven do 30.09.2020.

Obr. Schematické umístění 5 ks tabulí s malým státním znakem na dřevěných kůlech (modře) a 7 ks dřevěných kůlů s pruhovým značením (žlutě)