Přírodní památka Rybník Kojetín

Práce budou spočívat v provedení označení přírodní památky Rybník Kojetín v terénu, a to dle ust. § 16 odst. 5 a odst. 6 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že v území přírodní památky provede instalaci 3 ks tabulí textem s malým státním znakem České republiky a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a provede obnovu pruhového značení na přítomných dřevinách

Tabule s malým státním znakem budou z materiálu PVC o tloušťce (síle) 4 mm a budou umístěny na dřevěných sloupcích o velikosti 8 x 8 x 200 cm, na podkladové desce 40 x 60 cm se stříškou upevněnou vruty. Sloupky a podkladová deska budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky min. 0,5 m do terénu.

Pruhové značení hranice bude provedeno na přítomných dřevinách dle ust. § 17 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.

Staré, původní tabule budou i se sloupky z území přírodní památky odstraněny.

Součástí díla bude předání mapového podkladu se zakreslením skutečného umístění sloupků.

Délka označované hranice je 2 km.

Termín provedení prací je stanoven do 30. 09. 2020.

Obr. Schematické umístění 3 ks tabulí dřevěných sloupcích