Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky: EKG přístroj – 11 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Základní parametry |  |  |
| 12 svodový EKG přístroj pro klidové EKG vyšetření | Ano |  |
| grafický displej: - zobrazení všech 12 svodů - zobrazení aktuálního pacienta | min. 7“ |  |
| grafická prezentace správného umístění EKG svodů | Ano |  |
| indikace kvality signálu | Ano |  |
| spolehlivá detekce kardiostimulátoru a ochrana proti defibrilaci | Ano |  |
| indikace konkrétního svodu se špatnou kvalitou signálu či odpadnutého svodu | Ano |  |
| možnost uživatelského nastavení filtrů EKG záznamu ve standardním rozsahu | Ano |  |
| automatická interpretace 12 svodového EKG záznamu pro děti i dospělé + automatické rozměření EKG signálu (základní rytmus, frekvence, PR interval, QRS komplex, ST úsek a QT interval | Ano |  |
| automatický režim | Ano |  |
| manuální režim | Ano |  |
| možnost zadání základních údajů o pacientovi (ID, jméno, příjmení, věk) | Ano |  |
| ovládání a menu v českém nebo anglickém jazyce; anglický jazyk ovládání a menu bude akceptován za předpokladu, že pro nejčastěji používané funkce (min. zadání identifikace pacienta a pořízení záznamu EKG) jsou použita jednoúčelová tlačítka se symboly nebo piktogramy znázorňující dané funkce | Ano |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání pacienta | Ano |  |
| tisk na termocitlivý papír vel. A4 (role nebo skládaný) | Ano |  |
| rychlost posuvu papíru | 5 / 25 / 50 mm/s |  |
| citlivost | min. 5 – 20 mm/mV |  |
| uživatelsky volitelná tisková sestava (včetně interpretace, rozměření, údajů o pacientovi, apod.) ve standardních provedeních | min. 2x6, 4x3, rytmový svod, atd. |  |
| paměť pro uložení | min. 99 záznamů |  |
| provoz ze sítě i akumulátoru | Ano |  |
| interní dobíjení akumulátoru | Ano |  |
| export EKG křivky na USB | Ano |  |
| přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| pacientský kabel | Ano |  |
| EKG klipsy pro končetinové sondy | Ano |  |
| EKG balonkové elektrody pro hrudní svody | Ano |  |
| EKG gel | Ano |  |
| stabilní, pojízdný vozík s možností aretace proti nechtěnému pojezdu, s prostorem pro odkládání drobného příslušenství | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Napájení 230V/50Hz | Ano |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | Ano |  |
| Záruka 24 měsíců. | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |