# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I

## Dílčí část C) EKG a defibrilátory

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Defibrilátor pro JIP chirurgie	1

EKG přístroj pro JIP chirurgie	1

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Defibrilátor pro ARO	6

Defibrilátor pro JIP chirurgie	1

Defibrilátor pro JIP interního oddělení	2

EKG přístroj pro ARO	1

EKG přístroj pro JIP interního oddělení	1

Defibrilátor 10 kusů

Přístroje jsou určeny pro následující oddělení:

JIP chirurgie Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem		1 kus

ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou					6 kusů

JIP chirurgie nemocnice Rychnov nad Kněžnou				1 kus

JIP interna nemocnice Rychnov nad Kněžnou				2 kusy

Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s „inteligencí“ AED s velkým displejem a zapisovačem. Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu, potřebného k prvnímu uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, elektrody atd.)

Požadavky na přístroj:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 250 J |  |  |
| standartní defibrilační elektrody, s možností použití AED kabelu |  |  |
| Ekg z 3 nebo 5 ti svodového kabelu |  |  |
| měření SpO2 |  |  |
| zapisovač (min. 2 kanálový) |  |  |
| zevní kardiostimulátor |  |  |
| velký přehledný displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové hodnoty |  |  |
| automatický test přístroje |  |  |
| uveďte možnost dalšího rozšíření (např. EtCO2, NIBP, 12-ti svod. ekg...) |  |  |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |
| elektrická bezpečnost podle IEC 601-1 |  |  |
| - napájení: vestavěný akumulátor / 230V / 50 Hz |  |  |

EKG přístroj 3 kusy

Přístroje jsou určeny pro následující odd.

JIP chirurgie Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem		1 kus

ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou					1 kus

JIP interna nemocnice Rychnov nad Kněžnou				1 kus

Parametry přístroje:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| 12ti kanálový tisk na 210mm termopapír, |  |  |
| Plná alfanumerická síť, |  |  |
| Provoz na síť i akumulátor, |  |  |
| 12 kanálové EKG s barevným dotykovým displejem, |  |  |
| Rozlišení displeje: cca 640x480 (bodů), |  |  |
| Kombinovaná alfanumerická a funkční klávesnice na dotykovém displeji, |  |  |
| Jmenovitá kontrola kontaktu elektrod, |  |  |
| Šíře papíru: 112mm, |  |  |
| Neomezený počet uživatelsky definovatelných profilů, |  |  |
| Tisk v automatickém nebo manuálním režimu, |  |  |
| Zpětný EKG záznam, |  |  |
| Provoz ze sítě nebo z akumulátoru, |  |  |