OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

547 01 Náchod

DATUM/DATE

010 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNA FYZIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ŘEZNÍČKOVA 451, 547 01 NÁCHOD

4 – DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

VLADIMÍR MUCHA DiS.

2013-11

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01 NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

A4

220.15

4

D1

00

010

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

Řezníčkova 451

# 010 – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

2.		KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

3.		STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

# 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

1.	POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY

2.	NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

3.	HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE

4.	NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

5.	ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

6.	TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY

7.	ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI POSTUPŮ

8.	POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ

9.	SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE

10.	SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM

# 010 – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Architektonické a výtvarné řešení objektu gymnázia se nemění. Navržené řešení klade důraz na flexibilitu a variabilitu vnitřní dispozice učebny fyziky.

Stavebními úpravami dotčená část 2.np je bezbariérově řešena ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

2.		KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Jedná se o dílčí stavební úpravy učebny fyziky v jihovýchodním křídle objektu Jirásková gymnázia Náchod. Dotčené prostory se nacházejí v 2.np.

V samotném prostoru učebny fyziky je počítáno s novým uspořádáním zařízení této učebny. Bude zhotoven nový vchod do učebny s jednokřídlými dveřmi. Bude postavena nová konstrukce příčky s jednokřídlými dveřmi.  Tímto vznikne rozdělení stávající místnosti skladu pomůcek.

3.		STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ

Vlivem stavebních úprav nedojde k navýšení spotřeby energií. Umělé a denní osvětlení učebny zůstává stávající beze změn.

# 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

1.	POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY

Pro řešené stavební úpravy části 2.np prostoru Jiráskova gymnázia jsou navrženy tyto nové konstrukce. Bude přepažena stávající místnost a to přesnými příčkovkami z pórobetonových tvárnic tl. 100mm. Budu vybourán nový otvor do stávající nosné stěny. Otvor bude vynesen překlady z ocelových válcovaných I profilů. U nového dojitého dřezu bude proveden keramický obklad.

Dotčené prostory budou vybaveny všemi požadovanými vnitřními instalacemi (vodovod, kanalizace, silno- i slaboproudá elektroinstalace)

Byla taky provedena obhlídka budoucího staveniště včetně kontroly stavu stávajících nosných konstrukcí, které novým požadavkům vyhovují.

2.	NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Přípravné a bourací práce

V rámci přípravných prací bude provedena demontáž stávajících pracovních stolů včetně osazených rozvodů zti a elektro. Demontovány budou taky rozvody plynu. Pouze v případě provádění otvoru do stávající nosné stěny za účelem propojeni učebny fyziky a skladu pomůcek bude potřeba klást důraz na protiprašné zabezpečení. V prostoru dotčeném stavebními úpravami bude zřízeno jednoduché zařízení staveniště. Při skladování stavebního materiálu v prostoru 2.np nesmí být překročeno dovolené užitné zatížení.

Bourací práce představují zejména vybourání otvoru do stávající nosné stěny. Strhnuta bude stávající nášlapná vrstva z PVC včetně soklu z PVC a dřevěných lišt. V podlaze budou provedeny drážky pro osazení rozvodu SLP a NN. Částečně bude využit i stávající drážka v podlaze.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Původní svislé nosné prvky objektu (zděné konstrukce, klenby a trámové stropy) jako součást jeho nosné konstrukce zůstávají beze změn.

Navržené stavební úpravy zasahují do nosných konstrukcí objektu jen v případě zřízení nového otvoru. Využití upravovaných ploch (učebna fyziky) se nemění. Užitné zatížení podlah je bez navýšení.

Nenosné dělící konstrukce

Pro nenosné dělící konstrukce - příčky jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic tl. 100mm na tenkovrstvou zdící maltu.

Nad otvor bude osazen systémový nenosný překlad určený pro přesné pórobetonové příčkovky tl. 100mm, světlost otvoru 900mm.

Vnitřní výplně otvorů

Vstupní dveře do učebny fyziky jsou navrženy jako jednokřídlé dveře dřevěné do obložkové zárubně s průchozím rozměrem 800x2650mm. Dveře budou plné, dýhované s dekorem světlého dubu. Kování kovové klika/klika dle konkrétní nabídky dodavatele. S požární odolností EI 30 DP3c se samozavíračem.

Vstupní dveře do skladu pomůcek jsou navrženy jako jednokřídlé dveře dřevěné do obložkové zárubně s průchozím rozměrem 800x2100mm s pevně zaskleným nadsvětlíkem. Zasklení jednoduché čiré bezpečnostní sklo. Dveře budou plné, dýhované s dekorem světlého dubu. Kování kovové klika/klika dle konkrétní nabídky dodavatele. S požární odolností EI 30 DP3c se samozavíračem.

Podrobnosti viz. č.v. 220.15-4-D1-00-010-910-A Výpis vnitřních výplní otvorů.

Podlahy

Před položením nových podlahových vrstev bude provedena příprava podkladu podle následujícího postupu: stržení stávajících podlahových vrstev PVC, zbavení případné nesoudržné podkladní bet. mazaniny a původních lepidel, vyspravení výtluků např. pomocí zálivkových hmot  (dle technologického postupu konkrétního výrobku) a těsně před pokládkou nových vrstev očištění (brokování) a odmaštění.

Vyrovnání výškových rozdílů stávající podlahy do max.15mm je navrženo pomocí samonivelační podlahové stěrky na bázi cementu. Jako finální podlahová vrstva bude položeno PVC vhodné pro školní prostory (tl. 2mm), typ dle výběru investora, celoplošně lepený disperzními lepidly vč. PVC soklové lišty v=40mm.

Povrchové úpravy vnitřních stěn atd.

U nové příčky budou provedeny sádrové nebo sádrovápené omítky výrobcem určené k omítání pórobetonu. Technologický postup provádění (příprava podkladu, tloušťka vrstev, doba zrání, povrchová úprava) musí být specifikován výrobcem.

Na stávajících površích a nové příčce se provede malba vodou ředitelnými otěruvzdornými barvami, předpoklad odstín bílá (počet nátěrů dle kryvosti nátěru).

Za dvojitým dřezem bude na napenetrovaný povrch proveden keramický obklad v bílém provedení o rozměrech 250/300mm.

V rámci úprav budou provedeny nové nátěry stávajících žebrových radiátorů a větracích mřížek syntetickým nátěrem, 1x základní nátěr a 2x vrchní nátěr v bílém odstínu..

3. 	HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍCH UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor. Užitné zatížení podlah je bez navýšení.

4.	NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

Žádné konstrukce tohoto typu se tu nenachází.

5.		ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Neřeší se.

6.	TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 	OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY

Při provádění stavby budou dodržovány montážní postupy zejména při dodatečné instalaci ocelových válcovaných překladů na nově zřizovaný otvor.

7. 	ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 	ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI POSTUPŮ

Pozornost je třeba věnovat zejména správnému technologickému postupu při podchycování nadpraží nově vytvářeného, resp. upravovaných průchodů ve stávající nosné stěně, za použití vkládaných ocelových válcovaných profilů.

8.	POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVACÍCH KONSTRUKCÍ

Neřeší se.

9.	SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATŮRY, SOFTWARE

Pro vypracování předkládané projektové dokumentace byly použity tyto výchozí podklady :

- digitalizované zaměření stávajícího stavu dotčených prostor (ATELIER TSUNAMI s.r.o., 10/2013)

- obhlídka stávajících prostorů

- příslušné aktuálně účinné právní předpisy a na ně navazující aktuálně platné státní technické normy, citované v jednotlivých textových přílohách této projektové dokumentace

Stěžejní legislativu :

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) s jeho veškerými prováděcími předpisy v jejich aktuálním znění

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a platném znění

- veškeré další právní předpisy citované v jednotlivých projektových přílohách

- navazující technické normy a navazující technická doporučení

Software :

- MICROSOFT OFFICE : Word, Outlook, Internet Explorer, Excel

- AUTODESK : Autocad Light

- další programové vybavení dle ucelených projektových složek jednotlivých dílčích specializací.

10.	SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM

Předložená projektová dokumentace je vypracována jako jednostupňová dokumentace k ohlášená stavby v rozsahu pro provedení stavby. Na základě projektové dokumentace budou dále vyhotoveny rovněž podklady pro vyhledání dodavatele (položkový soupis výkonů a položkový kontrolní rozpočet). Vybraný zhotovitel stavby pak následně zajistí vypracování výrobní (dílenské) dokumentace v potřebném rozsahu výplně otvorů, apod..