#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu stavby

= PASPORTIZACE OKEN =

# KRKONOŠSKÉ GYMNASIUM A SOŠ  HOSTINNÉ

A.1    Identifikační údaje

A.1.1.  Údaje o stavbě

a) název stavby

Výměna oken Krkonošského gymnasia a SOŠ Hostinné, Horská 309

b) místo stavby

pozemek p.č. -  188/2 v  k.ú. Hostinné

c) vlastnické právo

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

A.1.2.  Úvod.

Úvod.

Objekt školy je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Škola byla založena před více než 140 lety, novodobá historie školy začíná v 90. letech minulého století. Dnes poskytuje úplné středoškolské vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnasium všeobecné a Sociální činnost.

Stávající stav.

Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí.  Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou vnitřní okna špaletových oken opatřena vzorovaným sklem.

Dřevěné vnitřní parapety oken jsou rozdílných šířek.

Dřevo venkovních rámů , špalet a venkovních křídel poškozené povětrnostními vlivy, křídla jsou částečně poškozená, většinou zakřivená a oprýskaná. Okna jsou opatřena bílým nátěrem, rám vnější z venkovní strany opatřen nátěrem hnědým.

Okna a okenní otvory byly zaměřeny projektantem.

Nový stav.

Nová okna budou provedena ve stejném členění jako stávající okna se stejným barevným řešením z nových okenních profilů. Všechna okna špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna budou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu budou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí.  Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu budou vnitřní okna špaletových oken opatřena matným sklem. Ostatní okna – vnitřní i vnější křídla – zasklení čiré.

Nové dřevěné vnitřní parapety oken budou provedeny rozdílných šířek (dle výkresů půdorysů). Parapety natřít bíle.

Okna budou opatřena bílým nátěrem, rám vnější z venkovní strany bude opatřen nátěrem hnědým. Okenní křídla budou opatřena olivou ocelovou a ocelovými závěsy.

Dále je třeba uvažovat s vybouráním stávajících oken včetně deštění, se začištěním a částečnou výmalbou kolem nově zabudovaných oken z vnitřní i vnější strany objektu. Vnější okenní parapety budou opraveny a natřeny na stávající barevný odstín ( u oken).

Doporučený materiál nových oken smrk nebo modřín (vydrží déle).

Nová špaletová okna musí respektovat vzhled, členění a rozměry profilů stávajících oken. Dále požadujeme doložení certifikátu na požadované technické konstrukční řešení

Zadavatel požaduje z důvodu energetické úspory objektu zasklení všech venkovních křídel objektu tepelně izolačními dvojskly Uw = 1,0, odolnost proti zatížení větrem – třída C4, vodotěsnost – třída 9A, průvzdušnost – třída 4, akustické vlastnosti RW = 43dB.

Vnější okno - 2x těsnění

Vnitřní okno – 1x těsnění

v Trutnově                                                                                                                Milan Falta