- D.1.	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 – Technická zpráva

ÚČEL OBJEKTU
Jedná se o zateplení stávajícího objektu speciální základní školy v Úpici. Objekt se nachází v zastavěné části středu města Úpice na pravém břehu řeky Úpy, nábřeží pplk. A. Bunzla, p.č. 679, k.ú. Úpice [774651].

- ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Stávající stav:

Předmětem akce je samostatně stojící budova školy (stavební pracela č. st. 679, katastrální území – Úpice 774651), která byla postavena v roce 1926. Budova má dvě NP. Úroveň podlahy 1. NP je nad úrovní okolního terénu a podlaha 1PP je cca 1,7 m pod úrovní okolního terénu. Stavební materiál zdiva je především plná cihla, kterou doplňuje kámen. Sokl je z režného kamenného zdiva. Okapové svody jsou zatrubněny a voda je odváděna od objektu. Na budovu školy navazuje mladší přístavba garáže.

Tato PD řeší pouze zateplení obvodového pláště hlavní části objektu od úrovně stávajícího kameného soklu, a zateplení obvodového zdiva skladu v jihozápadní části objektu.

V roce 2019 by měly být zahájeny práce na rekonstrukci suterénu pro zajištění odvlhčení a zateplení – není součástí této PD.

Nové úpravy:
Kompletní provedení zateplovacího systému. Zateplovací systémy budou opatřeny silikonovou tenkovrstvou strukturální omítkou, velikost zrna 2 mm. Upravovaná část soklu objektu bude opatřena omítkou mozaikovou.

Zateplení půdního prostoru.

Výměna stávajících oken za nové plastové výplně otvorů.

Výměna stávajících dveří za nové hliníkové.

Nové vzduchotechnické jednotky s rekuperací pro větrání tříd.

Součástí projektové dokumentace není řešení bezbariérového přístupu dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Barevné řešení fasády včetně výplní otvorů a klempířských a zámečnických prvků bude schváleno investorem před realizací.

  - Řešení vegetačních úprav okolí objektu

V projektu se neuvažuje.

  - Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není řešeno.

- KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Vzhledem k rozsahu a charakteru rekonstrukce nedojde k žádným změnám.

Jedná se o stávající podsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem.

  - zastavěná plocha			344,77 m2

  - obestavěný prostor			4625,30 m3

  - užitná plocha 1NP			253,21 m2

  - užitná plocha 2NP			221,52 m2

  - užitná plocha půdy			234,67 m2

  - užitná plocha celkem			709,40 m2

Hlavní vstup do objektu je orientován na jihovýchod.

- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

  - Bourací práce

Stávající zábradlí balkónu nad hlavním vchodem bude odstraněno. Bude odstraněno souvrství podlahy balkónu až k nosné stropní konstrukci. Bude odstraněno souvrství střešního pláště vystupující přízemní části stavby v jižní části objektu až k nosné stropní konstrukci.

  - Výměna výplní otvorů

Dle požadavků investora se provede výměna výplní otvorů - vybourání všech starých oken. Poté bude provedeno osazení nových výplní stejných rozměrů. Okna budou plastová, s izolačním trojsklem - součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2.K.

Dále budou vyměněny vstupní dveře do objektu. Stávající dřevěné a ocelové výplně budou vybourány a nahrazeny novými hliníkovými, s izolačním dvojsklem - součinitel prostupu tepla Ud=1,2 W/m2.K.

Stávající vnitřní dveře do půdního prostoru budou vyměněny za nové, tepelně izolační.

  - Konstrukce balkónů

Bude provedeno nové zateplené souvrství podlahy balkónu s tepelnou izolací PIR a betonovou mazaninou ve spádu. Novou nášlapnou vrstvou je navržena keramická dlažba s požadovanou protiskluzovou úpravou. Bude provedeno nové ocelové pozink. zábradlí min. výšky 1,0 nad úrovní pochozí vrstvy.

  - Zateplení obvodového pláště

- Na objektu dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému. Jako tepelná izolace obvodových stěn se použijí fasádní desky EPS 70F tl. 180 mm. Prostor hlavního vchodu do objektu bude zateplen minerální vatou tl. 180 mm. U přízemní části skladu bude pro zateplení zdiva přilehlého k terénu bude použit polystyren EPS Perimetr tl. 120mm. Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému bude tenkovrstvá omítka zrnitá.

  - Zateplení stropu nad 2NP

- Podlaha v podkroví bude zateplena minerální vatou tl. 320 mm. Na tepelnou izolaci bude položena difuzně otevřená pojistná hydroizolace.

  - Zateplení vnitřních konstrukcí

Vnitřní zdivo sousedící s přízemním skladem bude ze strany skladu zatepleno minerální vatou tl. 140 mm, podhled bude zateplen minerální vatouz tl. 300 mm. Vnitřní zdivo skladů v půdním prostoru bude zatepleno minerální vatou tl. 180 mm.

- Stávající šikmé a vodorovné konstrukce skladů půdy budou zatepleny minerální vatou tl. 180 mm s novým vnitřním opláštěním z SDK desek.

  - Hromosvody

- Aby bylo možné provést zateplovací systém, je nutné demontovat hromosvodnou soustavu od okapové hrany po patu zdiva , včetně úchytů. Po provedení zateplení se hromosvody s úpravou namontují zpět. Hromosvody se budou odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnící svod připojen a uzemněn. Pro zpětné namontování hromosvodu se použijí nové úchytky z pozinkované oceli. Úchytky se připevní na fasádu před provedením zateplovacího systému. Po provedení zateplovacího systému se namontuje zpět hromosvodná soustava, dle ČSN EN 62305-1 až 4.

- Systém a rozmístění hromosvodné sítě se nezmění, demontovaní prvky se osadí na původní místa.

- Po dokončení hromosvodné sítě provede autorizovaná osoba výchozí revizní zkoušku dle ČSN 34 3800 (33 1500) a vypracuje revizní zprávu. Hromosvodná síť se musí dále revidovat ve lhůtách dle ČSN EN 62305-1 až 4 a dále po každém zjištěném zásahu bleskem.

  - Zámečnické konstrukce

- Všechny původní ocelové prvky se nejprve očistí od rzi a starých nátěrů, opraví se (v případě velkého poškození vymění) a opatří se novým povrchovým nátěrem.

Stávající zábradlí balkónu bude demontováno. Bude provedeno nové zábradlí z pozinkované oceli výšky min. 1,0 m nad úroveň podlahy balkónu.

  - Klempířské prvky a doplňky

- Z důvodu provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému musí být klempířské prvky navazujících konstrukcí upraveny nebo vyměněny, protože konečná rovina fasády bude předsazena před původní o tloušťku zateplovacího systému.

- Klempířské prvky (dešťové svody, parapety atd.) budou provedeny z lakovaného pozink. plechu tl. 0,8 mm.

  - Drenáže a okapový chodníček

- Po zateplení zdiva a soklu se provede mozaiková omítka, která bude min. 100 mm pod úroveň budoucího okapového chodníku. Poté se tepelná izolace zakryje nopovou fólií zakončena ukončovací lištou. Provede se novy štěrkový podsyp a položí se nová betonová dlažba.

- Chodník bude ve spádu 2% směrem od objektu.

  - Vzduchotechnika

Bude provedena úprava VZT s rekuperací pro nucená větrání. Dále bude řešena dodávka a montáž systému MaR s ekvitermní regulací.

  - Závěr

Návrh technických opatření na sanaci objektu vychází z jeho současného stavu. Provedením všech úprav bude zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější užívání objektu. Prodlouží se také životnost objektu a zlepší komfort užívání.

Upozornění: Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou konzultovány s projektantem.

- TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.

Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v energetickém auditu. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – Požadavky) a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby – viz energetický posudek.

- ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Objekt je pravděpodobně založen na železobetonových monolitických základových pasech.

- VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště

- zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;

- dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy zhotovitelem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pro stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Příjezd na staveniště bude ze stávajících komunikací.

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PORSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

-  zřícení stavby nebo její části

-  větší stupeň nepřípustného přetvoření

-  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

- DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích

na stavby, s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části projektu.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

Vypracoval: 		Ing. Tomáš Kalous

Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Ježek

Boskovice, leden 2020