POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ PD

„KOMUNITNÍ BYDLENÍ V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH “

- Objekty budou přízemní, bez využitého podkroví, předpokladem je nízkoenergetická stavba

- V každém z objektů bude 6 jednolůžkových pokojů pro klienty, společenská místnost s kuchyňským koutem, místnost pro pracovníky, sociální zařízení (WC, koupelna), předsíňka, sklad, technická místnost. Bezbariérovost ano v přístupech, bezbariérové sprchy bez vaniček, ale bezbariérové vybavení místností ne.

- Rozložení pokojů

- Centrální chodba, ze které je vstup do jednotlivých pokojů a do společenské místnosti s kuchyňským koutem

- Dvě domácnosti – v jedné dva pokoje s východem do spol. prostor i ven, druhá domácnost 4 pokoje

- Pokoj klienta:  dle „Doporučený postup 4/2018, který nahrazuje doporučený postup č. 5/2017:  Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – pro účely výzev IROP č. 81 a 82

- Pokoj klienta bude ve standardu běžného bydlení ve společnosti (na pokoji - žádný balkon, jen okno a dveře, co nejméně prosklených velkých ploch, příprava vnitřních rozvodů na malou kuchyňku s dvou plotýnkovým vařičem a s pračkou (odpad, voda, zásuvka 230V).

- Pokoj pracovník - příprava na malou kuchyňku (odpad, voda, zásuvka 230V), kout na vybavení PC, pro pracovníky 1x WC, sprcha

- Sklad, technická místnost (pračka, atd), malá místnost na zahradní nářadí.

- Napojení na centrální topení, které je přímo na pozemku