Příloha 1. – Zadávací dokumentace

- specifikace položek nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR II. kategorie

- celková maximální cena nabídky: 349 773 Kč bez DPH

Tabulka 1. – základní informace

| Základní informace o zakázce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název programu: |  | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
| Registrační číslo projektu |  | CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 |
| Název projektu: |  | Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II |
| Název zakázky: |  | Rekonstrukce WI-FI sítě školy |
| Předmět zakázky: |  | Dodávka |
| Datum vyhlášení zakázky: |  | 14. 04. 2021 |
| Údaje o zadavateli |  |  |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 |  |
| Sídlo zadavatele: | Kumburská 740, 509 01 Nová Paka |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů: | Mgr. Pavel Matějovský tel.: 732 274 962 email: reditel@gymnp.cz |  |
| IČ zadavatele: | 60 117 001 |  |
| DIČ zadavatele: | - |  |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů: | Mgr. Michal Malý tel.: 608 814 700 email: michal.maly@gymnp.cz |  |

Tabulka 2. – specifikační údaje – zařízení – obecné informace

| Položka | Zařízení |
| --- | --- |
| a. | plná kompatibilita se stávající infrastrukturou školy, včetně internátu a centrální managementovou konzolí (Unifi Controller v. 6 a vyšší; Unifi switche US-16-150W, US-24, US-8-150W), pokud není explicitně řečeno jinak |
| b. | podpora VLAN (802.1q) |
| c. | management klientských zařízení (rychlosti, blokace…) |
| d. | mají-li zařízení ethernetové porty, musí podporovat gigabit ethernet (1 000 Mbit/s) |

Tabulka 3. – specifikační údaje – vysílače – požadované parametry

| Vysílač č. 1 – 8 ks – maximální položková cena za 1 ks je 2 576 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |
| h. | teoretická přenosová rychlost 2.4GHz – 300 Mb/s |
| i. | přenosová rychlost v pásmu 5GHz – teoretická přenosová rychlost až 860 Mb/s |
| j. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 20 dBm, pásmo 5GHz – 20 dBm |
| k. | 2 vestavěné antény s min. ziskem 3 dBi každá |
| l. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| m. | montáž na stěnu nebo strop |
| n. | maximální položková cena za 1 ks je 2 576 Kč s DPH |

| Vysílač č. 2 – 21 ks – maximální položková cena za 1 ks je 4 524 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |
| h. | teoretická přenosová rychlost 2.4GHz – 300 Mb/s |
| i. | 2x gigabit ethernet LAN (100/1000 Mbit/s) |
| j. | 1x USB 2.0 a vyšší port |
| k. | teoretická přenosová rychlost v pásmu 5GHz – 1300 Mb/s |
| l. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 20 dBm, pásmo 5GHz – 20 dBm |
| m. | 3 dvoupásmové antény s min. ziskem 3 dBi každá |
| n. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11r, 802.11k, 802.11v |
| o. | montáž na stěnu nebo strop |
| p. | maximální položková cena za 1 ks je 4 524 Kč s DPH |

| Vysílač č. 3 – 4 ks – maximální položková cena za 1 ks je 5 406 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |
| h. | 5x gigabit ethernet LAN, podpora PoE out 48 V |
| i. | teoretická přenosová rychlost v pásmu 5GHz – 1700 Mb/s |
| j. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 23 dBm, pásmo 5GHz – 23 dBm |
| k. | antény v pásmu 2,4 GHz – 2x min. 1,8 dBi a v pásmu 5 GHz – 2x min. 3,4 dBi |
| l. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11ac-wave2 |
| m. | montáž „do stěny“ – lze využít běžně používané elektrikářské zásuvkové krabice (např. KP 68 KA Kopos) |
| n. | maximální položková cena za 1 ks je 5 406 Kč s DPH |

Tabulka 4. – specifikační údaje – switche – požadované parametry

| Switch č. 1a – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 12 006 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 24x gigabit ethernet port + 2x gigabit SFP |
| c. | 1x RJ45 serial console |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |
| e. | přepínací kapacita 52 Gbps |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |
| g. | maximální položková cena za 1 ks je 12 006 Kč s DPH |

| Switch č. 1b – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 12 007 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 24x gigabit ethernet port + 2x gigabit SFP |
| c. | 1x RJ45 serial console |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |
| e. | přepínací kapacita 52 Gbps |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |
| g. | maximální položková cena za 1 ks je 12 007 Kč s DPH |

| Switch č. 2 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 25 157 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 48x gigabit ethernet port, 2x gigabit SFP, 2x gigabit SFP+ |
| c. | 1x RJ45 serial console |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |
| e. | přepínací kapacita 140 Gbps |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |
| g. | maximální položková cena za 1 ks je 25 157 Kč s DPH |

| Switch č. 3 – 7 ks – maximální položková cena za 1 ks je 6 340 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 8x gigabit ethernet port, 2x gigabit SFP |
| c. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |
| d. | přepínací kapacita 20 Gbps |
| e. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |
| f. | maximální položková cena za 1 ks je 6 340 Kč s DPH |

| Switch č. 4 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 9 600 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 16x gigabit ethernet port, min. 2x gigabit SFP |
| c. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |
| d. | přepínací kapacita 36 Gbps |
| e. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |
| f. | maximální položková cena za 1 ks je 9 600 Kč s DPH |
| Switch č. 5 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 3 219 Kč s DPH |  |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |
| b. | min. 5x gigabit ethernet port |
| c. | podpora PoE 802.3af na min. 4 portech (PoE out) |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 3 219 Kč s DPH |

| Switch č. 6 – SM modul – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 759 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (media convertor optický) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | podpora single mode konektoru |
| b. | podpora ethernetového konektoru (RJ45) |
| c. | maximální položková cena za 1 ks je 759 Kč s DPH |

| Switch č. 7 – UPS-A – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 8 977 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | kapacita 1000VA/900W |
| b. | 4 porty IEC C13 |
| c. | podpora přepěťové ochrany |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 8 977 Kč s DPH |

| Switch č. 8 – optický konvertor – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 924 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (převodník optika-ethernet) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | 2x gigabit ethernet port (1x PoE out, 1x PoE in), 1x gigabit SFP |
| b. | PoE out 24 nebo 50 VDC |
| c. | maximální položková cena za 1 ks je 924 Kč s DPH |

| Switch č. 9 – UPS-B – 5 ks – maximální položková cena za 1 ks je 1 249 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | kapacita 650VA/360W |
| b. | 3 porty FR |
| c. | podpora přepěťové ochrany |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 1 249 Kč s DPH |

| Switch č. 10 – UPS-C – 3 ks – maximální položková cena za 1 ks je 1 269 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |
| --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení |
| a. | kapacita 650VA/360W |
| b. | 3 porty FR |
| c. | podpora přepěťové ochrany |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 1 269 Kč s DPH |

Tabulka 5. – WI-FI síť – příslušenství k montáži a kabeláž

WI-FI síť – příslušenství k montáži a kabeláž – maximální celková cena je 31 356 Kč s DPH

montážní příslušenství navrhne zájemce na základě osobní prohlídky prostor školy (bude umožněna po předchozí domluvě)

Tabulka 6. – instalační práce WI-FI síť

instalační práce WI-FI síť – maximální celková cena je 127 534 Kč s DPH

zahrnuje veškeré přípravné a montážní práce k instalaci a funkčnosti WI-FI sítě

Tabulka 7. – specifikační údaje – zařízení – obecné informace – potvrzení parametrů, komentář

| Položka | Zařízení | Potvrzení parametrů / komentář (doplňte OK popř. dopište komentář) |
| --- | --- | --- |
| a. | plná kompatibilita se stávající infrastrukturou školy, včetně internátu a centrální managementovou konzolí (Unifi Controller v. 6 a vyšší; Unifi switche US-16-150W, US-24, US-8-150W) |  |
| b. | podpora VLAN (802.1q) |  |
| c. | management klientských zařízení (rychlosti, blokace…) |  |
| d. | mají-li zařízení ethernetové porty, musí podporovat gigabit ethernet (1 000 Mbit/s) |  |

Tabulka 8. – specifikační údaje – vysílače – potvrzení parametrů, komentář, cena

| Vysílač č. 1 – 8 ks – maximální položková cena za 1 ks je 2 576 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |  |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |  |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |  |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |  |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |  |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |  |
| h. | teoretická přenosová rychlost 2.4GHz – 300 Mb/s |  |
| i. | přenosová rychlost v pásmu 5GHz – teoretická přenosová rychlost až 860 Mb/s |  |
| j. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 20 dBm, pásmo 5GHz – 20 dBm |  |
| k. | 2 vestavěné antény s min. ziskem 3 dBi každá |  |
| l. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g |  |
| m. | montáž na stěnu nebo strop |  |
| n. | maximální položková cena za 1 ks je 2 576 Kč s DPH |  |

| Vysílač č. 2 – 21 ks – maximální položková cena za 1 ks je 4 524 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |  |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |  |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |  |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |  |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |  |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |  |
| h. | teoretická přenosová rychlost 2.4GHz – 300 Mb/s |  |
| i. | 2x gigabit ethernet LAN (100/1000 Mbit/s) |  |
| j. | 1x USB 2.0 a vyšší port |  |
| k. | teoretická přenosová rychlost v pásmu 5GHz – 1300 Mb/s |  |
| l. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 20 dBm, pásmo 5GHz – 20 dBm |  |
| m. | 3 dvoupásmové antény s min. ziskem 3 dBi každá |  |
| n. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11r, 802.11k, 802.11v |  |
| o. | montáž na stěnu nebo strop |  |
| p. | maximální položková cena za 1 ks je 4 524 Kč s DPH |  |

| Vysílač č. 3 – 4 ks – maximální položková cena za 1 ks je 5 406 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | využití pásem 2,4 i 5 GHz |  |
| b. | podpora šifrování min. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |
| c. | podpora bezvýpadkového přechodu mezi AP (přepojování klientů) |  |
| d. | podpora rozvažování zátěže přepojení na jiné volnější AP (load ballancing) |  |
| e. | vícenásobné vysílání SSID |  |
| f. | podpora min. 150 souběžných klientských zařízení |  |
| g. | napájení PoE ve standardu 802.3af |  |
| h. | 5x gigabit ethernet LAN, podpora PoE out 48 V |  |
| i. | teoretická přenosová rychlost v pásmu 5GHz – 1700 Mb/s |  |
| j. | minimální vysílací výkon v pásmu 2.4GHz – 23 dBm, pásmo 5GHz – 23 dBm |  |
| k. | antény v pásmu 2,4 GHz – 2x min. 1,8 dBi a v pásmu 5 GHz – 2x min. 3,4 dBi |  |
| l. | podpora standardů min. 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11ac-wave2 |  |
| m. | montáž „do stěny“ – lze využít běžně používané elektrikářské zásuvkové krabice (např. KP 68 KA Kopos) |  |
| n. | maximální položková cena za 1 ks je 5 406 Kč s DPH |  |

Tabulka 9. – specifikační údaje – switche – požadované parametry

| Switch č. 1a – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 12 006 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 24x gigabit ethernet port + 2x gigabit SFP |  |
| c. | 1x RJ45 serial console |  |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |  |
| e. | přepínací kapacita 52 Gbps |  |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |  |
| g. | maximální položková cena za 1 ks je 12 006 Kč s DPH |  |

| Switch č. 1b – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 12 007 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 24x gigabit ethernet port + 2x gigabit SFP |  |
| c. | 1x RJ45 serial console |  |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |  |
| e. | přepínací kapacita 52 Gbps |  |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |  |
| g. | maximální položková cena za 1 ks je 12 007 Kč s DPH |  |

| Switch č. 2 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 25 157 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 48x gigabit ethernet port, 2x gigabit SFP, 2x gigabit SFP+ |  |
| c. | 1x RJ45 serial console |  |
| d. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |  |
| e. | přepínací kapacita 140 Gbps |  |
| f. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |  |
| n. | maximální položková cena za 1 ks je 25 157 Kč s DPH |  |

| Switch č. 3 – 7 ks – maximální položková cena za 1 ks je 6 340 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 8x gigabit ethernet port, 2x gigabit SFP |  |
| c. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |  |
| d. | přepínací kapacita 20 Gbps |  |
| e. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |  |
| f. | maximální položková cena za 1 ks je 6 340 Kč s DPH |  |

| Switch č. 4 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 9 600 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 16x gigabit ethernet port, min. 2x gigabit SFP |  |
| c. | MAC tabulka min. 16 000 záznamů |  |
| d. | přepínací kapacita 36 Gbps |  |
| e. | podpora PoE 802.3af/at a 24 V pasivní PoE per port |  |
| f. | maximální položková cena za 1 ks je 9 600 Kč s DPH |  |

| Switch č. 5 – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 3 219 Kč s DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| b. | min. 5x gigabit ethernet port |  |
| c. | podpora PoE 802.3af na min. 4 portech (PoE out) |  |
| d. | operační módy switching / mirroring / aggregate (LACP) konfigurovatelné na vybraný port |  |
| e. | maximální položková cena za 1 ks je 3 219 Kč s DPH |  |

| Switch č. 6 – SM modul – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 759 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (media convertor optický) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | podpora single mode konektoru |  |
| b. | podpora ethernetového konektoru (RJ45) |  |
| c. | maximální položková cena za 1 ks je 759 Kč s DPH |  |

| Switch č. 7 – UPS-A – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 8 977 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | kapacita 1000VA/900W |  |
| b. | 4 porty IEC C13 |  |
| c. | podpora přepěťové ochrany |  |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 8 977 Kč s DPH |  |

| Switch č. 8 – optický konvertor – 1 ks – maximální položková cena za 1 ks je 924 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (převodník optika-ethernet) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | 2x gigabit ethernet port (1x PoE out, 1x PoE in), 1x gigabit SFP |  |
| b. | PoE out 24 nebo 50 VDC |  |
| c. | maximální položková cena za 1 ks je 924 Kč s DPH |  |

| Switch č. 9 – UPS-B – 5 ks – maximální položková cena za 1 ks je 1 249 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | kapacita 650VA/360W |  |
| b. | 3 porty FR |  |
| c. | podpora přepěťové ochrany |  |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 1 249 Kč s DPH |  |

| Switch č. 10 – UPS-C – 3 ks – maximální položková cena za 1 ks je 1 269 Kč s DPH jedná se o příslušenství ke switchům (UPS) není nezbytný management z centrální konzole, podpora VLAN a management klientských zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Parametry zařízení | Potvrzení parametrů / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| a. | kapacita 650VA/360W |  |
| b. | 3 porty FR |  |
| c. | podpora přepěťové ochrany |  |
| d. | maximální položková cena za 1 ks je 1 269 Kč s DPH |  |

Tabulka 10. – WI-FI síť – příslušenství k montáži a kabeláž

| WI-FI síť – příslušenství k montáži a kabeláž – maximální celková cena je 31 356 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Popis | Potvrzení popisu / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| montážní příslušenství navrhne zájemce na základě osobní prohlídky prostor školy (bude umožněna po předchozí domluvě) |  |
| maximální celková cena je 31 356 Kč s DPH |  |

Tabulka 11. – instalační práce WI-FI síť

| Instalační práce WI-FI síť – maximální celková cena je 127 534 Kč s DPH |  |
| --- | --- |
| Popis | Potvrzení popisu / komentář / nabízená cena (vč. DPH) (doplňte OK popř. dopište komentář / cenu) |
| zahrnuje veškeré přípravné a montážní práce k instalaci a funkčnosti WI-FI sítě |  |
| maximální celková cena je 127 534 Kč s DPH |  |