PP Svatá Anna – kosení travních porostů a redukce dřevitých nárostů

(managementová opatření 2021)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travních porostů ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem a redukci dřevitých nárostů motorovou pilou a křovinořezem (s možným přístupem lehké techniky mimo plochu přírodní památky) na části pozemku p. č. 716 v k. ú. Ostružno u Jičína.

- Kosení travních porostů bude provedeno v termínu do 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021. Po důkladném vyhrabání bude biomasa z území přírodní památky Svatá Anna a jejího ochranného pásma odklizena do 7 dnů po provedení kosení. Výška strniště +10 cm pro ochranu herpetofauny. Práce nebudou realizovány za mokra. Celková výměra kosené plochy je 0,05 ha (v grafické příloze je plocha znázorněna žlutě).

- Redukce dřevitých nárostů bude provedena v termínu od 01. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Jedná se o 5 ks javorů babyka a 2 ks jasanů ztepilých (1 kmen a 1 dvojkmen). Pro snadnější identifikaci byly stromy v terénu označeny oranžovou barvou (tzn. bodem jsou označeny dřeviny určené ke kácení, křížkem jsou označeny stromy určené k ponechání). Na celé ploše je nutné zakrátit skolky do 5 cm z důvodu přístupu ručně vedené techniky během kosení travních porostů. Pálení klestu není žádoucí. Veškerá vzniklá biomasa bude z lokality důkladně odklizena (v grafické příloze je plocha znázorněna žlutě).

- Redukce dřevitých nárostů bude provedena v termínu od 01. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Jedná se o dřeviny do 20 cm v průměru na řezu včetně, v případě dubu do 15 cm v průměru na řezu včetně. Ostatní vzrostlí perspektivní jedinci budou ponecháni (zejména duby, habry a třešně). Na hranici s TTP (pozemek p. č. 718 v k. ú. Ostružno u Jičína) bude ponechán plášť porostů hercynských dubohabřin (vyjma jasanů) a 2 m pás křovin pro zamezení přiorávání a jako stanoviště ťuhýka obecného a úkryt herpetofauny. Na celé ploše budou ponechány skolky do 5 cm z důvodu následného přístupu ručně vedené techniky během kosení travních porostů. Pro snadnější identifikaci byla většina stromů v terénu označena oranžovou barvou (tzn. bodem jsou označeny dřeviny určené ke kácení, křížkem jsou označeny stromy určené k ponechání). Pálení klestu není žádoucí. Veškerá vzniklá biomasa bude z lokality důkladně odklizena. Celková výměra zájmové plochy je 0,08 ha (v grafické příloze je plocha znázorněna oranžově).

Obr. Schematické znázornění zájmových ploch určených ke kosení a redukci dřevitých nárostů (žlutě a oranžově)