PP Křižánky

(managementová opatření 2021)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu a v redukci dřevin rostoucích na lesní louce na části pozemku p. č. 656/5 v k. ú. Záhuby.

- Kosení travního porostu bude provedeno ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem v termínu od 01. 08. 2021 do 30. 09. 2021. Po důkladném vyhrabání, které je klíčové, bude biomasa z území přírodní památky Křižánky a jejího ochranného pásma odklizena. V zájmovém území je zcela vyloučeno mulčování, kompostování v lesním porostu není přípustné. Práce nebudou realizovány za mokra (po dešťových srážkách). Celková výměra kosené plochy je 1,4 ha.

- Redukce dřevin rostoucích na lesní louce bude provedena motorovou pilou v rozsahu 30 ks solitérních smrků nad 10 cm v průměru na pařezu (mimo souvislý porost), nutnost skolků pod 5 cm. Jednotlivé stromy budou před vlastní realizací prací v terénu označeny. Práce budou provedeny v termínu od 01. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Veškerá vzniklá biomasa bude z území přírodní památky Křižánky a jejího ochranného pásma důsledně odklizena tak, aby bylo umožněno pravidelné kosení travního porostu. Pálení klestu je vyloučeno.

Obr. Schematické znázornění plochy určené ke kosení a výřezu dřevin (žlutě)