Stavba:		Hajnice - Barevné domky

Stupeň

dokumentace:		DPS – Dokumentace pro provedení stavby

Díl dokumentace:	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Stavební objekt:	SO-01 Ubytovací budova

SO-02 Administrativní a provozní budova

SO-03 Budova technickho zázemí

Místo:		 	areál ústavu sociálních služeb „Barevné domky Hajnice“

Hajnice, okres Trutnov

Investor:	 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:	 	ATIP a.s.

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Pražská 169, 541 31 Trutnov

Stavebně 		Hynek Stiehl

konstrukční řešení:	Slepá 308, 541 01 Trutnov

Ing. Hynek Stiehl

autorizace č. 0600810 (pro statiku a dynamiku staveb)

Úvod:

Dokumentace řeší změnu dokončené stavby (administrativní a provozní budova), demolice stávajících objektů (hospodářský objekt, objekt ČOV), novostavbu sloužící pro ubytování klientů a novostavbu pro technické zázemí.

Objekt administrativního a technického zázemí č.p. 46 byl postaven roku 1943 a to v klasické zděné technologii škvárobetonovými tvárnicemi. Jednalo se o dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením obdélníkového půdorysu s přibližnými rozměry 13 x 43 m s delší hlavní průčelní stranou orientovanou k severozápadu k hlavnímu nádvoří. Objekt měl téměř plochou sedlovou střechu s mírným spádem, na kratších stranách ukončenou mírnými štíty. V roce 1958 byla k objektu přistavěna přízemní terasa, pod kterou je umístěno technické zázemí vesměs využívané jako nevytápěné sklady a kotelna. Tyto prostory jsou přístupně jak z 1. PP objektu, tak z venku, protože díky svahu, na kterém budova stojí, mohou tyto prostory mít podlahu v rovině s terénem. Terasa je taktéž přístupná z jednopodlažní rohové přístavby společenské místnosti. Následně v roce 1980 proběhla stavební úprava v podobě vybudování nového zastřešení objektu, tentokrát již dřevěného krovu sedlové střechy ukončené valbami. V roce 1996 byl k budově přistavěn další trakt k severovýchodní štítové stěně původní budovy. Ta průběžně navazuje na boční stěny původní části objektu. Přístavba je zděna plynosilikátovými tvárnicemi. Je dvoupodlažní bez suterénu s využitým podkrovím s vikýři. Z důvodu přístavby došlo k částečnému rozebrání střechy původního objektu, na kterou navazovala nová střecha, opět sedlového tvaru s valbou. Celkový objekt hlavní budovy je samostatně stojící. Poslední známá rekonstrukce proběhla roku 2011, kdy došlo k zateplení objektu s kompletní výměnou starých výplní otvorů za nová, plastová okna a dveře.

Změna dokončené stavby sestáva ze tří stavebních objektů:

SO-01 Ubytovací budova

SO-02 Administrativní a provozní budova

SO-03 Budova technického zázemí

SO-01 Ubytovací budova:

Z provozních důvodu má navržená ubytovací budova pouze jedno nadzemní podlaží, ve kterém jsou klienti ubytováni. Tomu je uzpůsoben tvar ubytovací budovy, který se skládá ze tří traktů, kde jeden trakt (ve kterém jsou umístěny společenské a provozní místnosti) je kolmý na zbylé dva (zde jsou zejména situovány ubytovací místnosti a sociální zařízení). Objekt je navržen ve zděné technologii z keramických cihel s prefabrikovanými železobetonovými předpjatými stropy, jehož střecha je rovná s atikou takové výšky, že z úrovně 1.NP nebudou viditelné technologie umístěné na střeše, na níž je navržena zelená extenzivní střecha. Budova je bez výraznějších architektonických prvků – jediný výraznější prvek jsou lehké markýzy umístěné před pokoji klientů.

SO-02 Administrativní a provozní budova:

V rámci rekonstrukce administrativní a provozní budovy, která objemově zůstává neměnná s výjimkou menší přístavby v jihovýchodní části objektu z důvodu vertikálního propojení 1. NP s 1. PP v podobě osobního výtahu. V místech nezbytně nutných dojde k vytvoření, či naopak ke zazdění otvorů v obvodových stěnách. Stávající azbestocementová střešní krytina bude odstraněna a bude provedena nová střešní krytina z předzvětralého titanzinkového plechu. Objekt bude propojen s ubytovací budovou SO-01 pomocí propojovacího krčku, který je součástí objektu SO-01. Po provedení stavby bude mít objekt jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.

SO-03 Budova technického zázemí:

Budova technického zázemí je navržena menších rozměrů než ubytovací budova. Jedná se o jednopodlažní budovu, kde část podlaží je výškově uskočená. Materiálové a barevné řešení je obdobné, jako v případě ubytovací budovy. V severní části objektu jsou situovaná krytá parkovací stání – zde je použito ocelové nosné konstukce se šikmou střechou, která má krytinu z předzvětralého titanzinku. Ve zbylé části budovy je opět rovná střecha s atikou a se zelenou extenzivní střechou. Po provedení stavby bude mít objekt jedno nadzemní podlaží.

V rámci venkovních úprav budou zřízeny nové železobetonové opěrné zdi a objekt přístřešku na odpadky.

Podklady:

- Architektonicko-stavební část projektové dokumentace (ATIP a.s., 2020)

- Dokumentace stávajícího stavu

- Prohlídky na místě (H. Stiehl, 2019)

- Geologický průzkum Hajnice Barevné domky (Ing. Jan Chaloupský, 2019)

- HAJNICE – Barevné domky Hajnice - Stavebně technický průzkum a stavebně technické posouzení objektu hlavní budovy v areálu BD Hajnice (Ing. Milan Pour, 2016)

Použitá literatura:

ČSN EN 1990 - Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 					zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 					účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1- Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro 						pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné 						konstrukce

ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 206-1 – Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN EN 771-1 – Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky

ČSN EN 771-6 – Specifikace zdících prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 998-2 – Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí

ČSN 42 0139 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel

- Všeobecně

ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při  přestavbách

http://www.snehovamapa.cz/ - Mapa zatížení sněhem na zemi (ČHMÚ)

Klimatická a užitná zatížení:

Objekt se podle “ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem“ nachází v V. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem uvažovanou 2,5 kN/m2 a podle „ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem“ ve II. větrové oblasti s výchozí základní rychlostí větru 25,0 m/s. Pro návrh a posouzení konstrukcí byla v souladu s výše uvedenou normou použita interaktivní sněhová mapa ČHMÚ “Mapa zatížení sněhem na zemi”, na základě které byla upřesněna charakteristická hodnota zatížení sněhem na 2,52 kN/m2.

V případě extrémních klimatických podmínek, kdy by díky navátí sněhu na části střechy objektu „SO-01 Ubytovací budova“ vedle objektu „SO-02 Administrativní a provozní budova“ dosáhlo zatížení sněhem hodnoty 4,5 kN/m2 (450 kg/m2), bude nutné sníh ze střechy shazovat.

Na plochách uvnitř budovy je podle normy „ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ uvažováno užitné rovnoměrné zatížení hodnotami 3,0 kN/m2 pro „plochy kde může docházet ke shromažďování lidí“ (kategorie C1 - „plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích“), 2,5 kN/m2 pro „kancelářské plochy“ a dílny (kategorie B), 1,5 kN/m2 (3,0  kN/m2 na schodištích a balkónech) pro „obytné plochy“ (kategorie A), 5,0 kN/m2 pro plochu garáže a dieselagregátu (středně těžká vozidla, kategorie G – celková tíha vozidla je větší než 30,0 kN, což představuje 3,0 tuny). Obslužné prostory jako sklady a technické místnosti mají zatížení shodná jako pro provoz prostor souvisejících.

Ve stávajícím objektu „SO-02 Administrativní a provozní budova“ je ve všech prostorách uvažováno  užitné rovnoměrné zatížení hodnotou 1,5 kN/m2, a to včetně obslužných a skladovacích prostor. Objekt zůstává využíván stejně jako ve stávajícím stavu a ostatní zatíšení se nemění.

Mechanická odolnost a stabilita -  cíl statického výpočtu:

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)  zřícení stavby nebo její části

b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření

c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v     			důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině

Použité výpočetní programy:

Scia Engineer 2015		(SCIA CZ, s.r.o.)

FIN EC – Beton		(Fine s.r.o.)

GEO 4.0, 5.0			(Fine s.r.o.)

Popis geologických podmínek:

Pro areál byl zpracován geologický průzkum Ing. Janem Chaloupským, jehož závěry byly při návrhu a posouzení základových konstrukcí zohledněny.

Základové poměry jsou hodnoceny na větší části území podle ČSN 73 1001 jako jednoduché.

Geologický průzkum je nedílnou součástí dokumentace. Obsahuje dokumentaci provedených sond a na jejich základě zpracované geologické profily. Obsahuje i přesné zatřídění zemin a hornin včetně uvedení jejich geomechanických vlastností. Tyto vstupy jsou použity a uvedeny ve statickém výpočtu základových konstukcí.

Základová spára nových základů je situována do vrstev deluviálních a eluviálních hlín zatřídění „F4-CS (CaCl) – písčitý jíl, konzisetence tuhá až pevná“ a „F6-Cl (Cl) – jíl s nízkou a střední plasticitou,  konzisetence tuhá až pevná“.

## Statický výpočet:

# Zatížení:

# Střechy:

Navátí sněhu:

b11 = 19,0 m

b21 = 61,0 m

h1 = 4,5 m

ls1 = 2 x 4,5 = 9,0 m

mís:

mís = 0

míw:

míw = (19,0 + 61,0) / 2 / 4,5 = 25,7

gama = 2,0 kN/m3

sk = 2,52 kN/m2

míw = 2,0 x 4,5 / 2,52 = 3,57 < 25,7

Sníh ze sousední střechy a navátí sněhu:

mís:

alfa (sklon sousední střechy) = 34 stupně > 15,0 stupňů

sníh celkem na horní ploše (34 stupně, délka 7,25 m):	7,25 x 1,747 = 12,67 kN

1 / 2:								12,67 / 2 = 6,34 kN

na délku 5,5 m:						2 x 6,34 /5,5 = 2,31 kN/m2

mís:								2,31 / 2,52 = 0,91

míw:

b1 = 14,5 m

b2 = 5,5 m

h = 0,5 m

ls = 2 x 0,5 = 1,0 m < 5,0 m → ls = 5,0 m

míw = (14,5 + 5,5) / 2 / 0,5 = 20,0

gama = 2,0 kN/m3

sk = 2,52 kN/m2

míw: 								2,0 x 0,5 / 2,52 = 0,40 < 20,0

mís + míw = 0,91 + 0,4 = 1,31

Navátí sněhu:

b11 = 7,0 m

b21 = 28,0 m

h1 = 1,3 m

ls1 = 2 x 1,3 = 2,6 m < 5,0 m < 28,0 m→ ls = 5,0 m

b12 = 9,0 m

b22 = 6,0 m

h2 = 0,7 m

ls = 2 x 0,7 = 1,4 m < 5,0 m < 6,0 m→ ls = 5,0 m

mís:

mís = 0

míw:

míw1 = (7,0 + 28,0) / 2 / 1,3 = 13,46

míw2 = (9,0 + 6,0) / 2 / 0,7 = 10,71

gama = 2,0 kN/m3

sk = 2,52 kN/m2

míw1 = 2,0 x 1,3 / 2,52 = 1,03 < 13,46 → míw = 1,03

míw2 = 2,0 x 0,75 / 2,52 = 0,60 < 10,71 → míw = 0,6

Sníh ze sousední střechy a navátí sněhu:

mís:

alfa (sklon sousední střechy) = 34 stupně > 15,0 stupňů

sníh celkem na horní ploše (34 stupně, délka 7,25 m):	7,25 x 1,747 = 12,67 kN

1 / 2:								12,67 / 2 = 6,34 kN

na délku 4,5 m:						2 x 6,34 / 4,5 = 2,82 kN/m2

mís:								2,82 / 2,52 = 1,12

míw:

b1 = 14,5 m

b2 = 4,5 m

h = 3,0 m

ls = 2 x 3,0 = 6,0 m < 4,5 m

míw = (14,5 + 4,5) / 2 / 3,0 = 3,17

gama = 2,0 kN/m3

sk = 1,0 kN/m2

míw: 								2,0 x 3,0 / 2,52 = 2,38 < 3,17

mís + míw = 1,12 + 2,38 = 3,5

Reakce sněhu na překlad:

délka:			1 = 4,35 m

rovnoměrný sníh:	2,02 + 0,37 = 2,39 kN/m2

trojúhlelník. Sníh:	1,48 – 0,37 = 1,11 kN/m2

Rr = 2,39 x 4,35 / 2 = 5,20 kN/m

Rt = (1,11 x 4,35 / 2) x 2,9 / 4,35 = 1,61 kN/m

R = 5,20 + 1,61 = 6,81 kN/m

Stropy:

Stěny:

Věnec:

Dřík základů:

OBJEKT SO01 a SO 03

Stropní panely SPIROLL:

Světlost 10,17 m – PPD252 – výška 250 mm:

qk = 7,719 kN/m2		qd = 10,731 kN/m2

do tabulky únosnsti:

qk = 7,719 – 1,5 – 3,34 = 2,879 kN/m2

Světlost 9,35 m – PPD258 – výška 250 mm:

qk = 7,719 kN/m2		qd = 10,731 kN/m2

do tabulky únosnsti:

qk = 7,719 – 1,5 – 3,34 = 2,879 kN/m2

Výměna - do PPD252

l = 0,15 + 9,35 + 0,15 = 9,65 m

lteor = 0,1 + 9,35 + 0,1 = 9,55 m

qúk = 4,5 + 1,5 + 3,34 = 9,34 kN/m2

Múk = 9,34 x 9,55 x 9,55 / 8 = 106,48 kNm

Qúk = 9,34 x 9,55 / 2 = 44,60 kN

Múk1,2 = 106,48 x 1,2 = 127,78 kNm

Qúk1,2 = 44,60 x 1,2 = 53,52 kN

Múr1,2 = 202,9 kNm		(tabulka)

Qúr1,2 = 133,7 kN		(tabulka)

Otvor u středu:

R1 = 5,45 x 0,6 x 7,719 / 2 = 12,62 kN

R2 = 3,0 x 0,6 x 7,719 / 2 = 6,95 kN

q = 7,719 x 1,2 = 9,26 kN/m

Mk = 144,88 kNm > 127,78 kNm → nevyhoví

Mr = 144,88 x 1,4 = 202,83 kNm < 202,9 kNm → hraničně vyhoví

Qr = 56,19 x 1,4 = 78,67 kNm < 133,7 kNm → vyhoví

Otvor u kraje:

R1 = 7,65 x 0,6 x 7,719 / 2 = 17,72 kN

R2 = 0,8 x 0,6 x 7,719 / 2 = 1,85 kN

q = 7,719 x 1,2 = 9,26 kN/m

Mk = 123,16 kNm < 127,78 kNm → hraničně vyhoví

Qk = 60,11 kNm > 53,52 kNm → nevyhoví

Mr = 123,16 x 1,4 = 172,42 kNm < 202,9 kNm → vyhoví

Qr = 60,11 x 1,4 = 84,15 kNm < 133,7 kNm → vyhoví

Světlost 8,95 a 8,86 m – PPD258 – výška 250 mm:

qk = 7,719 kN/m2		qd = 10,731 kN/m2

do tabulky únosnsti:

qk = 7,719 – 1,5 – 3,34 = 2,879 kN/m2

Výměna - do PPD252

l = 0,15 + 8,95 + 0,15 = 9,25 m

lteor = 0,1 + 8,95 + 0,1 = 9,15 m

qúk = 5,5 + 1,5 + 3,34 = 10,34 kN/m2

Múk = 10,34 x 9,15 x 9,15 / 8 = 108,21 kNm

Qúk = 10,34 x 9,15 / 2 = 47,31 kN

Múk1,2 = 108,21 x 1,2 = 129,85 kNm

Qúk1,2 = 47,31 x 1,2 = 56,77 kN

Múr1,2 = 201,2 kNm		(tabulka)

Qúr1,2 = 133,5 kN		(tabulka)

Dva otvory:

R1 = 7,15 x 0,6 x 7,719 / 2 = 16,56 kN

R2 = 0,8 x 0,6 x 7,719 / 2 = 1,85 kN

q = 7,719 x 1,2 = 9,26 kN/m

Mk = 130,46 kNm > 129,85 kNm → nevyhoví

Mr = 123,16 x 1,4 = 172,42 kNm < 201,2 kNm → vyhoví

Qr = 60,86 x 1,4 = 85,20 kNm < 133,5 kNm → vyhoví

Jeden otvor:

R1 = 3,95 x 0,6 x 7,719 / 2 = 9,15 kN

q = 7,719 x 1,2 = 9,26 kN/m

Mk = 131,24 kNm > 129,85 kNm → nevyhoví

Mr = 131,24 x 1,4 = 183,74 kNm < 201,2 kNm → vyhoví

Qr = 51,51 x 1,4 = 72,11 kNm < 133,5 kNm → vyhoví

Světlost 6,2 m – PPD254 – výška 250 mm:

qk = 7,719 kN/m2		qd = 10,731 kN/m2

do tabulky únosnsti:

qk = 7,719 – 1,5 – 3,34 = 2,879 kN/m2

Světlost 5,7 m – PPD254 – výška 250 mm:

qk = 7,719 kN/m2		qd = 10,731 kN/m2

do tabulky únosnsti:

qk = 7,719 – 1,5 – 3,34 = 2,879 kN/m2

Výměna - do PPD252

l = 0,15 + 5,7 + 0,15 = 6,0 m

lteor = 0,1 + 5,9 + 0,1 = 5,9 m

qúk = 19,0 + 1,5 + 3,34 = 23,84 kN/m2

Múk = 23,84 x 5,9 x 5,9 / 8 = 103,73 kNm

Qúk = 23,84 x 5,9 / 2 = 70,33 kN

Múk1,2 = 103,73 x 1,2 = 124,48 kNm

Qúk1,2 = 70,33 x 1,2 = 84,40 kN

Múr1,2 = 196,9 kNm		(tabulka)

Qúr1,2 = 132,9 kN		(tabulka)

Otvor:

R1 = 3,95 x 0,6 x 7,719 / 2 = 9,15 kN

R2 = 0,8 x 0,6 x 7,719 / 2 = 1,85 kN

q = 7,719 x 1,2 = 9,26 kN/m

Mk = 50,44 kNm < 124,48 kNm → vyhoví

Mr = 50,44 x 1,4 = 70,62 kNm < 196,9 kNm → vyhoví

Qr = 35,04 x 1,4 = 49,06 kNm < 132,9 kNm → vyhoví

Ocelové výměny pro vytvoření otvorů v desce:

Ocelové výměny jsou kompletně spočítány programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické posouzení jednotlivých průřezů.

Protokol výpočtu „Scia Engineer 2015” je uveden v příloze statického výpočtu.

Překlady:

Světlost 2,4 m

3x (4x) KP7 – 3000:

qd = 22,9 kN/m < 69,292 kNm → nevyhoví → nutno provést překlad jako železobetonový monolitický

Železobetonový monolitický překlad:

lteor = 2,4 x 1,05 = 2,52 m

M = 69,292 x 2,52 x 2,52 / 8 = 55,00 kNm

V = 69,292 x 2,52 / 2 = 87,31 kN

Průřez: 370 x 300 mm

Beton C25/30

Horní výztuž: 		2x R14

Spodní výztuž: 	5x R14

Třmínky:  		R8 ve vzdálenostech 150 mm

Mú = 81,87 kNm > 55,00 kNm

Vú = 122,36 kN > 87,31 kNm

Ověřeno výpočetním programem „FIN EC – Beton”. Protokol výpočtu „FIN EC – Beton” je uveden v příloze statického výpočtu.

Světlost 1,2 m

Železobetonový monolitický překlad v rámci věnce:

lteor = 1,2 x 1,05 = 1,26 m

M = 91,66 x 1,26 x 1,26 / 8 = 18,19 kNm

V = 91,66 x 1,26 / 2 = 57,75 kN

Průřez: 300 x 150 mm

Beton C25/30

Horní výztuž: 		2x R14

Spodní výztuž: 	4x R14

Třmínky:  		R8 ve vzdálenostech 75 mm

Mú = 24,36 kNm > 18,19 kNm

Vú = 92,45 kN > 57,75 kNm

Ověřeno výpočetním programem „FIN EC – Beton”. Protokol výpočtu „FIN EC – Beton” je uveden v příloze statického výpočtu.

Železobetonové konstrukce:

Železobetonové konstrukce jsou spočítány programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické dimenzování výztuže. Výztuž je dále posouzena na vyjmutách prvcích programem „FIN EC – Beton”.

Protokoly výpočtů „Scia Engineer 2015” a „FIN EC – Beton” jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

Ocelová konstrukce zastřešení parkovacích stání:

Ocelová konstrukce zastřešení je kompletně spočítána programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické posouzení jednotlivých průřezů.

Protokol výpočtu „Scia Engineer 2015” je uveden v příloze statického výpočtu.

Průvlaky objektu SO 03:

Do světlosti 1,7 m:

průřez:			370/250 mm

beton:			C25/30

spodní výztuž:		2x R14

horní výztuž:		2x R14

třmínky:		R8 a 150

lteor = 1,7 x 1,05 = 1,785 m

M = 43,549 x 1,785 x 1,785 / 8 = 17,35 kNm < 40,63 kNm = Mú

V = 43,549 x 1,785 / 2 = 38,87 kN < 100,81 kN = Vú

ověřeno výpočtem „ FIN EC – Beton“

Světlost 2,5 a 3,5 m:

průřez:			370/600 mm

beton:			C25/30

spodní výztuž:		5x R14

horní výztuž:		5x R14

třmínky:		R8 a 150

lteor = 3,5 x 1,05 = 3,675 m

M = 54,280 x 3,675 x 3,675 / 8 = 91,64 kNm < 192,13 kNm = Mú

V = 54,280 x 3,675 / 2 = 99,74 kN < 275,49 kN = Vú

ověřeno výpočtem „ FIN EC – Beton“

Založení:

Základové konstrukce jsou spočítány programem „GEO 5.0”.

Protokoly výpočtů „GEO 5.0” jsou uveden v příloze statického výpočtu.

Základový pas - obvodová stěna – část 1:

Základový pas šířky 700 mm

Základový pas - střední stěna – část 1:

Základový pas šířky 900 mm

Základový pas - obvodová stěna – část 2:

Základový pas šířky 900 mm

Patka pod sloupkem zastřešení parkovacích stání:

Nk =  130,0 kN

Nd = 184,0 kN

(viz výpočet „ Scia Engineer 2015” v příloze)

Základová patka 1 100 x 1 100 mm

OBJEKT SO 02:

Překlady novější části

2.NP:

1.NP:

Rozpětí 1,2 m – 3x I120:

Rozpětí 1,6 a 1,7 m – 3x I160:

Rozpětí 2,0 a 2,1 m – 3x I180:

Rozpětí 2,8 m – 3x I220:

Rozpětí 4,3 m – 3x I300:

1.NP – příčná stěna

Podchycení stěny u schodiště a výtahové šachty v úrovni 1.NP:

Ocelová konstrukce podchycení je kompletně spočítána programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické posouzení jednotlivých průřezů.

Protokol výpočtu „Scia Engineer 2015” je uveden v příloze statického výpočtu.

Zesílení stropu nad 2.NP pod strojovnou VZT:

Ocelová konstrukce zesílení je kompletně spočítána programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické posouzení jednotlivých průřezů.

Protokol výpočtu „Scia Engineer 2015” je uveden v příloze statického výpočtu.

Překlady starší části

1.NP – obvodová stěna

1.NP – štítová stěna

Rozpětí 3,45 m – 3x I220:

Rozpětí 2,6 a 3,0 m – 3x I160+U300:

Nový strop nad 1.PP - světlost 4,15 m – I180 ve vzdálenostech 1,2 m:

Náhrady v prefabrikovaném stropu - světlost 4,95 m – 2x U180

Výměny ve stropu s ocelovými nosníky - světlost 4,75 m – 2x U160

Krov nad novým přístavkem:

Sníh ze sousední střechy a navátí sněhu:

mís:

alfa (sklon sousední střechy) = 34 stupně > 15,0 stupňů

sníh celkem na horní ploše (34 stupně, délka 7,25 m):	7,25 x 1,747 = 12,67 kN

1 / 2:								12,67 / 2 = 6,34 kN

na délku 3,0 m:						2 x 6,34 / 3 = 4,23 kN/m2

mís:								4,23 / 2,52 = 1,67

míw:

b1 = 14,5 m

b2 = 2,5 m

h = 2,5 m

ls = 2 x 2,5 = 5,0 m < 3,0 m

míw = (14,5 + 2,5) / 2 / 2,5 = 3,40

gama = 2,0 kN/m3

sk = 2,52 kN/m2

míw: 								2,0 x 2,5 / 2,52 = 1,98 < 3,4

mís + míw = 1,67 + 1,98 = 3,65

Krokve – 140/180 ve vzdálenostech 0,8 m:

Železobetonové konstrukce:

Železobetonové konstrukce jsou spočítány programem „Scia Engineer 2015”. Programem je zároveň provedeno automatické dimenzování výztuže. Výztuž je dále posouzena na vyjmutách prvcích programem „FIN EC – Beton”.

Protokoly výpočtů „Scia Engineer 2015” a „FIN EC – Beton” jsou uvedeny v příloze statického výpočtu.

# Závěr:

Dokumentace je provedena podle stávajících platných norem. Následující stupně dokumentace musí být zpracovány a provádění stavby musí probíhat v souladu se všemi souvisejícími normami, vyhláškami a ostatními příslušnými předpisy, zejména upozorňuji na vyhlášky týkající se bezpečnosti práce.

Výpočtem byla prokázána reálnost navržených konstrukcí a jejich dimenzí a byl tím splněn cíl části dokumentace pod názvem „Mechanická odolnost a stabilita“ tak, jak bylo vytyčeno na začátku výpočtu.

Všechny práce je nutné provádět s nejvyšší péčí a opatrností, všechny nově odhalené skutečnosti je nutné odborně posuzovat, v případě nejasností je nutné přizvat statika.

Všechny práce je nutné provádět přesně podle příslušných technologických postupů. Všechny použité materiály musí být řádně certifikovány.

V rámci provádění zemních prací bude nutné provést přejímku základové spáry za účelem potvrzení předpokladů dokumentace podle skutečnosti.

V průběhu stavby je nezbytné kontrolovat stabilitu dočasných výkopů (odřezů). Snahou při provádění bude minimalizace rozsahu zemních prací a odtěžování hornin.

V průběhu stavby je nezbytné provádět průběžně doplňkové průzkumy tak jak je uvedeno v předcházejícím textu.

Vlivem nového rozložení zatížení dojde ke změně vnitřních sil ve stávajících konstrukcí, což se může projevit vznikem vlasových trhlin v omítkách stávajících konstrukcí. Případný vznik větších trhlin nebo jejich postupné zvětšování je nutno konzultovat se statikem.

Trutnov

červen 2020								 	  	 Hynek Stiehl