Seznam technologií pro úpravu vody

Technologie pro úpravu vody jsou umístěny ve strojovnách vzduchotechniky v budovách J a K, Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, a to konkrétně v 8.NO, 6.NP-A, 6.NP-B, 4.NP-A, 4.NP-B, 1.NP-A a 1.NP-B. Všechny technologie úpravy vody jsou složeny z níže uvedených částí:

1. Mechanický vstupní filtr s jemností 25 mikronů

2. Dvojitý změkčovač WS-200 Eco Twin

3. Filtr s aktivním uhlím WAC

4. Reverzní osmóza WRO 300

5. Demineralizační kolona MixBed

6. Zásobník demineralizované vody

7. Čerpadlo s tlakovým spínačem a s nerezovou expanzní nádobou

Předmětem kontroly servisní společnosti jsou, zejména tyto činnosti:

- Kontrola funkce celého systému

- Kontrola řídicí jednotky změkčovače a filtru

- Kontrola řídicího PLC na jednotce RO

- Kontrola regenerace změkčovače a proplachu filtru

- Měření tvrdosti a vodivosti vstupní a výstupní vody

- Výměna vložek mech. filtrů

- Kontrola vedení provozních záznamů