*Výkopy, zemní práce

Jedná se o výkopové práce pro betonové základové pasy a hutněné násypy pro podkladní betony.  Doporučená hloubka rýh je uvedena ve výkresu základů. Dále budou provedeny rýhy pro nové trasy inženýrských sítí dle jednotlivých profesí.  Základová spára bude ručně začištěna a důsledně chráněna před vlivy povětrnosti a převlhčení. Sklony svahů dočasných výkopů je možné provádět v zastižených zeminách v poměru 1:1 až 1:0,5. Kolmé stěny se mohou zatrhávat. Hlubší výkopy je nutné pažit.

*Základové konstrukce

Návrh základových konstrukcí byl proveden na základě výsledků inženýrsko geologického průzkumu firmy Global - Geo  s.r.o., Hradec Králové. Základovou spáru sociálního objektu budou tvořit fluviální sedimenty písčitého a štěrkovitopísčitého charakteru, středně ulehlé, třída S3 F/grSa. Doporučená hloubka založení je okolo 1,0 m pod upraveným terénem. Povrch základové spáry lze mírně přehutnit či v případě potřeby vylepšit štěrkovým polštářem. V každém případě je nutné základ zahloubit pod antropogenní navážky až do prostředí písků a písků se štěrky. V případě zjištění změny zemního prostředí při výkopových prací, doporučujeme přizvat k přebírce základové spáry geologa.

U nepodsklepené části je navrženo plošné založení na dvoustupňových betonových základových pasech. 1.stupeň z monolitického betonu C16/20 XC2 šířky 800 mm, výšky 500 mm, 2.stupeň z betonových tvárnic ztraceného bednění š. 400 mm, výšky 500 mm s konstrukční výztuží R8. Hloubka základové spáry je na kótě -1,400. U podsklepené části je navrženo založení na monolitických pasech š.800 mm, výšky 500 mm, hl. základové spáry na kótě -4,075. Výtahová šachta je založena na betonové desce tl.150 mm, vyztužené sítí 1x W- Kari 150/8-150/8, provedené na hutněný násyp tl.250 mm.

Na hutněný násyp tl.250 mm z drceného kameniva fr 16-32 budou provedeny podkladní betony tl.150 mm z betonu C20/25 XC2, vyztužené sítí 1x W-KARI 150/8-150/8. Násypy budou hutněny na hodnotu  Edef,2 = 45 MPa.

V základových konstrukcích budou připraveny prostupy pro inženýrské sítě dle výkresů jednotlivých profesí a základový zemnič – viz oddíl D.1.4.g)

Základové konstrukce opěrných zídek budou provedeny z betonových tvárnic ztraceného bednění š.300 mm, s konstrukční výztuží R8.

Ocelové sloupky přístřešků budou založeny na betonových základových patkách 400x400 mm, v.750 mm

Po obvodu podsklepené části objektu je navržena pro odvod vody od suterénních stěn obvodová drenáž. Je navrženo plastové perforované drenážní potrubí z PVC DN 100 mm. Úroveň drenážního systému bude v úrovni vodorovné hydroizolace nebo pod ní. V místech změny směru drénu jsou navrženy kontrolní šachtice DN 300.  Drén bude uložen nejdále 1 m od stěny objektu. Kamenivo nad drenážním potrubím v tl. min. 300 mm bude frakce 16-32 bez prachových částic. Kamenivo bude obaleno separační vrstvou z geotextilie, která bude vytažena 150 mm pod úroveň terénu. Na svislou suterénní stěnu bude provedena svislá drenážní vrstva z nopové fólie s výškou nopu 9 mm, která bude vytažena od drénu až nad terén a zakončena nad úrovní okapového chodníku lištou. Drenáž bude zaústěna do vsakovacího objektu.

*Svislé nosné konstrukce

Nosné stěny obytných částí jsou navrženy z broušených keramických bloků š.300 mm na tenkovrstvou maltu.  Mezibytové stěny jsou navrženy z AKU bloků tl.250 mm Rw=54 dB. Stěny výtahové šachty jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C20/25 XC1 s podélnou a svislou výztuží.

Suterénní stěny jsou v části pod terénem doplněny přizdívkou z betonových tvárnic ztraceného bednění tl.200 mm. Tyto přizdívky jsou rozšířeny  do pilířů, které slouží pro podepření základových pasů nepodsklepené části objektu.

Štíty sedlové střechy a půdní nadezdívky budou vyzděny z plynosilikátu tl.250 mm.

Schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované.

*Vodorovné nosné konstrukce

Stropy nad všemi podlažími jsou navrženy ze železobetonových předpjatých dutinových stropních panelů tl. 265 mm uložených na nosných stěnách. Překlady nad otvory jsou navrženy keramicko-betonové nebo železobetonové monolitické.

*Podlahy

Podlahy na terénu budou provedeny na podkladní ŽB desku opatřenou penetračním nátěrem a hydroizolací.

Skladba Pd1-Pd4:

1) nášlapná vrstva keramická dlažba nebo vinylová podlahatl.3 mm

2) anhydrit F5 tl.47-55 mm

3) systémová deska pro podlahové topení tl.24 mm

4) separační vrstva

5) tepelná izolace EPS 150S tl.100 mm

Podlahy na stropní konstrukci budou provedeny na betonové stropní panely.

Skladba S1–S2:

1) nášlapná vrstva keramická dlažba nebo vinylová podlahatl.3 mm

2) anhydrit F5 tl.37-47 mm

3) systémová deska pro podlahové topení tl.24 mm s kročejovou izolací tl.30 mm

V koupelnách bude pod dlažbou provedena hydroizolační stěrka vytažená na stěny do výšky min. 150 mm. Podélné odtokové žlábky ve sprchových koutech budou zabudovány pomocí doporučených systémových detailů. Budou použity nerezové žlábky s pevným límcem ke stěně a s nerezovým roštem.  Ve všech místnostech bude provedena podlahová obvodová dilatace páskem tl.10 mm.

Schodišťová ramena a podesty budou opatřeny 	keramickou dlažbou – skladba S3.

Nad 2.NP je v části půdy místnost č. 3.03 navržena  podlaha z OSB desek tl.2x12 mm, v prostoru CHÚC místnost č.3.02 podlaha z desek Cetris tl. 2x12 mm+keramická dlažba do tmelu – skladba S4.

Technické požadavky na nášlapné vrstvy podlah – vinyl:

- PVC s obsahem minerálních zrníček v celé tloušťce krytiny

- odolnost proti opotřebení kolečkovými židlemi, vozíky a lůžky

- zátěžová třída 34

- vodotěsnost

- protiskluznost min.R10

- úhel skluzu = min.10°

- součinitel smykového tření v bytových a pobytových místnostech m= min.0,5 (pro osoby se sníženou možností pohybu)

- součinitel smykového tření na schodiště - stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně m= min.0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně m= min.0,5 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm, u podest vnitřních schodišť nejméně

m= min.0,6

- odolnost proti chemikáliím

- s obsahem bakteriostatu, který zabraňuje růstu bakterií a přenosu infekcí

- reakce na oheň B-s1

- odolnost proti chemikáliím

Technické požadavky na nášlapné vrstvy podlah – keramická dlažba:

- součinitel smykového tření na vnitřních komunikacích min.0,6

- zátěžová třída 34

- protiskluznost min. R10

- úhel skluzu = min.10°

Podlaha teras nad 1.PP – skladba S5

1) dlažba na terčích – protiskluzná R10, mrazuvzdorná

2) PVC fólie tl.1,5 mm, mechanicky kotvená ( v místě terčů provést 2 vrstvy izolace)

3) PIR deska tl.140 mm

4) spádový beton 25-100 mm (ve spádu 3%)

*Konstrukce zastřešení, střešní plášť

Konstrukce sedlové střechy je navržena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků osazených na obvodové stěny a stropní panelovou konstrukci.

Střešní plášť skladba ST1:

1) lakovaný hliníkový plech-falcovaný, barva antracit

2) separační rohož – dle požadavku výrobce krytiny

3) bednění z prken tl.24 mm

4) kontralatě 50x60 mm + větraná vzduchová mezera

5) samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl.2 mm s posypem

6) PIR desky tl.140 mm

7) samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou tl.3 mm

8) bednění z OSB desek tl.22 mm

9) nosná konstrukce vazníku

Skladba ploché střechy – ST2 a ST3 Broof(t3):

1) PVC fólie tl.1,5 mm, odolná proti UV záření, mechanicky kotvená

2) sklovláknitá geotextilie (obj.hm.300g/m2)

3) tepelná izolace EPS 150S tl.200-240 mm

4  parozábrana – SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm s minerálním posypem a vložkou

ze skelné tkaniny

5) stropní konstrukce

Konstrukce přístřešků nad terasami je navržena z ocelových rámů s vloženými dřevěnými hranoly. Na ně bude provedena spádová vrstva z dřevěných hranolů, bednění z OSB desek tl. 22 mm a střešní krytina z PVC fólie tl.1,5 mm, odolná proti UV záření – skladba ST4.

*Hydroizolace

Hydroizolace spodní stavby bude provedena na vyčištěný podkladní beton a asfaltový penetrační nátěr natavením asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4 mm s vložkou ze skelné tkaniny. Hydroizolace bude vytažena na obvodové stěny do výšky 400 mm nad upravený terén a zakončena zpětným spojem.

V suterénu bude izolace podlah a zdí pod terénem provedena ze dvou vrstev asfaltových pásů.

Střecha plochá – parozábrana – SBS modifikovaný asfaltový pás s minerálním posypem a vložkou ze 	      skelné tkaniny

- střešní krytina hydroizolační PVC fólie (se skleněnou rohoží) tl.1,5 mm, mechanicky kotvená, odolná proti UV záření.

Střecha sedlová– parozábrana -  samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou tl.3 mm a hydroizolace samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl.2 mm s posypem

V koupelnách je navržen hydroizolačná nátěr podlah do výšky 200 mm, u stěn ve sprchových koutech a v okolí van do výšky 2100 m.

*Tepelné izolace

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl.140 mm na bázi minerální vaty (l = 0,038 W/m.K) za použití difúzního tmelu a opatřen tenkovrstvou silikátovou omítkou v odstínech šedé barvy, velikost zrna 2 mm. Sokl bude zateplen voděodolnou soklovou deskou tl.120 mm (od -0,800 do výšky +0.350). Deska bude chráněna nopovou fólií vytaženou do úrovně okapového chodníku, kde bude ukončena lištou. Zateplovací systém bude proveden dle technologických pokynů výrobce za použití všech systémových doplňků.  Sokl do výšky +0,350 bude opatřen voděodolnou kamínkovou omítkou (marmolitem) šedé barvy.

Obvodové ŽB věnce ve všech podlažích a překlady nade dveřmi budou zatepleny EPS tl.60 mm

Podlaha na terénu bude zateplena EPS 150Z tl.100 mm na ochranný beton hydroizolační vrstvy.

Střecha nad vytápěnou částí bude zateplena nadkrokevní izolací z PIR desek tl.140 mm (l = 0,022-0,025 W/m.K).  Ploché střechy budou zatepleny EPS 150S tl.180-325 mm (l = 0,035 W/m.K). Odskočené části fasády a části pod dřevěnými obklady budou zatepleny  minerální vatou tl.100 mm  (l = 0,035 W/m.K).

ŽB překlad za předokenní žaluzií bude zateplen polyuretanem tl.80 mm viz detail .

*Výplně otvorů

Okna – budou osazena okna z plastových profilů s tepelně izolačními trojskly, U celk. = 1,0 W/m2.K. Barva oken bude z interiéru bílá, z exteriéru  folie tmavě šedá. Zasklení bude čiré nebo ornamentální, s teplým zasklívacím rámečkem. Připojovací spára bude řešena dle ČSN s pomocí vnitřní parotěsné, montážní pěny a venkovní paropropustné pásky. U francouzských oken bude spodní díl výplně proveden z bezpečnostního lepeného skla. Styk okna x fasádní omítka proveden pomocí plastových apu lišt.

Vstupní dveře do objektu a do zádveří budou z hliníkových profilů s tepelně izolačním zasklením, U celk.min.1,5 W/m2.K. Skleněné plochy dveří budou opatřeny signalizačními pruhy ve výšce 900 a 1500 mm pruhem ze značek o rozměru 50x50 mm á 150 mm. Otevíravá křídla budou  opatřena vodorovnými madly ve výšce 800-900 mm nad podlahou. Horní hrana zvonkového tabla max.1200 mm nad podlahou. Do výšky 400 mm od podlahy bude provedena plná tepelně izolační výplň. Výplně musí splňovat vyhlášku 398/2009 Sb. Jedná se zejména o označení prosklených ploch, umístění zvonkového tabla a dopisních schránek.

Stínící prvky – předokenní žaluzie a vnitřní žaluzie jsou podrobně specifikovány v tabulkách výrobků.

*Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů oken, střechy a teras budou provedeny z poplastovaného plechu tmavě šedé barvy.

*Zámečnické konstrukce

Zábradlí na lodžiích je navrženo z ocelových pozinkovaných tenkostěnných profilů 50x50x3 mm, svislé výplně z pásové oceli 50x3 doplněné cementotřískovými deskami tl.10 mm červené barvy. Barva desek RAL 3011. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude šopováním, (pozinkováním) a ochranným nátěrem šedé barvy RAL 7037.

Konstrukce přístřešků nad terasami bude z ocelových válcovaných profilů U 100, U 140 a HEB 140  s vloženými vodorovnými dřevěnými hranoly. Ocelová sloupky 2x UPE 100 budou podpírat příčle z UPE 140 a HEB 140, které budou současně uloženy do kapes v železobetonovém věnci. Sloupky budou kotveny do betonových patek pomocí kotevních plechů P10-200x200 mm a chemických kotev. Povrchová úprava příčlí bude žárovým zinkováním, povrchová úprava sloupků šopování, žárové zinkování + ochranný nátěr RAL 7037.

*Truhlářské výrobky

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevotřískové dutinové s povrchovou úpravou HPL laminát do obložkových zárubní. Dveře budou opatřeny madly dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Dveře budou plné nebo s prosklením, jednokřídlové nebo dvoukřídlové, otočné a posuvné. Dveře budou opatřeny třístupňovým generálním klíčem – 1.stupeň pro celý objekt, 2.stupeň pro jednotlivé byty, 3.stupeň pro jednotlivé místnosti. Nutno upřesnit se zástupcem investora.

Obklady stěn v pokojích klientů v bytech a společenských místnostech budou provedeny z DTD s povrchovou úpravou lamina v dekoru dřeva.

*Podhledy

V objektu jsou použity sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci a minerální kazetové podhledy. Požární odolnost podhledů je uvedena v legendě.

*Úpravy povrchů / omítky, obklady, nátěry /

Obvodové stěny budou opatřeny z exteriéru venkovní tenkovrstvou silikátovou omítkou barvy světle a středně šedé, velikost zrna 2 mm. Sokl do výšky +0.350 mm bude opatřen voděodolnou kamínkovou omítkou (marmolitem) šedé barvy.

Části fasády budou opatřeny obkladem z cementotřískových desek tl.10 mm kotvených do hliníkového roštu. Desky budou imitovat dřevěný obklad.

Spodní líc stropních a schodišťových panelů bude upraven vyztuženou tmelovou vrstvou, štukovou omítkou  a výmalbou.

V bytech budou stěny opatřeny VC štukovou omítkou, penetrací a 2x nátěrem Primalex.

## Koupelny – keramický obklad do výšky 2100 mm, WC – keramický obklad do výšky 1800 mm a kuchyňské linky - výška 800-1400 mm. Pod obklady okolo sprchových koutů bude proveden pod obklady hydroizolační nátěr do výšky 2100 mm.

## Sádrokartonové podhledy budou povrchově upraveny výmalbou v barvě bílé.

Chodby v bytech a společné chodby v objektu budou obloženy do výšky 1,3 m od soklu tenkým deskovým materiálem tl. 2 mm, odolným proti poškrábání a nárazům, s požární odolností min. B-s1, d0 a s chemickou odolností. Dekor obkladu dle investora. Obklady budou doplněny systémovým madlem.

Obklady stěn v pokojích klientů v bytech a společenských místnostech budou provedeny z DTD s povrchovou úpravou lamina v dekoru dřeva.

# Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Koupelny a WC

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm.

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.

Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.

Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko.

Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Pokud je v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí zužovat šířku manipulačního prostoru vedle záchodové mísy.

Vany

Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor minimálně 1500 mm. Horní hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. V záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm.

Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu osoby sedící ve vaně.

Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na této zdi opěrné vodorovné madlo délky nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové baterie.

Sprchové kouty a sprchové boxy

Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

*Výtah

Konstrukce výtahové šachty je založena na betonové desce tl. 200 mm z betonu C20/25 XC2, vyztužené 2x sítí W-KARI 150/8-150/8. Šachta o rozměrech 2225 x 2560 mm je vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C20/25 XC2 s konstrukční výztuží. Výška šachty je 11800 mm, výška prohlubně  1150 mm. Výtah má tři stanice. Strop výtahové šachty je navržen z betonových panelů.

Výtahová šachta je v 1.NP opatřena těsnící větrací výústkovou tvarovkou s účinnou větrací plochou min. 60 cm2 s požární odolností EI30. Z venkovní strany bude větrací otvor opatřen hliníkovou větrací mřížkou s povrchovou úpravou komaxit v bílé barvě.

Jedná se o lůžkový výtah s bezbariérovým přístupem, vybavený dle požadavku vyhlášky č.398/2009 Sb. pro osoby se zdravotním postižením.

Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Šířka vstupu musí být nejméně 1100 mm. Klec výtahu musí mít šířku nejméně  2000 mm × 1400 mm. Kabina bude vybavena ochrannými lištami pro invalidní vozíky a přepravu lůžek, ovládacími panely pro zrakově postižené, systémem přivolání pomoci v případě nouze.

Vstupní dveře do výtahové kabiny mají rozměr 1300 x 2100 mm s požární bezpečností EW15 DP3.

Výška ovládacích prvků bude max.1100 mm nad podlahou. Kabina bude vybavena sklápěcím sedátkem v dosahu ovládacího panelu.

Interiér kabiny bude z nerezové oceli, na čelní straně se zrcadlem a bude vybaven LED osvětlením.

Navrhované parametry

velikost výtahové šachty: 	2160 x 2825 mm

velikost kabiny: 		1400 x 2420 mm

třída výtahu:			 nákladní

nosnost: 			1600 kg

počet osob:			 21

rychlost: 			1 m/s

počet stanic:			 3

zdvih:					 6350 mm

výška prohlubně: 		1150 mm

šachta:				betonové tvárnice š. 200 mm

celková výška šachty:		11800 mm

*Prostupy tech. zařízení, el. instalace, apod.:

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou vykazovat požární odolnost dle vyššího SPB sousedících úseků, postačí EI 30 minut. Musí být utěsněny hmotami s třídou reakce na oheň C. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje. Nesmí být použity vypěňovací materiály na bázi PUR s třídou reakce na oheň E nebo F.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 (budou respektovány při výstavbě):

Dle čl. 6.2.1 - prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů, a jiných výrobků ( dále jen manžet) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a),b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2.

Vzhledem k tomu, že kabely prostupují požárními stěnami v některých místnostech ve svazcích a na kabelových lávkách, musí být splněny výše uvedené podmínky.

Průchody elektrokabelů z rozvodných zařízení do venkovního prostoru (do zeminy) musí být v celé tloušťce prostupu utěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1, A2, B nebo max. C ve znění ČSN EN 13501-1 bez požadavku na požární odolnost. Kabelové ucpávky budou provedeny atestovaným výrobcem.

V Hradci Králové  - srpen 2018					Ing. Radek Vondra