Stavební objekt SO.02 zahrnuje tyto části:

1) Zpevněné plochy na neveřejném pozemku

2) Sadové úpravy a terénní úpravy

3) Přístřešek pro parkování a sklad zahradního nářadí

4) Oplocení – SO.11

5) Zahradní sklad

1) Zpevněné plochy

Zpevněné plochy – chodníky na neveřejném pozemku budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Budou lemovány silničním nebo záhonovým obrubníkem. Podélný sklon chodníku bude max. 1:12, příčný sklon ve spádu 2%. Před vstupem do objektu bude rovná plocha o velikosti min. 1200x1500 mm ve spádu max. 2% - skladba T1 a T2. Na chodníky bude použita dlažba obdélníkového tvaru šedé barvy.

T1 – Skladba chodníku s občasným pojezdem

1. Betonová zámková dlažba 			tl.80 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.40 mm

3. Štěrkodrť min.ŠDB 				tl. 250 mm

4. Zhutněné podloží min. Edef,2 = 30MPa

Celkem 					tl.370 mm

Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 > 30 MPa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 721006).

Obdobně musí být hodnota tohoto modulu na podkladní vrstvě pod dlažbou min. 90 MPa.

T2 – Skladba chodníku nepojížděných

1. Betonová zámková dlažba 			tl.60 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.40 mm

3. Drcené kamenivo fr 0-32 			tl. 150 mm

4. Zhutněné podloží min. Edef,2 = 30MPa

Celkem 					tl.250 mm

Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 > 30 MPa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 721006).

Obdobně musí být hodnota tohoto modulu na podkladní vrstvě pod dlažbou min. 50 MPa.

Parkoviště

Plocha parkoviště je navržena přibližně ve sklonu přilehlé komunikace a veřejného chodníku, který bude v rámci akce opraven. Plocha bude vydlážděna z betonové zámkové dlažby. Dešťové vody z parkoviště budou svedeny do uliční vpusti k zasakování. V místě sjezdu je osazena liniová vpusť pro zamezení stékání dešťových vod z parkoviště n veřejnou komunikaci.

T5 – Skladba zpevněné plochy - parkoviště

1. Betonová zámková dlažba 			tl.80 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.40 mm

3. Štěrkodrť fr 0-32				tl. 150 mm

4. Štěrkodrť fr 32-64				tl. 150 mm

5. Zhutněné podloží min. Edef,2 = 45MPa

Celkem 					tl.420 mm

Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 > 45 MPa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 721006).

Obdobně musí být hodnota tohoto modulu na podkladní vrstvě pod dlažbou min. 90 MPa.

Je navrženo nové parkoviště pro 10 vozidel (z toho jedno pro zdravotně postižené osoby). Parkování je řešeno pomocí kolmých parkovacích stání šířky 2,5 m, délky 4,5 – 5,0 m. Součástí plochy je i prostor pro umístění uzavřeného kontejneru na zdravotnický odpad a kontejnery pro smíšený odpad. Dvě parkovací stání jsou zastřešená. Součástí přístřešku je i sklad zahradních potřeb. Dešťové vody z plochy parkoviště jsou likvidovány vsakováním na pozemku.

Zpevněné plochy teras budou provedeny z betonových dlaždic 400x400x40 mm, v přírodním dekoru, s otryskaným povrchem v okrovém odstínu. Mrazuvzdorná dlažba bude položena na hutněný násyp z drceného kameniva. Plochy budou lemovány záhonovým obrubníkem – skladba T4.

T4 – Skladba zpevněné plochy – terasy

1. Betonová dlažba 400x400x40		tl.40 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.50 mm

3. Štěrkodrť 					tl. 150 mm

4. Zhutněné podloží min. Edef,2 = 30MPa

Celkem 					tl.250 mm

Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 > 30 MPa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 721006).

Obdobně musí být hodnota tohoto modulu na podkladní vrstvě pod dlažbou min. 50 MPa.

Okolo domu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic 500x500 mm uložených do pískového lože. Chodník bude lemován záhonovým obrubníkem do betonového lože – skladba T3.

T3 – Skladba okapového chodníku

1. Betonová dlažba 500x500x50		tl.50 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.50 mm

3. Štěrkodrť 					tl. 150 mm

4. Rostlý terén

Celkem 					tl.250 mm

Navržené veřejné chodníky a komunikace budou splňovat požadavky TSHK:

1) V místě sjezdu není přípustné svedení dešťové vody na stávající komunikaci, voda bude svedena přes silniční vpusť a liniovou vpusť do dešťové kanalizace a zasakována na pozemku investora

2) Sjezd bude mít bezprašnou úpravu – betonová dlažba

3) V místě sjezdu na komunikaci bude proveden snížený obrubník na obou stranách chodníku. Obrubník bude zvýrazněn varovným pásem š. 400 mm v červené barvě pro soby s omezenou schopností orientace dle Vyhlášky č.398/2009 Sb.

4) Chodníky budou oproti zeleni ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky, na vyšší straně příčného sklonu bude obrubník osazen s převýšením 60 mm. Na nižší straně bude zapuštěn do úrovně okolní plochy.

5) Pro zalití styčných spár budou použity pružné plastické hmoty tak, že bude položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.

6) Chodníky budou oproti zeleni ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky, na vyšší straně příčného sklonu bude obrubník osazen s převýšením 60 mm. Na nižší straně bude zapuštěn do úrovně okolní plochy.

Podrobnosti viz vyjádření TSHK ze dne 30.4.2018.

# Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm.

Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem.

Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.

Sjezd na pozemek

Vjezd na parkoviště bude zajištěn novým sjezdem z ulice K Polabinám, z p.č. 201/3 k.ú. Hradec Králové – Roudnička na pozemek p.č.201/22. Sjezd bude zřízen ze stávající místní komunikace, šíře sjezdu je 5,7 m, v místě napojení je šíře 8,4 m. Nový sjezd je navržen s povrchem z betonové zámkové dlažby, okraje sjezdu i stávající komunikace budou zpevněny betonovým obrubníkem.

T5 – Skladba zpevněné plochy - sjezd

1. Betonová zámková dlažba 			tl.80 mm

2. Ložná vrstva 4-8 mm 			tl.40 mm

3. Štěrkodrť fr 0-32				tl. 150 mm

4. Štěrkodrť fr 32-64				tl. 150 mm

4. Zhutněné podloží min. Edef,2 = 45MPa

Celkem 					tl.420 mm

Sjezd je navržen ve sklonu stávající komunikace.

V místě nového sjezdu bude osazena liniová vpusť pro zamezení stékání dešťové vody z nového parkoviště na stávající komunikaci.

Samostatný sjezd na místní komunikaci je navržen dle ČSN 73 61 10. Vrchol rozhledového trojúhelníku je vzdálen  2,0 m  od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu/pásu.  V rozhledovém trojúhelníku se nenachází žádná parkovací stání, vzrostlá zeleň, ani jiné objekty (např. sloup VO širší než 15 cm), které by omezovali při výjezdu výhled na komunikaci. Vozidlo při vyjíždění zastaví na okraji vnější hrany přilehlého jízdního pruhu,  Dz = 35,0m (50km/h).

Druhý stávající sjezd při západní hranici zůstane zachovám a bude využíván pro vjezd vozidel údržby zahrady.

2) Sadové a terénní úpravy

Vzhledem ke svažitosti pozemku s převýšení až 3,0 m je navržen větší rozsah terénních úprav.  Jsou navrženy opěrné zídky a palisády, které zajistí dobrou dostupnost všech vstupů do objektu a především bezbariérový přístup ze všech pokojů v 1.NP na přilehlé terasy a do zahrady. Opěrné zídky budou provedeny z betonových tvárnic se štípaným povrchem.

1.PP je od parkoviště přístupné po chodníku a betonovém schodišti.

Sadové úpravy zahrnují ozelenění pozemku a výsadbu nových stromů a keřů. Druhy a počty navržených dřevin jsou uvedeny v situačním výkresu zahradních úprav. Pro projednání na OŽP MMHK byla určena náhradní výsadba za pokácenou zeleň.

1x Tilia cordata „Rancho“ (lípa srdčitá „Rancho“, vel.12-14, bal

3x Acer campestre „Elegant“ (javor babyka „Elegant“, vel 12-14, bal

2x Pinus sylvestris (borovice lesní), vel.150-170, bal

2x Gleditsia triacanthos „Sunburst“, (dřevorubec trojtrnný „Sunburst“, vel 12-14, bal

4x Prunus „Accolade“ (třešeň „Accolade“),vel.vícekmen 150-175, bal

Dřeviny budou kotveny třemi kůly a kmen chráněn jutovou omotávkou, vyjma vícekmenů, ty budou kotveny jedním kůlem. Termín výsadby bude realizován ihned po dokončení stavby.

Hrana hloubeného výkopu není přípustná blíže než 2,5 m od paty kmene stávajícího stromu, výkop v kořenové zóně bude hlouben ručně. Po dokončení stavby budou travnaté plochy ohumusovány a ozeleněny.

Součástí sadových úprav bude i osazení prvků drobné architektury, zejména laviček. Jedna lavička bude osazena před hlavním vstupem do budovy, tři lavičky pak v zahradě.

V rámci terénních úprav budou provedeny pro vyrovnání terénu betonové palisády a opěrné zídky. Opěrná zídka mezi parkovištěm a nástupní plochou do objektu bude provedena z betonových plotových tvárnic 400x200x400 mm s hladkým povrchem šedé barvy. Zídka bude založena na základovém pasu z betonových tvárnic ztraceného bedněné tl. 300 mm do hloubky min.1,0 m. Výška opěrné stěny bude cca 1,0 m nad úrovní parkoviště a 150 mm nad UT vstupního chodníku. Povrch zídky bude zakončen rovnou zákrytovou deskou. Na zídce bude osazeno ocelové žárově zinkované  zábradlí v. 900 mm nad úroveň chodníku.

3) Přístřešek pro parkování

Dle požadavku investora je navrženo zastřešení dvou parkovacích stání a sklad zahradních potřeb v prostoru parkoviště před objektem. Celkové rozměry přístřešku jsou 4,5 m x 7,85 m, výška 2,7 m – 3,1 m. Přístřešek bude založen na betonových základových patkách 400x400 mm, v.700 mm do hloubky min.1,0 m od ÚT. Vrchní konstrukci budou tvořit 4 ocelové rámy z profilů UPE 100 a UPE 160 s vloženými dřevěnými hranoly 80x140 mm. Střecha přístřešku bude plochá, střešní krytina PVC fólie. Spádování střechy bude vytvořeno s dřevěných hranolů.  Lem střechy bude opatřen oplechováním z poplastovaného plechu šedé barvy.  Povrchová úprava žárové zinkování.

Část přístřešku, která bude sloužit jako sklad zahradních potřeb, bude opláštěna Tahokovem do výšky 2,2 m.Vstup do kóje bude zajištěn brankou š.900 mm. Dešťové vody z přístřešku budou svedeny do vsakovacího objektu.

V přístřešku bude osazen rozvaděč elektro.

4) Oplocení

Na hranici pozemku je navržena úprava stávajícího oplocení a nové oplocení. Stávající podezdívky a základové patky budou vybourány.

Oplocení – typ „A“ – jižní hranice

Nové oplocení na jižní hranici pozemku je navrženo s podezdívkou z betonových tvárnic se štípaným povrchem š.200 mm. Oplocení bude založeno na pasech ze ztraceného bednění š.300 mm s konstrukční výztuží do nezámrzné hloubky na podkladní beton v.200 mm. Podezdívka bude zděná z betonových plotovek s hladkým povrchem 200x400x200 mm proměnné výšky.

Výplně budou řešeny jako poloprůhledné z ocelových sloupů z L profilů a vodorovných WPC plných dřevoplastových profilů š.138/15 mm popř.120/11 mm, tedy z bezúdržbového materiálu. Profily budou kladeny s mezerou 60 – 80 mm. Barva výplně bude hnědá. Výška výplní bude 1,25 m. Výška oplocení je proměnná dle sklonu komunikace 1,4 – 1,95 m. Součástí oplocení bude i nová vjezdová brána na pozemek š. 2,5 m a branka š. 0,9 m. Celková délka je 44,4 mb.

Oplocení – severní hranice

Na levé části severní hranice pozemku je z důvodu velkého rozdílu terénu navržena opěrná stěna, která bude zároveň tvořit podezdívku nového plotu. Výška podezdívky bude 1,75 – 2,25 m. Stěna bude provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění š.250 mm a založena na betonovém pasu š.0.75-1.2 m do nezámrzné hloubky s vodorovnou výztuží 2xR8 v ložných spárách a svislou výztuží 5xR12-14, zataženou až do základového pasu. Na vrchu zdi pak bude osazeno oplocení z ocelových poplastovaných slouků a poplastovaného pletiva, výška cca 1,3 m. Část oplocení na hranici s parcelou č.201/16 bude provedeno jako neprůhledné z ocelových sloupků a WPC plných dřevoplastových vodorovných profilů ložených na sraz výšky 1,7 – 1,94 m. Barva opěrné stěny šedá. Délka oplocení 33,6 mb. Tvárnice budou těsně nad terénem odděleny hydroizolační stěrkou proti vzlínání zemní vlhkosti.

Oplocení – západní hranice

Na západní hranici pozemku je navrženo vybourání stávajícího oplocení včetně podezdívky a náhrada novým s betonovou podezdívkou z tvárnic s hladkým povrchem š.200 mm, která bude sloužit pro vyrovnání terénu mezi sousedními parcelami. Oplocení bude založeno na pasech ze ztraceného bednění š.300 mm s konstrukční výztuží do nezámrzné hloubky. Výška podezdívky bude cca 0,6 m. Výplně budou řešeny jako neprůhledné z ocelových sloupků z L profilů a vodorovných WPC plných dřevoplastových profilů š.138/15 mm popř. 120x11 mm na sraz. Barva výplně bude hnědá. Celková délka je 40,13 bm. Barva podezdívky šedá. Tvárnice budou těsně nad terénem odděleny hydroizolační stěrkou proti vzlínání zemní vlhkosti.

Oplocení – východní hranice

Na východní hranici je navrženo vybourání stávajícího oplocení z ocelových sloupků a pletiva v cca 1,4 m včetně základové konstrukce a navrženo nové oplocení. Nové oplocení bude založeno na betonových základových pasech ze ztraceného bednění š.300 mm vyplněných betonem C 20/25 XC2 s konstrukční výztuží do nezámrzné hloubky. Podezdívka v. 200-400 mm je navržena z betonových plotových tvárnic s hladkým povrchem š.200 mm. Horní část oplocení bude průhledná z ocelových poplastovaných sloupků a poplastovaného pletiva v zelené barvě. Celková výška 1,54 - 1.74 m.Celková délka 29,46 m.

5) Zahradní sklad

V SZ rohu pozemku je navržen zahradní sklad. Stavební připravenost bude zahrnovat betonovou desku tl.150 mm o rozměrech 4,0x7,5 m, vyztuženou sítí W-Kari 150/8 x 150/8, provedenou na hutněný podklad z drceného kameniva. Na desku bude osazen dřevěný zahradní domek (systémový výrobek) o maximální velikosti cca 3x4 m.  Konstrukce domku bude provedena z dřevěných hranolů, venkovní obklad palubkovými prkny tl.15 mm s povrchovou úpravou lazurovým lakem. Barva lazury bude korespondovat s barvou dřevěného obkladu na hlavním objektu. Podlaha a strop budou provedeny z OSB desek na pero a drážku tl.18 mm. Dveře z jižní strany budou dvoukřídlové šířky 2x800 mm, obklad palubkami na dřevěné nebo ocelové konstrukci. Dveře budou opatřeny klikou a zámkem s bezpečnostní vložkou. Střecha domku bude pultová, střešní krytina PVC fólie, oplechování a okapový systém z poplastovaného plechu šedé barvy.  Do východní stěny domku bude osazeno plastové výklopné okno s jednoduchým zasklením.

Dešťové vody budou svedeny na terén do okolních travnatých ploch. V domku bude umístěn rozvaděč elektro, ze kterého budou napájeny stropní svítidla a zásuvky.

Ilustrativní foto