Zajištění bezbariérovosti Barevných domků Hajnice

Předpokládaná hodnota: 244 500 Kč bez DPH + stavební úpravy za 28 826,44 Kč bez DPH

Předmětem projektu jsou drobné stavební práce/úpravy, dodávka, instalace a zprovoznění jedné schodišťové plošiny pro zajištění bezbariérovosti při vstupu do 1.NP budovy stojící na pozemku parc. číslo 1516 v katastrálním území Trutnov [769029].

V exteriéru budovy dojde k výškovým úpravám dlažby tak, aby byl vstup do budovy plně bezbariérový. Překoná se tak schod před vstupem do budovy. Konkrétně se odstraní pískovcové bloky před vchodem, provedou se drobné terénní úpravy, vytvoří se skladba štěrkového podloží pro pokládku nové dlažby, provede se pokládka nové dlažby formou nájezdové rampy s minimálním sklonem ve třech směrech, která plynule naváže na okolní komunikace a umožní bezbariérový vstup do objektu. V interiéru budovy bude instalována plně automatická schodišťová plošina (asistivní technologie), kterou budou překonány další tři schodišťové stupně. Požadavek na plošinu spočívá v automatickém provedení s ovládáním na plošině a dálkovým ovladačem (nahoru, dolů, stop).

Plošinu bude moci obsluhovat osoba bez přítomnosti asistenta (soběstačnost), současně bude umožňovat přivolání pomoci druhé osoby. Plošina umožní uzamykatelnost proti neoprávněnému užívání. Na plošině bude umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (např. porucha). Umístění pojezdové dráhy plošiny se provede na boční stranu schodiště s kotvením dráhy na nosnou stěnu. Automatické sklápění přepravní desky, nájezdových můstků a bariérových madel na plošině. Systém pohonu plošiny bude elektromechanický, přičemž plošina bude vybavena stanovenými bezpečnostními prvky současných standardů.

| Požadované technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a model schodišťové plošiny |  | [vyplní dodavatel] |
| Parametr | Požadavek | Parametr nabízeného plnění |
| Záruka na přístroj vč. souvisejících montážních prací | Min.24měsíců | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Provedení plošiny | Vnitřní | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Způsob napájení/napájecí napětí | Pohyblivý přívod/230V(50Hz) | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Nouzový pohon při výpadku EE | Ruční | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Kotvení dráhy | Na stěnu | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Nosnost | Minimálně 280 kg | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr] |
| Pojezdová rychlost | Max. 0,15m/s | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr] |
| Ovládání plošiny | Tlačítkové z plošiny a ve stanicích | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Prostorové požadavky | Maximální vzdálenost od stěny při sklopené poloze 350mm, velikost přepravní desky min. 950 x 750mm, max. 1050 x 850mm | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr] |
| Bezpečnost | Tlačítko nouzového přivolání obsluhy formou sirény apod., uzamykatelnost proti neoprávněnému používání plošiny, pohonné mechanismy krytované, automatické vypnutí plošiny při najetí na překážku, sklápění veškerých mechanismů (můstky, madla, přepravní deska apod.) automatické | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Provedení pojezdu a kotvení na stěnu | Konstrukční a nosné prvky nerezové | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Pohon | Elektromechanický, popř. jiný | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |

Schéma půdorysu prvního nadzemních podlaží Oranžového domu s vyznačeným umístěním schodišťové plošiny ve schodišťovém traktu (modrou barvou) a prostoru pro realizaci stavebních úprav (červenou barvou) zajištění bezbariérovosti objektu. Realizací aktivit dojde k odstranění bariérového přístupu do Oranžového domu bude 1. NP plně bezbariérové.

Obrázek 1Půdorys 1. NP

Fotodokumentace: