| Informace o veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Generální oprava soustruhů 2022 |
| Zadavatel | Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, IČO 15062848, sídlo Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové |
| Druh řízení | Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby |

| Počet kusů | Typ produktu | Požadované parametry |
| --- | --- | --- |
| 10 | Generální oprava soustruhu SV 18 R nebo RA | - nová elektro-skříň – frekvenční měnič, odrušovací filtr, brzdový odpor, zdroj, bezpečnostní relé,. - nová kabeláž, uložení asynchronního motoru, nová řemenice a motor,. - celková demontáž stroje, oprava nátěru, oprava vřetena a vřeteníku,. - broušení vodících ploch, oprava koníku včetně pinoly,. - oprava vodících šroubů a matic, kontrola suportové skříně,. - kontrola a oprava závitové skříně, kontrola mazání,. - nové štítky, funkční kontrola a přejímka, - doplnění poškozených nebo chybějících ovládacích prvků. - doprava stroje,. - protokol přesnosti. |