# Technická specifikace předmětu plnění

# „Léčebný pitný režim pro pacienty v lokalitách ONN a.s. včetně výpůjčky přístrojů“

Účastník uvede v tabulce ke každému jednotlivému parametru nebo položce, zda jím navržené řešení požadavek splňuje (ano), případně nesplňuje (ne). U parametrů, kde je možno dále uvést konkrétní číselné hodnoty, příp. upřesňující popis, uvede účastník tyto hodnoty, příp. popis. Pokud účastník v tabulce uvede alespoň v jednom případě údaj NE, znamená to nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

| Automat pro přípravu nápojů: | Účastník doplní, zda požadavek splňuje (ANO/NE) + uvede odkaz na konkrétní stránku/dokument k ověření |
| --- | --- |
| - Stolní přístroj pro přípravu horké vody a horkých instantních nápojů; |  |
| - Připojení k rozvodu vody (tlak 0,5 – 6,5 bar) a elektřiny (síťové napájení 230 v, příkon 1,5 – 2,5 kW) ; |  |
| - Pevné připojení k vodovodnímu řádu a k rozvodu elektřiny; |  |
| - Změkčovací vodní filtr; |  |
| - Výška přístroje max. 820 mm, šířka přístroje max. 340 mm; |  |
| - Uzamykatelná výdejní komora s minimálně 4 zásobníky + horká voda; |  |
| - Kapacita zásobníků min. 2,2 l; |  |
| - Rychlost výdeje min. 35 l za hodinu, rychlost čepování 1 litru nápoje max. 30 vteřin; |  |
| - Příprava dvou teplých nápojů současně; |  |
| - Displej v ČJ; |  |
| - Panel s nabídkovým menu s popisky tlačítek v ČJ; |  |
| - Volitelný objem nápoje – 1 porce/ 200 ml nebo 1 konvice o výšce min. 17 cm/ 1 litr; |  |
| - Hlavní spínač; |  |
| - Automatické programování a údržba; |  |
| - Automatické plnění vodou. |  |
| Další požadavky na automaty: |  |
| - Bezplatné dodání, instalace a zaškolení obsluhy na všech pracovištích, kde budou přístroje umístěny; |  |
| - Dodání návodu k obsluze v ČJ v tištěné podobě ke každému přístroji s písemnými pokyny pro obsluhující personál; |  |
| - Oprava nebo náhrady nefunkčního přístroje nejpozději do 48 hodin ide dne nahlášení poruchy; |  |
| - Záruku na přístroj v délce trvání 24 měsíců; |  |
| - Bezplatné dodání konvic na nápoje pro minimálně 1 litr nápoje a zároveň s maximální výškou 23 cm; |  |
| - Součástí dodávky technologie musí být Prohlášení o shodě a potvrzení prokazující, že je technologie určena pro styk s potravinami a pokrmy a je ze zdravotního hlediska vyhovující (ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a dále ve smyslu vyhlášky MZ ČR Č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění. |  |

V …………….. dne ………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka