Rozsah a obsah dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 14 k dokumentaci skutečného provedení stavby v platném znění

1.1.a	Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.	2

1.1.b	Popis stavby	4

1.1.c	Technický popis stavby a jejího technického zařízení	4

1.1.d	Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu	4

1.1.e	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	4

1.1.f	Ochranná a bezpečností pásma	5

1.1.g	Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	5

### Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Jedná se o území v intravilánu obce Borohrádek. Ze severovýchodní strany je pozemek lemován řekou Tichá Orlice, z jižní ulicí Rudé Armády, ze severozápadní pak stávající zástavbou.

Dotčené území není součástí rozsáhlého chráněného území, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace či ptačí oblasti, nicméně dle ÚP se jedná o plochu území zásadního významu pro charakter města.

Stavba se nenachází v záplavovém území, jedná se o pozemek bez hrozby možných sesuvů půdy, dotčené území není poddolováno a nespadá ani do oblasti s pravděpodobným výskytem seizmických otřesů.

Dle platného Územního plánu města Borohrádek se dotčená plocha nachází v zastavěném území a má současné funkční využití dle Tabulky 1

Tabulka 1 Výňatek u ÚP

|  | OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Popis |  |
| - |  |
| Hlavní využití |  |
| - Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury |  |
| Přípustné využití |  |
| - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - o pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství - o sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační) |  |
| Podmíněně přípustné využití |  |
| - bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku |  |
| Nepřípustné využití |  |
| - činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  |
| - výšková regulace zástavby: - stabilizované území – max. 3 NP - plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy |  |

|  | ZV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| --- | --- |
| Popis |  |
| - |  |
| Hlavní využití |  |
| - Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla |  |
| Přípustné využití |  |
| - pozemky veřejně přístupné zeleně - o pozemky pro pěší a cyklostezky - o objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky… |  |
| Podmíněně přípustné využití |  |
| - veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní - o pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami |  |
| Nepřípustné využití |  |
| - činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  |
| - |  |

### Popis stavby

#### Účel užívání stavby

Stavba je v současné době využívána pro účely domova důchodců.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

#### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

#### Parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

- rozměry objektu – šířka					39,860 m

- rozměry objektu – délka					10,670 m

- rozměry objektu – výška hřebene střechy			+12,849 m(+12,337 m)

- rozměry objektu – výška okapní hrany			+8,010 m

- půdorysná plocha objektu					435,30 m2

- celková užitná plocha objektu				1 254,36 m2

- počet pokojů							16

- kuchyň							1 (52,50 m2)

- počet lékařských jednotek					1

### Technický popis stavby a jejího technického zařízení

Po požáru roku 1811 nechal František Josef II. Libštejnský v letech 1816 - 1820 zámek obnovit v empírovém slohu jako patrový, podélný, se středním rizalitem s trojúhelníkovým štítem, na severní straně je v něm erb. Sloužil pro občasné ubytování majitelů a úřední účely. Zámek procházel úpravami v letech 1900 a 1912-14. Dalšími majiteli zámku byli Lützowové a Salm-Salmové, kterým byl po roce 1945 zkonfiskován.

V souvislosti s novým využitím zámku byly v roce 1957 provedeny úpravy. Přízemní části byly zvýšeny o jedno patro, nijak však architektonicky nenarušily charakter zámku. Od roku 1958 je zámek využíván jako domov důchodců. Na počátku 80.let 20.století byl přistavěn nový moderní pavilon, který byl se zámkem propojen spojovacím koridorem. V rámci této modernizace byla vystavěna u zámku výtahová šachta. Další úpravy objektu byly pak v letech 1991, 2001, 2004 a 2011. Rozsah úprav byl různý, od modernizace kuchyně, přes stavební úpravy bytových jader a podobně.

Objekt je tvořen svislým stěnovým systémem s příčnými a podélnými stěnami. Nosné stěny jsou vyzděny ze smíšeného zdiva. Úpravy po roce 1945 jsou pak provedeny z cihelného zdiva z cihel P100 na vápennou maltu, příčky pak z dutinových cihel, SDK příček a podobně dle jednotlivých stavebních úprav.

Vodorovné konstrukce původní jsou tvořeny klenbami křížovými či valenými. Rovný strop v původních částech je dřevěný trámový. Nový strop provedený nad nástavbou pak systém HURDIS do ocelových nosníků.

Krov objektu je dřevěný. Krovová konstrukce je systému stojatá stolice se středovými vaznicemi. Konstrukce je doplněna o vzpěry, sloupky, pásky a vazné trámy. Novodobá část střechy je taktéž tvořena stejným typem soustavy.

Vnitřní omítky vápenné či vápenocementové se štukovou vrstvou a výmalbou.

Venkovní omítka je silikonová točená

Podlahové konstrukce jsou opatřeny PVC, případně keramickou dlažbou. V suterénu betonové mazaniny

Okna dřevěná špaletová.

Střešní krytina plechová

Nová schodiště jsou provedena ocelová s dřevěnými stupni, Původní schodiště kamenné

Obklady keramické, případně provedeny omyvatelné nátěry.

Objekt je napojen na systém centrálního vytápění v areálu. V přízemí objektu se nachází kuchyň sloužící pro stravování celého areálu, s tím souvisí i potřebné její vybavení. Dále jsou pak v objektu instalovány stropní zvedací a přepravní zařízení.

### Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Objekt je v dobrém technickém stavu. Vykazuje poruchy především na fasádě, která je s ohledem na technické řešení objektu nevhodně zvolena. Dále pak v suterénu je patrna vzlínající vlhkost a zanedbaná údržba těchto prostor. Okenní otvory jsou na hranici funkčnosti, stejně tak jako některé instalované technologie. Jiné defekty nebyly vizuálním průzkumem zjištěny.

### Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

#### Elektrická energie

Objekt je napojen na stávající rozvody NN. Rozvody jsou vedeny po pozemku p.č. 187 v k.ú. Borohrádek.

#### Pitná voda

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Ukončení je provedeno v suterénu, kde je umístěn u hlavní uzávěr. Vedeno po pozemku p.č. 187 v k.ú. Borohrádek.

#### Užitková voda

Nevyskytuje se.

#### Odpadní vody

Splaškové vody jsou likvidovány stejně tak jako v celém areálu napojením na splaškovou veřejnou kanalizační stoku. Bývalý septik na pozemku 186/1 je zrušen..

Dešťové vody jsou likvidovány částečně na pozemku p.č.  186/1 a 187 v k.ú. Borohrádek volným vypouštěním na terén.

#### Plyn

Objekt není napojen na rozvody plynu.

#### Datové instalace

Objekt je napojen na slaboproudé rozvody. Ty přivedeny k objektu po pozemku p.č. 187 k jeho jižnímu rohu a zakončeny skříňkou UR39 BORO132.

### Ochranná a bezpečností pásma

Netýká se navrhované stavby.

### Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavba je využívána trvale, nicméně vzhledem k charakteru využití nemá negativní vliv na okolní zástavbu. Jsou navrženy výhradně technologie, které jsou nutné pro vlastní provoz stavby. Jedná se výhradně o zařízení, která neprodukují žádné negativní vlivy nad rámec normami předepsaných hodnot, které by mohly jakkoliv negativně ovlivnit okolní životní prostředí. Požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje za hranice stavebního pozemku, navržené odstupy umožňují údržbu a stavbou nedochází ke zhoršení stávajícího stavu denního oslunění a osvětlení sousedních staveb.

Ing. Luboš Lonský, červenec 2021

# Příloha 1 Fotodokumentace

## 1932

## 1964

## 2021