PODLAHY 1.np

P101 Keramická dlažba

Místnost č.106

- nášlapná vrstva – keramická dlažba							10 mm		- lepící flexibilní tmel									6 mm

- hydroizolační stěrka 									2 mm

- vyrovnávající vrstva, samonivelační stěrka						30 mm

- stávající nosná kce stropu včetně nadbetonávky

Poznámky:

- v místnosti bude proveden keramický obklad stěn o výšce 2000mm

- hydroizolační stěrka bude u sprchového koutu vytažena v celé výšce obkladu

P102	PVC

Místnost č.101, č.102, č.103, č.107

- nášlapná vrstva – PVC lepeno k podkladu							2 mm

- vyrovnávající vrstva, samonivelační stěrka						30 mm

- stávající nosná kce stropu včetně nadbetonávky

Poznámky:

- v místnostech bude proveden PVC sokl výšky 30mm

P103	KOBEREC

Místnost č.104

- nášlapná vrstva – Koberec lepen k podkladu						4 mm

- stávající nosná kce schodiště

Poznámky:

- v rámci schodiště proveden kobercový sokl výšky 100mm

PODLAHY 2.np

P201 PVC

Místnost č.205, č.206

- nášlapná vrstva – PVC lepeno k podkladu							2 mm

- vyrovnávající vrstva, samonivelační stěrka						30 mm

- stávající nosná kce stropu včetně nadbetonávky

Poznámky:

- v místnosti bude proveden PVC sokl výšky 30mm