a)	architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	3

b)	bezbariérové užívání stavby	5

c)	konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

c.1.	bourací práce	5

c.2.	zemní práce	6

c.3.	zakládání	8

c.4.	svislé a kompletní konstrukce	9

c.5.	vodorovné konstrukce	10

c.6.	komunikace	13

c.7.	úpravy povrchů, podlahy, osazení	15

c.8.	rourové vedení	19

c.9.	ostatní konstrukce a práce	19

c.10.	izolace proti vodě a vlhkosti	19

c.11.	izolace střech	20

c.12.	izolace tepelné	21

c.13.	akustické a proti otřesové opatření	22

c.14.	izolace proti chemickým vlivům	22

c.15.	zdravotně technické instalace – kanalizace	22

c.16.	zdravotně technické instalace – vodovod	22

c.17.	zdravotně technické instalace – stlačený vzduch	22

c.18.	zdravotně technické instalace – zařizovací předměty	22

c.19.	ústřední vytápění	22

c.20.	elektromontážní práce	22

c.21.	vzduchotechnika	22

c.22.	konstrukce prosvětlovací	23

c.23.	zasklívání	23

c.24.	konstrukce tesařské	23

c.25.	konstrukce suché výstavby	23

c.26.	konstrukce klempířské	24

c.27.	konstrukce pokrývačské	25

c.28.	konstrukce truhlářské	25

c.29.	konstrukce zámečnické	28

c.30.	podlahy z dlaždic	29

c.31.	podlahy z kamene	30

c.32.	obklady keramické	30

c.33.	obklady z kamene	30

c.34.	podlahy teracové	30

c.35.	podlahy skládané	30

c.36.	podlahy povlakové	30

c.37.	podlahy lité	31

c.38.	nátěry	31

c.39.	malby a tapety	31

c.40.	čalounické úpravy	31

c.41.	povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	32

c.42.	lokální vytápění	32

c.43.	kouřovody	32

d)	stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem	32

    - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Řešená Vrbenského kasárna s přístavbou, jsou umístěna v západní části uceleného areálu bývalých kasáren, které jsou charakteristické symetrickým umístěním jednotlivých budov, sevřeností kolem centrálního nádvoří a uzavřením jednotným oplocením.

Stávající objekt Vrbenského kasáren bude zachován ve stávající hmotě. Charakteristickým prvkem Vrbenského kasáren je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Obálka objektu je pod ochranou památkové péče.  Veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků profilovaných ve zdivu i v omítce budou obnoveny a provedeny v monochromatické barevnosti. Cílem rekonstrukce je obnova těchto prvků a přiblížení se původnímu stavu objektu. Dispoziční ani technické řešení nebude mít dopad na řešení střešních rovin. Stávající keramická drážková střešní krytina, bude nahrazena novou keramickou drážkovou střešní krytinou ve stejném provedení. Komínová tělesa budou opravena, rozvolněné zděné části komínového tělesa budou vyzděny cihelným materiálem stejných rozměrů a barevnosti. Osinkocementové vložky budou odstraněny a průduchy budou vyfrézovány a nově vyvložkovány pro potřeby odtahu chlazení. – (Revize g – podmínky OPP). Na střechu nebudou vyvedena žádná technologická zařízení. Při rekonstrukci budou zachovány proporce špaletových oken.

Vertikální spojení podlaží je navrženo pouze ve stávajícím objektu hlavním a vedlejším železobetonovým schodištěm podepíraným ocelovými nosníky a osobním a rozměrným osobním výtahem, nacházející se v centrálním prostoru stávajícího objektu.

Vrbenského kasárna mají tři nadzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží v centrální vyvýšené části, jedno podzemní podlaží a pouze v části levého křídla dvě podzemní podlaží. Zaměstnanci vstupují do prvního podzemního podlaží objektu z exteriéru krytým schodištěm umístěným vně krčku ve dvorní části levého křídla nebo přes přístavbu. Exponáty budou naváženy z exteriéru do 1.PP krytou zdvižnou plošinou umístěnou vně krčku ve dvorní části pravého křídla. Odtud budou do jednotlivých pater dopravovány rozměrným osobním výtahem umístěným u centrálního schodiště. V pravé části 1.PP se nachází technické zázemí objektu, dílny a depozitář. V levé části jsou umístěny depozitáře. V centrální části hygienické zázemí, šatny, sprchy, pracovna, velín a technické místnosti VZT, UPS, servrovna. V 1.NP až 3.NP jsou umístěny expozice, v části 3.NP depozitáře a ve 4.NP jsou umístěny pracovny a průchod na pavlač nad expozicí ve 3.NP. V centrální části 1.NP až 3.NP stávajícího objektu se nachází hygienické zázemí pro návštěvníky, v 1.PP a v 4.NP pro zaměstnance, dva osobní výtahy. Podkroví objektu bude využito jako klasický půdní prostor.

Přístavba navazuje na stávající objekt, se kterým je propojena krčkem. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Hmotu přístavby tvoří kvádr. Před který předstupují sloupy vytvářející kryté podloubí při vstupu do objektu. Tyto sloupy mají obdélníkový průřez o rozměrech 400×300 mm a svírají po dvou pět podpor ve tvaru A. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, doplněný o průvlaky. Železobetonové konstrukce budou z pohledového černého betonu.

Hlavní vstup do objektu se nachází z přeložené nové areálové účelové komunikace, která je napojená západně na ulici Divišovou (pouze pro pěší) a východně na ulici Opletalovou. Jelikož v prostoru navrhované přístavby prochází pod terénem bastion (bývalá hradební zeď opevnění) bude zakládání přístavby provedeno s ohledem na tento historický objekt. Přístavba je osazena do terénu tak, aby bastion nové konstrukce překlenuly. Z toho důvodu je vstupní podlaží vyvýšeno oproti stávající vstupní podestě Vrbenského kasáren o 300 mm.

Součástí přístavby je skleněný krček, který propojí stávající objekt s přístavbou. Je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí, která je kotvená do stávajícího objektu. Tyto ocelové nosníky nesou zasklení. Krčkem vedou únikové východy chráněné únikové cesty. Fasáda přístavby je navržena jako samonosný prosklený plášť s vertikálním rastrováním.

Hlavní vstup do přístavby a zároveň do celého objektu je z jihovýchodní strany. Do objektu přístavby je bezbariérový přístup přímo z terénu. Přístavba má vstupní prostor řešený zádveřím a dále vstupní halou, součástí které je recepce, šatní prostor a muzejní obchod. Skrze obchod lze projít do herny, která má soužit pro úvodní informace návštěvních skupin, apod. V pravé části přístavby je umístěn samostatný provoz kavárny, která má samostatný vstup a je také přístupná ze vstupní haly. Dále je vstup do stávající budovy napojený přes původní hlavní vstup do objektu na úrovni mezipodesty ke hlavnímu schodišti a k výtahům.

Stávající účelová komunikace bude zrušena a nahrazena nově přeloženou účelovou komunikací, která bude vybudována okolo nové přístavby. Stávající napojení na ulici Opletalovu zůstane zachováno.

Předprostor Vrbenského kasáren a přístavby bude tvořit zpevněná plocha, která bude vydlážděna štípanou kamennou dlažbou. Budou použity dva formáty kamenné dlažby, čímž se opticky odliší plochy pro pěší a komunikaci. Z menší formátové dlažby bude vydlážděna plocha okolo přístavby pro pěší a z větší dlažby bude vydlážděna komunikace pro pojezd automobily i nákladní automobily. V části plochy nad bastionem bude krycí železobetonová deska, která bude přenášet zatížení nákladní dopravy (vozidla HZS) přes klenby bastionu. Vzhledem k tomu, že skutečná výška horní hrany bastionu v těchto místech není v této chvíli známá, jsou možné při výstavbě dvě varianty řešení, tj. buďto bude ŽB deska přímo pojezdová nebo bude nad deskou kladena dlažba.  Okolo přístavby bude vytvořená plocha, spádovaná směrem od objektu. Celá tato zpevněná plocha bude zřízena v návaznosti na ostatní okolní plochy v celém areálu, které by měly být tvořeny v jednotném charakteru. Řešení parteru v areálu není předmětem této dokumentace.

    - bezbariérové užívání stavby

Objekt je řešen bezbariérově dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Chodníky jsou souběžné s areálovou komunikací v jedné úrovni.

Do objektu přístavby je vstup z úrovně terénu řešen rampou. Do historické budovy je přístup zajištěn výtahovou plošinou do 1.PP objektu.

Vertikální pohyb osoby s omezenou schopností pohybu je umožněn pomocí osobního výtahu o rozměrech kabiny 1,2×1,4 m.

Hygienické zařízení je situováno do stávajícího objektu Vrbenského kasáren. V objektu je navržena záchodová kabina s upravenými rozměry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto WC bude vybaveno speciálně určenou záchodovou mísou, umyvadlem, madly, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Dveře budou opatřeny zevnitř vodorovným madlem ve výšce 900 mm. Zámek bude odjistitelný zvenku. Kabina bude vybavena ovladači signalizačního systému nouzového volání. Po stranách záchodové mísy budou umístěna madla.

Skleněné plochy budou ve výšce 1000 a 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek dle vyhlášky.

    - konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

      - bourací práce

V rámci stavebních úprav budou odstraněny vybrané dělící stěny. U všech bude nejdříve ověřeno, že na nich neleží klenebné oblouky bez klenebného nosníku. Pokud bude na stěně ukončena klenba, dojde nejdřív k podchycení klenby novým nosníkem 2×U. Nosníky jsou navrženy dle zatížení v dalších podlažích, zda vynášení zdivo či nikoli. Nosníky budou osazeny do kapes na hloubku min. 300 mm, na betonový blok výšky 100 mm. Do bourané stěny budou zapuštěny do vysekané drážky hl. cca 50 mm, postupně z jedné a následně z druhé strany. Nad nosníky se provedou průvrty, kterými se protáhnou příčníky U50 v rozteči cca 500 mm. Příčníky se přivaří k nosníkům a průvrt bude zabetonován. Pak teprve může dojít vybourání celé nebo části stěny. Spodní hrany nosníku budou vzájemně svařeného pásky PLO 50×5 po 750 mm.

Ve středním traktu budou ve všech podlažích vybourány stropní konstrukce pro vybudování nových schodišť a výtahových šachet. Kolem nově budovaných prvků budou doplněny nové stropní konstrukce. U vybouraných klenbových stropů budou v navazujících klenbových polích doplněna ocelová táhla kul ø12 nebo PLO50x4 u spodního líce železných nosníků. Táhla budou umístěna ve čtvrtinách rozpětí a budou k nosníkům přišroubována, příp. nastřelena.

Je uvažováno s bouráním vybraných nosných stěn, příček a v nosných stěnách se předpokládá vybourání nových dveřních otvorů. Vždy dojde k dočasnému podchycení stropní konstrukce (podchycení musí být opřeno do nosné konstrukce, ideálně až do podlahy nejnižšího podlaží) a osazení nosných překladů sestavených z ocelových nosníků I v počtu dle tloušťky stěny. Ve stěně tl. 900 mm bude překlad sestaven ze 6×I, ve stěně tl. 750, 600, a 450 mm bude ze 4×I a ve stěně tl. 300 a méně ze 2×I. Otvory světlého rozpětí Ls ≤ 1,0 m budou osazeny překlady z I100, Ls ≤ 1,4 m z I140, Ls ≤ 1,8 m z I160, Ls ≤ 2,2 m z I180, Ls ≤ 2,9 m z I220 a ve 4.NP Ls ≤ 1,6 m z I120. Uložení překladů pro Ls ≤ 2 m bude min. 150 mm, Ls > 2 m bude min 200 mm a Ls > 3 m bude min. 250 mm.

U nově budovaných otvorů v nejnižším podlaží dojde u otvorů světlého rozpětí nad 2,0 m k podchycení prahu otvoru ocelovými nosníky 4×I160.

Před provedením bouracích prací otvorů budou osazeny překlady. Otvory, které budou z části dozděné a překlad bude uložen na této dozdívce, je nutno před osazením překladů provést dozdívku s provázáním nebo trnováním do stávajícího zdiva a uložení překladu počítat až za přizdívkou, do původního zdiva.

V levém křídle bude zcela odstraněn krov, stropy 1.NP až 3.NP a střední zeď. Při bouracích pracích nutno zajistit obvodové konstrukce.

Podlahy budou odstraněny v celém rozsahu. Podlahy v půdě budou odstraněny na záklop. Záklop bude podél ochlazovaných obvodových stěn odstraněn v pásu šíře 1 m a budou provedený podrobný průzkum zhlaví trámů.

Ve stávajících základech budou odbourány části, kde se budou umísťovat nové základové konstrukce výtahových šachet, ocelových sloupů, kruhové ŽB stěny, apod.

Stropy budou vyměněny za nové trapézové v místech kompletní degradace stávajícího stropu vlivem zatékání a dle požadované nové únosnosti. U ostatních budou odstraněny násypy na klenbách a nahrazeny lehčeným betonem.

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

      - zemní práce

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a předpokládaný průběh bastionu. Budou provedeny záchranné archeologické práce.

Přípravné zemní práce budou obsahovat v zelené ploše sejmutí ornice a ve zpevněných plochách sejmutí stávající skladby účelové komunikace v tloušťce její mocnosti. Dále se jedná o výkop vlastní stavební jámy. Stavební jáma bude svahovaná. Dále budou provedeny výkopy jednotlivých základových pasů a patek.

Hladina úrovně podzemní vody je v dostatečné vzdálenosti pod výškou maximálního výkopu. V průběhu zemních prací je nutno počítat s přírony vod do dočasných výkopů a s nutností jejich odvádění (gravitačně nebo přečerpáváním) především v období zvýšených srážkových úhrnů. Odvodnění stavební jámy bude provedeno pomocí obvodové drenáže s gravitačním odtokem, která bude napojena do stávající kanalizace.

Doplňkové výkopy, přemístění a uložení zeminy v rámci staveniště, resp. dle nutnosti mimo staveniště jsou součástí stavebních prací, včetně dopravy a skládkovného.

Dočištění profilu základových konstrukcí bude provedeno ručně.

Dále budou provedeny výkopy pro nové a překládané trasy inženýrských sítí.

Veškerý přebytečný vykopaný materiál nebo materiál, který není vhodný k zavážkám, bude odvezen na vhodnou skládku ve vzdálenosti do 30 km od místa stavby. Doklad o odvezení přebytečného materiálu bude dokládán u kolaudace.

Hlavní výkopové práce budou probíhat strojně kromě prostoru bastionu, kde budou práce provedeny ručně. Veškeré výkopy musí být řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti pádu osob nebo strojů.

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického vybavení a odsouhlaseny investorem.

Před provedením výkopů je nutné vytýčit, odkrýt, identifikovat a dále přeložit, ochránit nebo odborně přerušit veškeré kolizní vedení a inženýrské sítě.

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s elektronickým zpracováním.

Zajištění stavební jámy bude zpracováno.

      - zakládání

Založení objektu Vrbenského kasáren se předpokládá na zděných, případně kamenných pasech a masivních patkách. Dle předchozích průzkumů a obhlídek na místě objekt nevykazuje výrazné poruchy, které by měly příčinu v základových konstrukcích. Celkové nové přitížení na základovou spáru představuje cca 7% původního zatížení, což konsolidovaná základová půda přenese.

V prostoru původních masivních základových konstrukcí budou dobudovány nové základy pro výtahové šachty, ocelové sloupy, kruhovou ŽB stěnu, atp. Tyto budou podepřeny mikropilotami. Pro mikropilotážní soupravu bude v obvodové stěně zvolen okenní otvor, který bude vybourán na montážní otvor šířky min. 1200 mm a následně zapraven zpět do původního stavu. K tomuto otvoru bude vybudován dočasný sjezd z exteriéru.

Bastion, který prochází pod přístavbou, zůstane zachován, nová konstrukce bude provedena nad ním.

V přední (venkovní) části přístavby je provedena podlahová deska. Stěny budou ukotveny do hlavic pilot. Deska je do stěn vetknutá. Hrany stěn budou zkoseny vložením lišt 10/10 mm. Pohledovost betonu se vyžaduje v kvalitě provedení PB3. Rozsah probarveného betonu vychází z možnosti provedení pracovních spár na hlavních nosných konstrukcích. Z toho důvodu jsou z probarveného betonu i prvky, které budou částečně zakryty podhledy nebo obklady. Pohledovost stěn se vyžaduje min. 100 mm pod upravený terén. Rozsah betonovaných konstrukcí z jedné šarže je nutno upravit tak, aby se vyloučila nestejnorodost na viditelných plochách.

Nosné sloupy a stěny skeletových budov budou vetknuty přes betonové patky do velkoprůměrových pilot, vždy opřených do slínovcového podloží tř. R5. Stěny budou osazeny na základových prazích uložených na hlavicích pilot. Čelní šikmé sloupy budou propojeny pro zachycení vodorovných účinků podélným prahem. S ohledem na HPV bude betonáž pilot prováděna do ustálené HPV v pracovním pažení.

Podloží pod podlahami přístavby, tvořené jílovými navážkami je zcela nevhodné. Bude proto vyměněno novým násypem tl. 500 mm, příp. upraveno mechanickou sanací pomocí hrubozrnných sypanin, případně hydraulickým pojivem do hloubky min. 1,0 m. Výměna podloží za násyp bude únosnou, dobře hutnitelnou, nerozbřídavou a nenamrzavou zeminou (vhodné jsou písčité a štěrkovité zeminy z podloží, případně čistá betonová drť z bouraných konstrukcí). Parametry zhutnění nového štěrkopískového násypu budou min. Edef2 = 45 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5. Rostlé podloží bude hutněné s parametry zhutnění min. Edef2 = 15 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5. Na štěrkopískovém násypu bude provedena podkladní mazanina tl. 50 mm, hydroizolace a železobetonová základová deska tl. 150 mm.

Podlahy na zemině historické budovy budou provedeny na podkladní mazanině tl. 100 mm, na které bude uložena vrstva tepelné izolace s dostatečnou únosností. Únosnost tep. izolace bude min. 130 kPa při stlačení do 2% pro trvalé zatížení a 300 kPa při 10% stlačení. Při použití deskových izolačních materiálů musí být použita pouze jedna vrstva, je nepřípustné skládání více vrstev. Na izolaci bude provedena podlahová deska, předpokládá se drátkobetonová tl. 160 mm.

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

      - svislé a kompletní konstrukce

Stávající objekt Vrbenského kasáren je budova postavená v letech 1894-98. Je postaven klasickou zděnou technologií dle tehdy platných stavebních předpisů pro výstavby obranných kasáren. Ty vyžadovaly užití mohutnějších konstrukcí, než bylo potřeba pro ostatní stavební objekty dle stavebních řádů. Hlavní budova je podélného tvaru se střední zvýšenou částí a krajními příčnými křídly. Objekt má jedno polozapuštěné (podzemní), tři nadzemní podlaží, v centrální části čtyři nadzemní podlaží a podkroví. V levém (JZ) křídle je druhé podzemní podlaží. Střední část budovy je trojtraktová, krajní křídla a podélné části jsou dvojtraktové. Objekt není v současnosti využíván a bude využíván pro depozitní a výstavní účely. Nosný systém je řešen jako stěnový podélný. Tloušťka stěn s rostoucím podlaží ustupuje. V nejnižším podlaží jsou hlavní nosné stěny tlusté 900 mm, v 1. a 2. NP mají tloušťku 750 mm a dále 600 mm. Všechny stěny jsou zděné dle doby výstavby z plných pálených cihel na vápennou maltu.

Budou bourány vybrané nosné vnitřní stěny, příčky a v nosných stěnách se předpokládá vybourání nových dveřních otvorů. Vždy dojde k dočasnému podchycení stropní konstrukce.

Nové ocelové sloupy a kruhová monolitická stěna budou vynášet nové monolitické stropy nad 1.NP až 3.NP v jižním křídle. Všechny tyto svislé konstrukce budou svedeny skrze 1.PP a 2.PP do základů, kde budou osazeny na nové základové patky.

Stávající přístřešek nad vstupem do 1.PP ze severní strany bude v rámci udržovacích prací obnoven. Přístřešek je vynášen zděnými sloupy, které vycházejí ze zděných zídek lemujících schodiště. Mezi zídkami je betonové schodiště na terénu. Schodišťové stupně jsou značně degradované a budou zcela vyměněny.

Nově budované příčky budou ze SDK.

Nově navržený objekt přístavby je pravidelného obdélného půdorysu vnějšího rozměru cca 45,4 x 13,74 m. Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický skelet s příčnými rámy. Skelet je řešený jako jednopodlažní dvojtraktový. Čelní sloupy rozměru jsou šikmé ve tvaru písmene A, podpírají mohutný obvodový podélný průvlak, který přebíhá do štítových stěn a uzavírá první trakt přístavby. Příčné průvlaky jsou podepírány vnitřními a zadními sloupy. V podélném směru jsou mezi zadními sloupy v krajních polích ztužující stěny. Nosné sloupy budou vetknuty přes betonové patky do velkoprůměrových pilot, vetknutých do slínovcového podloží. Obvodové stěny budou osazeny na prazích uložených na hlavicích pilot.

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

      - vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukce nad 2.PP až 2.NP, ve středním traktu nad 3.NP  jsou řešeny jako nízké valené cihelné klenby tl. 140 mm do železných I nosníků. Sondou byl ověřen profil tvaru I výšky 300 mm, šířky příruby cca 130 mm. Dle doby výstavby je pravděpodobné, že materiál nosníků je svářkové železo, v lepším případě plávková ocel. Na cihelných klenbách je násyp s prkennou podlahou a nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysů. Stropní klenbové nosníky mají mezi sebou rozteč cca 1,5 - 1,8 m, světlé rozpětí nosníků je 6,0 – 6,4 m.

Požadavky na nosnost stropních konstrukcí vychází z požadavků investora a stropy jsou navrženy na různé typy zatížení.

Strop nad 2.PP je určen pro zatížení do 1000 kg/m2. Stávající klenby nad místnostmi budou zcela odstraněny a nahrazeny novým železobetonovým trámovým stropem. Klenby nad chodbou 2.PP budou odstraněny kromě části pod novým schodištěm a nahrazeny novým trapézovým stropem. Tyto stropy jsou navrženy bez akustické izolace a bez samonivelačního cementového potěru. Vyrovnávací a povrchová stěrka bude kladena přímo na želbet. desku.

Stropy nad 2.NP v pravém (severním) křídle jsou určeny pro zatížení do 500 kg/m2 a bodové zatížení pojezdu kolečky regálů. Vybrané části nevyhovujících klenbových stropů budou zcela odstraněny a nahrazeny trapézovým stropem s tl. desky 110 mm, z toho 70 mm nad vlnou trapézového plechu a s roznášecí vrstvou na akustické minerální desce ze samonivelačního cementového potěru tl. 70 mm. U ponechaných klenbových stropů bude odebrán násyp na rub klenby a nahrazen lehčeným betonem objemové hmotnosti 400 kg/m2 a roznášecí vrstva na akustické minerální desce ze samonivelačního cementového potěru tl. 70 mm.

Stropy v chodbách 1.PP až 4.NP jsou min. únosnosti 400 kg/m2. Bude odebrán násyp na rub klenby a nahrazen lehčeným betonem objemové hmotnosti 400 kg/m2 a roznášecí vrstva na akustické minerální desce ze samonivelačního cementového potěru tl. 60 mm.

Stropy místností mimo chodeb nad 1.PP, 1.NP, 2.NP mimo pravého křídla, 3.NP středního traktu a určená část stropu v levém křídle pro vynesení jednotek chlazení,   jsou určeny pro zatížení do 500 kg/m2. Vybrané části nevyhovujících klenbových a dřevěných trámových stropů budou zcela odstraněny a nahrazeny trapézovým stropem s tl. desky 100 mm, z toho 60 mm nad vlnou trapézového plechu a s roznášecí vrstvou na akustické minerální desce ze samonivelačního cementového potěru tl. 60 mm. U ponechaných klenbových stropů bude odebrán násyp na rub klenby a nahrazen lehčeným betonem objemové hmotnosti 400 kg/m2 a roznášecí vrstva na akustické minerální desce ze samonivelačního cementového potěru tl. 60 mm. V jižní části levého křídla nad 1.NP a 2.NP jsou nové stropy železobetonové monolitické s kruhovými otvory pro optické propojení expozice v patrech lemovanými monolitickými prstenci. Stropní desky budou uloženy na rozšířené části zdiva nižšího podlaží. Kde bude toto rozšíření nevyhovující, budou do zdiva vytvořeny kapsy, jejichž šíře a vzdálenosti mezi kapsami jsou uvedeny v části dokumentace D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

Ve středním traktu budou ve všech podlažích vybourány stropní konstrukce pro vybudování nových schodišť a výtahových šachet. Kolem nově budovaných prvků budou doplněny nové stropní konstrukce. Ty budou řešeny ocelovými nosníky, uloženými do kapes, hlavní rastr bude z profilu IPE240 v rozteči max. 1,5 m. Na nich bude připevněn trapézový plech TR40/160 jako ztracené bednění a vylita nosná betonová deska tl. 60 mm z betonu C25/30-XC1. Ta bude vyztužena øR12 do každé vlny a při horním povrchu sítí KARI ø6/100xø6/100 při krytí 15 mm. Stejným způsobem budou doplněny stropy po původních schodištích ve 4. NP, stropnice budou z IPE180 v rozteči max. 1,5 m. Pro doplnění stropů lze použít vybourané stropní nosníky I300, v tom případě bude trapézový plech k nosníkům přišroubován, příp. nastřelen.

Nad posledním podlaží pod krovem jsou stávající stropní konstrukce řešené jako strop z dřevěných trámů. Rozměry trámů dle předchozích průzkumů jsou 210×300 mm (na rozpětí nad 6,0 m) a 150×170 až 150×200 mm (nad chodbami, rozpětí kolem 3,0 m), rozteč je různá cca mezi 0,7 – 1,0 m. Stropní trámy vykazují značné lokální poškození dřevěných prvků biotickými činiteli – hmyzem a houbami. Tyto napadené prvky budou dle rozsahu napadení vyměněny, případně protézovány stejným profilem. Rozsah poškození byl zjištěn v místech provedených sond, proto je nutné před realizací, aby dodavatel provedl ověření všech stropních trámů, které zůstanou zachovány. Dle sond byla zjištěna zdegradovaná především zhlaví a místa, kam docházelo k zatékání porušenou střešní konstrukcí. Napadená místa budou odříznuta min. 1,0 m za rozsah napadení a nahrazena příložkami z ocelových profilů U nebo L. Příložky budou s nosnými trámy spojeny svorníky M16. Ve středním traktu směrem do ulice je strop zcela degradován z důvodu zatékání střešní konstrukcí a bude nahrazen novým trapézovým. V jižní části levého křídla bude strop monolitický železobetonový žebrovaný. Tyto stropy jsou dimenzovány na nahodilé zatížení půdního prostoru.

U vybouraných klenbových stropů budou v navazujících klenbových polích doplněna ocelová táhla kulø12 nebo PLO50x4 u spodního líce železných nosníků. Táhla budou umístěna ve čtvrtinách rozpětí a budou k nosníkům přišroubována, příp. nastřelena.

V levém křídle budou nad 1.NP, 2.NP a 3.NP stropy zcela odstraněny a nahrazeny nad 1.NP a 2.NP monolitickými železobetonovými stropy s kruhovými otvory lemovanými prstenci. Strop nad 3.NP bude monolitický železobetonový kazetový.

Stávající střešní konstrukce historického objektu je provedeno sedlovou, resp. valbovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krov nad střední částí, tj. nad 5. NP je valbový, tvořený vaznicovou soustavou stojaté stolice. Krov má dvě mezilehlé a jednu vrcholovou vaznici, které jsou podepírané v plných vazbách sloupky. Zajištění je kleštinami. Na obvodových zdech jsou krokve uloženy na pozednici. Sloupky jsou postavené na vazných trámech, které jsou osazené do obvodových stěn na zazděný prahový trám. Krov nad 4. NP tj. nad krajními křídly objektu je také tvořen vaznicovou soustavou stojaté stolice. Krov má dvě mezilehlé vaznice podepírané v plných vazbách sloupky. Sloupky jsou postavené na vazných trámech, které jsou osazené do obvodových stěn na prahový trám. Ten je místy zazděný do nadezdívky. Zajištění plných vazeb v místě vaznic je rozpěrami, v úrovni pozednic je kleštinami. Na obvodových zdech jsou krokve uloženy na pozednici. Pozednice na všech střechách přitěžuje a tím zajišťuje stabilitu nadezdívky s konzolovitě vyloženou římsou.

Při prohlídce krovu bylo zjištěno značné lokální poškození dřevěných prvků biotickými činiteli – hmyzem a houbami. Tyto napadené prvky budou dle rozsahu napadení vyměněny, případně protézovány stejným profilem. U zazděného prahového trámu pod vazným trámem, dojde k jeho postupnému odstranění a zazdění volného místa. Vazný trám bude podložen dubovou podložkou, kolem vazného trámu bude ponechána vzduchová mezera min. 50 mm. V případě nevyhovujícího zhlaví bude vazný trám nastaven ocelovými příložkami 2xU.

V levém křídle objektu je navrženo ze statických a konstrukčních důvodů nahrazení krovu v celém rozsahu. Ve střední části bude krov zcela obnoven v prostoru do ulice, kde došlo k degradaci vlivem zatékání a ostatní prvky budou vyměněny v rozsahu cca 30%. V pravém křídle bude provedena výměna degradovaných částí krovu, předpokládá se v rozsahu cca 30%.

Překlady nad novými nikami pro osazení rozvaděčů, rozdělovačů a hydrantů budou z ocelových nosníků.

Stropní deska u přístavby je zároveň deskou střešní tl. 180 mm. Střecha je navržena jako nepochůzí. Po obvodu obíhá objekt průvlak vytvářející nadpraží fasády.

Prostorovou tuhost objektu zajišťuje tuhá stropní konstrukce opřená do ztužujících stěn a rámové působení sloupů a průvlaků a vetknuté sloupy do hlavic pilot.

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

Stávající přístřešek nad vstupem do 1.PP ze severní strany bude v rámci udržovacích prací obnoven. Vodorovná konstrukce nesoucí krytinu se skládá z válcovaných ocelových nosníků, do kterých je vybetonována železobetonová deska. Vzhledem k neexistenci krytiny jsou uložení nosníků na sloupech a betonová deska značně degradované. Deska i s nosníky budou odstraněny, hlavy sloupů a kapsy budou opatřeny betonem, osazeny nové ocelové nosníky a vybetonována železobetonová deska ve spádu, na kterou bude osazena plechová falcovaná střešní krytina.

      - komunikace

Venkovní stávající vyrovnávací železobetonové schodiště se stříškou u vstupu do 1.PP na SV stěně pravého křídla bude obnoveno v původním materiálovém a tvarovém provedení.

Schodiště v levém přístavku u vstupu do 1.PP bude nové železobetonové, přímé s horní a spodní podestou. Proti povětrnosti bude kryto dřevěným historizujícím přístavkem.

Hydraulická nákladní plošina bude umístěna v pravém přístavku. Obvodové konstrukce v podzemní části budou nové železobetonové, nadzemní část bude kryta dřevěným historizujícím přístavkem.

Ve středním traktu Vrbenského kasáren budou doplněny nové komunikační prostory – schodiště a dvě výtahové šachty. Dále je navrženo vedlejší schodiště v chodbě levého křídla. Schodiště budou železobetonová s ocelovými schodnicemi. Schodnice budou osazené do vysekaných kapes v nosných stěnách, nebo na stávající ocelové nosníky, u kterých bude prověřena jejich spojitost, a budou zesíleny přidanými ocelovými nosníky.

Schodiště ve středním traktu ze 3.NP do 5.NP je navrženo ocelové schodnicové. Schodnice budou z profilů UPE, na nich budou navařeny ocelové vaničky z PL5 s vylitou betonovou vrstvou tl. 40 mm. V betonu bude uložena síť KARI ø4/100xø4/100. Schodnice budou osazené do vysekaných kapes v nosných stěnách.

V pravém křídle 1.PP bude chodbou vedena vyrovnávací rampa, sloužící pro nájezd do místnosti archivu. Z této rampy bude vstup také do technické místnosti UT, ve které se bude sestupovat na původní úroveň vestavěnými ocelovými schody. Rampa bude železobetonová, podepřená příčně ocelovými nosníky kotvenými do kapes ve stávajícím zdivu.

V místnostech v 1.PP, kde jsou umístěna trvalá pracovní místa jsou pod okny navrženy dřevěné vyvýšené podesty pro přístup k otevírání oken.

Výtahové šachty budou mít betonovou dojezdovou šachtu se stěnami tl. 250 mm.   Dno šachty bude tl. 500 mm. Strop výtahu bude z ocelových nosníků krytých trap. plechem. Nosníky budou navrženy i na montážní zatížení od výtahu. Dojezd bude vyhlouben pravděpodobně pod základovou spáru nosných stěn, proto dojde k jejich podchycení podbetonováním prostým betonem C16/20 XC2, XA1. Podbetonování bude do hloubky výtahové šachty a na šířku stávajícího základu. Bude prováděno postupně po etapách dlouhých max. 1,0 m. Jelikož zemina v místě výtahové šachty není konsolidována, jako pod základy objektu, bude dojezdová jímka podchycena mikropilotami opřenými do skalního podloží. Veškeré konstrukce výtahové šachty budou ověřeny dle konkrétního výtahu.

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

Specifikace osobního výtahu

Elektrický výtah pro přepravu osob, s plynulou regulací frekvenčním měničem.

Počet stanic/nástupišť – 5/6, průchozí na mezipodestu 1.NP, typ výtahu – trakční výtah se strojem umístěným ve výtahové šachtě, nosnost – 630 kg, počet osob - 9, jmenovitá rychlost – 1,0 m/s, zdvih – 16,64 m, ovládací logika – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem, požadavky na elektroinstalaci, hlavní napájení pohon – 3×400/230 V, frekvence 50 Hz, umístění pohonu – pod stropem šachty, konstrukce šachty – betonová, hladký povrch, vnitřní rozměry šachty – 1650×1910 mm, horní přejezd – 3350 mm, spodní přejezd – 1000 mm, kabina výtahu – 1150×1400 mm výška 2100 mm, ovládací panel v kabině nerez brus, kabinové dveře - automatické teleskopické dvoupanelové 900×2000 mm, bezpečnostní prvky – celoplošná optická clona, reverzní spínač, požární odolnost EW15.

Specifikace rozměrného osobního výtahu

Elektrický výtah pro přepravu osob a nákladu, s plynulou regulací frekvenčním měničem. Počet stanic – 5/5, neprůchozí, typ výtahu – trakční výtah se strojem umístěným ve výtahové šachtě, nosnost – 2500 kg, počet osob - 33, jmenovitá rychlost – 0,8 m/s, zdvih – 16,64 m, ovládací logika – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem, požadavky na elektroinstalaci, hlavní napájení pohon – 3×400/230 V, frekvence 50 Hz, umístění pohonu – pod stropem šachty, konstrukce šachty – betonová, hladký povrch, vnitřní rozměry šachty – 2650×3350 mm, horní přejezd – 3800 mm, spodní přejezd – 1100 mm, kabina výtahu – 1800×2700 mm výška 2400mm, ovládací panel v kabině nerez brus, kabinové dveře - automatické teleskopické čtyřdílné 1500×2300 mm, bezpečnostní prvky – celoplošná optická clona, reverzní spínač, požární odolnost EW15.

Specifikace hydraulické zvedací plošiny

Velkokapacitní elektrohydraulický zvedací stůl určený do extrémních podmínek.

Nosnost 5000 kg, rozměry 2500×1500 mm, čistý zdvih stolu 1600 mm, složená výška (výška prohlubně) 450 mm, celkový čas zdvihu 32 s, výkon motoru 4,6kW/400V/3fáze, pohonný agregát umístěn uvnitř zvedacího stolu, třída ochrany IP55, hmotnost stolu cca. 900 kg, deska se slzičkovým plechem, posílená plošina o více ocelových profilů – zesílená deska, servisní poklop v desce, mechanické dorazy dolní plochy, povrchová úprava dvousložkovou barvou 120 µm s aktivním pigmentem na ochranu proti korozi – určeno pro  venkovní  prostředí,  zvedací  oka,  dolní  a horní  koncový  spínač,  1ks  ovladač s ochranným napětím včetně stop tlačítka (délka kabelu 3m).

      - úpravy povrchů, podlahy, osazení

Charakteristickým prvkem Vrbenského kasáren je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosami a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Obálka budovy je památkově chráněná. Veškeré poškozené rovné plochy i řada zdobných prvků profilovaných ve zdivu i v omítce budou obnoveny a provedeny v monochromatické barevnosti. Současný stav vykazuje nerovnoměrnou kvalitu omítek a fasádních prvků vlivem zatékání, neudržovaným růstem vegetace, apod. Cílem rekonstrukce je co nejvíce ochránit a zachránit originály profilace a bodových zdobných prvků a obnova poškozených prvků s přiblížením se původnímu stavu objektu.

Na objektu budou osazeny zábrany proti ptactvu. Rozsah aplikace bude řešen tak, aby neohrozil hnízdění a přirozený vývoj Rorýse obecného.

Návrh obnovy fasády:

Navrženým odvlhčením, izolováním svislých konstrukcí sanační omítkou, se omezí vzlínání další vody a pravidelným větráním a předepsaným vytápěním se urychlí vyschnutí objektu. Vzhledem ke zdobnému charakteru fasády není vhodné vytažení svislé izolace do výšky 300 mm. Negativní účinky zasoleného zdiva spodní části fasád budou omezeny sanačními omítkami, které doporučujeme užít do výše 1 metru nad terénem. Její hranice skončí ve spáře bosování. Technologii určí dodavatel ve spolupráci s výrobcem omítek.

Před započetím prací na fasádě budou zaměřeny všechny profily šambrán, říms (okenní, kordonové, korunové, …), zaměření bodových prvků (bosáže, frontony, volutové konzoly, klenáky, …). Budou zakresleny profilace pro zhotovení šablon, Vytvoření plechových šablon profilací. Budou zpracovány postupy házení bosy po vrstvách tlustých dle jednotlivých hran (nejhlubší hrana, další vrstvy, poslední vrstva s tvarováním rohů).  Fasáda 1.PP má bosy s úpravu omítky pemrlováním. Budou provedeny průzkumy materiálového a technologického zpracování a doplnění prvků bude provedeno techologií poplatnou práci původního štukatérského mistra.

Opravám bude předcházet mechanické odstranění fasádních nátěrů pomocí škrabky. Následně bude proveden průzkum soudržnosti omítky s podkladem. Nesoudržné plochy budou oklepány, poškozené zdobné prvky odstraněny až po tvarovém zmapování. Je nutno počítat s přeštukováním celé fasády. Na zdivu, kde chybí omítka vlivem zatékání nebo zvýšené vlhkosti, bude provedena plošná oprava navětralého spárování. Odstraní se navětralá malta a bude provedeno přespárování nastavenou vápennou maltou stejného charakteru jako je původní malta. Případné navětralé cihly budou opraveny plombováním. Budou odstraněny a následně provedeny nově narušené omítky. Povrchově narušené omítky budou pouze opraveny.  Oprava bude provedena vápennými omítkami a technologiemi patřícími do doby výstavby. Havarijně narušené zdobné prvky budou odstraněny a nově domodelovány na místě. Taktéž neúplné a chybějící prvky budou domodelovány na místě, případně budou užity šablony jednotlivých profilací, které budou zhotoveny z očištěných prvků. Šablony budou převzaty projektantem a památkovým dohledem. Bude dbáno na provedení ostré přechodové hrany bosáží, říms a ostění, typické pro původní prvky. Provedení plochy fasády dle původního zpracování. Fasáda je z části štuková a z části z hladké malty bez štukování (tažené římsy a bosáže – tahat plechovou šablonou). Povrchová úprava prvků bude scelena penetrací a prvky budou připraveny pod nový fasádní nátěr.

Opravě fasády bude předcházet osazení nových či repasovaných okenních a dveřních rámů, které budou chráněny ochrannou folií.

Všechny prvky fasády budou opatřeny jednobarevným nátěrem okrové barvy v odstínu odpovídajícím původnímu nátěru. Je navržena obnova původních barev, proto dodavatel stavby provede průzkum barevnosti fasádních vrstev v hlavních fasádních plochách a u soklu, ideálně ve sluncem kryté drážce bosáže. Požadovány jsou sjednocující nátěry a nátěry bez titanové běloby, která způsobuje lesk současných fasádních barev. Přesná barevnost bude konzultována se zástupci památkové péče a vzorkována při realizaci.

Bude užita barva na minerální bázi s obsahem disperze max. 3 – 4 %. Na sanační omítky se užije systémový nátěr stejného odstínu. Vzorek nátěrů bude rovněž schválen orgánem památkové péče. Povrchová úprava fasády zohledňuje také řešení odvlhčení, které navrhuje aplikaci sanačních omítek. Ve spodní části fasád doporučujeme užití antigraffiti nátěru. Ochranný film se opticky neuplatní. Výška nátěru bude po kordonovou římsu přízemí. Typ nátěru určí dodavatel a bude schválen projektantem a orgánem památkové péče. Části omítek zatížených vlhkostí odstřikující dešťové vody doporučujeme hydrofobizovat. Jedná se především o plochy omítek nad předstupujícími římsami a sokly.

Podrobné řešení historické fasády bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

Hmotu přístavby tvoří kvádr, před který předstupují sloupy vytvářející kryté podloubí při vstupu do objektu. Tyto sloupy mají obdélníkový průřez o rozměrech 400×300 mm a svírají po dvou pět podpor ve tvaru A. Předstupující sloupy spolu s atikou budou vytvořeny z pohledového železobetonu. Fasáda objektu je navržena jako samonosný prosklený plášť s vertikálním rastrováním.

V interiéru historické budovy na stávajícím zdivu z klasických pálených cihel bude celoplošně odstraněna stávající omítka kromě místností depozitářů, kde budou omítky oklepány lokálně na poškozených a nesoudržných místech. Omítka bude provedena nová systémová s malbou. V obou suterénech budou provedeny sanační omítky, které budou součástí kombinovaného systému kompletní sanace zdiva injektážemi a sanačními omítkami.

Sádrokartonové příčky budou opatřeny barvou odolnou proti otěru.

Betonové konstrukce z pohledového betonu budou opatřeny bezprašným epoxidovým transparentním nátěrem na vodní bázi s vlastnostmi uzavírací, impregnační, bezprašný, bezbarvý, ochranný.

Dřevěné konstrukce krovu a stropu pod půdou, stávající i nové, včetně laťování, budou očištěny od zbytků kůry, lýka, prachu, starého protipožárního nátěru, a chemicky opatřeny dvojnásobným postřikem nebo nátěrem proti škůdcům. Korunu zdiva v kontaktu se dřevem (pozednice, vazné trámy, stropní trámy) odspárovat do hl. 3 až 4 cm, očistit od prachu a chemicky ošetřit trojnásobným postřikem proti škůdcům. Taktéž ošetřit dvojnásobným chemickým postřikem kapsy ve zdivu včetně zhlaví trámů. V ohniscích silného napadení dřevomorkou a koniforou (SZ atika středního traktu a jižní nároží středního traktu) je předpoklad prorostlého zdiva. Zdivo bude ošetřeno nízkotlakou fungicidní injektáží do šachovnicově vrtaných otvorů ∅ 8 až 12 mm v roztečích cca 150 mm. Lehce napadené konstrukce určené k ponechání budou lokálně ošetřeny mikrovlnným ohřevem.

V místnostech sociálního vybavení bude proveden keramický obklad, výška obkladu do 2 m. Rozměry a barevné řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Nové monolitické stropy vyjma kazetového ve 3.NP levého křídla, nové trapézové stropy, stropy v přístavbě a stropy pod půdním prostorem (pravé křídlo 3.NP a střední trakt 4.NP) budou opatřeny plnými SDK podhledy. Nové trapézové stropy a schodiště budou opatřeny požárním SDK podhledem. Stropy v hygienickém vybavení budou opatřeny navíc minerálními kazetovými podhledy.

Části plných SDK podhledů budou ve spojích přešpachtlovány, přebroušeny a natřeny barvou odolnou vůči otěru, barva bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.

Klenbové stropy bez podhledu, budou zbaveny stávající omítky kromě kleneb v depozitářích, kde budou provedeny vysprávky nesoudržných míst. Klenby budou opatřeny stěrkou a malbou. Spodní příruby stávajících ocelových nosníků kleneb budou obloženy protipožárním polyfunkčním lepeným obkladem z minerální plsti tl. 20 mm a opatřena armovanou fasádní omítkou. V případě omítaných spodních přírub, bude omítka odstraněna.

Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem, barevné provedení bude upřesněno v dalším stupni PD. Exteriérové ocelové konstrukce budou s pozinkovanou úpravou a nátěrem. Nové ocelové sloupy a zděné pilíře s ocelovým opásáním budou obloženy protipožárním polyfunkčním lepeným obkladem z minerální plsti tl. 40 mm, s povrchovou úpravou armovanou fasádní omítkou.

Nášlapná vrstva podlah vybraných chodeb a expozic schodiště je navržena z leštěného betonu.

Nášlapná vrstva podlah ve vybraných prostorech expozic, schodiště, depozitáře a tech. zázemí je ze samonivelační polyuretanové stěrky. Napojení stěrky na svislé stěny bude zatěsněno trvale pružným tmelem.

Nášlapná vrstva reprezentačních prostor přístavby a ve spojovacím krčku je navržena z dekorativní stěrky v dekoru beton světle šedá až bílá. Napojení epoxidové stěrky na svislé stěny bude provedeno fabionem. Nalezená půdorysná stopa nalezeného reliktu bastionu v prostoru přístavby bude vhodně naznačena v interiéru přístavby. Způsob vyznačení, materiálové a barevné řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Nášlapná vrstva podlah u hygienických místností je navržena keramická dlažba kladená do flexibilního tmelu. Rozměry a barva keramické dlažby bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Po obvodě místností, kde nebude navazovat keramický obklad stěn, bude proveden keramický sokl výšky 100 mm. Zaspárování bude provedeno pomocí flexibilní spárovací hmoty s obsahem hydrofobních přípravků proti pronikání a vsakování vody. V místnostech s  dlažbou budou vnitřní kouty silikonovány, u obkladů bude provedena při jejich horních a spodních hranách lišta ve stejném barevném odstínu.

Nášlapná vrstva podlah pracoven a dalších místností je řešena z vinylu včetně soklu. Barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Ve vybraných expozicích budou podlahy zakomponovány do exponátů, budou z tematických materiálů: kamenná dlažba, parkety, tartan, koberec, apod.

Bude provedena vnitřní čistící zóna u hlavních vstupů. Základem čistící zóny ze samonosných rohoží jsou válcované hliníkové profily, ve kterých jsou pevně zafixovány pásky pryžové, kartáčové nebo textilní. Skladba rohože bude kombinovaná – interiérová rohož bude kombinací pryžových pásků a na ně navazující pásky textilní. Základem rohože výšky 17 mm jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je docíleno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklid.

      - rourové vedení

Rourové vedení se nevyskytuje.

      - ostatní konstrukce a práce

Bourání:

Bližší popis úprav viz příloha D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

Úpravy okolí stavby:

V nezpevněných plochách v okolí objektu budou podél fasády obnoveny okapové chodníky z betonové dlažby 400×400×50 mm, kladené do štěrkopískového lože, lemované betonovým zahradním obrubníkem kladeným do betonové opěrky. Navazující nezpevněná plocha bude uvedená do původního stavu ohumusováním a zatravněním.

Zpevněné plochy veřejných chodníků v majetku Statutárního města Hradec Králové dotčených stavbou, budou obnoveny ve stávajících skladbách podkladních vrstev a druhu dlažby a předlážděny v celé své šířce.

      - izolace proti vodě a vlhkosti

Z provedeného geologického průzkumu vyplývá nízké radonové riziko. Ochrana proti radonu v přístavbě je řešená vhodnou hydroizolací. Izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tedy i pod stěnami. Veškeré prostupy musí být řešeny vzduchotěsně.

Hydroizolace přístavby je navržena v celé ploše kontaktu s terénem celoplošná plynotěsná izolace na nízký radonový index z polyethylénové fólie (PEHD) s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextilie s mezivrstvou vysoce hodnotného bentonitu. Musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce. Veškeré prostupy musí být řešeny vzduchotěsně.  Folie se položí na připravenou podkladní betonovou desku bez potřeby penetrace podkladu. Rohože se spojí speciálními sponkami nebo horkovzdušným spojováním.

Svislé konstrukce ve styku se zeminou historické budovy budou kompletně sanovány proti zemní vlhkosti a ve 2.PP se předpokládá proti tlakové vodě, vzhledem k vyskytující se hladině vody v objektu srovnatelnou s výškou spodní vody nalezené hydrogeologickým průzkumem.  Podlahy na terénu jsou uvažovány celoplošně nově provedeny s novou asfaltovou hydroizolací a hydroizolační stěrkou. Hydroizolace stěn 1.PP a 2.PP ve styku se zeminou budou provedeny pomocí injektáží kombinovanými z interiéru a exteriéru se stěrkovými systémy a sanačními omítkami. V místech, kde není možné odkopání ani částečně bude provedeno sanační opatření ze strany interiéru.  V místě nových základových konstrukcí (dojezd betonových šachet) izolovaná asfaltovou hydroizolací a hydroizolační stěrkou, s napojením na stávající hydroizolaci. Stěny dojezdu výtahu do úrovně podlahy 1.PP a podlaha dojezdu výtahu budou opatřeny asfaltovou hydroizolací a hydroizolační stěrkou. Pro konkrétní návrh vhodných svislých sanačních izolačních systémů, vodorovných izolací a jejich vzájemného napojení bude zpracován průzkum vlhkosti.

Hydroizolace nových betonových konstrukcí mimo budovu (betonové stěny u krytého schodiště do 1.PP a plošiny do 1.PP, podzemní část základového prahu sloupu A) budou opatřeny asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextilií.

Všechny podzemní obvodové konstrukce historické budovy a přístavby budou ve styku se zeminou opatřeny deskami z ochranné nopové fólie s výškou nopu 41 mm, včetně systémových doplňků tvarovek, pásků a ukončovací lišty.

Izolace proti stékající a odstřikující vodě v prostorách vlhkého provozu (sprchy) je navržen na stěnách a podlaze hydroizolační nátěr na akrylátové bázi.

      - izolace střech

Stávající zastřešení je provedeno sedlovou, resp. valbovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, který je napaden dřevokaznými škůdci. V částech krovu určených k rekonstrukci bude navržena výměna poškozených částí. Odborný posudek, posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, je přiložen v E. dokladové části.

V prostoru otevření expozice do krovu bude tento nově vystavěn a zateplen minerální vatou s paronepropustnou fólií a pojistnou paropropustnou fólií. Ze strany interiéru bude opláštěno SDK.

Stávající pálená drážková keramická střešní krytina bude po rekonstrukci krovu nahrazena novou pálenou drážkovou keramickou střešní krytinou typu srdcovka. Vybrané zachovalé původní střešní tašky budou zachovány uložením v podkroví objektu.

V průběhu výměny konstrukcí krovu a krytiny budou stávající konstrukce chráněny proti srážkám dočasnými zakrývacími plachtami.

Skladba střešního pláště ploché střechy nad přístavbou se provede ve spádu min 2%. Na nosnou ŽB konstrukci střechy bude proveden penetrační asfaltový nátěr, na který se nataví parotěsný SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm, který bude vytažen. Poté se provede v ploše střechy vrstva tepelné izolace tvořená PIR deskami s oboustrannou krycí hliníkovou vrstvou tl. 220 mm a spádovými deskami z PIR 20 – 90 mm. Na tepelnou izolaci se uloží separační vrstva tvořená geotextílií. Jako finální vrstva bude použita PE folie tl. 2 mm vytažená i na atiky. Na tuto vrstvu bude rozložena 50 mm vrstva praného říčního štěrku (kačírku) frakce 8-16 mm.

      - izolace tepelné

Tepelná izolace ploché střechy přístavby bude provedena z PIR izolace min. tl. 220 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,023 W/(m.K), na tuto základní vrstvu bude provedeno spádování – PIR izolace ve spádových klínech, spád min. 2%, tloušťka spádových klínů 20-90 mm.

Podlaha na terénu přístavby bude zateplena deskami z PIR tl. 160 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,023 W/(m.K).

Podlaha na terénu historické budovy bude zateplena deskami z PIR tl. 120 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,023 W/(m.K).

Podlahy jednotlivých pater budou ve skladbě zatepleny deskami z kročejové minerální vaty tl. 30 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,037 W/(m.K).

Podlaha prostoru pod střechou bude zateplena tuhými minerálními deskami tl. 140 mm. Pochůzí části podlahy budou z OSB desek kladených na rošt ze dřevěných hranolů.

Tepelná izolace zateplené části krovu bude skelná vlna, s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D  = 0,033 W/(m.K), mezi krokve tl. 160 mm, pod krokve v kovové podkonstrukci tl. 140 mm.

Tepelná izolace v SDK příčce oddělující vytápěný prostor v podkroví levého křídla bude skelná vlna tl. 200 mm, s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D  = 0,033 W/(m.K).

Základové konstrukce přístavby budou zatepleny EPS Perimetrem tl. 100 mm, s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D  = 0,034 W/(m.K), sloužícím především jako ochrana základové konstrukce. Mezi železobetonovými konstrukcemi přístavby bude jako dělící vrstva do spár vložen EPS Perimetr příslušných tlouštěk 10 mm a 20 mm.

Veškeré tepelné izolace budou mechanicky kotvené předepsaným kotvením dle výrobce. Počet a typ hmoždin dle dodavatele systému.

      - akustické a proti otřesové opatření

Navržená tepelná izolace plní zároveň i funkci akustické izolace. Zděné a betonové příčky jsou svým technickým a konstrukčním řešením provedeny tak, aby splňovaly požadavky na akustický útlum mezi jednotlivými místnostmi.

V místnostech hygienického vybavení je navržen akustický podhled.

V místn. č. 01.02a Technická místnost VZT, 01.10 Truhlárna, 01.11a Technická místnost VZT a 01.12 Zámečnická dílna jsou opatřeny stropy akustickým obkladem.

Jako kročejová izolace ve skladbě podlah je navržena akustická izolace z tuhé minerální vaty tl. 30 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,036 W/(m.K), s dynamickou tuhostí 19 MN/m3, snížení akustického tlaku kročejového hluku 28 dB.

      - izolace proti chemickým vlivům

Podlahová krytina depozitářů a dílen bude řešena s odolností proti chemickým vlivům.

      - zdravotně technické instalace – kanalizace

Kanalizace je podrobně řešena v části projektové dokumentace D.1.4.1. Zdravotně technické instalace.

      - zdravotně technické instalace – vodovod

Vnitřní vodovod je podrobněji řešen v části projektové dokumentace D.1.4.1. Zdravotně technické instalace.

      - zdravotně technické instalace – stlačený vzduch

Nevyskytuje se.

      - zdravotně technické instalace – zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy typové.

      - ústřední vytápění

Vytápění je podrobněji řešeno v části projektové dokumentace D.1.4.4. Vytápění.

      - elektromontážní práce

Silnoproudá elektrotechnika je řešena v části dokumentace D.1.4.7. Slaboproudá elektrotechnika a elektronické komunikace v části D.1.4.8. Elektronické komunikace.

      - vzduchotechnika

Objekt je kompletně větrán pomocí vzduchotechniky a nuceného větrání. Přísun vzduchu do sociálních zařízení ve středním traktu je řešen VZT mřížkami v požárním provedení umístěných ve stěnách s chodbou.

Vzduchotechnika je podrobně řešena v části projektové dokumentace D.1.4.3. Vzduchotechnika.

      - konstrukce prosvětlovací

Konstrukce prosvětlovací nejsou v objektu použity.

      - zasklívání

Není použito.

      - konstrukce tesařské

Konstrukce krovu budou v levém křídle a části středního traktu zcela nově vystavěny, v ostatních částech budou vyměněny degradované prvky v rozsahu cca 30%. Na všechny nové prvky krovu je kladen požadavek na historizující řemeslné provedení, zpracování hran prvků, způsoby napojení jednotlivých prvků krovu – neviditelné spoje. V prostoru levého krčku, kde je prostor krovu otevřen do prostoru 3.NP je přípustný kontrast zhotovení moderní architektury krovu s historickým provedením. Bude kladen důraz na řemeslné opracování viditelných prvků v expozici v levém křídle. Střešní laťování bude provedeno nové v celém rozsahu střechy z důvodu jiných rozměrů nových drážkových keramických tašek typu srdcovka. Rovněž sklon střechy neodpovídá bezpečnému sklonu pro danou krytinu a je navrženo doplnění kontralatí a jako pojistná hydroizolace pětivrstvý polymerbitumenový difúzně otevřený pás, odolný proti dešti, obzvlášť pevný a odolný proti přetržení se samolepícími spoji, vhodný k volnému napnutí přes krokve. U okapní části střechy, bude v pásu šíře cca 1 m celoplošné bednění pro kotvení nástřešního žlabu.

Návrh výměny napadených a poškozených dřevěných prvků nebo jejich částí vychází z „Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.“ z 07/2019. Sanační práce budou probíhat dle návrhů v odstavcích 5.3.2. a 5.3.3. tohoto posouzení. Posouzení je součástí této PD v části E. Dokladová část.

Skutečná výměna poškozených celých prvků krovu nebo jejích částí a výměna stropních trámů nebo jejich zhlaví, bude provedena dle podrobného průzkumu zpracovaného dodavatelem.

      - konstrukce suché výstavby

Příčky budou provedené v jednotném systému – tl. 100 a 150 mm – dvojitě opláštěné 2×12,5 mm RB(A) deska, s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm s jednoduchými ocelovými profily R-CW50, vzduchová neprůzvučnost RW = 51dB.

Instalační předstěny – tl. 150  a 200 mm – dvojitě opláštěné 2×12,5 mm RB(A) deska z jedné strany, nosné profily dle výšky předstěny.

Napojovací spáry mezi sádrokartonovými deskami budou hladce přešpachtlovány na obou vrstvách, dilatace v podélném směru dle technologických předpisů výrobce. Obecně bude pro začištění SDK desek použito systémových lemujících profilů – hliníkové nárožníky, profily pro doběh desek k obvodovým konstrukcím atd. dle detailů výrobce. Příčky budou založeny na horní hraně stropní desky a kotveny do nosné konstrukce stropu. Při kotvení bude použito připojovací těsnění. Na rozhraní požárních úseků budou použity SDK příčky s požadovanou požární odolností. Na rozhraní s nevytápěným prostorem budou s požadovaným tepelným odporem.

V hygienickém zázemí jsou pro rozdělení jednotlivých WC kabin navrženy systémové dělící příčky pro sanitární prostory. Materiál stěny a dveří bude vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 25 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany budou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny a dveře ukládány do eloxovaných hliníkových profilů. Podpěry – stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou hliníkovou trubkou, výškově nastavitelné – umožňující vyrovnání nerovností podlahy. Barva bude určena v dalším stupni projektové dokumentace.

Stropy a zateplená část krovu budou opatřeny plnými sádrokartonovými podhledy – 2×12,5 mm RF(DF), RFI(DFH2), RB(A) zavěšených na dvojité nosné konstrukci nebo SDK roštu kotveném ke konstrukci stropu či krovu. V hygienických zázemích budou stropy kromě plného SDK navíc opatřeny sníženým kazetovým minerálním podhledem s vlastnostmi odpovídajícím druhu místnosti.

Části plných SDK podhledů budou ve spojích přešpachtlovány, přebroušeny a natřeny barvou odolnou vůči otěru, barva bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.

      - konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce a prvky jsou navrženy dle příslušných ČSN, EN a ICS.

Stávající oplechování parapetů, říms, patrových říms a frontonů je staršího data. Oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu bez nátěru značně zrezivělé. Některé prvky jsou deformované, zcela prorezavělé nebo chybějící.

Klempířské prvky svodů a nástřešních žlabů včetně oplechování okapů jsou novějšího data z pozinkovaného plechu bez nátěru.  Žlaby jsou bez údržby, v mnoha místech, zvláště úžlabích zcela zaneseny s rostoucí zelení.

Všechny klempířské prvky navrhujeme nové, tzn. oplechování říms, patrových říms, frontonů, parapetů, svodů a nástřešních žlabů včetně oplechování okapů, z pozinkovaného plechu s nátěrem červenohnědé barvy, která je při celkových pohledech na objekt diskrétní a umožní klempířským prvkům harmonické začlenění do vizuálního celku. Nátěr a barevnost budou projednány s památkovým dozorem.

Oplechování bude provedeno jako kopie oplechování stávajícího v historickém řemeslném zpracování. Stykování drážkami a připevnění příponkami. Přesah prvků parapetů 20 mm.

Vnitřní strana trojúhelníkových ozdob fasády bude plechována olověným plechem bez přesahů.

Podrobnější specifikace bude určena v dalším stupni projektové dokumentace.

      - konstrukce pokrývačské

Stávající drážková keramická střešní krytina bude po rekonstrukci krovu nahrazena novou pálenou drážkovou keramickou střešní krytinou typu srdcovka. Nové tašky mají jiný rozměr oproti původním, bude provedeno nové laťování celé střechy.

Na stávající střeše se nevyskytují sněhové zachytávače. Cílem je zachovat vzhled památkově chráněné obálky objektu. Nové prvky k zachytávání sněhu nejsou navrženy, neboť dle výrobce taška svým členitým povrchem splňuje sama o sobě požadavek protisněhových opatření.

Přístavky budou s plechovou střešní krytinou z pozinkovaného plechu se stojatou drážkou. Součástí krytiny bude vytažení oplechování na stěnu objektu.

      - konstrukce truhlářské

Okna jsou dřevěná, členěná, v 1.PP dvoukřídlá, ostatní čtyřkřídlá, otevíravá nebo sklopná, otevíraná převážně dovnitř, ve 4.NP také ven. Ve 4.NP jsou historicky cenná okna, která jsou přednostně určena pro záchranu. Kování je v této části historické, ostatní novodobé. Vnitřní parapety jsou převážně z dřevěných masivních desek tl. 24 mm, tvarované s nosem. Parapety budou repasovány, chybějící nebo značně poškozené budou vyrobeny kopie dle původních v historickém řemeslném zpracování.

Výplně okenních otvorů 4.NP z JV a SZ strany kromě krajních oken ze SZ strany budou opraveny nebo repasovány.  Kopie těchto oken bude výjimečně v případech prokazatelně nemožné záchrany. Oprava, repase nebo kopie budou provedeny v historickém řemeslném zpracování, dle původního materiálu a členění, konstrukce, způsobem otvírání, profilací, zasklením, kováním, detaily i povrchovou úpravou. V případě nutnosti výměny zasklení u repasovaných oken bude mít nový prvek skla stejné optické vlastnosti jako prvek stávající. V rámci repase oken bude provedena fotodokumentace zachycující stav všech repasovaných oken před provedením repase, v průběhu a po provedení repase, včetně prvků kování. Fotografická dokumentace bude správnímu orgánu předložena nejpozději v den kolaudace stavby.

Ostatní okenní výplně budou vyměněny za nové s požadavkem zachování typu špaletových dvojitých oken. Zpracování nových oken bude v adekvátní památkové a architektonické formě.  Provedení v historickém řemeslném zpracování. Vnější křídla budou s izolačním dvojsklem. Nová okna budou okována původním vrchním kováním (olivy) + doplnit chybějící kusy novodobou replikou. Kování demontované z mladších okenních výplní bude repasováno a použito jako součást nových okenních výplní, přednostně umístěných ve veřejně přístupném místě v rámci objektu. Před demontáží novějších oken (1.PP - 3.NP) budou dvě nejlépe zachovaná okna repasována a uchována v podkroví (obdobně jako krytina).

Dle požárního zabezpečení objektu budou vybraná okna ve středním traktu 3.NP určena pro odvětrání chráněné únikové cesty, tzn. opatřena táhly s napojením na otevírání pomocí EPS. Požadavek na požární odolnost historických oken na WC v 1.NP do exteriéru je řešen zajištěním neotevíratelnosti křídel a instalací požární rolety. Okna v 1.PP a v 1.NP směřující do krčku přístavby budou opatřena neprůhlednou fólií a ze strany interiéru opatřena SDK stěnou zajišťující požární odolnost konstrukce okna.

Dodavatelem stavby bude proveden průzkum barevnosti oken nejstarších výplní (4.NP) definovaný po jednotlivých vrstvách až na dřevo. Barevné řešení všech oken bude dle nejstarší nalezené vrstvy nátěru oken. Předpokládá se původní barva vnějšího okna světle zelená a vnitřního bílá.

Podrobný výpis a výkres návrhu nového okna bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace a bude konzultován se zástupci památkové péče.

Stínění oken je požadováno. V depozitářích a expozicích budou aplikovány tepelně-izolační fólie. Proti dennímu světlu jsou výstavní prostory chráněny převážně výstavními panely (není součástí stavby). Vertikální interiérové plastové žaluzie jsou požadovány v expozicích, kde nejsou průběžné výstavní panely (bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace v koordinaci s projektantem expozice) a dále v depozitářích, kancelářích a pracovnách včetně truhlárny a zámečnické dílny. Expozice „V kruhu“ v pravém křídle, provází návštěvníka čtyřmi ročními obdobími. V těchto místnostech budou do oken na vnitřním křídle instalovány fólie s barevným filtrem evokujícím působení daného ročního období (zelená, žlutá, červená a modrá). Tyto fólie nejsou součástí stavby, budou instalovány v rámci expozice.

V okenních otvorech v 1.PP, ve kterých budou osazeny protidešťové žaluzie VZT, budou osazeny nové krycí historizující dřevěné žaluzie. Žaluziové krytí bude umístěno ve stávajícím fasádním otvoru v hloubce ostění, která bude stejná s hloubkou ostění stávajících oken. Lamely budou dřevěné, horizontální, pevné pod úhlem 45°, překrývající se. Rám žaluziové výplně bude proveden nový dřevěný. Povrchová úprava žaluziové výplně bude shodná s barevností oken.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou novodobé ocelové, dvoukřídlé s nadsvětlíkem, celoprosklené drátosklem a s hliníkovým madlem. Nad dveřmi je výplň stavebního otvoru doplněna třemi řadami luxfer. Výplň otvoru včetně luxfer bude demontována. Dveře budou zpracovány nové, ve věrné kopii vstupních dveří sousedních Gayerových kasáren. Provedení bude v adekvátní památkové a architektonické formě, v historickém řemeslném zpracování.

Stávající vstupní dveře do 1.PP ze SV strany jsou dřevěné plné, dvoukřídlé, v dřevěné zárubni. Jsou určeny k výměně za dveře nové dřevěné, dvoukřídlé, plné, v nové dřevěné zárubni.  Provedení bude v adekvátní památkové a architektonické formě, v historickém řemeslném zpracování, s vlastnostmi dle současných tepelněizolačních požadavků.

Stávající vstupní dveře do 1.NP ze SV dvorní strany jsou novodobě vpraveny do původního okenního otvoru. Dveře jsou novodobé, dvoukřídlé, palubkové, 2/3 prosklené. Budou demontovány a otvor bude navrácen do původního okenního otvoru s osazením nového okna.

Nové dveře do levého a pravého krčku v 1.PP budou osazeny do obnovených otvorů. Dveře budou dřevěné jednokřídlé a nadsvětlíkem, s izolačním sklem, tepelně izolační. Na tyto dveře není kladen požadavek historizujícího provedení. Před těmito vstupními dveřmi budou vystavěny nové dřevěné přístavky jako věrné kopie přístavky u pravého krčku Gayerových kasáren. Na tyto přístavky je kladen požadavek historizujícího provedení v adekvátní památkové a architektonické formě. Přístavky budou krýt před povětrností nové vstupní schodiště do 1.PP (krček levý) a výtahovou plošinu (krček pravý). Jedná se o dřevěnou profilovanou konstrukci tvořenou sloupky, trámky, výztužnými kříži, vyplněnou v dolní polovině prkny a v horní polovině prosklené členěným jedním sklem. Součástí jsou fošnové dveře dvoukřídlé, ½ prosklené, otevírané ven. Střecha je tvořena pozednicemi na sloupcích, krokvemi s kleštinami a celoplošným bedněním. Krytina plechová falcovaná. Barevné řešení dle původní zjištěné barevnosti přístavku Gayerových kasáren. Předpokládá se barva světle zelená jako okna a červenohnědá střecha.

Interiérové dveře budou hladké dřevěné nebo ocelové (lakované) polodrážkové, osazené do ocelových zárubní. Ve vybraných expozicích budou dveře posuvné do pouzdra, které budou vybaveny magnetickým uzavíráním. Dveře do kanceláří budou splňovat požadavky na akustický útlum dle platných norem. Dveře s požadavky na požární, akustické či tepelné nároky budou osazeny a vybaveny dle specifických požadavků jednotlivých specialistů. Vnitřní dveře jsou opatřeny padacím prahem pro dodržení akustického útlumu.

Dveře určené dle požárně bezpečnostního řešení jako protipožární budou provedena v požární odolnosti dle části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. V expozicích budou posuvné i otvíravé dveře oddělující požární úseky trvale otevřené, držené magnetem a v případě poplachu odblokovány pomocí EPS a uzavřeny.

V místnostech s pracovními místy v 1.PP budou pod okny nainstalovány vyvýšené dřevěné podesty pro zajištění možnosti otevírání oken z podlahy. Výška podest bude 150 mm, hloubka 750 a 600 mm, délky 1200 a 2800 mm. Kotveny budou k podlaze.

      - konstrukce zámečnické

V 1.PP, 1.NP a lokálně ve vyšších patrech jsou osazeny stávající venkovní mříže kované, svařované, některé jsou navíc potažené pletivem nebo pletivové mříže v ocelovém rámu. Pletivo bude ze všech výplní demontováno. Demontovány bez náhrady budou mříže vyskytující se ve 2.NP až 4.NP.  Mříže jsou navrženy ve všech oknech a dveřích v 1.PP a 1.NP, tzn. stávající budou opraveny a nově natřeny nátěrem. Mříže chybějící ve stávajících okenních otvorech nebo v nových otvorech budou vyrobeny nové, dle stávajících kovaných mříží v tvarovém, materiálovém a řemeslném historickém zpracování. Barva kovářská grafitová čerň. Protikorozní úprava bude provedená před snýtováním. Kotvení mříží bude pomocí vratových šroubů M10 – D150, opatřených kovářskou grafitovou černí. Mříž bude osazena do poloviny šířky ostění. Mezera mezi mříží a ostěním bude cca 30 - 50 mm.

Zámečnické výrobky jsou navrženy z typových a normalizovaných profilů. Zárubně pro osazení dveřních křídel do zděných příček i SDK příček jsou navržené ocelové pro polodrážkové dveře.

Prosklená fasáda je navržena celoprosklená. Hliníkové profily. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem pro celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla prosklenou fasádou U=1,2 W/(m2.K). Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem, BT 2.

Dveře instalované v prosklené fasádě – systémová hliníková konstrukce s optimalizovanou tepelnou izolací s konstrukční hloubkou 75 mm. Vysoký stupeň zabezpečení proti vloupání až do třídy WK3. Skrytě zabudované dveřní závěsy a pohony. Vytipované dveře napojené na EPS nebo odblokovaní EPS. Multifunkční systém: kontrola přístupu, systém ovládání dveří, pojistka únikových dveří. Dveře budou proskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem, BT 2.

Hodnot tepelné izolace pohybujících se na úrovni standardních pasivních domů je u hliníkového systému dosaženo díky optimalizované a rozšířené izolační zóně s pěnou plněnými izolačními můstky, velkoobjemovému koextrudovanému středovému těsnění s „komůrkami“ a principu tepelné izolace v zasklívací drážce. Okenní profil je založen na stavebnicovém systému a zaručuje tak kompaktibilitu s hliníkovými dveřními systémy. Hliníkové výplně budou opatřeny práškovým nástřikem v barvě dle stupnice RAL 7043 – dopravní šedá.

Vnitřní prosklené stěny a prosklené stěny s dveřmi zasklení bezpečnostním sklem.

Prosklené stěny a dveře budou opatřeny ve výšce 800 a 1400 mm kontrastním značením oproti pozadí – pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm. Dveře budou zaskleny od výšky 400 mm, nebo budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Vytipované okna a dveře budou napojené na EPS nebo odblokovaní EPS.

Okna, dveře a prosklené stěny určené dle požárně bezpečnostního řešení jako protipožární budou provedeny v požární odolnosti dle části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

Na veškeré výplně jak exteriérové tak interiérové bude zpracována dílenská dokumentace a schválená architektem a pracovníkem odboru památkové péče. Není přípustné další členění oken a sestav, nebude-li architektem v rámci odsouhlasení výrobní dokumentace stanoveno jinak.

Zábradlí budou provedena z pozinkovaných ocelových uzavřených normalizovaných profilů.

Madla na vnitřních centrálních schodištích jsou navržena dřevěná s nerezovými systémovými úchyty kotvenými do stěn pomocí vysoko pevnostních chemických kotev.

Vyrovnávací schodiště do technické místnosti v pravém křídle je ocelové schodnicové se stupnicemi a podestou z pororoštu, přímé s jednostranným tyčovým zábradlím kotveným ke schodnici.

Lávky na střešní konstrukci budou zaměřeny, zmapovány a zdokumentovány včetně fotografií. Zcela se demontují a dle požadavků odboru památkové péče budou odstraněny bez náhrady. Cílem je zachovat vzhled památkově chráněné obálky objektu. K provedení lávek dle ČSN nebude přistoupeno, komíny nebudou sloužit k odvodu spalin a nepodléhají kominické obsluze. Budoucí přístup na střechu, opravy a údržba budou možné plošinovou a jeřábovou technikou. - (REVIZE g – podmínky OPP).

      - podlahy z dlaždic

Nášlapná vrstva podlah v hygienických místnostech je navržena keramická dlažba kladená do flexibilního tmelu. Rozměry a barva keramické dlažby bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Po obvodě místností, kde nebude navazovat keramický obklad stěn, bude proveden keramický sokl s požlábkem. Zaspárování bude provedeno pomocí flexibilní spárovací hmoty s obsahem hydrofobních přípravků proti pronikání a vsakování vody. V místnostech s dlažbou budou vnitřní kouty silikonovány. Přechod mezi dlažbou a jinou nášlapnou vrstvou podlahy bude řešen systémovými přechodovými nebo ukončujícími hliníkovými lištami.

S ohledem na bezpečnost pochůzích dlažeb se požaduje, aby případný protiskluz byl tvořen pouze vlastní drsností povrchu, tj. v žádném případě (nikoliv) nízkým reliéfem s výstupky (špunty, mřížky, atd.), které se velmi špatně udržují v čistotě a navíc jsou při zvlhčení či naplnění vodou (zaplněním těchto výstupků) velmi často zcela nefunkční – ba naopak velmi často mívají opačný charakter, takže způsobují uklouznutí (funkce aquaplaningu).

      - podlahy z kamene

Podlahy z kamene jsou použity ve vybraných expozicích a budou zakomponovány k tématu expozice. Barevné a tvarové řešení bude koordinováno s architektonickým návrhem expozice a bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

      - obklady keramické

V hygienických místnostech bude použit keramický obklad do výšky 2 m. Rozměry a barevné řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace. Spárovací hmota bude mít barevný odstín dle projektu interiéru. V místnostech s obklady a dlažbou budou vnitřní kouty silikonovány, ukončení obkladů a rohy bude provedeno systémovou hliníkovou lištou.

      - obklady z kamene

Obklady z kamene nejsou použity.

      - podlahy teracové

Podlahy teracové nejsou použity.

      - podlahy skládané

Podlahy skládané z parket jsou navrženy ve vybraných expozicích a budou zakomponovány k tématu expozice. Jedná se o stávající dřevěná skládanou parketovou krytinu, která bude vyspravena a opatřena voskováním. Barevné a tvarové řešení bude koordinováno s architektonickým návrhem expozice a bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

      - podlahy povlakové

Podlahy z tartanu a koberce jsou navrženy ve vybraných expozicích a budou zakomponovány k tématu expozice. Barevné a tvarové řešení bude koordinováno s architektonickým návrhem expozice a bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

V kancelářích je navržen koberec. Barevné a tvarové řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

V pracovnách budou podlahy z vinylu. Barevné a tvarové řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

V prostorách vstupů jsou navrženy zapuštěné čistící rohože. Základem čistící zóny ze samonosných rohoží jsou válcované hliníkové profily, ve kterých jsou pevně zafixovány pásky pryžové, kartáčové nebo textilní. Skladba rohože bude kombinovaná – interiérová rohož bude kombinací pryžových pásků a na ně navazující pásky textilní. Základem rohože výšky 17 mm jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je docíleno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.

      - podlahy lité

V objektu bude provedena podlaha ze samonivelační polyuretanové stěrky. Stěrka musí mít min. pevnost v tlaku 50 N/mm2. Napojení epoxidové stěrky na svislé stěny bude provedeno fabionem.

Ve vybraných expozicích a chodbách bude nášlapná vrstva podlahy řešena leštěným betonem. Barevné a tvarové řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.

V přístavbě a ve spojovacím krčku budou podlahy z dekorativní stěrky v dekoru beton světle šedá až bílá. Napojení epoxidové stěrky na svislé stěny bude provedeno fabionem.

      - nátěry

Kovové konstrukce budou opatřeny nátěrem. Barva bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.

Stěny v hygienickém zázemí budou opatřeny hydroizolačním nátěrem na akrylátové bázi proti stékající a odstřikující vodě v prostorách vlhkého provozu (sociální zařízení, sprchy).

Vybrané části betonové konstrukce přístavby budou z interiéru opatřeny paronepropustným nátěrovým systémem v provedení 1×základní nátěr a 2× krycí nátěr. Tento bude parotěsně napojen na paronepropustné fólie umístěné v navazujících konstrukcích.

      - malby a tapety

Vnitřní povrchy tvořené omítkou budou natřeny 2× interiérovou barvou, otěruvzdornou a částečně omyvatelnou.

SDK podhledy budou 2× natřeny nátěrem odolným proti otěru.

Obecně budou prostory v barvě bílé. Vybrané prostory expozic budou řešeny scénicky a barevnost stěn bude v černém provedení. Barvy budou upřesněny na stavbě na základě vzorkování.

      - čalounické úpravy

Nejsou použity.

      - povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem, barevné provedení bude upřesněno v dalších stupni PD. Exteriérové ocelové konstrukce budou s pozinkovanou úpravou a nátěrem.

      - lokální vytápění

V objektu není navrženo lokální vytápění.

      - kouřovody

V objektu jsou stávající komínové tělesa, dnes z velké části nevyužívány. Nově budou využity pro vyústění potřebných rozvodů chlazení nad střechu. Dodavatel stavby provede průzkum existence a počtu komínových průduchů v průběhu výstavby a provede koordinaci s požadovaným počtem průduchů pro chlazení. Komínová tělesa budou opravena, rozvolněné zděné části komínového tělesa budou vyzděny cihelným materiálem stejných rozměrů a barevnosti. Bude provedeno nové spárování lícového zdiva. Osinkocementové vložky budou odstraněny a průduchy budou vyfrézovány a nově vyvložkovány pro potřeby odtahu chlazení. – (Revize g – podmínky OPP).

    - stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s požadavky investora.  Hodnoty teplot uvažovaných v místnostech a hodnoty tepelného odporu konstrukcí U jsou uvedeny v části projektové dokumentace D.1.4.4. Vytápění.

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny níže.

maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:

kancelář, zasedací místnost		45 dB(A)

maximální hladina hluku ve venkovním prostoru:

ve dne  50 dB(A)

v noci	40 dB(A)

Projekt respektuje svým řešením akustické požadavky. Pro snížení hladiny hluku byla navržena následující opatření:

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku

- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumicí vložky

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru po tlumiče hluku (včetně)

- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy

VÝPIS POUŽITÝCH NOREM:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

- vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

- vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

- vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

- ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

- ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

- ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu

- ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN

- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení

Vypracovala:                                              Ing. Eva Macáková