PRŮVODNÍ  ZPRÁVA – modernizace a revitalizace depozitáře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

A1/ základní  údaje:

Akce:  modernizace a revitalizace depozitáře Studijní a vědecké knihovny v Hradci  Králové

Stupeň: provozně architektonická studie

Zadavatel architektonické studie: Studijní a vědecká knihovna v Hradeci Králové

Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3, 500 03

Pozemky: st.p.č: 1582, 1789, 1820,1631/1

p.p.č: 290/32,290/79,290/80,290/81,290/75,290/76,290/75,

290/13, 290/14 ,290,29, 290/30, 290/ 31

K.ú.: Věkoše

Stavební  úřad: Hradec  Králové

Projektant: ATELIER  SCHMIED, Eliščino nábřeží 375, HK 3  500 03

Autor: Ing.arch. Karel  Schmied

Datum: 11. 2021

A2/ stávající stav - zadání:

Součástí depozitního areálu knihovny jsou tři objekty hal, které  jsou situované do uzavřeného rovinatého území v okrajové části města, napojeného na místní komunikační infrastrukturu. Objekty označené jako 1,2,3 jsou udržované, nicméně stavebně technický stav odpovídá jejich staří a dispozičně nevyhovuje dnešním požadavkům. Územní plán města Hradec Králové pozemek umísťuje do funkční plochy Výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí – VS.

A3/ urbanistické, architektonické a provozní řešení:

Urbanistická koncepce je založena na myšlence centralizace distribuce knih s jedním kontrolovaným vjezdem. Ke stávajícím objektům jsou přistavěná nebo vestavěná nová komunikační jádra s výtahem a schodištěm, kdy je tento distribuční bod navržen jako krytý tak, aby byla manipulace bez závislosti na povětrnosti. Je dodržena stávající urbanistická struktura s návrhem nového oplocení areálu, kdy je ve vjezdové části vytvořen pilíř z litého betonu se specifikací objektu v nerezovém provedení. Stávající vnitroareálové komunikace, včetně nově umístěných parkovacích stání, jsou opraveny a doplněny povrchem z asfaltu pro jednoduchou údržbu a provoz. Stávající objekt údržby u vjezdu je částečně demolován tak, že zůstává část trafostanice se zázemím.

V rámci revitalizace areálu nedochází k zásadním změnám hmot objektů a v případě přístaveb se jedná pouze o jejich doplnění, které  je hmotově doplňují. Nejrozsáhlejší přístavba je k objektu č. 1, kde je přistavěna kubická hmota s vertikálním prvkem komunikačního jádra. Haly 2, 3 nejsou výrazně upravovány a zásahy do vzhledu objektů se odehrávají v jejich stávající siluetě. Fasády hal jsou revitalizovány obkladem z cementovláknitých desek v kombinaci šedé a světle červené barvy. Tento obklad vytváří atraktivní moderní design a možnost provětrávané fasády se zateplením. Pro snadnější orientaci jsou na viditelných štítech hal umístěny jejich čísla. Pro zvýšení kapacity haly 1 je ve variantě navrženo její zvýšení o 1 500 mm, což je sice konstrukčně velmi obtížné a nákladné, nicméně kapacitně přínosné a bude v případě realizace technicky prověřeno.

Provozně je skladovací plocha hal vybavena regály 2200/300/1000 tak, aby její využití bylo co nejúčinnější. Každá z hal je vybavena vertikálním jádrem se schodištěm a výtahem, kancelářemi administrativy se sociálním zázemím. Objekt číslo 3 je provozně revitalizován v pátém podlaží pro ubytování s návrhem bytu 3+kk.

VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ ČSN 73 6110 normový požadavek na 4 parkovací stání / zaměstnanec.

Počet zaměstnanců depozitáře =5

N =  Oo x ka x N= 5/4 x 1,5=1,25 x 1,5= 1,875 parkovacích stání. Osm nově navrhovaných parkovacích stání splňuje požadavek normy a vytváří rezervu.

A4/ konstrukční řešení:

Haly jsou konstrukčně skeletové s ocelovými / betonovými vazníky. Nové konstrukce jsou uvažovány jako zděné nebo betonové. Opláštění hal je navrženo z cementovláknitých desek. Okna jsou především ve stávajících otvorech jako plastová, v barvě antracit. Veškerá vrata do hal jsou uvažována jako sekční na elektro ovládání.

V RÁMCI REVITALIZACE AREÁLU JSOU UVAŽOVÁNY TYTO STAVEBNÍ ČINNOSTI.

- dostavba  a vestavba u hal 1, 2

- zvýšení haly 1

- stavební  úpravy hala 3

- oprava střechy hala 2

- oprava podlah hal včetně srovnání výšek podlah

- výměna a úprava obvodového pláště /zateplení/

- oprava zpevněných ploch v rámci areálu

- oplocení areálu

- oprava technologických částí /topení, elektro, internet, vzduchotechnika/.

A5/ závěr:

Architektonická studie, vycházející ze stávajících podkladů pro haly, prověřila množství stavebních úprav kapacitních možností. Na jejím základě byl vytvořen orientační propočet nákladů. Před zahájením prací na dalších stupních projektové dokumentace bude nutné pořídit geodetické zaměření /polohové, výškové/ areálu a zaměření konstrukcí hal  a  jejich digitalizaci.

Ing.arch. Karel Schmied

| REVITALIZACE AREÁLU DEPOZITÁŘE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Propočet nákladů |  |  |
| Orientační propočet nákladů je sestaven pomocí rozpočtových ukazatelů vydávaných firmou ÚRS CZ a.s. (aplikace KUBIX) nebo odborným odhadem jednotlivých nákladů v cenové úrovni 2021/2. |  |  |
| Konstrukce a práce | tis. Kč | Poznámka |
| REVITALIZACE AREÁLU SKLADŮ STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ |  |  |
| přístavba skladu č.1 | 7 000 | 1 000m3 x 7000 kč/m3 |
| zvýšení sklad č.1 | 4 200 | 700m2 x 6 000 kč/m3 |
| vestavba sklad č.2 | 2 450 | 350m3 x 7 000 kč/m3 |
| stavební úpravy skl. č.3 | 4 200 | 600m3 x 7 000 kč/m3 |
| demolice | 1 800 |  |
| revitalizace zpevněné plochy | 3 300 | 950m2 x 3 500 kč/m2 |
| oplocení vč, prvku nápis |  |  |
| zabezpečení /kamery/ | 900 | 300m x 3 000 kč/m |
| oprava střechy sklad č.2 | 1 000 |  |
| obklad fasád sklad/zateplení/ č.1 | 5 500 | 1 100 x 5 000 kč/m2 |
| obklad fasád sklad/zateplení/ č.2 | 4 250 | 850 x 5 000 kč/m2 |
| obklad fasád sklad/zateplení/ č.3 | 7 000 | 1 400 x 5 000 kč/m2 |
| oprava podlah sklad č.1 | 4 500 | 750x6000 Kč/m2 |
| oprava podlah sklad č.2 | 3 900 | 650 x 6 000 kč/m2 |
| revitalizace topení haly 1,2,3 | 2 220 | 370 x 6 000 kč/m2 |
| úprava VZD hala č.3 | 2 000 |  |
| elektroinstalace vč. bleskosvodu | 1 000 |  |
| internet propojení do hal | 500 |  |
| celkem | 55 700 | Kč |
| vedlejší a ostatní náklady | 600 |  |
| finanční rezerva | 500 |  |
| Celkem bez DPH | 56 800 000 |  |
| DPH 15% | 8 520 000 |  |
| Celkem vč. DPH | 65 320 000 | Kč vč. DPH |
| V Hradci Králové Listopad 2021 |  |  |