Chráněné bydlení Hořice – ZADÁNÍ

AKCE:

Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Hořice

Předmětem zakázky je vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení v 
k.ú. Hořice. Záměr bude realizován na pozemku: parc. č. 2350/11 (ul. Jižní) v k.ú. Hořice v Podkrkonoší formou nové výstavby. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 51 chráněné bydlení), a vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění (§ 17 chráněné bydlení).

Při zpracování projektové dokumentace požaduje zadavatel postupovat v souladu s:

- Doporučeným postupem č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, květen 2016)

- Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace (Ministerstvo práce a sociálních věcí, duben 2022)

Zázemí služby má podobu jednoho rodinného/bytového domu (v závislosti na počtu domácností, dále jen bytový dům) či více rodinných domů stavebně přizpůsobenému/ých cílové skupině obyvatel. Požadavkem je prostředí uživatelsky přátelské, účelné, bezpečné, charakterem rodinné bydlení, resp. spolubydlení, umožňující běžný život:

Pro uživatele služby je zázemí služby místem pro bydlení, kde v běžné komunitě žijí životem srovnatelným s životem vrstevníků, starají se o svou domácnost, kterou sdílejí s dalšími spolubydlícími, využívají veřejných služeb v obci, chodí do práce či využívají návazné sociální či další veřejné služby a jako vrstevníci tráví volný čas, a kde je jim poskytována odpovídající podpora dle jejich individuálních potřeb.

Pracovníci poskytují asistenci dospělým lidem s mentálním postižením v různých oblastech života dle jejich individuálních potřeb: nácviky a asistence při péči o domácnost (vedení a plánování chodu domácnosti, úklid a údržba domácnosti, vaření, nákupy…) a péči o sebe, podpora při hospodaření s penězi, podpora při plánování dne, volného času, podpora v oblasti vztahů, pomoc v komunikaci a uplatnění práv (komunikace s opatrovníky, úřady…), doprovody (lékař, veřejné služby, úřady, volný čas…) atd.

Při zahájení služby je předpokládána dostupnost asistence (přítomnost pracovníka) v rozsahu min. 12 hodin/den a min. 2 osob v průběhu dne.

Požadavkem je zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.

Je preferováno bezbariérové řešení zohledňující možnost pohybu s invalidním vozíkem, minimálně pro jednu domácnost, resp. pro kapacitu min. 4 lůžek, je podmínkou.

Jde o vytvoření flexibilního, adaptabilního prostředí, které i při případném zhoršení hybnosti (omezení mobility) umožní obyvatelům domácností i nadále v nich setrvat (ideálně bezbariérové řešení): výtah, dostatečně široké dveře a prostory umožňující pohyb/manipulaci s vozíkem, zejména v prostorech kuchyně, koupelen, WC. Klíčové je zajištění soukromí jednotlivých obyvatel domácnosti (samozřejmostí jsou jednolůžkové ložnice a funkční řešení, která uživatelům poskytnou v maximální možné míře volbu podoby sociálních interakcí). Preferována je ekonomická výhodnost objektu (při porovnání pořizovacích a provozních nákladů) a materiály a vybavení umožňující jednoduchou a minimální údržbu.

Doporučení pro přípravu zázemí sociálních služeb lze čerpat z publikace BYDLENÍ (nejen) pro lidi se zdravotním postižením.

Každá skupinová domácnost disponuje:

- společné prostory s funkcí: obývací pokoj, jídelna, kuchyně a s vhodným propojením vnitřního a venkovního prostoru (zpevněná plocha, preferován je přístup na zastřešenou terasu)

- pokoje (ložnice) pouze jednolůžkové (min. 12 m2, vhodné propojení vnitřního a venkovního prostoru, preferována je možnost vstupu z pokojů na zpevněný povrch),

- koupelna minimálně se sprchovým koutem pro uživatele s omezením hybnosti a s WC, jedno další oddělené WC (v případě domácností, které jsou dimenzovány pro pohyb s invalidním vozíkem, je  min. jedno WC uzpůsobeno pro imobilní uživatele),

- úložné prostory vč. vestavných skříní (bezbariérové domácnosti zohledňují potřebu uložení případných kompenzačních pomůcek uživatelů), prostor pro uložení úklidových prostředků a případně umístění výlevky,

- prostor pro umístění pračky a sušičky (lze v koupelně),

- u vstupu prostor k odložení svrchního oděvu a obuvi,

- podlahové vytápění minimálně v koupelnách.

Společné zázemí bytového domu/každého rodinného domu:

- samostatná místnost pro personál pro jednu osobu (2 místnosti v případě více rodinných domů), v případě bytového domu pro dvě osoby (slouží k nezbytné administrativní činnosti a odložení osobních věcí pracovníka/ů), WC a sprcha pro personál,

- pohotovostní bezbariérové WC v případě bytového domu,

- technická místnost,

- kryté parkovací stání,

- další odstavná stání budou navržena v kapacitě určené dle stavebního zákona,

- sklad zahradního nábytku, nářadí a údržby (preferováno jako součást objektu).

Obyvatelé domácností mají k dispozici místo pro venkovní pobyt – zastíněná plocha pro odpočinek (dostupné pro imobilní uživatele) a prostor pro venkovní sušení prádla. Zahrada slouží jako soukromý, relaxační prostor i místo setkávání, zohledněna je též funkce užitná.

Společné/ostatní:

- Zbývající plocha pozemku je využita v maximální míře pro zelené plochy.

- Součástí je zpracování návrhu zpevněných ploch, sadových úprav zahrady a oplocení.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. BYDLENÍ (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. [online]. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012. Dostupné z: http://www.trass.cz/archive_2015/files/Architektura_manual_all_30_FINAL4.pdf