Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova

INVESTOR	:	Královéhradecký kraj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	001/2020

D.1.2.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Stavebně konstrukční část

#### TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny použité stavební díly vyhovují v dané expozici:

- nadmořská výška: 293 m.n.m.

- sněhová oblast: II.

- zatížení sněhem 1,0 kN/m2

Přístavba ke stávajícímu objektu beze změny způsobu užívání. Stavebně technickým průzkumem nebylo zjištěno žádné vážnější narušení upravované části stavby.

K vystupující vstupní části haly bude na severu přistavěna část rozšiřující sociální zařízení. Na jih budou přistavěny šatny se sprchami. Přístavby jsou zastřešeny plochou střechou s mírným sklonem.

Obvodové zdivo stávajícího objektu je provedeno z pórobetonových tvárnic. Stropy vstupní části jsou provedeny ze železobetonových stropních desek se sádrokartonovým podhledem.

Nové stěny a příčky jsou navrženy z cihel Porotherm 38 T Profi. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel Porotherm 24 Profi, 17,5 Profi a 14 Profi. Nové vnitřní dělící příčky budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 a 8 Profi. Překlady nad otvory jsou keramické Porotherm 7 a Porotherm 11,5 ukládané na svislo. Ve stávajícím zdivu budou vybourány otvory pro vstupy do přístaveb. Nad vybouranými otvory budou provedeny překlady z ocelových nosníků I 140 s vyzdívkou z plných cihel. Nosníky budou uloženy na podbetonávku. Sokl je vyzděn z tvárnic ztraceného bednění se zálivkou betonem C16/20. Sokl bude vyztužen betonářskou výztuží – 2 ks R10 v ložné spáře a 2 ks R10 svisle po 250 mm.

Zastropení je provedeno systémem Porotherm tl. 210 mm. Keramické stropní nosníky budou postupně zabudovány do obvodové stěny haly. V kapse bude vybetonováno lože a nosník bude zazděn do úrovně věnce. Montáž stropů bude provedena podle montážního postupu stanoveného výrobcem systému.

Budou provedeny monolitické základové pásy z betonu C16/20 s vloženou kotevní výztuží pro stěnu ze ztraceného bednění. Stěna bude kotvena do základu výztuží vloženou do základu při jeho betonáži

Kostelec nad Orlicí, březen 2020