Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova

INVESTOR	:	Královéhradecký kraj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	001/2020

D.1.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

###### Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Přístavba navazuje na stávající nízkou vstupní část před západním štítem haly. Přístavba je zastřešena pultovou střechou s mírným sklonem. Obvodové stěny jsou zděné Porotherm s povrchovou úpravou tepelně izolační omítkou. Barevná úprava bude shodná se stávajícím objektem. Okna budou plastová bílá.

Ve stávající vstupní části tělocvičny budou vybourány některé vnitřní příčky a otvory v obvodových stěnách. Budou vytvořeny komunikace propojující stávající vstup s přistavovaným sociálním zařízením a šatnami. Přístavba na severní straně rozšiřuje stávající sociální zařízení. Je navrženo oddělené WC pro muže a ženy s předsíněmi. Ve WC ženy je umístěna úklidová komora. V přístavbě na jižní straně jsou navrženy dvě šatny se sprchami.

###### Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění

Objekt je umístěn na pozemku s dostatečnými odstupy od okolní zástavby, což zaručuje dostatečné osvětlení a oslunění místností. Přístavba je navržena tak, aby nesnižovala stávající denní osvětlení prostoru tělocvičny.

###### Technické a konstrukční řešení objektu

Obvodové konstrukce stávajícího objektu jsou zděné z pórobetonových tvárnic. Nové zdivo přístavby bude provedeno z cihel Porotherm. Zastropení je provedeno systémem Porotherm Pultové střechy s mírným sklonem jsou opatřeny krytinou z fólie PVC.

###### Zemní práce

Budou provedeny výkopy rýh pro  základy nosných zdí a nové části vnitřní kanalizace a odkopávky pro nové podlahy. Zemina bude využita částečně pro zásyp rýh. Přebytečná zemina a násypy budou odvezeny na řízenou skládku. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení budou prováděny ručně bez použití mechanizace v souladu s podmínkami správců sítí. Správce sítě bude vyzván k vytýčení trasy před zahájením prací. Základy jižní přístavby budou vzdáleny min. 1 m od stávajícího zemního kabelu.

## Základy

Pod novým cihelným zdivem budou provedeny základové pásy z prostého betonu. V  základech budou provedeny prostupy pro novou kanalizaci.

Budou provedeny monolitické základové pásy z betonu C16/20 s vloženou kotevní výztuží pro sokl ze ztraceného bednění.

###### Svislé konstrukce

Obvodové zdivo stávajícího objektu je vyzděno z pórobetonových tvárnic. Nové obvodové zdivo bude provedeno z cihel Porotherm 38 T Profi. První vrstva je navržena z cihel Porotherm 38 TS Profi. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel Porotherm 24 Profi, 17,5 Profi a 14 Profi. Nové vnitřní dělící příčky budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 a 8 Profi. Překlady nad otvory jsou keramické Porotherm 7 a Porotherm 11,5 ukládané na svislo. Zdivo severní přístavby bude nabetonováno do potřebné výšky pro uložení stropu nad stávající plynovodní potrubí. Poloha potrubí bude ověřena sondou. Ve stávajícím zdivu budou vybourány otvory pro vstupy do přístaveb. Nad vybouranými otvory budou provedeny překlady z ocelových nosníků I 140 s vyzdívkou z plných cihel. Nosníky budou uloženy na podbetonávku. Sokl je vyzděn z tvárnic ztraceného bednění se zálivkou betonem C16/20. Sokl bude vyztužen betonářskou výztuží – 2 ks R10 v ložné spáře a 2 ks R10 svisle po 250 mm..

###### Vodorovné konstrukce

Přístavba je zastropena systémem Porotherm tl. 210 mm. Keramické stropní nosníky budou postupně zabudovány do obvodové stěny haly. V kapse bude vybetonováno lože a nosník bude zazděn do úrovně věnce. Montáž stropů bude provedena podle montážního postupu stanoveného výrobcem systému. Ve stávajících sádrokartonových podhledech budou podle potřeby vyříznuty otvory v místě napojování na stávající rozvody instalací. Otvory budou zpětně uzavřeny.

###### Zastřešení

Na stropní konstrukci bude provedena betonová spádová vrstva vylehčená stupňovitě uloženými deskami pěnového polystyrenu v tl. 20, 40, 60 a 80 mm. Na cementový potěr bude položena tepelně izolační vrstva z desek šedého polystyrenu tl. 100 mm. Na separační textilii Filtek V bude položena kotvená střešní krytina z fólie Alkorplan tl. 1,5 mm. Po obvodě budou provedeny klempířské prvky z poplastovaného plechu. U okapu bude položen hranol 120/100 mm kotvený chemickými kotvami do věnce. Na hranol bude uchycena podložka z vodovzdorné překližky pro ukotvení okapního plechu.

###### Úprava povrchů

Vnitřní omítky stěn budou opatřeny vápenocementovými štukovými omítkami. Stěny sociálního zařízení a sprch budou opatřeny keramickým obkladem do výše 2000 mm. Vnitřek sprchových boxů bude obložen až ke stropu. Do obkladu nad umývadly budou osazena zrcadla se zabroušenými hranami, celkem 4 ks 550/600 (mimo umývadel pod okny).

V šatnách budou do stěn na konzoly osazeny dřevěné lavice. Nad lavicemi budou na stěny uchyceny odkládací police s věšáky. Na stěny mezi lavicemi a policemi bude nalepena textilní podlahovina.

Podlahy v hygienických prostorách a stěny sprchových boxů budou pod obklad opatřeny stěrkovou hydroizolací Mapei. Obdobně budou upraveny sokly stěn do výše 150 mm. Kouty a přechody stěna - podlaha budou opatřeny těsnící páskou (např. Mapei).

###### Monolitické konstrukce

V úrovni stropní konstrukce budou provedeny železobetonové ztužující věnce. Betonáž věnců bude provedena současně se zmonolitněním stropu betonovou zálivkou z betonu C20/25.

###### Konstrukce podlah

Ze stávajících podlah od vybouraných příček po obvodové stěny v budoucích chodbách do přístaveb budou odsekány stávající dlažby. Povrchy budou očištěny, napenetrovány a opatřeny keramickou dlažbou shodnou s dlažbou stávající. Podlahy nových hygienických prostor budou provedeny z keramických dlaždic. Podlahy šaten budou opatřeny podlahovinou PVC.

###### Hydroizolace

Nové podlahy v přístavbách budou izolovány proti zemní vlhkosti a pronikání radonu asfaltovými izolačními pásy Glastek 40 Special Mineral. Prostupy instalací budou utěsněny proti pronikání radonu asfaltovým pásem Elastek 40 Special Mineral.

Podlahy v hygienických prostorách a stěny sprchových boxů budou pod obklad opatřeny stěrkovou hydroizolací Mapei. Obdobně budou upraveny sokly stěn do výše 150 mm. Kouty a přechody stěna - podlaha budou opatřeny těsnící páskou (např. Mapei).

###### Tepelné izolace

Nové podlahy budou izolovány deskami podlahového polystyrenu EPS 100 Z  tl. 120 mm.

Soklové zdivo bude izolováno deskami XPS tl. 60 mm.

Keramický strop bude zateplen deskami pěnového polystyrenu tl. 20 – 80 mm a deskami šedého podlahového polystyrenu EPS Styrotherm Plus 100 (λ = 0,031 W/mK) tl. 100 mm

###### Konstrukce klempířské

Klempířské prvky u střech s krytinou PVC budou provedeny z poplastovaného plechu.

###### Výplně otvorů

Okna jsou navržena plastová zasklená izolačními dvojskly Ug = 1,1 W/m2K. Okenní rámy budou oboustranně bílé.

Truhlářské konstrukce

Vnitřní dveře budou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni typu shodného se stávajícími zárubněmi. Podle výkresové části budou označené dveře opatřeny oboustrannými větracími mřížkami.

Dveře WC budou vybaveny zámky s WC západkou s možností otevření z vnější strany. Kování dveří (kliky) budou dodány od výrobce dveří – typ bude vybrán investorem.

Zámečnické konstrukce

V místě přístavby šaten bude zkráceno – vybouráno stávající trubkové zábradlí. Stávající ocelové schodiště bude posunuto po úpravě zábradlí mimo stavbu. Stávající požární žebřík na střechu haly bude zkrácen nad střechu přístavby.

Zpevněné plochy

Ve stávající asfaltové ploše bude proveden výřez pro přístavbu šaten. Podél soklu přístavby šaten budou položeny betonové žlabovky BEST. Na obvodě přístaveb k travnaté ploše bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic.

Doplňkové vybavení

Předsíně WC budou vybaveny automatickými dávkovači papírových ručníků v roli Merida TOP Mini – modrý, dávkovači tekutého mýdla AQUALINE 1000 ml – bílý a stávajícími elektrickými osoušeči rukou. Kabiny WC budou vybaveny nerezovými držáky toaletního papíru, kartáči WC s nerez držadlem a nerezovými odpadkovými koši.

###### Nátěry

Ocelové zárubně budou natřeny základní barvou a dvojnásobně syntetickou barvou shodného odstínu se stávajícími zárubněmi.

###### Malby

Vnitřní omítky budou vymalovány malířskou barvou HET ve světlých odstínech.

Bourací práce

V obvodových stěnách budou vybourány otvory pro propojení stávajícího vstupního objektu s přístavbami. Budou vysekány drážky pro vtahování nosníků překladů. Uvnitř stávajícího vstupu budou vybourány některé pórobetonové příčky s dveřmi a otvor pro nové dveře do WC muži. V budoucích chodbách budou odsekány dlažby a obklady. Dlažba původního zádveří bude zachována po vybourané příčky. Ve stávajících sádrokartonových podhledech budou podle potřeby vyříznuty otvory v místě napojování na stávající rozvody instalací. Otvory budou zpětně uzavřeny.

Budou demontovány zařizovací předměty v prostoru budoucích chodeb a všechny nevyužité připojovací rozvody instalací.

###### Úspora energie a ochrana tepla

Pro stavbu jsou použity materiály zajišťující požadovanou tepelnou pohodu a dostatečnou úsporu energie pro vytápění objektu. Obvodové stěny jsou navrženy z cihel Porotherm 38 T Profi, U = 0,16 W/m2K.

Konstrukce nových podlah je  navržena se součinitelem prostupu U = 0,30 W/m2K.

Okna jsou navržena s izolačními dvojskly - součinitel prostupu Ug = 1,1 W/m2K.

Objekt je vytápěn teplovodním systémem s radiátory Korádo. Zdrojem jsou stávající plynové kondenzační kotle. Teplá voda je rovněž ohřívána kotli ve stávajícím zásobníku TUV.

###### Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Prostory přístaveb jsou napojeny na vnitřní prostor vstupního objektu bezbariérově.

Upozornění

Všechny konkrétně jmenované výrobky a materiály jsou uvedeny pouze jako příklad určující požadované fyzikální, mechanické a technické parametry.

Jejich použití není pro dodavatele závazné.

Kostelec nad Orlicí, březen 2020