Příloha č. 2a  ZD – Technická specifikace předmětu plnění a výkaz výměr

| Označení položky | Technická specifikace - minimální požadavky | Počet kusů | Parametry plnění nabízené uchazečem | Jednotková cena za kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall vč. UTM služeb a příslušenství | - Hardwarový firewall - UTM funkce na dobu 1 roku - Rackmount kit pro uchycení do racku - Nové zařízení - Podrobná specifikace firewallu v samostatné příloze | 1 |  | Kč |
| Instalační a konfigurační práce - firewall | - Konfigurace a implementace firewall řešení - Instalace řešení v takovém rozsahu, aby došlo k souladu s podmínkami ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (WAN i LAN) a s požadavky zadavatele - Konfigurace logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel - Konfigurace Guest portálu na UTM FireWallu - řešení dočasných přístupů - Konfigurace na UTM FireWallu - podpora vzdáleného přístupu (VPN) - Součástí bude minimálně 4 hodinové zaškolení obsluhy pro všechny administrátorské nástroje, předání přístupů do administrátorských konzolí, plán a návod pravidelných kontrol a testů | 1 |  | Kč |
| Wifi AP vč. napájení a držáku | - Uzavřená konstrukce bez ventilátorů - Podpora bezdrátových standardů: 802.11 a/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/n/ac/ax - Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE - Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) - Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) - Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP - Propustnost min. 1,49 Gbps - Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt - Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz - HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO - Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP - Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů - Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop - Součástí dodávky bude PoE injektor pro napájení AP - Wifi AP musí být plně kompatibilní s již ve škole využívaným řešením (škola využívá wifi Aruba 505) | 3 |  | Kč |
| Instalace a konfigurace Wifi AP | - Kompletní instalace na místa určená zadavatelem a konfigurace a nastavení dle potřeb školy a podmínek specifikovaných ve výzvě č. 47 vč. zaškolení obsluhy | 3 |  |  |
| Rozvaděč | - Nástěnný rozvaděč o velikosti min. 18U - Hloubka rozvaděče min. 60cm - Odnímatelné bočnice - Instalace rozvaděče ve škole | 1 |  |  |
| Switch | - Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro využití všech funkcí nabízeného zařízení. - Dostupnost aktualizací a podpory po dobu min. 2 let. - Součástí dodávky bude fyzická instalace přepínačů do racku a jejich kompletní konfigurace a nastavení dle potřeb zadavatele a podmínek specifikovaných ve výzvě č. 47. - Součástí dodávky budou i 2x SFP+ modul - Parametry přepínače: - Typ: LAN Switch 24G portů - Velikost: 1U do Racku 19“ - Koncepce: L2+ Smart-managed - Počet portů: 24 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Počet SFP portů: 4 SFP+ porty - Kapacita přepínání: 128 Gbps - Datový tok: 95 milionů paketů za sekundu - Velikost tabulky MAC adres: 16 000 záznamů Záruka: Možnost hlášení poruch v pracovní době s odesláním náhradního dílu nejpozději následující pracovní den po dobu min. 2 let | 1 |  |  |
| Monitor | - Úhlopříčka min. 23.8“ - Rozlišení displeje 1920 x 1080 (z důvodu ve škole používaných Full HD projektorů požadujeme přesně rozlišení Full HD) - IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení - Jas min. 250 cd/m2 - Kontrastní poměr: 1 000:1 statický, 5 000 000:1 dynamický - Doba odezvy: 5 ms - Video vstupy: 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI - Porty a konektory: min. 4x USB 3.2 Gen1 - Výškově stavitelný stojan (min. 15cm), možnost náklonu a kloubového otočení o 90° (PIVOT) - Součástí monitoru bude HDMI a DisplayPort kabel - Záruka na monitor min. 3 roky | 6 |  |  |
| Optické sváry | - Navaření optických svárů - 2x optická vana 24x SC, černá - 16x svár optického vlákna vč. proměření - Instalace optických van do rozvaděčů | 1 |  |  |