# Podrobná specifikace firewallu

# Základní technické požadavky

- Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, akcelerace IPsec VPN, porovnávání se signaturovou databází, …)

- Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 1 roku. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

- Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance s možností montáže do racku

- Možnost rozšíření platformy i další prvek typu NGFW jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž cele řešení musí být podporováno výrobcem.

- Možnost o rozšíření platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality

# HW parametry

- Počet síťových rozhraní RJ45 10/100/1000 - min. 8x

- Interní úložiště pro logování provozu o velikosti min 128GB SSD

- Dedikovaný konzolový port - min 1x

- USB port umožňující připojení USB flash paměti pro zálohování konfigurace, zároveň umožňující připojení USB modemu pro záložní připojení internetu - min 1x

- Minimálně 2x SFP port.

- Podpora redundantního napájení

# Výkonnostní parametry

- Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B - min 9500 Mbps, 9500 Mbps, 7000 Mbps

- Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec

- Počet naráz otevřených spojení – min. 1 450 000

- Počet nových spojení za sekundu - min. 40 000

- Počet firewall pravidel až 5 000

- Podpora virtualizace (min 10 virtuálních kontextů)

# Networking a Vysoká dostupnost (HA)

- Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru

- HA musí podporovat až 4 nódy v HA režimu

- Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router

- Podpora VLAN

- Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

- Podpora 802.3ad link aggregation

- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading

- Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace

- Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP

- Policy-based routing

- Podpora uplatňování základních pravidel pro kontrolu na přístupové vrstvě (NAC pravidla, politiky)

- Zařízení musí podporovat možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky (SD-WAN).

- Funkce SD-WAN nesmí být licenčně omezeno. V rámci nabízeného řešení musí být dodáno v podobě, jenž umožňuje neomezené využívání i v případě, že dojde k nárůstu počtů zařízeních komunikující skrze SW-WAN do internetu, tak i v případě, že dojde k navýšení počtu konektivit a jejich rychlosti.

- Integrované SD-WAN řešení musí podporovat podle dokumentace výrobce min. 200 členů virtuálního rozhraní, které sdružuje konektivitu a jsou na něj uplatněna pravidla provozu a routingu.

# Funkce SSL VPN

- Nabízené řešení musí podpovat možnost připojení klientů do VPN pomocí proprietární SSL VPN. Aplikace pro do VPN musí být podporována nejběžnějšími operačními systémy, jako například: Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS.

- Podpora bez klientského připojení do VPN na úrovni webového portálu, pomocí standardního internetového prohlížeče.

- Možnost zabezpečení připojení do VPN vynucením dvou faktorového ověření. Například pomocí emailu, SMS, hardwarovou klíčenkou, nebo proprietární aplikace dostupná pro Android i iOS.

- Zařízení musí umožňovat rozšíření pro využití dostupného dvou faktorového ověření

- Zařízení musí být dodáno s min. 2 licencemi pro případné vyzkoušení dvou faktorového ověření

- Vynucení ověření klientského certifikátu pro zvýšení zabezpečení.

- Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 180

- Minimální propustnost SSL VPN: 900 Mbps

# Funkce IPsec VPN

- podpora site-to-site VPN

- podpora klientských VPN

- dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) z veřejně dostupných webových stránek

- funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.

- Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 180

- Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 2200

- propustnost IPSec VPN min. 6 Gbps (měřeno při AES256-SHA256)

- podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování

- podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování

- podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace

- Podpora VXLAN

- Podpora L2TP, PPTP, GRE

- podpora dynamických routovacích protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec

# UTM funkce

## Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)

  - detekce známých aplikací na základě signatur

  - signaturový database automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 4 000 podporovaných aplikací

  - pro populární cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login atd. (relevantní k dané aplikaci)

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

  - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci

  - funkce detekce aplikací se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše.

## Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

  - minimální propustnost IPS inspekce 1,3 Gbps

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 11 000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

  - funkce tzv. fail-open - při přetížení IPS je možné definovat, zda dojde k blokaci nebo propuštění provozu

## Funkce antivirové kontroly

  - ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně apod.), včetně ochrany před polymorfním kódem

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - požadujeme AV kontrolu rozšířenou o inspekci tzv. sandbox technikou, poskytovanou formou služby dodávané výrobcem FW (licence musí být součástí dodávky)

  - možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokálné HW appliance stejného výrobce

  - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 800 Mbps

  - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

  - Podpora služby výrobce, která umožní detekovat malware, který byl objevený v době od poslední aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální a rychle se aktualizující databáze hashů

  - Funkce odstranění škodlivého aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací.

## Funkce kategorizace webových stránek

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - minimálně 50 filtračních kategorií

  - možnost definice vlastních kategorií

  - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL

  - kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky

## Funkce blokování video obsahu portálu YouTube

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - minimálně 9 filtračních kategorií

  - možnost definice vlastních kanálů na základně channel ID

## Funkce DNS filtru

  - Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu)

  - Možnost definovat vlastní tzv. deny-list domén

  - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL

  - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru

  - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí

## Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)

  - možností analýzy běžných typů dokumentů a protokolů

  - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum

## Funkce blokace stahování konkrétních typů souborů

  - možnosti zablokovat stahování souborů s konkrétními typy, jako napři. MSI, EXE…

  - funkce blokace stahování konkrétních typů souborů se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

## Emailový antispamový modul

  - jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty

## Podpora SSL dekrypce

  - podpora SSL dekrypce a inspekce pro ochranu jak koncových zařízeních, nebo serverů

  - funkce SSL dekrypce se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

  - zařízení musí u SSL inspekce dosáhnout min. propustnost 700 Mbps

## Podpora pravidel pro obranu proti útokům typu DoS

  - zařízení musí umožnit uplatnit pravidla proti DoS útokům na základě politik, které se aplikují na konkrétní interface zařízení.

  - podpora detekce anomálií na 3. a 4. vrstvě

  - podpora např. TCP SYN FLOOD, ICMP FLOOD, SCTP SRC SESSION

  - funkce musí umožňovat provoz nejen blokovat, ale i sledovat pro možnost orientace na síti

## Explicitní proxy

  - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP)

  - podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos

  - funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta

  - Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém server

# Firewall

- Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

- Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem

- Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud

- Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru

- Viditelnost do provozu na aplikační úrovni

- Možnost dynamického stahování externích seznamů IP adres a jejich následné použití ve firewall policy

- Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

- Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu

- Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.

- Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii

- Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu

- Podpora funkce reverzní proxy

- Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů

- Administrátorské účty mohou být volitelně zabezpečený pomocí dvou faktorového ověření

# Integrovaný kontroler bezdrátových sítí (Wi-Fi)

- Wifi kontroler integrovaný do NGFW platformy

- Bezdrátová síť (SSID) může být reprezentována virtuálním síťovým rozhraním – provoz tunelován z AP do kontroleru

- podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi kontroleru

- podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi kontroleru

- Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení

- Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor, WiFi 6)

- Podpora BSS Coloring

- On-wire rogue AP detekce a mitigace

- Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r)

- podpora více PSK u jednoho SSID

- podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat)

- Podpora WPA3 protokolu

# Integrovaný switch kontroler

- Zařízení musí podporovat switch kontroler jenž umožní spravovat switche výrobce z jednoduchého GUI

- Možnost správy VLAN

- Spolu s NAC politikami musí nabídnout možnost automatické přiřazení VLAN pro konkrétní zařízení či skupinu zařízeních

- Z integrovaného switch kontroleru musí být obsluha schopna pomocí GUI jednoduše definovat VLAN na konkrétní port

- V případě správy switche s funkcí PoE musí být v GUI možnost resetování PoE pro vzdálený restart zařízení

# Multi-tenance (virtualizace)

- Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů atp.

- Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech)

- Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi kontrolerem

- Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů)

# Management

- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě

- Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury)