VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zajištění servisu, oprav a úržby 1 ks CT přístroje v NRK

PARAMETRY:

Technická specifikace:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek   1 ks  RTG  CT přístroje – výrobce GE

OPTIMA CT660			výr.č.: 63901YC3

Rok výroby:			2015

Umístění přístroje:		Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, RDG pracoviště

Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou

Příslušenství přístroje:

Adv. Workstation		výr. č.: CZC44302CG	ID: CS1085AW01

Adv. Workstation		výr. č.: CZC44302CV	ID: CS1085AW02

2PH UPS 10kVA			výr. č.: 5169350	ID: CS1085UP01

LightSpeed VCT						ID: CS1085CT01

Rozsah plnění:

- preventivní kontroly všech součástí „Zařízení“, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením PBTK, resp. opravy);

- provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné;

- provedení opatření k předcházení škod, skládající se z:

- čištění technických zařízení, mazání;

- seřizování - výměny opotřebených náhradních dílů;

- kontrola ochranných prostředků proti záření;

- opravy poruch a závad „Zařízení“, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti;

- dodávka a montáž a instalace potřebných náhradních dílů včetně vakuových prvků (např. RTG lampa), ....... a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě Zařízení“;

- provádění aktualizací (Update) „Zařízení“ výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj;

- pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce, tj. minimálně 1x za 12 měsíců;

- kontrola elektrické bezpečnosti „Zařízení“, dle ČSN EN 62 353;

- provádění elektrické revize;

- doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00;

- standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 8 hodin (platí pro pracovní dny)

- nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady, provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady, v případě potřeby náhradního dílu do 5 pracovních dnů;

- instruktáž obsluhy „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., např. při nástupu nových zaměstnanců (1 ročně);

- provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění;

- pro servisní činnost CT přístrojů má dodavatel k dispozici minimálně 2 výrobcem vyškolené servisní techniky.