| Název stavby: | VÝKRESY SKUTEČNÉHO STAVU BUDOV na stp. č. 1204, 1042, 3325 | Číslo zakázky: | 2011 61-027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a 309/2 Oblastní nemocnice Jičín | Kraj: | Královéhradecký |
|  |  | Obec: | Jičín |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj | Katastrální území: | Jičín |
|  | Pivovarské náměstí 1245 |  |  |
|  | 500 03 Hradec Králové |  |  |

- DIGITÁLNÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

# SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

NA stp.č. 1204, 1042, 309/2, 3329

- Měř. 1: 50

- Zhotovitel:		GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.

Zákoutí 599

Harrachov

středisko 06 - Jičín

Vedoucí zakázky:	Ing. Tomáš Hanzl

Zpracování výkresů:	Eva Janatová, Zuzana Šírová

Ověřil:			Ing. Jan Marinč

Geodézie Krkonoše s.r.o., zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v H. Králové v oddílu C, vložceč.4888

středisko 06-JičínTylova ul. 29506 01Jičín493 525 210, 493 525 211jicin@gksro.cz

IČ 49813081DIČ CZ 49813081bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.:1262746309/0800

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Postup prací

Geodetické práce probíhaly na zaměření objektu od 15. 3. 2011 do 10. 5. 2011. Předmětem měření byly identifikovatelné stavební prvky objektu a zpracování stavebních výkresů, půdorysů jednotlivých podlaží objektů včetně řezů.  Součástí zakázky nebyl stavebně technický průzkum.

Předmětem měření byla aktualizace mapového podkladu okolí budovy budoucích centrálních laboratoří, komunikace a chodníky v ulici Bolzanova, navazující na vrátnici a dále vnitřní areálové komunikace a chodníky v okolí měřených stavebních objektů. Zaměření a zobrazení zděného oplocení v ulici Bolzanova a Föerstrova. Samostatně byla ve stanovených místech zaměřena podlaha spojovacího mostu k objektu RDG.

- Mapování

- Mapování bylo provedeno:	-v souřadnicovém systému S-JTSK

-ve výškovém systému Bpv

- relativní výšky ve výkresu pro jednotlivé objekty:

bývalá interna   0,000 = 289,34 Bpv

vrátnice		0,000 = 288,83 Bpv

rotunda		0,000 = 290,04 Bpv

čistička		0,000 = 291,280 Bpv

- Přesnost měření

Charakteristikou přesnosti souřadnic je základní střední souřadnicová chyba polohová (mxy) a výšková (mz). Pro podrobné body je určena mxy=0.14 m a mz=0.12 m pro mapování. Relativní přesnost vzájemné polohy konstrukcí je md=0.02 m

Pro body PPBP je určena mxy=0.04 m a mz=0.04 m.

- Podrobné polohové a výškové bodové pole

Při budování bodů podrobného polohového bodového pole se vycházelo z bodů určených metodou GPS, a převzatých bodů předchozích měření. Body použité pro zaměření podrobných bodů byly určeny výpočtem v síti, polygonovými pořady nebo rajóny a dočasně stabilizovány měřickým hřebem, dřev. kolíky.

Ve stavebních objektech byla rozvinuta mikrosíť po jednotlivých podlažích, propojená ve schodišti a navázaná na okolní bodové pole v areálu. Pro vlastní zpracování výkresů byly použity relativní výšky redukované na srovnávací rovinu výšky podlahy samostatně pro každý objekt zvlášť.

- Dostupná výchozí dokumentace

Pro objekt bývalé interny na  stp.1204 byly zpracovateli poskytnuty některé části projektové dokumentace případně studie objektu zpracované v grafické podobě v roce 1927 Ing. arch. Musilem,

včetně projektů stavebních úprav částečně realizovaných.

Dostupná dokumentace objektu nebyla zapracována, v objektu proběhly další stavební úpravy, které nebyly dokumentované.

Výkresy byly vytvořeny výhradně podle nového zaměření.

- Objekt na stp. 1204 (bývalý pavilon interny)

Objekt tvoří 1 podzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a 3. nadzemní podlaží, tvořící krov včetně půdní vestavby.

Konstrukce krovu je dřevěná, krytina – pálená taška + oplechování. Objekt byl polohově a výškově geodeticky zaměřen polární metodou, doplněnou ortogonálním proměřením ručním laserovým přístrojem a pásmem.

- Podélný řez AA byl veden prostorem hlavní chodby

- Příčný řez BB byl veden v prostoru hlavního schodiště

- Pohledy severní, jižní, západní a východní

- Objekt na stp. 1042 (vrátnice)

- Objekt tvoří 1 nadzemní podlaží s pultovou střechou, integrovaný do vyzděného plotu v ulici Bolzanova.

- Podélný řez AA byl veden kolmo k ulici Bolzanova

- Příčný řez BB byl veden kolmo ke vstupu

- Pohledy severní, jižní, západní a východní

- Objekt na stp. 309/2 ( rotunda - bývalá trafostanice)

- Objekt tvoří 1 nadzemní podlaží s kuželovou střechou, integrovaný do vyzděného plotu v ulici Bolzanova a ulice Föerstrova. Prostor krovu nepřístupný

- Řez AA byl veden vstupními dveřmi

- Řez BB byl veden v úhlu 60º ke vstupu

- Pohledy severní, jižní, západní a východní

- Objekt na stp. 3325 (čistička odpadních vod)

- Objekt tvoří 1 nadzemní podlaží s pultovou střechou, nádrže tvoří snížené podlaží.

- Podélný řez AA byl veden kolmo k ulici Bolzanova

- Příčný řez BB byl veden kolmo ke vstupu

- Pohledy severní, jižní, západní a východní

- Ohradní zeď z ulice Bolzanova a Föerstrova

- Objekt je zobrazen v řezech AA a BB bývalé interny

- Pohledy z ulice Bolzanova (2 části) a Föerstrova (2 části)

- Spojovací most u objektu RDG

- Část podlahy mostu je zobrazena v samostatném výkresu.

- Sousoší CHARITA

- Byly změřeny  a zobrazeny hlavní půdorysné i prostorové rozměry.

- Aktualizace mapového podkladu

Podle zadání byl aktualizován mapový podklad (stávající výškopis) v prostoru kolem bývalé interny  a ČOV rozsahu cca 1,5ha. Dále byl aktualizován polohopis a výškopis v prostoru vrátnice včetně přilehlé části Bolzanovy ulice. Zbývající prostor ulice Bolzanova zůstal zobrazen podle původního zaměření neaktualizován. V ulici Föerstrova je nově aktualizována jen část ulice těsně přiléhající k ohradní zdi nemocnice. Obě ulice Bolzanova i Föerstrova prošly rekonstrukcí v souvislosti s novým uspořádáním parkování

- Aktualizace zobrazení inženýrských sítí Oblastní nemocnice

- Aktualizace inženýrských sítí byla provedena v úzké spolupráci se zodpovědnými pracovníky oblastní nemocnice. Zákres původních sítí byl revidován pracovníky nemocnice, byla vyřazena  zrušená vedení a doměřeny nebo dokresleny chybějící trasy (v případech kde nebylo možno zakryté vedení doměřit).

- Podrobné měření

Před započetím měřických prací byla provedena rekognoskace objektu. Na základě výsledků šetření v terénu byla navržena mikrosíť bodového pole. Předmětem měření byly stanoveny polohopisné a výškopisné prvky pro měřítko zobrazení 1: 50.

Zaměření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou z bodů mikrosítě vybudované v jednotlivých podlažích. Zaměření výšek bylo současně s polohou trigonometricky. K proměření jednotlivých prvků polohy i výšky bylo použito přístroje DISTO fy Leica a při ortogonální metodě pásmo. Při měření a zobrazení nebyly vzhledem k použitému měřítku měřeny a zobrazovány v půdorysech dřevěné obložky dveří a oken. Při měření byly zjišťovány povrchy podlah a obložení stěn a poloha sanitárního zařízení.

- Kancelářské zpracování

Výpočetní práce byly provedeny na osobním počítači programem GEUS NET a konstrukční práce na grafické lince programem MicroStation firmy Bentley Systems. Dále byly provedeny softwarové kontroly správnosti grafické části.

Naměřené hodnoty byly setříděny a převrstveny pro potřeby prohlížení a dalšího zpracování 2D objektu. Lomové body linií, které nemohly být zaměřeny, byly konstruovány pomocí ortogonální metody a kontrolních křížových měr a protínáním z délek.

Jednotlivá podlaží byla konstruována v samostatných souborech v souřadnicovém systému S- JTSK a pro tisk byla natočena. Na základě konstrukce podlaží byly vyhotoveny příčné řezy objektem. Výkresy byly okótovány, v řezech byly použity jen nejnutnější kóty nepoužité v půdorysech.

Výhoda digitálního zpracování v jednotném systému S- JTSK, spočívá především v zachování vzájemné polohy jednotlivých objektů, možnostech libovolné změny měřítka a vzájemného prosvětlování jednotlivých půdorysných řezů nebo promítnutí na stav mapy velkého měřítka je však omezena čitelností popisů a kót.

- Výkresy byly vyhotoveny na plotteru DESIGN JET HEWLETT PACKARD 750 C Plus na papír.

Stavební výkresy v měřítku 1:50 :

objekt bývalé interny		- půdorys 1. podzemního podlaží

- půdorys 1. nadzemního podlaží

- půdorys 2. nadzemního podlaží

- půdorys 3. nadzemního podlaží (půdní vestavba + krov)

- podélný řez AA

- příčný řez BB

- pohled jižní

- pohled severní

- pohled východní

- pohled západní

objekt vrátnice			- půdorys 1. nadzemního podlaží

- podélný řez AA

- příčný řez BB

- pohled jižní

- pohled severní

- pohled východní

- pohled západní

objekt ČOV			- půdorys 1. nadzemního podlaží

- podélný řez AA

- příčný řez BB

- pohled jižní

- pohled severní

- pohled východní

- pohled západní

objekt bývalé interny		- půdorys 1. podzemního podlaží

- půdorys 1. nadzemního podlaží

- půdorys 2. nadzemního podlaží

- půdorys 3. nadzemního podlaží (půdní vestavba + krov)

- podélný řez AA

- příčný řez BB

- pohled jižní

- pohled severní

- pohled východní

- pohled západní

objekt rotunda (bývalé trafo)	- půdorys 1. nadzemního podlaží

- řez AA

- řez BB

- pohled jižní

- pohled severní

- pohled východní

- pohled západní

ohradní zeď			- pohled z ulice Bolzanova (2 části)

- pohled z ulice 	Föerstrova (2 části)

plastika CHARITA		- půdorys

- pohled jižní

spojovací most			- půdorys

Mapové podklady v měřítku 1:500

Aktualizace mapového podkladu okolí staré interny a vrátnice v měřítku 1:500

Aktualizace zákresu inženýrských sítí Oblastní nemocnice v měřítku 1:500

- Struktura digitálních výkresů

Struktura digitálních výkresů je popsána v tabulce přiložené k této technické zprávě.

V digitální formě byly výkresy zpracovány ve formátu DGN a navíc importovány do formátu DWG pro AutoCAD verze 2000. Pro potřeby prohlížení výkresů v běžných programech jsou výstupy převedeny do formátu PDF.

- Použité přístroje

Při vyhotovení byly použity přístroje:	Totální stanice:		Leica TCR303

Polní zápisník:		WORKABOUT

Grafická linka:		PC AT Pentium

Inkoustový plotter:	DESIGN JET HP 750c								Tiskárna:		HP Lasser Jet 5

Laserový dálkoměr        DISTObasic firmy LEICA

- Předpisy a normy

Pro měřické a kancelářské práce byly použity tyto předpisy:

1. Zákon číslo 200/1994 Sb. O zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících.

2. Vyhláška ČÚZK číslo 31/1995, kterou se provádí zákon číslo 200/1994 Sb.

3. Zákon číslo 344/1992 Sb. Katastrální zákon.

4. Vyhláška ČÚZK číslo 190/1996, kterou se provádí zákon číslo 344/1995 Sb.

5. ČSN 01 3420, ČSN ISO 128-23

Postup prací byl kontrolován a zjištěné závady odstraněny. Práce je vyhotovena dle platných předpisů a kritéria přesnosti byla dodržena.

- Výsledky odpovídají svými náležitostmi a přesností právním předpisům a podmínkám dle smlouvy

s objednatelem.

- Evidenční číslo ověření: 4291

V Jičíně dne: 10. 5. 2011

- Ing. Jan Marinč

Oprávněn ověřovat výsledky zeměměřických činností

dle § 13 odstavce 1 písmena A, B, C zákona číslo 200/1994 Sb.