Doplnění technické specifikace výtahu:

Zdvih výtahu 	11178 mm

Horní dojezd (hlava) 	2975 mm

Spodní dojezd (prohlubeň)	1400 mm

Rozměr výtahové šachty 	š 1175 mm	hl 1570 mm

Kabina 	š 850 mm   hl 1400 mm

Nosnost stávajícího výtahu 	BOV 250 kg (strojovna dole)

Související stavební práce  -	veškeré stavební práce v prohlubni výtahu, výtahové šachtě, strojovně, nástupištích včetně opláštění výtahové konstrukce materiálem FARMACEL, veškeré malířské a natěračské práce. Tyto stavební práce budou popsány v nabídce dle platných norem (EN 8120)

Dokumentace stávajícího výtahu bohužel není k dispozici

Nepožadujeme evakuační výtah, ale požadujeme požární odolnost šachetních dveří EW60

V případě výpadku EE požadujeme automatický sjezd výtahu do nejbližší stanice

Požadujeme blokování tlačítek v kabině výtahu čipem. Současně s předáním výtahu bude dodáno 50 ks přístupových čipů.

V současné době je stávající výtah opláštěn drátěným pláštěním.

Výtah je umístěn v prostoru, opláštění bude FARMACELEM ze tří stran + opláštění nad šachetními dveřmi

Kompletní nový výtah, včetně výtahové šachty, bude proveden podle platných norem, včetně dokumentace a statiky.

Vyžadujeme odborný technický dozor po dokončení akce včetně vydání ověření shody.