"Dodávka CNC kotoučové pily s víceosým obráběním kamene II" (příloha č. 2)

Zadavatel:

Název zadavatele: 	Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice, Husova 675

Sídlo zadavatele: 		Husova 675, 508 01 Hořice

IČ: 				60116871

Statutární zástupce:	Ing. Josef Moravec, ředitel

Profil zadavatele:		https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_147.htm

Strojní zařízení CNC víceosá kotoučová pila pro obrábění kamene má sloužit k výuce praktického vyučování unikátního oboru rámcového vzdělávacího programu "Geotechnika" pro školní vzdělávací program "Těžba a zpracování kamene". Filozofie výběru stroje není o jeho výkonu, velikosti, ale šíře schopností. Dodávka je integrální součástí projektu modernizace dílen školy. Pro volbu stroje je limitujícím faktorem půdorysná dispozice v hale, kde stroj bude nahrazovat konvenční kotoučovou pilu PKM 6. Stroj včetně ovládacího pultu se proto musí vejít do dispozic nosných prvků haly.  Vytyčená půdorysná dispoziční plocha zahrnuje také plochy pro bezpečný pohyb obsluhy. Umístění stroje musí být v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními předpisy a normami.

585

190

60

100

200

100

580

30

940

ZAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

S ohledem na limitované finance zadavatel požaduje stroj bez přídavných zařízení, ale pro případný další perspektivní rozšíření možností stroje požaduje v nabídce také informaci o dalších možnostech instalace speciálních přídavných zařízení, které zvyšují užitnou hodnotu stroje. Toto nebude součástí hodnocení, ale bude to sloužit pouze jako informace zadavateli pro případné další možnosti zkvalitnění výuky.

Koncepce modernizace dílen nepředpokládá změny stávajících příkonů elektrické instalace. Proto je celkový příkon stroje omezen hodnotou 15 kW. Silový elektrický rozvod je ve stávajících dispozicích dílen zakončen rozvaděčem.

Stroj musí vystačit také s přívodem stlačeného vzduchu 0,6 MPa a chladící vodou 
20 l.min-1.  Recyklovaná voda je k dispozici v uvedeném množství ve stávajících prostorách dílen. Vodní hospodářství je centrální stejně jako stlačený vzduch. Stroj bude napojen na čističku vody, kterou má zadavatel v dílně již k dispozici.

Nabízené plnění (dodávka stroje) bude hodnoceno dle základního hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil tyto dílčí hodnotící kritéria:

- nabídková cena v Kč s DPH

- počet plně interpolovaných os

- záruční doba

- vedení portálu stroje

Přesný popis hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

Zadavatel dále uvádí, že nebude hodnotit a ani přihlížet k těmto technickým parametrům:

- maximální velikost použitelného nástroje,

- výkon motoru vřetene,

- velikost jednotlivých posuvů os (velikost stroje).

Stroj má cílově "volně spolupracovat" s robotickým ramenem pracoviště high technology 3 D obrábění prostřednictvím CAD/CAM. Zadavatel k výuce používá a má k dispozici 3D robotické rameno, 3D skener a pracoviště 3D modelování – virtuální sochařství. Zadavatel plánuje nákup 3D tiskárny, která není předmětem tohoto výběrového řízení. Všechny tyto jednotlivé komponenty tvoří komplet reprezentujícího celý cyklus tvorby produktu z kamene – viz nákres níže.

editace

pracoviště 3D modelování – virtuální sochařství

pracoviště 3D skener

3D data

virtuální socha

3D data

data načtená skenerem

CAD/CAM

NC data

robot

3D tiskárna

editace